- 目  录

目  录	I

概  述	1

第一章  总 则	11

1.1评价目的和原则	11

1.2编制依据	12

1.3环境影响要素与评价因子识别	16

1.4环境功能区划	18

1.5评价标准	19

1.6评价工作等级及评价范围	22

1.7评价内容和评价重点	27

1.8评价时段及评价方法	28

1.9污染控制污染和环境保护目标	29

第二章 工程概况	32

2.1流域及水资源规划概况	32

2.2工程地理位置	34

2.3工程任务及建设的必要性	35

2.4工程规模及特性	37

2.5工程组成	39

2.6工程总布置与主要建筑物	41

2.7工程施组织设计	44

2.8施工工艺及施工机械设备	47

2.9抬水工程运行方式	49

2.10施工布置情况	50

2.11淹没、占地与移民安置规划	55

2.12土石方平衡	60

2.13施工总进度	61

第三章 工程分析	62

3.1政策、规划符合性分析	62

3.2工程方案环境合理性分析	74

3.3环境影响源分析	81

第四章 环境质量现状调查与评价	93

4.1自然环境概况	93

4.2上高县保护区概况	101

4.3区域污染源	105

4.4环境质量现状及评价	107

4.5生态环境现状调查与评价	119

第五章 环境影响预测与评价	157

5.1水资源配置及水资源利用的影响	157

5.2水文情势影响分析	159

5.3地表水环境影响评价	164

5.4地下水环境影响分析	172

5.5大气环境影响分析与评价	174

5.6噪声环境影响评价	176

5.7固体废物影响评价	180

5.8土壤环境影响评价	181

5.9生态环境影响预测评价	184

5.10环境地质影响分析	199

第六章 环境风险分析	201

6.1环境风险评价目的	201

6.2风险识别	201

6.3环境风险潜势初判	201

6.4环境风险评价等级	203

6.5风险影响分析及防范措施	203

第七章 环境保护措施及技术可行性分析	209

7.1环保措施设计原则、总体布局	209

7.2地表水环境保护措施及可行性分析	210

7.3地下水环境保护措施及可行性分析	213

7.4大气环境保护措施及可行性分析	214

7.5声环境保护措施及可行性分析	217

7.6固体废物处置措施及可行性分析	219

7.7土壤污染防治措施及可行性分析	220

7.8生态环境保护措施	220

7.9环境地质保护措施	233

7.10人群健康保护措施	234

第八章  环境管理与监测计划	236

8.1环境管理	236

8.2环境监理	240

8.3环境监测计划	242

8.4环保工程竣工验收	245

第九章  环境影响经济损益分析	249

9.1环境保护投资估算	249

9.2环境经济损益分析	252

9.3环境影响经济损益结论	254

第十章 评价结论与建议	255

10.1项目概况	255

10.2项目建设的环境可行性分析	255

10.3环境现状评价结论	255

10.4环境影响评价结论	257

11.5环境保护措施	260

10.6环境风险评价结论	262

10.7公众参与调查	263

10.8评价总结论	263

10.9建议	263

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目总平面布置图

附图三  抬水坝（垂直水流）纵断面图

附图四  项目施工总平面布置图

附图五  项目周边环境及敏感点示意图

附图六  工程所在地地表水系图

附图七  项目与上高县钟家渡水厂取水口保护区的位置关系图

附图八  工程评价范围内废水排口及下游饮用水源取水口分布图

附图九  项目所在地表水功能区划图

附图十  项目所在地水文地质图

附图十一  工程与上高锦江省级湿地公园规划位置关系图

附图十二  重要生态敏感区空间分布（上高锦河省级湿地公园）图

附图十三  项目地表水监测点位分布图

附图十四  项目地下水、噪声、土壤监测点位分布图

附图十五  工程所在地土地利用现状图

附图十六  项目与保护区位置关系图

附图十七  项目所在区域生态功能区划图

附图十八  上高县生态保护红线划定范围图

附图十九  上高县城城市总体规划（2015-2030）

附图二十  项目水土流失防治责任范围及分区防治图

附图二十一  项目典型生态保护措施平面布置示意图

附件

附件一：委托书

附件二：统一社会信用代码证书

附件三：上高县发改委关于《关于上高县毛家渡抬水工程可行性研究报告》的批复

附件四：建设项目用地预审与选址意见书

附件五：现状质量检测报告

附件六：江西省生态环境厅关于《江西省锦江流域综合规划修编环境影响报告书》审查意见的函

附件七：本工程不涉及主要鱼类产卵场、索饵场及越冬场的证明

附件八：专家函审意见

附件九：专家函审意见修改清单

附件十：标准确认函

附件十一：关于毛家渡抬水坝建设项目占用上高锦江河流湿地的复函

附件十二：专家组意见

附件十三：专家组意见修改清单

附件十四：专家组组长复核意见

- 概  述

(1)建设项目特点

①项目由来

锦河自西向东从上高县城区穿城而过，对上高的城市格局与市容环境有着重大影响，随着城市建设的迅速发展，城区一河两岸集防洪、交通、绿化、休闲为一体的防洪工程正在逐步建设完善，各类依江而建的城市景观已初具规模。然而，枯水期城区河道河床裸露，极大地影响了城市形象。根据新形势下发展的需要，为了改善城市生态环境，营造城区河道水体景观，美化城市环境，提升城市形象和品位，选择适当的位置兴建抬水工程，以抬高城区河段的枯水位显得十分必要。为此，根据《上高县城市总体规划》（2015－2030），上高县拟规划建设沿锦河两岸开敞的“水、绿、城”交融特色景观廊道。结合上高县政府的总体规划安排，拟在城区东面锦河大桥下游1.8km处兴建毛家渡抬水工程，旨在抬高上高县城区锦河河道枯水位。

为了改善上高县城生态环境、防洪要求及取水条件，兴建毛家渡抬水工程是非常迫切和必要的。根据上高县政府的总体规划安排，上高县水利局拟投资18005.45元于上高县城城东，在锦河大桥下游约1.8km处建设上高县毛家渡抬水工程，旨在抬高城区锦河河道枯水位。

上高县毛家渡抬水工程位于上高县城城东，锦河大桥下游约1.8km，属赣江水系锦河干流，坝址以上控制流域面积4150km2，是一座以城市景观抬水为主，兼顾防洪的水利工程。毛家渡抬水工程主要由抬水闸坝（包含泄洪闸、冲砂闸）、两岸堤岸挡墙、临时建筑物等组成。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2017)及有关规定，枢纽工程为中型水闸，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。设计洪水标准取20年一遇 (P=5.0%)，校核洪水标准为50年一遇(P=2.0%)，下游消能防冲取20年一遇(P=5.0%)。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定，该项目建设需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“五十一、水利‘127、防洪治涝工程’”规定：“新建大中型”需编制报告书，本项目毛家渡抬水工程为中型水闸，应编制环境影响评价报告书。为此，建设单位委托江西瑞彼德环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（详见附件一）。2022年6月接受委托后，评价单位立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集等一系列前期工作，在此基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，结合项目的工程特点，进行环境影响报告书编写工作。2022年7月委托有资质单位进行环境监测、类比以及相关计算后，编制《上高县毛家渡抬水工程项目环境影响报告书》，供建设单位报送生态环境主管部门审批。

本次环评工作得到了宜春市上高生态环境局的指导和帮助，同时得到了检测单位和建设单位的大力协助和密切配合，保证了环评工作的顺利完成，谨在此一并表示感谢！

②项目特点

A.上高县毛家渡抬水工程总投资18005.45万元，枢纽工程主要由抬水闸坝（包含泄洪闸、冲砂闸）、两岸堤岸挡墙、临时建筑物等组成。是一座以城市景观抬水为主，兼顾防洪的水利工程。

B.本项目为水利工程项目，不属于污染型项目，对环境的影响主要在项目施工期。项目选址符合上高县的总体规划及土地利用规划。

C.项目用地位于上高县内，用地范围内不涉及基本农田，不涉及基本农田保护区、生态林与退耕还林地，不属于生态敏感区、自然历史遗产、自然保护区、风景名胜区和水源保护区等生态敏感区。

(2)环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (2021年版)要求，本项目应该编制建设项目环境影响报告书，其环境影响评价工作大体分为三个阶段，第一阶段为准备阶段，主要为研究有关文件和资料，进行初步的工程分析，筛选重点评价项目，确定各单项环境影响评价的工作等级；第二阶段为现场调查阶段，主要工作为进一步做工程分析和环境现状调査，并进行环境影响分析和评价；第三阶段为报告书编制阶段。具体环境影响评价的工作程序图见图1。

图1  环评工作程序框图

⑶分析判定相关情况

①产业政策符合性分析

本项目为抬水工程项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类“二、水利—综合利用水利枢纽工程”，项目建设符合国家产业政策要求。

②与上高县锦河省级湿地公园规划符合性分析

根据《江西上高锦河省级湿地公园总体规划》，上高县毛家渡抬水工程位于上高锦河省级湿地公园范围之外（详见附图十一），但是抬水工程建成后，会抬高坝址上游河道内水位，根据本工程的可行性研究报告，本工程会抬高湿地公园的宣教展示区和合理利用区河道内水位，水域面积会增加，同时通过开展护岸工程，河岸林植被恢复，能进一步提高锦河的生态效益、社会效益、经济效益，实现锦河“河水清、两岸绿、城乡美”的愿景，提升上高县城区的品位，因此，抬水工程的实施，对提升江西上高锦河省级湿地公园的资源和价值有一定作用。上高县毛家渡抬水工程主要任务为景观抬水，兼顾防洪和航运功能，为《中华人民共和国湿地保护法》第十九条中国家严格控制占用湿地行为；不属于《中华人民共和国湿地保护法》、《江西湿地公园管理办法》等法律法规中明令禁止的活动。建设单位在施工过程中要严格限定施工范围，禁止在湿地公园范围内倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾及其他破坏湿地及其生态功能的活动，并采取必要措施减轻项目建设过程中对湿地生态功能的不利影响。

因此，上高县毛家渡抬水工程经采取有效减缓措施及落实湿地“占补平衡”要求后，符合国家《江西上高锦河省级湿地公园总体规划》的相关要求。

③与江西镜山森林公园规划符合性分析

根据《江西镜山森林公园》可行性研究，镜山公园地处上高城区，320国道旁。向外，东距南昌112公里，西离宜春96公里，南邻新余64公里；向内，南靠镜山休闲广场，东依科技工业园，东邻上高会战阵亡烈士纪念馆。其规划面积为128亩，目前已建设90亩，是镶嵌于城镇中的一颗绿色珍珠。可开发的景点有：镜山湖、龙泉寺、别墅群、动物园、嘹望台等。与本项目相隔320国道，根据《上高毛家渡抬水坝工程初步设计报告》“库区沿岸大部分不会产生浸没问题，若地面高程小于48.6 m（本报告高程均为黄海高程）情况下将产生局部浸没问题”320国道地面高程为59m，不会产生淹没，因此，本工程对森林公园影响较小。

④“三线一单”控制要求符合性分析

A.生态保护红线

上高县毛家渡抬水工程位于上高县城城东，锦河大桥下游约1.8km处，根据《上高县生态保护红线划定范围图》(详见附图十八)，项目不在生态空间保护红线区划范围内，本工程不占用生态红线，主要抬高城区枯水期河道水位并兼顾防洪，项目实施有利于改善城市生态环境，营造城区河道水体景观，美化城市环境，提升城市形象和品位。本项目与上高县生态空间管控要求相符。

B.环境质量底线

项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，地表水受纳水体属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区，区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)中筛选值标准；区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量。

项目属于水利项目，施工期产生的废污水经治理措施处理后回用或达标排放；施工期产生的粉尘采取洒水等抑尘措施，噪声采取源头降噪、隔声措施等，对环境的影响较小；施工期对区域的生态环境将产生一定的负面影响，在采取保护、恢复措施后生态影响在可接受范围。本工程为水利抬水工程，进入运行期将体现环境正效益，因此本工程的建设不会触及环境质量底线。

C.资源利用上线

项目为水利民生工程，工程建成后抬高上游城区水位，提高区域水资源利用率，水资源得到充分利用，符合资源利用上线。

D.环境准入负面清单

本工程为水利工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”项目，不属于淘汰类、限制类，项目建设符合国家产业政策，项目坝址不涉及生态保护红线，符合《江西省生态保护红线管理办法（试行）》，项目施工期采取完善的污染防治和生态保护措施，可有效减少污染物排放量，减轻对生态的不利影响，对区域环境影响在可接受水平，项目运行后抬高上游城区水位，改善锦河水体景观，进入运行期将体现环境正效益。因此，本工程施工建设及运行期不在“空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求”中，不属于环境准入负面清单内容。

综上，项目与“三线一单”控制要求相符合性。

⑤与《宜春市 “ 三线一单 ” 生态环境分区管控方案》相符性分析

A宜春市环境管控单元划分总体情况

全市共划定环境管控单元94个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。优先保护单元，指以生态环境保护为主的区域。划分优先保护单元18个，占全市国土面积的27.5%，主要分布在宜春市锦河、耶溪町、修水、潦河、北潦河，赣西-赣西北森林生态屏障区，涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等生态环境敏感区面积占比较高的区域。重点管控单元，指对水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素需进行重点管控的区域。划分重点管控单元51个，占全市国土面积的30.3%，主要分布在宜万经济走廊、赣江干流沿岸，320国道及昌铜高速经济带，袁河、锦江中下游腹地的城镇化和工业化区域，涉及各类开发区、城镇规划区以及环境质量改善压力较大的区域。一般管控单元，指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，划分一般管控单元25个，占全市国土面积的42.2%。

B宜春市生态环境管控总体准入要求

宜春市生态环境总体管控清单从空间约束、污染物排放管理、环境风险防控、环境风险防控和资源利用效率等4个维度提出准入要求，适用全市范围。项目与宜春市生态环境管控总体准入要求的符合性分析详见下表。

表1-1  与宜春市生态环境管控总体准入要求的符合性分析

| 维度 | 准入要求 | 项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 禁止新建《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类项目，现有产业改、扩建不得使用《产业结构调整指导目录》规定的掏汰类规模和生产工艺。 | 经查，本项目为生态影响型，项目施工工艺、设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制或淘汰类项目。 | 符合 |
|  | 禁止赣江干流岸线5公里范围内新布局重化工园区，赣江干流岸线1公里范围内不得新上化工、造纸、制革、冶炼等重污染项目。 | 本项目为生态影响型项目，非污染类 | 符合 |
|  | 不得在城镇居民聚集区域、规划区，主导风上风向，以城镇中心为界线，向外延伸5公里，新建化工（单纯混合、互配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目。 | 本项目为生态影响型项目，非污染类 | 符合 |
|  | 各类保护地、生态红线法律法规中规定的 禁止类、限制类建设活动。 | 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“二、水利—综合利用水利枢纽工程”。 | 符合 |
|  | 城市建成区现有重污染企业（钢铁、水泥、浮化玻璃等）限期退出或改造；依法依规项目为化工建设项目，建设清除距离赣江岸线 l 公里范围内未入园的 于工业园区化工企业，依法关阳”小化工” 企业，全面加强化工企业环境监管。 | 本项目为生态影响型项目，非污染类 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 到2020年，全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在9.86万吨、1.16万吨、6.02万吨、7.97万吨以内，比2015生在分别下降4.3%、3.8%、14.58%项目所需主要污染物总量控污染物和24.75%；到2020年，单位地区生产总满足生态环境部门的要求排放管值二氧化碳排放比2015年下降19.5%，“十四五”及以后执行省级下达的管控指标要求。 | 本项目为生态影响型项目，非污染类，满足生态环境部门的要求。 | 符合 |
|  | 至2020年现有集中城镇污水处理厂排放标准自一级B提标至一级A，国家级开发区内应淘汰煤气发生炉等高污染设备。 | 本项目为生态影响型项目，非污染类，施工期生产废水经处理回用；施工期生活废水依托周边居民 | 符合 |
| 环境风险防控 | 建立企业、园区、地方政府之间环境风险联防联控体系和联合应急体系；增强与萍乡、新余等地的联系，完善流域合作，推动建立跨区域的袁河流域水污染防抬联动协作机制。 | 本项目为生态影响型项目，非污染类 | 符合 |
| 资源利用效率要求 | 禁止在塌陷区、地质灾害危晦区域开采地下水。 | 本项目为生态影响型项目，不涉及地下水开采 | 符合 |
|  | 到2020年，全市万元地区生产总值能耗比2015年下降 17%，能源消费总量增量控制在 163万吨标准煤以内，十四五” 及以后执行省级下达的管控指标要求。 | 本项目为生态影响型项目，非污染类 | 符合 |
|  | 禁止新建、扩建燃用高陌染燃料的项目和设施，己建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 | 本项目为生态影响型项目，非污染类 | 符合 |

项目位于江西省宜春市上高县县城东面敖山镇和新界埠镇交界处，抬水坝左岸是敖山镇，右岸是新界埠镇。敖山镇属于重点管控单元，环境管控单元ZH36092320003；新界埠镇，属于一般管控单元，环境管控单元编码为ZH36092330002，具体准入要求见表1-2、1-3。

表1-2  管控单元具体准入要求单

| 环境管控单元名称 |  | 江西省宜春市上高县一般管控单元2 | 环境管控单元编码 | ZH36092330002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围（乡、镇名称） |  | 新界埠镇 | 管控单元分类 | 一般管控单元 |
| 类别 |  | 准入要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| 空间布局约束 | 允许开发建设活动的要求 | / | / | / |
|  | 禁止开发建设活动的要求 | / | / | / |
|  | 限制开发建设活动的要求 | / | / | / |
|  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 禁养区畜禽养殖退养 | 本项目为生态影响型项目，不是养殖项目 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 | / | / | / |
|  | 新增源等量或倍量替代 | / | / | / |
|  | 新增源排放标准限值 | 污染物排放应达到相应排 | 施工废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织排放监控浓度限值；施工废水经处理回用，不外排 | 符合 |
|  | 污染物排放绩效水平准入要求 | 污染物排放绩效水平应达良好水平 | 污染物排放绩效水平应达到国内先进水 | 符合 |
| 环境风险防控 | 严格管控类农用地环境风险防控要求 | 严格管控类农用地，在土壤污染疑似地块种植食用农产品应符合管控要求 | 本项目占地不是严格管控类农用地 | 符合 |
|  | 安全利用类农用地环境风险防控要求 | 安全利用类农用地，应制定农用地等安全利用方案，降低农产品超标风险 | 本项目占地不是安全利用类农用地 | 符合 |
|  | 污染地块环境风险防控要求 | 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，历史遗留矿山地质环境治理恢复 | 本地块不是污染地块 | 符合 |
|  | 园区敏感点风险准入类防控要求 | / | / | / |
|  | 园区风险防控体系要求 | / | / | / |
|  | 企业风险防控配套措施 | / | / | / |
|  | 企业生产过程风险防控要求 | / | / | / |
| 资源利用效率 | 水资源重复利用率要求 | / | / | / |
|  | 水资源利用效率和强度要求 | / | / | / |
|  | 地下水禁采要求 | / | / | / |
|  | 地下水开采总量要求 | / | / | / |
|  | 能源利用效率要求 | / | / | / |
|  | 岸线管控要求 | / | / | / |

表1-3  管控单元具体准入要求单

| 环境管控单元名称 |  | 江西省宜春市上高县一般管控单元3 | 环境管控单元编码 | ZH36092320003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围（乡、镇名称） |  | 野市乡、泗溪镇、敖山镇 | 管控单元分类 | 重点管控单元 |
| 类别 |  | 准入要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| 空间布局约束 | 允许开发建设活动的要求 | / | / | / |
|  | 禁止开发建设活动的要求 | / | / | / |
|  | 限制开发建设活动的要求 | / | / | / |
|  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 禁养区畜禽养殖退养 | 本项目为水利工程项目，不是养殖项目 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 | 强化农业面源污染防控，秸秆禁烧 | 本项目为水利工程项目，不涉及秸秆禁烧 | 符合 |
|  | 新增源等量或倍量替代 | / | / | / |
|  | 新增源排放标准限值 | 污染物排放应达到相应排 | 施工废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织排放监控浓度限值；施工废水经处理回用，不外排 | 符合 |
|  | 污染物排放绩效水平准入要求 | 污染物排放绩效水平应达良好水平 | 污染物排放绩效水平应达到国内先进水 | 符合 |
| 环境风险防控 | 严格管控类农用地环境风险防控要求 | 严格管控类农用地，在土壤污染疑似地块种植食用农产品应符合管控要求 | 本项目占地不是严格管控类农用地 | 符合 |
|  | 安全利用类农用地环境风险防控要求 | 安全利用类农用地，应制定农用地等安全利用方案，降低农产品超标风险 | 本项目占地不是安全利用类农用地 | 符合 |
|  | 污染地块环境风险防控要求 | 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，历史遗留矿山地质环境治理恢复 | 本地块不是污染地块 | 符合 |
|  | 园区敏感点风险准入类防控要求 | / | / | / |
|  | 园区风险防控体系要求 | / | / | / |
|  | 企业风险防控配套措施 | / | / | / |
|  | 企业生产过程风险防控要求 | / | / | / |
| 资源利用效率 | 水资源重复利用率要求 | / | / | / |
|  | 水资源利用效率和强度要求 | / | / | / |
|  | 地下水禁采要求 | / | / | / |
|  | 地下水开采总量要求 | / | / | / |
|  | 能源利用效率要求 | / | / | / |
|  | 岸线管控要求 | / | / | / |

综上所述，本项目符合宜春市生态环境管控总体准入要求， 符合宜春市“三线一单”生态环境分区管控要求。

(4)项目建设主要环境问题

本次环评根据项目的实际情况，结合现场调查，查阅相关资料对项目进行环境影响评价，项目关注的主要环境问题为施工期和运营期水环境及生态环境影响。施工期间施工噪声、施工扬尘、施工废水排放对环境的影响，毛家渡抬水工程建设和运行将改变抬水工程坝区、坝址下游的水资源分配和水文情势，改变水生生物及鱼类生境，增加了水环境压力；工程淹没和枢纽施工占地涉及荒草地、水田、一般性湿地等，将产生植被破坏、水土流失等生态环境影响。

(5)环境影响报告书的主要结论

上高县毛家渡抬水工程为非污染生态型项目，具有显著的社会效益、经济效益和环境效益，其建设符合国家产业政策要求，虽然工程施工、运行时会对水环境、陆生动植物等产生一定的不利影响，但在采取相应的环境保护措施后，对环境的影响可得到有效减缓。项目建成后，可抬高上高县城区锦河河道枯水位，达到改善锦河水体景观；对促进地方经济的发展，提高当地群众生活质量，实现经济的可持续发展将起着积极的作用。

在采取本报告提出的各项环境保护措施的前提下，不利的环境影响可得到缓解，不存在重大环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。

- 第一章  总 则

1.1评价目的和原则

1.1.1评价目的

根据上高县毛家渡抬水工程特性及工程所在地的环境特点确定本报告的编制目的：

(1)根据工程涉及区域环境现状调查，明确工程地区环境现状及发展趋势，提出存在的主要环境问题和环境保护目标。

(2)分析评判工程建设方案与水利规划及规划环评的协调性、符合性，结合环境目标及影响分析，评判开发建设方案的环境合理性，从预防保护角度提出环境优化建议及限制条件。

(3)在全面掌握抬水工程坝址下游河道环境现状和取用水状况及其发展趋势的基础上，结合工程运行特征，分析和确定生态下泄流量和下泄方式。

(4)依据相关环境保护法规和技术规范的要求，结合工程施工和运行情况，全面系统的分析工程施工、工程运行对自然环境、生态环境和社会环境的有利影响和不利影响。

(5) 针对工程建设施工期、运行期给评价区环境带来的不利影响，提出预防控制减轻不良环境影响的对策和措施，并进行相应的环境监测、施工期环境监理、环境管理规划，最终不降低本工程评价区的环境质量，保证工程顺利施工和正常运行，充分发挥工程的经济效益、社会效益和环境效益，促进工程区域生态环境的良性发展。

(6)从环境方面论证工程建设可行性，为工程方案论证、环境管理和项目决策提供科学依据。

1.1.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

⑴依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

⑵科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

⑶突出重点

根据建设项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查建议，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.2编制依据

1.2.1法律法规及部门规章

(1)《中华人民共和国环境保护法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议，自2015年1月1日起实施；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第48号，2016年9月1日起施行，2018.12.29第二次修正）；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，自2018年1月1日起施行）；

(4)《中华人民共和国水法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订，2016年9月1日实施；

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令31号，2015年8月29日公布，2016年1月1日起施行，2018.10.26第二次修正）；

(6)《中华人民共和国噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第104号，2021年12月24日公布，2022年6月5日起施行；

(7)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过， 2020年9月1日起施行）；

(8)《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第8号，自 2019 年1月1日起施行）

(9)《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第39号，2010年12月25日公布，2011年3月1日起施行）；

(10)《中华人民共和国文物保护法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，2017年11月4日；

(11)《中华人民共和国野生动物保护法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第二次修正，2018年10月26日；

(12)《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日）;

(13)《中华人民共和国野生植物保护条例》（中华人民共和国国务院令第687号，2017年10月7日修订）；

(14)《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2013年12月7日修订施行）；

(15)《中华人民共和国自然保护区条例》（中华人民共和国国务院令第687号，2017年10月7日修订）；

(16)《中华人民共和国渔业法》（2013 年 12 月 28 日修订，2014 年 3 月 1 日起施行）；

(17)《中华人民共和国渔业法实施细则》（1987 年 10 月 20 日起施行）；

(18)《中华人民共和国河道管理条例》（2017年3月1日起施行）

(19)《中华人民共和国土地管理法》（2004 年8 月28 日起施行）

(20)《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日起施行）

(21)《建设项目环境保护管理条例》（2017年 7月 26日修订，2017年10月 1 日起施行）；

(22)《产业结构调整指导目录(2019年本)》（国家发展和改革委员会第29号令，2019年 10月）；

(23)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，2021年1月1日；

(24) 《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日起实施。

(25)《基本农田保护条例》(1999.1)；

(26)《风景名胜区条例》(2006.12)；

(27)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号，2005年12月3日；

(28)《关于印发<水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）>的函》（环评函[2006]4号）；

(29)《关于印发<水电水利建设项目水环境与生态环境保护技术政策研讨会会议纪要>的函》（环办函[2006]11号）；

(30)《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188号）；

(31)《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（2017年5月修订）；

(32)《关于进一步加强水生生物资源保护 严格环境影响评价管理的通知》（原环境保护部、农业部，环发[2013]86 号）；

(33)《水污染防治行动计划的通知》，国发〔2015〕17号，国务院印发，2015年4月2日；

(34)《大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号，国务院印发，2013年9月10日；

(35)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

(36)《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办〔2014〕30号；

(37)《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》，国办发〔2016〕81号；

(38)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，国发〔2015〕17号；

(39)《中华人民共和国湿地保护法》（2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，2022年6月1日正式实施）。

1.2.2地方法律法规

(1)《江西省人民政府办公厅转发省环保厅省政府法制办关于加强规划环境影响评价工作意见的通知》赣府厅发[2009]98号；

(2)《江西省环境污染防治条例》（2008 年 11月 28日江西省第十一届人民代表大会常务委员会第六次会议修订）；

(3)《江西省大气污染防治条例》（2016年12月1日省第十二届人大常委会第二十九次会议第三次全体会议表决通过，2017年3月1日起正式施行；

(4)《江西省湿地保护条例》（2012 年 3月29 日江西省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过）；

(5) 江西省实施《中华人民共和国野生动物保护法》办法（2012年 11月 30日江西省十一届人大常委会第 34次会议修订）；

(6)《江西省渔业条例》（2013 年11 月修订）；

(7)《江西省水资源条例》（2006 年 3月 30日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过）；

(8)江西省实施《中华人民共和国渔业法》的办法（1997年 8月 15日江西省第八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修正）；

(9)《江西省地表水（环境）功能区划》（江西省水利厅、江西省环保厅，2006年7月）；

(10)《江西省野生动植物保护及自然保护区建设工程总体规划（2001-2050）》（江西省林业厅，2001 年 10月）；

(11)《江西省重点保护野生植物名录（第一批）》（江西省林业厅，1994年10月）；

(12)《江西省生态功能区划》（江西省环境保护局，2005年）；

(13)《江西省野生植物资源保护管理暂行办法》(江西省人民政府，2004年6月修正)；

(14)《江西省河道管理条例》（江西省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一次会议第五次修正，2021年7月28日）；

(15)《江西省森林公园条例》（2018年5月修正）；

(16)《江西省人民政府关于印发江西省生态空间保护红线区通知》；

(17)《锦河流域综合规划修编报告》（2022年编制）；

1.2.3评价技术导则与规范

⑴《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2016)；

⑵《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

⑶《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

⑷《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

⑸《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）；

⑹《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）；

⑺《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

⑻《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

⑼《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）；

⑽《环境影响评价技术导则水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

⑾《水利水电工程水库库底清理设计规范》（SL644-2014）；

⑿《水利水电工程建设征地移民安置设计规范》（SL290-2009）；

⒀《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）；

⒁《水利水电工程环境影响评价规范（试行）》（SDJ302-88）

⒂《内陆水域渔业资源调查手册》。

1.2.4项目相关文件

⑴《上高县毛家渡抬水工程项目环境影响评价委托书》，上高县水利局，2022年6月；

⑵《上高县毛家渡抬水工程可行性研究报告》，江西省赣西土木工程勘测设计院，2022年3月；

⑶《关于确认上高县毛家渡抬水工程项目环境影响评价执行标准的函》，宜春市上高生态环境局，2022年9月；

(4)业主提供的其他资料。

1.3环境影响要素与评价因子识别

1.3.1环境影响要素识别与筛选

项目施工期和运行期对当地的自然环境会产生一定的影响，只是在不同的时段，其影响的程度和性质不同。根据工程建设内容、施工工艺、排放污染物的种类、数量并结合评价区的环境特征，按施工期、运行期2个时段对本项目主要环境影响因素、影响类型和影响程度进行识别，得出本建设项目对环境资源的环境影响识别矩阵，结果见表1.3-1。

表1.3-1 环境影响因素识别矩阵

| 环境因素 影响因素 |  | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |  |  | 社会环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 水环境 | 声环境 | 固体废物 | 陆域动植物 | 水生、鱼类资源 | 水土流失 | 劳动就业 | 交通运输 |
| 施工期 | 进场防汛公路 | -1S |  | -1S | -2S | -1S |  | -1S | +1S | +1S |
|  | 坝基开挖 | -1S |  | -1S | -2S | -1S |  | -1S | +1S |  |
|  | 大坝建设 | -1S |  | -1S |  | -1S | -1S | -1S | +1S |  |
|  | 材料运输 | -1S |  | -1S |  | -1S |  |  | +1S | +1S |
|  | 建筑材料堆存 | -1S | -1S | -1S |  | -1S |  | -1S | +1S |  |
| 运营期 | 工程运行 |  | -2L |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程管理站 |  |  | -1L | -1L | -1L |  |  | +1L |  |

注：“＋”表示正影响，“－”表示负影响；“S”表示短期影响，“L”表示长期影响。

“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

由表可以看出，本项目对环境的影响以施工期为主，进场防汛公路建设、坝基开挖、大坝建设、材料运输等环节对环境各要素产生不利影响，施工期结束后，影响随之结束。工程运行期对下游锦河水文情势产生永久性的影响。

1.3.2评价因子

根据上述环境影响因素识别结果及工程特点，筛选后确定本工程环境影响评价因子见表1.3-2。

表1.3-2  评价因子筛选结果一览表

| 分类 |  | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程 污染源 | 阶段 | 施工期 | 运营期 |
|  | 水污染源 | COD、BOD5、氨氮、SS、石油类 | COD、BOD5、氨氮、SS |
|  | 大气污染源 | 颗粒物、汽车尾气 | / |
|  | 噪声污染源 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
|  | 固体废物 | 一般固废：弃渣、建筑垃圾、生活垃圾；危废：废油抹布、废油桶、废空压机油、含油污泥（机械冲洗废水隔油沉淀池污泥） | 生活垃圾 |
| 环境质量现状调查 | 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 |  |
|  | 地表水环境 | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、总磷、TN、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、石油类、铜、锰、锌；锦河的水面面积、水量、水温、径流过程、水位、水深、流速、水面宽、冲淤变化等。 |  |
|  | 声环境 | 等效连续A声级 |  |
|  | 地下水环境 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、氨氮、硫化物、钠。 |  |
|  | 土壤环境 | 土壤理化特性调查包括土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等； 土壤含盐量、pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氧乙烷、1,2-二氧乙烷、1,1-二氧乙烯、顺-1,2-二氧乙烯、反-1,2-二氧乙烯、二氧甲烷、1,2-二氧丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[α]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、锌等。 |  |
|  | 生态 | 水生生态、地表植被、水土流失、土地利用。 |  |
| 环境影响预测评价 | 评价阶段 | 施工期 | 运营期 |
|  | 大气环境 | 颗粒物、汽车尾气 | / |
|  | 地表水环境 | 水污染型影响分析（施工期对河流水质影响）；水文要素型影响分析（水位、流量、水文等） | 水污染型影响分析（坝区水质、坝址下游水质、退水区水质）；水文要素型影响分析（水温、径流、水位） |
|  | 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
|  | 固体废物 | 施工期弃渣、建筑垃圾、生活垃圾、危险废物。 | 生活垃圾 |
|  | 生态 | 土地利用、陆生动植物、水生动植物、水土流失、景观等 | 陆生生态、水生生态影响分析 |
|  | 土壤 | 沼泽化、盐化、碱化 | 土壤沼泽化、盐渍化影响分析 |
|  | 环境风险 | 废污水事故排放风险；渣场失稳风险 | 水质污染风险 |

1.4环境功能区划

1.4.1生态功能区划

根据《江西省生态功能区划》，项目属于IV-2-1锦河上游水源涵养与水质保护生态功能区（见附图十七）。该区生态系统主要服务功能为水源涵养和水质保护，其他功能还有农业环境保护、水土保持和生物多样性保护。

1.4.2地表水环境功能

根据《江西省地表水(环境)功能区划》，项目涉及地表水体为锦河，根据《江西省地表水环境功能区划》，上高县白沙湾上高水厂取水口下游0.2km-上高县敖山镇，该段锦河水体主要功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅵ类水环境功能区；上高县敖山镇至高安市三联大桥处河段，该段锦河水体主要功能为景观娱乐用水区，为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水环境功能区，详见表1.4-1及附图九。

表1.4-1  项目所在地地表水环境功能一览表

| 河流 | 起始断面～终止断面 | 长度km/面积km² | 控制城镇 | 水质目标 | 水环境功能区类型 | 与本工程的位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锦河 | 上高县白沙湾上高水厂取水口下游0.2km-上高县敖山镇 | 9.8 | 上高县 | Ⅵ | 工业用水区 | 本项目位于该河段 |
|  | 上高县敖山镇-高安市三联大桥处 | 68.5 | 上高县 | Ⅲ | 景观娱乐用水区 | 距离本工程380m |

1.4.3环境空气功能区划

项目所在地为上高县城，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境功能区分类要求，项目所在地属于环境空气质量二类功能区。

1.4.4声环境功能区

根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)和《声环境质量标准》(GB3096-2008)中声环境功能划分方法，本工程所在地为声环境功能2类区。

1.4.5土壤环境功能区划

工程占地范围内属于《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36/1282-2020）二类用地，占地范围外属于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）农用地。

1.4.6江西省主体功能区划

工程位于江西省上高县，根据《江西省主体功能区规划》，规划区属于限制开发区域(国家级农产品主产区)，功能定位；保障农产品供给安全的重要区域，农民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区，着力保护耕地，稳定粮食生产，增强农业综合生产能力，发展现代农业，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，保障农产品供给，确保国家粮食安全和食物安全。

1.5评价标准

### 1.5.1环境质量标准

结合项目所在地环境功能区划，根据宜春市上高生态环境局出具的关于本项目执行标准的复函，本项目环境影响评价执行标准如下：

(1)环境空气

项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值详见表1.5-1。

表1.5-1  环境空气质量标准值   单位：ug/m3

| 序号 | 污染物 | 浓度限值（GB3095-2012） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时平均 | 日平均 | 年平均 |
| 1 | SO2 | 500 | 150 | 60 |
| 2 | NO2 | 200 | 80 | 40 |
| 3 | PM10 | - | 150 | 70 |
| 4 | PM2.5 | - | 75 | 35 |
| 5 | CO | 10mg/m3 | 4mg/m3 | - |
| 6 | O3 | 200 | 160（日最大8小时均值） | - |
| 7 | TSP | - | 300 | 200 |

⑵地表水环境

项目涉及的锦河水环境水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，详见表1.5-2。

表1.5-2 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（摘录）（单位：mg/L，pH除外）

| 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN | 石油类 | 高锰酸盐指数 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6~9 | ≤30 | ≤6 | ≤80 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤10 | 20000 个/L |
| 项目 | 铜 | 锰 | 锌 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ类标准 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤1.0 |  |  |  |  |  |  |  |

注：SS参照《农田灌溉水质标准》（GB508436-2021）中水田作物。

⑶地下水环境

项目评价区域内执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准，详见表1.5-3。

表1.5-3  地下水质量标准（单位：mg/L，pH除外）

| 项目 | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6.5~8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 |
|  | 铜 | 锌 | 铝 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | / |
|  | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.02 | 200 | / |

⑷声环境

项目评价区域内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类功能区标准，详见表1.5-4。

表1.5-4 声环境质量标准单位： dB（A）

| 功能区类别 | 昼间 | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

⑸土壤环境

工程占地范围内土壤环境执行《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36/1282-2020）表1中第二类用地风险筛选值，详见表1.5-5；占地范围外《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行） (GB15618-2018) 》表1风险筛选值，详见表1.5-6。

表1.5-5  土壤环境质量现状监测统计表  单位：mg/kg

| 污染物 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 氯甲烷 | 氯乙烯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 37 | 0.43 |
| 污染物 | 1,1-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 1,1-二氯乙烷 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 氯仿 | 1,1,1-三氯乙烷 | 四氯化碳 | 苯 |
| 标准值 | 66 | 616 | 54 | 9 | 596 | 0.9 | 940 | 2.8 | 4 |
| 污染物 | 1,2-二氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2-二氯丙烷 | 甲苯 | 1,1,2-三氯乙烷 | 四氯乙烯 | 氯苯 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 乙苯 |
| 标准值 | 5 | 2.8 | 5 | 1200 | 2.8 | 53 | 270 | 10 | 28 |
| 污染物 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 苯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,4-二氯苯 | 1,2-二氯苯 | 苯胺 | 2-氯酚 |
| 标准值 | 570 | 640 | 6.8 | 1290 | 0.5 | 20 | 560 | 260 | 2256 |
| 污染物 | 硝基苯 | 萘 | 苯并[a]蒽 | 䓛 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 苯并[a]芘 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 二苯并[a,h]蒽 |
| 标准值 | 76 | 70 | 15 | 1293 | 15 | 151 | 1.5 | 15 | 1.5 |

表 1.5-6	《土壤环境质量标准》（GB15618-2018）（摘录）单位：mg/kg

| 评价因子 | pH | 镉 | 汞 | 铬 | 砷 | 铅 | 镉 | 铜 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险筛选值 | pH≤5.5 | 0.3 | 1.3 | 150 | 40 | 70 | 0.3 | 50 | 200 | 60 |
|  | 5.5＜pH≤6.5 | 0.3 | 1.8 | 150 | 40 | 90 | 0.3 | 50 | 200 | 70 |
|  | 6.5＜pH≤7.5 | 0.3 | 2.4 | 200 | 30 | 120 | 0.3 | 100 | 250 | 100 |
|  | pH＞7.5 | 0.6 | 3.4 | 250 | 25 | 170 | 0.6 | 100 | 300 | 190 |

1.5.2污染物排放标准

⑴废气

施工废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织排放监控浓度限值，具体标准列于表1.5-7。

表1.5-7  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点1.0 |
| 氮氧化物 | 周界外浓度最高点0.12 |

⑵废水

项目运营期无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后由当地村民清掏用于周边农田菜地施肥，不外排周边水环境。项目废水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准。具体见表1.5-8。

表1.5-8   废水污染物排放标准   单位：mg/L(pH除外)

| 污染物项目 | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021） | 5.5-8.5 | 200 | 100 | 100 | / |

⑶噪声

工程施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011中表1排放限值；即昼间70dB，夜间55dB，运行期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区标准；详见表1.5-9。

表1.5-9   厂界环境噪声排放标准

| 时段 | 标准 | 标准限值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 施工期 | （GB12523-2011） | 70 | 55 |
| 营运期 | （GB12348-2008）2类功能区标准 | 60 | 50 |

⑷固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定和要求，设备检修和维护产生的废机油、废乳化液、废液压油及废机油桶、废乳化液桶、废液压油桶等执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定和要求。

1.6评价工作等级及评价范围

1.6.1评价工作等级

⑴环境空气

工程所在地地形简单，工程对环境空气质量的影响主要集中在施工期，影响范围为施工区域、施工生产生活区和施工道路两侧，施工期大气污染物主要是土方挖填引起的扬尘、运输中产生的扬尘、施工机械车辆排放的尾气，污染物主要是TSP、SO2、NOx、CO等，废气排放量很小，影响范围主要在施工场界内。工程完建后，对环境空气的影响随之消失。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作分级原则，本次评价不再对环境空气影响评价进行等级判定，仅针对施工期废气影响进行定性分析。

⑵地表水

本工程为非污染生态类项目，本工程运营期无废污水排放；施工期产生的污水主要是施工车辆冲洗废水和生活污水，污水量较小，污水成份较为简单，施工期废水经处理后全部综合利用，不外排。本工程对地表水体产生影响的工程内容主要为坝体建设。

因此，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本工程属水文要素影响型建设项目，评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定，水文要素影响地表水环境评价工作等级判定具体依据如下：

表1.6-1  水文要素影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 水温 | 径流 |  | 受影响地表水域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容之比α | 兴利库容占年径流量百分比β% | 取水量占多年平均径流量百分比γ% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/% |  | 工程垂直投影面积外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、近岸海域 |
| 一级 | Α≤10；或稳定分层 | β≥20；或完全年调节与多年调节 | γ≥30 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20 | A1≥0.5；或A2≥3 |
| 二级 | 20＞α＞10；或不稳定分层 | 20＞β＞2；或季调节与不完全年调节 | 30＞γ＞10 | 0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；或10＞R＞5 | 0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；或20＞R＞5 | 0.5＞A1＞0.15；或3＞A2＞0.5 |
| 三级 | α≥20；或混合型 | β≤2；或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.15；或A2≤0.5 |
| 注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。 注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到大型河流感潮河段咸潮影响的项目，评价等级不低于二级。 注3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的5%以上），评价等级应不低于二级。 注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。 注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。 注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。 |  |  |  |  |  |  |

根据可研报告，利用水文圈量估算项目库容量约为1221万m3（根据其运行工况，正常运行期，水位超过44.80m，闸门就会部分开启，保证水位在44.50~44.80m 之间；洪水期，闸门全开，不挡水，无库容，库容小于1 亿m3大于等于0.1亿m3），多年平均年径流量381900.96万m3，抬水坝宽195m，泄洪闸总宽度为150m，冲砂闸宽度35m。

根据以上工程设计参数，拟建设地表水环境影响评价等级详细划分依据见下表：

表 1.6-2  地表水环境影响评价等级划参数一览表

| 水温 | 径流 |  | 受影响地表水域 | 等级评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年径流量与总库容百分比α | 兴利库容与年径流量百分比β/% | 取水量占多年平均径流量百分比γ/% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1 /km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/% |  |
| ɑ=312.77≤20 | 0.32，无调节 | 不涉及 | A1=0.0129km2≤0.05km2；A2=0.01km2≤0.2km2；R=5.13 | 二级 |
| 拟建项目不涉及生态红线区，不涉及饮用水水源地保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等敏感目标。 |  |  |  |  |

根据以上分析，拟建项目地表水评价等级为水文要素影响型二级评价。

⑶地下水

建设项目地下水评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)，本项目为水利工程项目，根据附录A可知，本项目（A水利—4、防洪治涝工程—新建大中型）地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，评价范围内饮用自来水，因此，评价区范围内没有地下水集中式供水水源地，分散式供水水源地及其他环境敏感区，工程场地地下水敏感程度为不敏感。因此，拟建工程地下水环境影响评价等级为三级。

⑷声环境

上高县毛家渡抬水工程所处区域为声环境功能2类区，周围没有特别需要保护的声环境保护目标。工程施工期噪声源主要来自开挖钻孔、砂石料加工系统、交通车辆等，持续时间相对较短，可能受影响的区域主要是施工区，直接受影响人口是近设备操作人员，其次是料场附近居民，施工结束后声污染随即自行消失。本项目位于声环境功能2类区，工程建设前后噪声值增加较小（5dB以内），周边居民受噪声影响主要在施工期，噪声影响随着施工结束而消失。因此，本项目声环境影响评价工作等级为二级。

⑸生态环境

本项目正常蓄水时，抬高坝址上游县城城区河段水位，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），本工程属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级，本工程位于团结溢流坝与利高溢流坝利之间的抬水工程，并且利高水电站的回水长度已至本工程上游河段3km处，因此，本工程不会造成坝址下游减水段，最终确定本项目生态环境影响评价工作等级按二级评价。

(6)土壤环境

本项目毛家渡抬水工程属于水利行业，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A注解，本项目属于“水利——库容1000万m3至1亿m3的水库”，土壤环境影响评价类别为Ⅱ类。盐化程度：上高县全年平均蒸发量为960.1mm，全年平均降雨量为1685mm，则干燥度约为0.57；根据地下水环境现状评价内容，项目所在地地下水平均埋深约为2-4m，大于1.8m；根据土壤监测结果，项目所在地土壤含盐量平均值约为0.0596~0.28g/kg，小于2g/kg；根据土壤监测结果，土壤pH值为6.31~6.44。

表1.6-3  生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度a＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区，或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |
| a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 |  |  |  |

表1.6-4  生态影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 不敏感 | 三级 | 三级 | -- |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |

根据表1.6-4中判定依据，项目土壤土壤环境敏感程度分级为不敏感，因此拟建项目土壤环境评价等级为“三级”。

(7)环境风险

本工程属于水利工程，工程本身运行时不会产生任何的“三废”，也不涉及有毒有害物质。项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1中规定的危险废物贮存，Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。项目选址于不属于环境敏感区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）关于评价等级的判定(见表1.6-5)，确定本项目的环境风险评价工作等级为简单分析。

表1.6-5  评价工作级别一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

### 1.6.2评价范围

根据项目环境影响特性和周围环境特征，参照环境影响评价有关技术规范的基本要求，按不同环境要素及其评价等级，确定项目环境影响评价范围如下：

⑴环境空气：工程建成后基本不产生大气污染物，环境空气影响评价时段主要为施工期。根据施工期大气污染物排放特点，确定评价范围为各施工区周边200m范围。

⑵声环境：永久及临时占地边界外200m范围，在靠近居民区的地方，评价范围适当调整放宽到敏感点附近。

⑶地表水环境：本项目属于径流要素影响型的建设项目，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），径流要素影响评价范围为水体天然性状发生变化的水域，以及上下游增减水影响水域。因此，本项目地表水评价范围为坝址上游14km处的团结水电站溢流坝至坝址下游约14.8km处有利高水电站橡胶坝，地表水评价范围共28.8km的锦河河段。

⑷地下水环境：根据本项目地下水评价工作等级，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）查表法确定本项目地下水评价范围为拟建坝址上下游各1.5km，两岸各1km，总面积约6.0km2。

⑸生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态评价范围应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。项目位于上高县城锦河大桥下游约1.8km处，回水涉及江西上高锦河省级湿地公园内宣教展示区、合理利用区。生态评价范围中水域评价范围主要对江西上高锦河省级湿地公园的影响区域，即坝址及坝址至上游团结水电站坝址处；陆域评价范围主要以项目施工场地、取土场、弃渣场等施工临时占地为主，项目施工占地及施工场界外 300m范围、取土场界外 300m范围和弃渣场界外 300m范围。

⑹环境风险

地表水风险评价范围为坝址上游14km处的团结水电站溢流坝至坝址下游约14.8km处有利高水电站橡胶坝；地下水风险评价范围为拟建坝址上下游各1.5km，两岸各1km范围，坝址周边6.0km2的区域。

本项目各环境要素环境影响评价范围汇总见表 1.6-6。

表1.6-6   各环境要素评价范围

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 各施工区周边200m范围。 |
| 声环境 | 永久及临时占地边界外200m范围，在靠近居民区的地方，评价范围适当调整放宽到敏感点附近。 |
| 地表水环境 | 坝址上游14km处的团结水电站溢流坝至坝址下游约14.8km处有利高水电站橡胶坝，约28.8km的锦河河段。 |
| 地下水环境 | 拟建坝址上下游各1.5km，两岸各1km，总面积约6.0km2。 |
| 生态环境 | 水域评价范围主要对江西上高锦河省级湿地公园的影响区域，即坝址及坝址至上游团结水电站坝址处；陆域评价范围主要以项目施工场地、取土场、弃渣场等施工临时占地为主，项目施工占地及施工场界外 300m范围、取土场界外 300m范围和弃渣场界外 300m范围 |
| 环境风险 | 坝址上游14km处的团结水电站溢流坝至坝址下游约14.8km处有利高水电站橡胶坝锦河河段；地下水风险评价范围为拟建坝址上下游各1.5km，两岸各1km范围，坝址周边6.0km2的区域。 |

1.7评价内容和评价重点

1.7.1评价内容

根据工程污染物排放特征和周围环境特点，评价内容包括总则、工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施、环境管理与监测计划、环境保护投资与环境经济损益分析等。

1.7.2评价重点

通过对工程环境影响识别和评价因子筛选，确定本项目评价重点为以下几个方面：

⑴工程对生态环境的影响评价

工程建设对陆生、水生生态系统完整性和生物多样性的影响，以及对土壤植被等方面的影响，预测评价其影响程度，提出保护和恢复的对策措施。评价重点时段为施工期。

⑵工程对水环境的影响

主要分析评价施工期施工作业对下游河段水质、水文情势的影响，并提出要求与建议。对运营期抬水坝运行方案的合理性进行分析。评价重点为运营期。

⑶工程对声环境的影响

主要分析评价施工期机械设备施工对周边敏感目标的影响，并提出预防减轻噪声影响的措施。评价重点为施工期。

1.8评价时段及评价方法

1.8.1评价预测时段

分施工期和运行期两个时段对环境进行预测评价。根据施工进度计划安排，施工期预测水平年定为施工高峰年2023年，运行期预测水平年为竣工验收后第1年即2024年。

1.8.2评价方法

本项目各环境要素评价方法见表1.8-1。

表1.8-1  本项目环境要素评价方法

| 环境要素 | 现状调查方法 | 现状评价方法 | 预测或影响评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现场调查法 | 占标比分析法 | 类比分析法 |
| 地表水环境 | 现场调查法 | 单因子指数法 | 定性与定量分析结合 |
| 声环境 | 现场调查法 | 标准值对比分析方法 | 数学模式法 |
| 土壤环境 | 现场调查法 | 单因子指数法 | / |
| 生态环境 | 现场调查法 | 样地调查法 | 调查分析方法 |

1.9污染控制污染和环境保护目标

1.9.1污染控制目标

①环境空气：工程实施后，要确保区域内的环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

②地表水：控制施工废水和生活污水排放，要确保评价区地表水锦河水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

③声环境：工程实施后，确保工程边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

④生态环境：保护评价区生态系统功能，维护生态系统平衡和生物多样性；防止评价区流域生态环境退化，保证其功能不因本工程实施而丧失。采取严格的水土保持措施，控制水土流失影响。工程布置尽量与当地土地利用规划以及环境功能分区相协调；优化施工布置，严格控制施工占地和施工工艺，尽量减少工程建设对工程地区现有林地、耕地、草地等的占压、破坏，施工占地应严格控制在征地范围以内，以减免工程建设对区域水土流失的影响；加强工程环境监测、监理及管理工作，及时掌握环境污染及环境质量状况，以便采取相应的环境保护措施。

⑤土壤环境：保护表层土壤，利于植被恢复；防控坝区周边土壤发生沼泽化、盐渍化。

1.9.1环境保护目标

(1)生态环境保护目标

项目生态环境保护目标详见表1.9-1。

表1.9-1 项目生态环境保护目标一览表

| 环境 | 保护目标 | 环境特征及概况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 陆生植物 | 评价区植被类型以马尾松林、杉木林、樟树林、毛竹林、次生灌丛及灌草丛为主。 |  | 见生态现状调查 |
|  | 陆生动物 | 整个调查区域内以鸟类为优势种，其中以雀形目种类及数量最多。在项目评价范围内没有国家重点保护野生动物；省级重点保护动物有4种，包括黄鼬、鼬獾、豹猫、赤狐等。项目区生态影响评价范围内没有以上保护动物集中分布地或时段聚集场所。 |  | 见生态现状调查 |
|  | 水生生物 | 浮游藻类计10种，以绿藻为主，其次是硅藻，优势种是刚毛藻、羽纹藻及丝藻；浮游动物13种，常见的原生动物有沙壳虫、表壳虫等；常见的轮虫有晶囊轮虫等；桡足类主要有剑水蚤；枝角类有盘肠溞；底栖动物9种，以软体动物扁蝣为优势种类，常见的有中国圆田螺、方形环棱螺、湖沼股蛤、三角帆蚌、圆顶珠蚌和摇蚊幼虫、水蚯蚓等。 |  |  |
|  | 鱼类 | 锦河常见鱼类种群为主，如草鱼、青鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳊鱼、黄鳝、泥鳅等，以鲤科常见鱼类为主。 |  |  |
|  | 自然保护区 | 南港水源林 | 与本项目直线距离为约22公里 | 见附图十六 |
|  | 湿地公园 | 江西上高锦河省级湿地公园 | 位于在湿地公园科普宣教区下游1.8km | 见附图十一 |

评价范围内陆生脊椎动物中，省级重点保护的共8种，其中两栖类2种、爬行类1种、鸟类5种，详见表1.9-2。

表1.9-2  评价范围内国家和省重点保护陆生野生动物

| 种名 | 拉丁名 | 数量 | 生境 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、中华蟾蜍 | Bufogargarizans | +++ | 池塘、水沟或小河内，或附近的草丛中。 | 省重点 |
| 2、黑斑(侧褶)蛙 | Rananigromaculata | +++ | 常栖息于池塘、水沟或小河内，或附近的草丛中。3～6月产卵。 | 省重点 |
| 3、鳖 | Trionyxsinensis | + | 生活在江河、湖沼、池塘、水库等。 | 省重点 |
| 4、白鹭 | Egrettagarzetta | +++ | 栖于稻田、河岸、泥滩地。常与池鹭、夜鹭混群营巢于杉林树冠层。 | 省重点 |
| 5、灰胸竹鸡 | Bambusicolathoracica | ++ | 活动于矮树丛、竹林灌丛或林缘灌草丛，群栖。 | 省重点 |
| 6、家燕 | Hirundorustica | +++ | 成群在空中觅食，常停于电线.枯枝.营巢于房檐下。 | 省重点 |
| 7、画眉 | Garrulaxcanorus | +++ | 成对栖于次生林及灌丛间。 | 省重点 |
| 8、普通翠鸟 | Alcedoatthis | ++ | 出沿于湖泊、溪流、鱼塘。栖于突兀的岩石或枝头，俯冲入水捕鱼。 | 省重点 |

⑵水环境保护目标

水环境保护目标见表1.9-3，工程与上高县城镇饮用水水源地位置关系见附图七。

表1.9-3  水环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 锦河 | 坝区及坝址上下游 |  | 中河 | 地表水环境GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 |
|  | 上高县第二自来水厂取水口（地表水） | 坝址上游22km |  | 取水规模 9.0万m3/d | 地表水环境GB3838-2002)中Ⅱ～Ⅲ类水体。 |
|  | 地下水 | 坝址周边6.0km2区域 |  |  | 保护地下水水位，地下水水质满足(GB14848-2017）中Ⅲ类标准。 |
|  | 良田村（国考、县界断面 | 坝址下游27km |  |  | 地表水环境GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 |
|  | 徐家渡谭上村（省控、县界、长江经济带）断面 | 坝址上游22km |  |  | 地表水环境GB3838-2002)中Ⅱ类标准。 |

⑶环境空气保护目标

施工期大气环境保护目标为各施工区周边200m范围村庄等敏感点。运行期无废气排放，无大气环境保护目标。大气环境保护目标汇总见表1.9-4。

⑷声环境保护目标

声环境保护目标为各施工区周边200m范围村庄等敏感点。声环境保护目标汇总见表1.9-4。

表1.9-4  大气环境及声环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标名称 | 相对位置关系 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境、大气环境 | 白溪（约50户，200人） | 位于坝址右岸东侧430m处，位于弃渣场东北侧1000m。 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准、《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准 |
|  | 黄家（约30户，120人） | 位于坝址右岸东北侧650m处，位于弃渣场东北侧1500m。 |  |
|  | 庙前（约10户，30人） | 位于坝址左岸西北侧470m处，位于2#弃渣场东南侧320m，位于施工场地东南侧270m。 |  |

- 土壤环境敏感目标

本工程土壤环境评价范围为各施工区四周200m范围内的土壤，施工场地四周为耕地、荒草地；本工程取土场、弃渣场占地为林地、耕地、荒草地。因此，本项目土壤评价范围内主要敏感目标各施工场地附近耕地。

- 第二章 工程概况

2.1流域及水资源规划概况

2.1.1流域概况

上高县毛家渡抬水坝工程位于赣江流域锦河中游段。锦河流域位于东经114°0′11″～115°38′30″，北纬27°59′07″～28°23′10″之间，为赣江下游西岸的主要支流之一。锦河发源于湘赣交界的幕埠山脉东麓的坪子岭，自西向东流经袁洲区的慈化镇、万载、宜丰石市镇、上高、高安、丰城的药湖地区和新建淞湖地区，在新建的四峰汇入赣江。

流域呈狭长叶状，地势由北向东倾斜。多数山脉为东西走向。主河道全长304.55km，干流平均坡降为1.29‰，全流域面积7884 km2。河道蜿蜒曲折，尤其是高安以下河段更为突出。局部河段呈“U”型迂回流向。锦河干流沿岸的丘陵和河谷平原相间。较大的河谷平原有株潭、潭埠、万载、徐家渡、上高、高安及下游的药湖、琉湖区。锦河支流众多，100 km2以上的支流有16条，其中北岸11条，南岸5条，以宜丰河731.2 km2为最大。

上高县城区有上高水文站，该站控制流域面积4072 km2，占锦河流域面积的51.6％，在上高县城市防洪规划的河段内，在城区上游右岸有一支流（斜口水）加入，集雨面积为339 km2，河长37.2km，主河道坡降1.61‰，其余支流较小。

2.1.2水资源规划概况

(1)流域规划

2022年，中铁水利水电规划设计集团有限公司编制完成了《江西省锦河流域综合规划修编报告》，流域规划范围为河口以上整个锦河流域，包含宜春市的万载县、上高县、宜丰县、高安市、丰城市、袁州区，南昌市的新建区，流域面积7884km2。

锦河流域治理开发与保护的主要任务是防洪减灾、灌溉、水资源与水生态环境保、河道整治及岸线利用、航运、水力发电、水土保持等；防洪减灾规划为加固加高干支流千亩以上玗堤总长252.46公里、干流河道整治115.38公里、中小河流治理河道长度47公里，新建关王亭、高村一级及南田峡等防洪水库；灌溉规划：改造加固4136座水源工程，续建改造大中型灌区17座等，新建南山水库等9座灌溉水源工程；干流规划梯级5座，其中新建1座（南田峡梯级），已有4座；供水规划：改扩建水厂20座，水厂管网延伸1座，1000吨以上农村自来水工程27座，应急备用水源水源工程11处等；水资源与水生态环境保护规划：提出流域内地表水监测断面、集中式饮用水水源水质达标率与生态环境保护规划相衔接；航运规划主要为锦河干流上高至高安77.5公里达到七级航道，干流万载至上高72公里和支流耶溪河宜丰至凌江口16.5公里等外航道，规划内航道主要为服务区域内短距离的货物运输和水上旅游客运，同时本抬水坝坝址右岸滩地较宽，利于远期有航道要求时新建船闸，因此本工程对航运影响较小；水力发电规划：取消水力规划发电规划中的锦润、毛家渡和瑞洲梯级，支流水电开发已纳入《江西省中小河流水能资源开发规划修编（赣江流域）环境影响报告书》；水土保持生态建设规划：新增完成水土流失综合治理面积480.94km2，开展水土保持预防保护面积214.91km2。

拟建毛家渡抬水工程旨在通过抬高上游城区河道水位，美化城市环境，符合锦河流域治理开发与保护的主要任务，符合锦河流域规划。该工程位于锦河大桥下游约1.8km，处于《江西省锦河河流流域综合规划修编报告》中。

（2）上高县城乡供水保障工程

根据《上高县城乡供水保障工程可行性研究报告》中相关内容：“新建中型闸坝毛家渡抬水坝一座，加固提升改造小型水库61座，扩建改造县城水厂及10座乡镇千吨万人规模水厂（包括泗溪第一水厂、泗溪第二水厂、新界埠集镇水厂、蒙山集镇水厂、南港镇水厂、翰堂集镇水厂、徐家渡集镇水厂、墨山乡镇水厂、镇渡集镇水厂、田心集镇水厂），敷设输配水PE管网约708.6km，新建、改建中途加压泵站26座，同步建设水厂信息化、水质状况实时监测等”。本项目抬高城区水位，有利于城区取水条件，属于供水保障工程，符合相关规范要求。

（3）专项规划

根据《江西省上高县城市防洪排涝规划报告》（二0一二年）中相关内容，根据上高县城市规划安排，拟在锦河毛家渡兴建抬水坝及公路桥等涉水建筑物。涉水建筑物建设之前，需进行防洪影响分析。本次抬水工程挡水高度约为3.9m（上游正常蓄水44.5m），按枯水期升坝挡水，汛期塌坝行洪控制运行，在汛期时对河道行洪影响不大，从行洪角度可以满足相关规范要求。

本抬水坝左岸属上高县城防洪工程（上高县城防洪工程（镜山大桥-毛家渡左岸段），为4 级建筑物，设计洪水标准为20 年一遇 (P=5%)；右岸堤防属光明堤（已加固），为5 级建筑物，设计洪水标准为10 年一遇 (P=5%)。两岸防洪工程都是可研中推荐坝址来计算的洪水，在规划新建先锋大桥位置以上的防洪设施均考虑了新建抬水工程的影响。

2.1.3规划环评概况

2021年10月，中铁水利水电规划设计集团有限公司编制完成《江西省锦河流域综合规划修编报告环境影响报告书》；2021年11月4日，江西省江河流域综合规划修编联席会议办公室在南昌市主持召开了《江西省锦江流域综合规划修编报告》(送审稿)审查会，并获得江西省生态环境厅关于《江西省锦江流域综合规划修编报告环境影响报告书》的审查意见的函（赣环环评函[2022]3号）。根据江西省生态环境厅关于《江西省锦江流域综合规划修编报告环境影响报告书》的审查意见的函：“进一步开展万载县、上高县景观抬水坝工程建设的必要性研究和可行性专题论证，并优化调整，避让生态敏感区。”，本工程可行性研究报告从国民经济与社会发展、航运预留、选址等对此进行了专题论证，首先，国民经济与社会发展对本工程建设的要求，城市健康有序、生态有机、可持续地发展，营造城区河道水体景观及人水和谐的亲水环境，助力幸福河湖建设，提升城市品位，急需将上高县城区锦河水位抬高，同时也是上高县滨水滨江公园项目顺利开展的需要；其次，本工程的建设，可大大抬高锦河上高段约14km 河道水位，主航道内水深普遍都在4m 以上，远高于《内河通航标准》GB 50139-2014 规范所规定的航道水深1.4m 的要求，且船舶通行河面宽度也大为拓宽，通航条件明显得到改善；最后，从地形地质条件、水流条件、防洪等优化选址，本工程位于锦河大桥下游1.8km，不在生态敏感区。同时项目可行性研究报告已获得上高县发展和改革委员会关于《上高县毛家渡抬水坝工程可行性研究报告的批复》（批复号：上发改农字[2022]13号），因此，本项目符合规划环评内容。

2.2工程地理位置

上高县毛家渡抬水工程位于上高县城东面，锦河大桥下游约1.8km处，中心地理坐标为：N28°14'33.19"，E114°57'52.07"。拟建抬水坝位于锦河干流，拟建坝址上游约14km处有团结水电站浆砌块石重力坝，下游约14.8km处有上高利高水电站橡胶坝。具体位置详见附图一地理位置图。

团结水电站溢流坝为浆砌块石重力坝，始建于1977年，于1979年建成运营至今已，该电站是引水式水电站，装机容量为4×250kw ，多年平均发电量为328.2万kW·h。

利高水电站橡胶坝总坝长64m，分2跨，单跨64米，橡胶坝底板高程38.2m（黄海高程，本报告均为黄海高程，吴淞高程-1.05m＝黄海高程），坝顶高程41.7m。左侧为利高水电站，始建于2001年，于2004年建成并开始发电。该电站是引水式水电站，电站总装机2960kw（1*400kw+8*320kw），水头3.90m，多年平均发电量1400万kw·h。

2.3工程任务及建设的必要性

2.3.1工程任务

（1）城市景观抬水

上高县毛家渡抬水工程位于上高县城东面，锦河大桥下游约1.8km处，是一座以城市景观抬水为主，兼顾防洪的水利工程。抬水工程的主要任务是抬高县城城区锦河河段枯水位，通过在锦河上新建拦河坝，抬高上游城区水位，提供更加广阔的水域空间，结合两岸的景观设计，改善沿岸环境质量，重塑城市优美景观。提高市民生活品质，满足市民精神文化需求，达到保障上游水厂水源、改善锦河水体景观、改善城市景观的目的。

- 防洪

本工程可以根据水文气象和上下游防洪要求，结合工程情况和用水部门的要求制定综合利用计划，优化调度，尽量做到有计划地蓄水、泄水。根据水闸运行水位，确定解放闸坝防洪调度方案如下：根据本工程实际工况、类似工程经验，为达到较好的消能效果、减少消能工投资、上游实现较好的景观效果，应尽量减少冲砂闸闸门和液压升降的开启，当过闸流量43.66 m3/s <Q<338.65m3/s，冲砂闸局部开启，来水从冲砂闸泄出，液压坝不开启，保持上游水位 44.80m 左右；当过闸流量大于338.65m3/s 时，液压坝随上游水位上升自动开启直至全开泄流，冲砂闸随下游水位上升逐步加大开启，直至全开，上游水位由44.80m 逐渐抬高直至洪水位。闸门开启时应注意下游水位，避免闸门开启过快造成对海漫及防冲槽下游河道冲刷当闸前水位降落到44.80m 时，应逐步均匀关闭泄洪闸，关闭顺序为先关闭冲砂闸，再关闭左、右两岸的泄洪闸，最后关闭河床中部泄洪闸。

- 航运

根据锦河航道规划，锦河干流上游规划的南田峡水库可作为航运流量的调节水库。同时对已建枢纽增设过坝设施，河道再进行适当疏浚整治，可恢复锦河万载至高安这段航运。在万载至高安的航道恢复后，通过本次毛家渡抬水工程的新建，可大大抬高锦河上高段河道水位，主航道内水深普遍都在4m 以上，远高于《内河通航标准》GB 50139-2014 规范所规定的航道水深1.4m 的要求，且船舶通行河面宽度也大为拓宽，通航条件明显得到改善。

根据新形势下发展的需要，为了改善城市生态环境，营造城区河道水体景观，美化城市环境，提升城市形象和品位，改善航道，选择适当位置兴建抬水工程。

2.3.2工程建设的必要性

①国民经济与社会发展对工程建设的要求

锦河从上高县城区穿城而过，对上高县的城市格局与市容环境有着重大影响，根据《上高县城市总体规划（2015-2030）》，2030 年中心城区建设面积将达到51.49km2，人口将达到28 万人，规划以锦河为主脉，中心城区形成“一江两岸”的城市空间结构，沿江两侧建设绿带，营造滨水绿化景观，打造具有上高特色的滨水城市。随着城市建设的迅速发展，上高城区锦河一江两岸集防洪、交通、绿化、休闲为一体的防洪工程正逐步建设完善，各类依江而建的城市景观已初具规模。然而枯水期锦河河道流量小，城区段河道河床裸露，河道内沙滩、沙丘零乱不整，尤以上高廊桥至青阳大桥、锦阳大桥至先锋大桥两河段长约5.5km 枯水河床裸露现象突出，其均位于中心城区段，极大地影响了城市形象。根据新形势下发展的需要，为了促进城市健康有序、生态有机、可持续地发展，营造城区河道水体景观及人水和谐的亲水环境，助力幸福河湖建设，提升城市品位，急需将上高县城区锦河水位抬高。

目前上高县政府正在围绕锦河规划实施上高县滨水滨江公园项目，拟投资约4.0 亿，计划开工时间为2023年，其规划建设的基础条件就是新建毛家渡抬水工程。因此，新建毛家渡抬水工程，也是上高县滨水滨江公园项目顺利开展的需要。

②航运

根据锦河航道规划，锦河干流上游规划的南田峡水库可作为航运流量的调节水库。同时对已建枢纽增设过坝设施，河道再进行适当疏浚整治，可恢复锦河万载至高安这段航运。

在万载至高安的航道恢复后，通过本次毛家渡抬水工程的新建，可大大抬高锦河上高段约14km 河道水位，主航道内水深普遍都在4m 以上，远高于《内河通航标准》GB 50139-2014 规范所规定的航道水深1.4m 的要求，且船舶通行河面宽度也大为拓宽，通航条件明显得到改善。

综上，根据新形势下发展的需要，为了改善城市生态环境，营造城区河道水体景观，美化城市环境，提升城市形象和品位，改善航道，选择适当位置兴建抬水工程是非常迫切和必要的。

2.4工程规模及特性

2.4.1工程规模

毛家渡抬水工程坝址以上控制流域面积4150km2，正常蓄水位44.5m，设计洪峰流量3568m3/s(P=5.0%)，校核洪峰流量4110m3/s(P=2%)。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2017)及有关规定，本工程保护人口为28万人，确定本枢纽工程为中型水闸，工程等别为III等，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。设计洪水标准取20年一遇 (P=5.0%)，校核洪水标准为50年一遇(P=2.0%)。

2.4.2工程特性

(1)工程名称：上高县毛家渡抬水工程；

(2)建设地点：上高县城城东，锦河大桥下游约1.8km处，中心地理位置：东经114°57'51.754"，北纬28°14'32.271"；

(3)工程规模：Ⅲ等、中型；

(4)建设性质：新建；

(5)建设任务：抬高上高县城区锦河河段枯水位。

(6)总投资：项目总投资18005.45万元，其中环境保护工程投资约143.02万元，占工程总投资的0.794%。

表2.4-1   工程特性表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数 量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水文特性 |  |  |  |
| l | 闸址控制流域面积 | km2 | 4150 |  |
| 2 | 主河长度 | km | 304.55 |  |
| 3 | 多年平均降雨量 | mm | 1681.0 |  |
| 4 | 多年平均流量 | m3/s | 121.1 |  |
| 二 | 水闸特性 |  |  |  |
| 1 | 正常蓄水位 | m | 44.50 |  |
| 2 | 设计洪峰流量 | m3/s | 3568(P=5％) |  |
|  | 相应闸上游水位 | m | 48.68 |  |
|  | 相应闸下游水位 | m | 48.50 |  |
| 3 | 校核洪峰流量 | m3/s | 4110(P=2％) |  |
| 3.1 | 相应闸上游水位 | m | 49.65 |  |
| 3.2 | 相应闸下游水位 | m | 49.50 |  |
| 三 | 主要建筑物 |  |  |  |
| 1 | 抬水闸坝 |  | 冲砂闸 | 泄洪闸 |
| 1.1 | 型式 |  | 宽顶堰 | 宽顶堰 |
| 1.2 | 闸底板高程 | m | 37.00 | 39.00 |
| 1.3 | 闸顶高程 | m | / | / |
| 1.4 | 孔数 | 孔 | 3 | 5 |
| 1.5 | 单孔孔口尺寸 | m | 10×8 | 30×5.5 |
| 1.6 | 中/边墩厚 | m | 1.5/1.0 | 1.0 |
| 1.7 | 最大过闸流量 | m3/s | 779 | 3331 |
| 1.8 | 消能方式 |  | 底流消能 | 底流消能 |
| 1.9 | 工作闸门型式 |  | 平板钢闸门 | 液压坝 |
| 1.10 | 工作闸门启闭设备 |  | 卷扬式启闭机 | 液压机 |
| 1.11 | 检修闸门型式 |  | 平板钢闸门 | / |
| 1.12 | 检修闸门启闭设备 |  | 闭式台车启闭机 | / |
| 2 | 护岸工程 |  |  |  |
| 2.1 | 左岸上游护岸长 | m | 265 |  |
| 2.2 | 左岸下游护岸长 | m | 386 |  |
| 2.3 | 右岸上游护岸长 | m | 185 |  |
| 2.4 | 右岸下游护岸长 | m | 193 |  |
| 四 | 占地与拆迁 |  |  |  |
| 1 | 永久占地 | 亩 | 167.5 |  |
| 2 | 临时占地 | 亩 | 90.6 |  |
| 五 | 工程效益 |  |  |  |
| 1 | 保护人口 | 万人 | 28 |  |
| 六 | 工程管理 |  |  |  |
| 1 | 定员 |  | 6 |  |
| 2 | 管理用房 | m2 | 240 |  |
| 3 | 生产用房 | m2 | 120 |  |
| 七 | 工程施工 |  |  |  |
| 1 | 主要工程量 |  |  |  |
| 1.1 | 土石方开挖(砂卵石) | 万m3 | 37.76 |  |
| 1.2 | 土方回填(含围堰填筑) | 万m3 | 26.88 |  |
| 1.3 | 砼工程 | 万m3 | 5.51 |  |
| 1.4 | 砌石工程 | 万m3 | 1.61 |  |
| 1.5 | 砂卵石垫层 | 万m3 | 0.57 |  |
| 1.6 | 钢筋制安 | t | 1155.8 |  |
| 1.7 | 模板工程 | 万m2 | 5.29 |  |
| 2 | 主要建筑材料用量 |  |  |  |
| 2.1 | 钢筋 | t | 1236.7 |  |
| 2.2 | 水泥 | 万t | 1.69 |  |
| 2.3 | 柴油 | t | 280.12 |  |
| 2.4 | 河沙 | 万m3 | 2.96 |  |
| 2.5 | 卵碎石 | 万m3 | 5.35 |  |
| 2.6 | 块石 | 万m3 | 1.94 |  |
| 3 | 施工总工期 | 月 | 18 |  |
| 八 | 经济指标 |  |  |  |
| 1 | 总投资 | 万元 | 15275.27 |  |
| 2 | 综合经济指标 |  |  |  |
| 2.1 | 经济内部收益率 | % | 8.54 |  |
| 2.2 | 经济净现值 | 万元 | 6569.35 |  |
|  | 经济效益费用比 |  | 1.32 |  |

2.5工程组成

上高毛家渡抬水工程项目组成包括主体工程（枢纽工程、护岸工程及进场防汛公路）、施工工程、辅助工程、环境保护与水土保持工程等四部分组成，工程组成见表2.5-1。

表2.5-1    抬水工程项目组成表

| 工程项目 |  |  |  | 工程组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 枢纽 工程 |  | 泄洪闸 | 泄洪闸采用液压坝控制，共5 跨，每跨由4 个7.5m×5.5m（宽×高）的钢制弧形门组成，溢流宽150m，中墩宽2.0m，边墩宽1.0m。闸底板高程39.00m。管理房设置在坡顶平台，同时将斜坡整成两级平台。 |
|  |  |  | 冲砂闸 | 冲砂闸位于枢纽左侧，右侧紧靠液压坝，冲砂闸采用开敞式宽顶堰，闸底板高程37.00m，闸室总宽35.00m，3孔，单孔净宽10.0m，中墩厚1.5m，边墩厚1.0m，纵向长18.00m。闸室设检修闸门和工作闸门。 |
|  | 护岸工程 |  |  | 闸坝上下游护岸总长1609m。左岸护岸长651m，右岸护岸长958m。左岸上游护岸长度为265m（160m 预制块护岸，50m渐变段，55m 衡重式挡土墙）；下游护岸长386m（70m衡重式挡土墙，50m 渐变段，266m 预制块护岸）。右岸上游护岸长度为765m（660m 预制块护岸，50m 渐变段，55m 衡重 式挡土墙）；下游护岸长193m（70m 衡重式挡土墙，50m 渐变段，73m预制块护岸）。 |
|  | 进场防汛公路 |  |  | 在左岸设置巡视检查道，总长0.732km。C30 透水水泥砼路面宽4.5m，两侧 各设0.25m 土路肩。防汛公路路面向迎水侧倾斜，坡度为2%。 |
| 辅助工程 | 水库管理房 |  |  | 位于大坝右岸坝肩处，管理用房面积200m2，占地面积200m2。 |
| 施工工程 | 临时道路 |  |  | 本工程施工项目较为集中，施工场地较开阔，便于施工布置。需分别修建1.0km的临时道路至拦河坝左、右岸，建1.0km的临时道路至土料场，合计临时道路长2.0km。 |
|  | 料场 | 石料场 |  | 上高城区购买商品砂，到下坝址左岸运距6km左右；块石、碎石料：芦洲乡附近石料厂购买，到下坝址左岸运距15km左右，本项目不设石料场。 |
|  |  | 土料场 |  | 可在上高先锋村境内，为长岭山土料场，土质为粘性土，红色，天然状态下较密实，粘性较好，储量较丰富，可满足设计要求。料场至坝址距离约为8km，本项目不设石料场。 |
|  | 弃渣场 |  |  | 本工程弃渣27444m3，共布置弃渣场1处，占地类型为荒草地，可纳弃渣量约3.6×104m3，最大堆渣高度约5.5m，平均堆渣高度约为3.0m。 |
|  | 施工场地布置 |  |  | 本工程设置1个施工场地，内布置骨料堆放场地、综合加工厂（钢筋木材综合加工）、机械及车辆维修站、综合仓库及施工生活区等，占地面积约6亩，占地类型为荒草地。 |
| 环境保护和水土保持 | 陆生生态保护 |  |  | 永久占地和施工临时占地破坏的植被均通过复垦、生态恢复等予以补偿。 |
|  | 水生生态保护 |  |  | 施工废水、固废等不排放至河道，做好水土保持工作，对施工人员做好生态保护宣传工作。设置坝顶溢流，当坝顶溢流0.07m，泄水流量为12.11m3/s能满足生态流量12.11m3/s的需求。 |
|  | 水环境保护 |  |  | 机械车辆冲洗废水经隔油池、沉淀池处理后回用生产系统；基坑废水经沉淀池后尽量用于生产、施工洒水抑尘。施工场地内仅设1~2个看护人员，施工场地生活污水污水经旱厕处理后用于肥田，不直接向地表水体排放；运营期生活污水经化粪池处理后由当地村民清掏用于周边农田菜地施肥，不外排周边水环境。 |
|  | 大气环境保护 |  |  | 采取施工围挡，定期洒水抑尘，散装物料堆存仓库储存，开挖土方采取苫盖措施或临时植物措施，散装物料均封闭运输、配合喷水抑尘措施。 |
|  | 声环境保护 |  |  | 施工布置尽量远离村庄；距离村庄较近的施工中午和夜间应停止作业；施工围挡措施；与周边村民做好沟通工作，以获得谅解。 |
|  | 固废处置措施 |  |  | 施工弃渣运至弃渣场堆存；施工生活垃圾由垃圾桶暂存后及时清运至附近垃圾处理场；施工机修产生的废油、废油抹布、废油桶等危废均临时暂存于维修站的危废暂存间内，定期交由有资质的单位进行处置。管理站员工生活垃圾由环卫部门及时清运至地方垃圾处理场。 |
|  | 水土保持 |  |  | 剥离表土、临时拦挡、临时截排水设施、挡渣墙、护坡、播撒草籽、栽植树木等水土保持措施。 |

2.6工程总布置与主要建筑物

2.6.1工程总布置

毛家渡抬水工程位于锦河大桥下游约1.8km，涉及的主要建筑物有抬水闸坝(包含泄洪闸、冲砂闸)、上下游护岸、亲水平台及管理用房等，根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014），确定本工程永久水工建筑物的合理使用年限3级建筑物取为20年，闸门的合理使用年限为50年。主要建筑物级别及洪水标准统计见表2.6-1。

表2.6-1  主要建筑物级别及防洪标准一览表

| 项目 | 建筑物级别 | 设计洪水标准 | 校核洪水标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄洪闸（液压坝） | 3 | 20年一遇 | 50年一遇 | 最大挡水高度不超过10m |
| 冲砂闸 | 3 | 20年一遇 | 50年一遇 |  |
| 消能防冲 | 4 | 20年一遇 | / |  |
| 上下游防洪堤 | 4/5 | 20/10年一遇 | / |  |
| 导流建筑物 | 5 | 5年一遇 | / | 10月-次年2月 |

2.6.2工程主要建筑物

⑴抬水闸坝

闸坝由泄洪闸和冲砂闸组成，呈“一”字型布置，总宽度195.0m。

①泄洪闸

泄洪闸采用液压坝方案，布置在主河槽，挡水总宽为160m（含闸墩），共5孔，每孔净宽30m，挡水高度5.5m，单扇闸门宽度7.5m，共布置20扇液压升降闸门（5孔相互之间支墩隔开），闸门与闸门紧密相连，之间设置止水，闸门之间均相互独立。液压坝闸室段顺水流方向长15m，闸门顶高程44.50m，闸底高程39.00m。闸门高 5.5m，闸门采用底横轴支铰安装方式，每扇闸门设2只支铰，分置于闸门底横轴上。每扇闸门分设 2 台液压启闭机和 2 只折叠式支撑杆，上端分别铰接于闸门背水面两侧纵横梁的中上部，下端铰接安装于坝基坑槽中。闸室段后接 31m 长的消力池，其中斜坡段长11.0m，采用1：4.8 的斜坡连接水平段，水平段长20.0m，消力池深1.5m。消力池末端设20m长干砌石防冲海漫。闸室段上游侧设15m长的0.5m厚钢筋混凝土铺盖，护底顶高程为 37.0m。

②冲砂闸

冲砂闸位于枢纽左侧，右侧紧靠液压坝，总宽35.0m，共3孔，单孔净宽10m，采用平底直升钢闸门型式，闸底高程37.00m，比泄洪闸闸底高程低2.0m，便于冲砂及检修期间排水，左右边墩厚1.0m，中墩厚1.5m，闸门顶高程为45.00m。泄水闸顺水流方向底长18.0m，其后接 28m 长的消力池，其中斜坡段长 8m，采用 1:4 的斜坡连接水平段，水平段长20m，消力池深度 1.5m。消力池末端设20m长干砌石防冲海漫。

闸坝两侧采用C20 砼衡重式挡土墙挡墙型式，挡土墙顶设5.0m 宽亲水平台，墙顶设花岗岩栏杆。闸坝左右边墩设爬梯。

③闸坝基础处理

本项目右岸存在绕坝渗漏问题，本次设计在右岸设置砼刺墙，进行延长渗径处理。

④两岸挡土墙设计

本项目闸坝段左岸上、下游挡土墙采用C20 砼衡重式挡土墙，最大墙高11.30m（消力池部位），顶宽0.8m，迎水面1：0.15，背水面从上而下坡比分别为1:0.35、1:0.30，平台宽3.255～3.955m，平台至墙顶高4.65～6.78m，墙趾宽0.8m，高1.0m，下设10cm厚C15砼垫层。挡墙分缝与闸体、消力池间分缝衔接，其余10m分一缝，缝内用聚乙烯闭孔泡沫板填缝。墙身设置φ50PVC 排水管，呈梅花型布置，孔距为2m，排距2m，管末端包扎300g/m2（50cm×50cm）反滤土工布，管末端水平向铺30cm×50cm的砂卵石反滤带。挡土墙墙顶内侧设置5.0m 宽人行步道和0.30m×0.35m（宽×深）的C20 砼排水沟。

⑵上下游护岸

①护岸范围

闸坝上下游护岸总长1609m。左岸护岸长651m，右岸护岸长958m。左岸上游护岸长度为265m（160m预制块护岸，50m 渐变段，55m 衡重式挡土墙）；下游护岸长386m（70m衡重式挡土墙，50m 渐变段，266m 预制块护岸）。右岸上游护岸长度为765m（660m 预制块护岸，50m 渐变段，55m 衡重式挡土墙）；下游护岸长193m（70m 衡重式挡土墙，50m 渐变段，73m预制块护岸）。

②护岸结构

预制块护岸：上部为10cm 厚C20 砼预制块护坡，坡比为1:2.0，下设10cm 厚砂卵石垫层，护坡顶高程上游为45.30m，下游平岸顶高程，护岸顶设置5.0m 宽人行步道和0.30m×0.35m（宽×深）的C20 砼排水沟。设计枯水位+0.5m以下采用抛石固脚，顶宽3.0m，坡度不陡于1:1.5，底部平台宽3.0m，最小厚度0.6m。

衡重式挡土墙：墙高7.00～9.50m，顶宽0.8m，迎水面1：0.15，背水面从上而下坡比分别为1:0.35、1:0.30，平台宽2.45～3.325m，平台至墙顶高4.2～5.7m，墙趾宽0.8m，高1.0m，下设10cm 厚C15 砼垫层。护岸挡墙均设置φ50PVC 排水管，呈梅花型布置，间排距均为2.0m，排水管末端采用50cm×50cm 反滤土工布（300g/m2）包扎，同时设30×50cm（宽×高）的砂卵石反滤带。墙后采用开挖利用砂砾石料回填。

在工程管理范围内，岸顶均设置亲水平台，平台设5.0m宽透水砼路面，上部为180mm 厚C30 砼路面，下部设200mm多孔隙水泥稳定碎石基层、150mm 级配砂砾基层。迎水侧设置花岗岩栏杆，背水侧设置C20 砼排水沟，尺寸30cm×35cm，壁厚20cm。

⑶进场防汛公路

根据工程管理、防汛抢险要求，本项目在左岸设置巡视检查道，总长0.732km。C30 透水水泥砼路面宽4.5m，两侧各设0.25m 土路肩。路面上部为180mm 厚C30 砼，下部设200mm多孔隙水泥稳定碎石基层、150mm 级配砂砾基层。为利于雨水的排泄，防汛公路路面向迎水侧倾斜，坡度为2%。

⑷辅助设施

抬水坝需设置管理用房、监测设施。

①工程管理用房

初步拟定工程管理人员6人，其中管理人员2人，运行、观测及维护人员4人。工程管理用房位于位于大坝右岸坝肩处，管理用房建筑面积400m2，占地面积400m2。

②监测设施

主要监测项目有：变形监测、渗流监测及环境量监测。

A.变形监测

本项目抬水闸坝水平位移采用全站仪进行监测，在每联闸段中墩及边墩上、下游各1 个测点，建筑物上下游两侧挡土墙各设1 个测点，共20 个测点。在两岸各布置8 个工作基点和2个校核基点；垂直位移采用精密水准法进行监测，垂直位移监测点与水平位移监测点共用。在坝址附近地基稳固可靠处布设2个水准基点与工作基准点共用。

B.渗流监测

本次设计仅进行扬压力（浸润线）观测。扬压力（浸润线）监测在泄洪闸设5个横断面，每个分缝坝段设1个断面，冲砂闸设1个横断面，右端防渗刺墙部位设1个断面，共8 个断面。每个横断面布设3根测压管。

C.环境量监测

在抬水闸坝上下游各设1 套自计水位计，确保监测到最高和最低水位。在自计水位计旁边设搪瓷水尺，进行人工监测，其它部位设2 根搪瓷水尺，另需设置温度计2 根、自计雨量计1 套。

表2.6-2  主要工程量一览表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方开挖(砂卵石) | m3 | 37.76万 |
| 2 | 土方回填(含围堰填筑) | m3 | 26.88万 |
| 3 | 砼工程 | m3 | 5.51万 |
| 4 | 砌石工程 | m3 | 1.61万 |
| 5 | 砂卵石垫层 | m3 | 0.57万 |
| 6 | 钢筋制安 | t | 1155.8 |
| 7 | 模板工程 | m3 | 5.29万 |

2.7工程施组织设计

2.7.1施工条件

⑴交通条件

本工程对外交通较为便利，主要有昌铜、大广高速、320国道和乡村公路。工程场址左、右岸现有公路通往城区。

场内交通主要依靠场内临时公路、用以运送建筑材料至各施工点，本次加固设计场内临时公路主要集中在闸坝、消能设施、上下游衔接段护岸等。

本工程施工项目较为集中，施工场地较开阔，便于施工布置。需分别修建1.0km的临时道路至拦河坝左、右岸，建1.0km的临时道路至土料场，合计临时道路长2.0km。

⑵施工期建筑材料供应条件

本工程所需主要建筑材料包括：水泥、钢材、各种油料及土料、砂料、块石料等。

①水泥：从上高县相关市场购买。

②钢材、油料：均可从上高县相关市场购买。

③土料：土料可在上高先锋村境内，为长岭山土料场，土质为粘性土，红色，天然状态下较密实，粘性较好，储量较丰富，可满足设计要求。料场至坝址距离约为8km。

④砂料、砂砾料：上高城区购买商品砂，到下坝址左岸运距6km左右。

⑤块石、碎石料：芦洲乡附近石料厂购买，到下坝址左岸运距15km左右。

⑶施工期供水、供电、供风条件

施工供水包括生产和生活用水，本工程施工用水采用抽水泵向锦河抽取；生活用水采用县城自来水。

施工用电：工程施工高峰用电负荷约为320kW，从上高县电网供电，施工期按10kV运行，在左岸设一台型号为S9-500/35的降压器，电压从10kV降至于0.4kV，供工程施工用电。

施工供风系统：按石方开挖强度计算，左岸约需风量15m3/min，右岸20m3/min，分两期开挖，设备可调剂使用。因此，工程规划设4L-20/8型的空压机1台，3L-10/8型空压机1台，移动式空压机YW-9/7-Ⅰ型二台作为备用及供石料场及零星建筑开挖使用。供风系统主要技术指标见表2.7-1。

表2.7-1  供风系统主要技术指标

| 项目 | 压气站 | 移动空压机 |
| --- | --- | --- |
| 设备供风能力（m3/min） | 30 | 18 |
| 正常运行供风量（m3/min） | 20 | 18 |
| 主要设备 | 4L-20/8（一台），3L-10/8（一台） | YW-9/7-1（2台） |

(4)料场

①土料

土料场位于先锋村境内，为长岭山土料场，土质为粘性土，红色，天然状态下较密实，粘性较好，料场无效层薄，储量估算约40万m3，该料场距下坝址右岸运距8km。局部地段需修建临时公路约1.0km。

②砂（卵石）料

所需砂砾石料可到上高城区购买商品砂，砂砾石料来源赣江樟树洲上一带，质量较好，料场储量丰富，可满足设计要求，上高城区商品砂场至下坝址左岸运距6km左右，交通方便。本工程所用砂砾（卵）石料全部外购进场。

③块、碎石料

工程区块石、碎石料缺乏，所需石料到芦洲乡附近石料厂购买，其岩性为石炭系石灰岩，青灰色，弱风化～微新状，岩石较坚硬，质量较好，石料质量能满足设计要求，到下坝址左岸运距15km左右，交通方便。本工程所需块、碎石料购买进场。

2.7.2施工导截流

(1)导流标准及导流时段

根据本工程的施工特点及地形条件，闸坝施工需考虑施工导流。按《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）规定，临时性建筑物为5级建筑物。导流标准为洪水重现期10～5年（土石围堰），本工程采用5年一遇(P=20%)洪水重现期标准。施工导流期10月～次年2月。

(2)导流方式

各项目水下项目尽量安排在枯水位期施工，避开洪水位对施工的影响。

闸坝及两侧的护岸建基面高程比较低，因此需修建围堰挡锦河洪水，同时考虑内水的抽排问题。拟采用分期施工方法，一期工程施工导流时段为第一年10月～第二年2月，利用左岸束窄河床导流，新建4跨泄洪闸和右岸护岸工程等项目，经计算坝址上游施工洪水位为42.97m，下游施工洪水位为42.20m；二期工程施工导流时段为第二年10月～第三年2月，二期工程利用已建的泄洪闸导流，新建冲砂闸、1跨泄洪闸和左岸护岸工程等项目，经计算坝址上游施工洪水位为43.25m，下游施工洪水位为42.20m。

(3)导流建筑物

围堰为土石围堰结构，堰体利用砂卵石开挖料填筑，设土工膜防渗，顶宽6.0m，边坡1:2.0。围堰迎水侧和背水侧均采用编织袋装土护坡，厚0.25m，迎水侧铺设彩条布防冲。堰基由于砂卵石层厚度不超1.0m，开挖截水槽至弱风化基岩；截水槽底宽3.0m，砂卵石开挖临时边坡1：1.5。施工围堰顶高程由施工期最高洪水位再加上1.0m的安全超高（考虑风浪爬高等因素）。

一期围堰位于河床右端，利用河岸疏挖土方填筑，不足部分料场取土。上游围堰顶高程43.97m，下游围堰顶高程43.20m，最大堰高7.63m，堰顶宽度6.0m，堰顶长度500m。

二期围堰位于河床右端，断面同一期围堰，利用一期围堰开挖料回填，上游堰顶高程44.25m，下游堰顶高程43.20m，最大堰高9.01m，堰顶宽度6.0m，二期围堰堰顶长度为480m。

(4)导流工程施工

一期围堰填料从料场取土或岸坡开挖，采用装载机运土到填筑地点，人工装袋，人工码砌。二期围堰利用料采用基坑开挖料直接上堰，土石方均由挖掘机及8T自卸汽车运输上堰。推土机平整压实。施工完后需拆除相应的围堰，采用反铲拆除，自卸汽车运至弃碴场弃碴。

(5)基坑降排水

①基坑降水

基坑降水主要考虑闸坝施工期间的降水，根据闸坝及穿堤建筑物基面地质及地下水位情况，在施工期间采取开挖排水沟、集水井等降低地下水位措施，即可保证建筑物基坑干地施工。

②基坑排水

基坑排水主要考虑闸坝施工期间的地下渗水，应沿基坑四周布置排水沟和集水井进行基坑排水，闸坝基坑排水较大，估算基坑施工日排水量在600m3左右，需布置相应容量的50QW50-12-3.0型潜水泵抽排基坑积水即可。考虑到基坑排水及砼浇筑等施工需要，需配置50QW50-12-3.0型潜水泵8台。

2.8施工工艺及施工机械设备

2.8.1施工要求及注意事项

⑴首先应该做好进场公路的拓宽，通讯设备配套等工作，以便建筑材料的顺利运进和确保通讯联络的畅通。

⑵本加固工程施工组织设计遵照《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017编制，所有加固项目施工均应符合规范规定的有关原则。

⑶个别加固工程项目施工同时必须遵循各具体单项技术规范规定。

2.8.2主体工程施工

⑴基础开挖

施工特性：本工程全长266m；本工程开挖最低高程为33.00m，基础岩石主要为壤土、砂卵砾石或弱风化板岩。

施工方法：开挖顺序均自上而下分层进行。泄洪闸和冲沙闸的石方用手风钻钻孔，一般爆破。须预留保护层0.30m厚，由人工撬挖。挖掘机装碴，8T自卸汽车出碴。一、二期工程土石方除部分用作填筑围堰外，其余均弃于弃碴场。

⑵砼工程

本工程砼总量为5.69万m3，由于该工程处于城区，故砼全部采用商品砼。水平运输通过砼罐车运输，可直接运往仓面。砼浇筑采用分层分块浇筑方式，基础层厚0.5～4.0m，砼由高频震捣器震捣，人工洒水养护。

⑶闸坝施工

本期工程范围内闸坝的水下部分施工全部安排在非汛期施工。闸坝底板高程为37.00m，闸坝施工时需修建横纵向围堰，围堰顶高程施工洪水位再加1.0m超高。围堰修筑后基坑积水排除采用潜水泵进行抽排。

本期工程范围内闸坝钢筋砼浇筑工程量较大，技术要求高，施工任务紧，需配备足够的、熟练的钢筋工、模板工、砼浇筑工，施工机械必须配足且有适当富余。钢筋砼浇筑施工基本程序为：放样→立筋→装模→砼配制→砼运输→砼入仓→砼振捣→成活→养护→拆模。

⑷闸门安装

本工程主要金属结构包括液压坝闸门、泄水闸检修门及工作门等，其中液压坝闸门由厂家提供成品及安装。闸门安装前用平板车将已组装的部件运输至安装现场，用汽车吊安装。

2.8.3施工主要机械设备

工程施工主要机械设备见表2.8-1。

表2.8-1  施工主要机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手风钻 | 01—30型 | 台 | 4 |
| 2 | 支架风钻 | 7655 | 台 | 2 |
| 3 | 空压机 | 3L—20/8 | 台 | 1 |
| 4 | 空压机 | 3L—10/8 | 台 | 1 |
| 5 | 空压机 | YW—9/7-Ⅰ | 台 | 2 |
| 6 | 潜孔钻 | Q100 | 台 | 1 |
| 7 | 卷扬机 | 30HP | 台 | 2 |
| 8 | 汽车起重机 | 5t | 台 | 2 |
| 9 | 手扶拖拉机 | 12HP | 辆 | 10 |
| 10 | 平板车 |  | 辆 | 20 |
| 11 | 双胶轮车 |  | 辆 | 15 |
| 12 | 斗车 | 0.6 m3 | 辆 | 40 |
| 13 | 挖掘机 | 1.0m3 | 辆 | 2 |
| 14 | 载重汽车 | 8t | 辆 | 3 |
| 15 | 自卸汽车 | 8t | 辆 | 6 |
| 16 | 砼拌和机 | JS500A | 台 | 1 |
| 17 | 砼拌和机 | 0.4 m3 | 台 | 2 |
| 18 | 锻钎机 | 4210-90 | 台 | 1 |
| 19 | 钢筋切断机 | 640 | 台 | 4 |
| 20 | 钢筋弯曲机 | 400 | 台 | 4 |
| 21 | 电焊切割机 |  | 台 | 4 |
| 22 | 万能园锯机 | 3.2kW | 台 | 3 |
| 23 | 刨木机 |  | 台 | 2 |
| 24 | 修钎机 |  | 台 | 2 |
| 25 | 机床 |  | 台 | 2 |
| 26 | 供水泵 | XA50/32 | 台 | 2 |
| 27 | 降压变压器 | 500/35 | 台 | 1 |
| 28 | 推土机 | 59kW | 台 | 1 |
| 29 | 压路机 | 10～12t | 台 | 1 |
| 30 | 排水泵 | 14kW | 台 | 4 |

2.9抬水工程运行方式

(1)调度运行原则

①在保证工程安全的前提下，充分发挥工程蓄水的作用，在遵循计划用水、节约用水的原则下，最大程度满足用水需求。

②根据抬水工程开发任务，旨在抬高上游城区河道水位，但需优先保证下游生态用水。

(2)运行方式

毛家渡抬水工程正常蓄水位44.5m，相应库容1221万m3，多年平均年径流量121.1m3/s。抬水坝蓄水期一般在9月~4月份，9月开始蓄水，直至蓄水至正常蓄水位44.5m后。本工程抬水坝坝上水位一般维持在正常蓄水位44.50m运行，当坝址上游来水量小于设计流量（P=5.0%）时，闸门部分开启，泄走来水，使坝上水位维持44.50m不变，当坝址上游来水量大于设计流量（P=5.0%）时，坝上水位会持续升高，此时闸门全部开启泄洪，当坝址上游来水量小于泄水量时，坝上水位开始回落，至正常蓄水位44.50m后，闸门部分开启，泄走来水，使坝上水位维持44.50m不变。

按上述洪水调节原则，本抬水工程在洪水期除因坝址处坝底底高程比原河道底部高一点引起的水位升高以外，实际上无调蓄能力。

待蓄水至正常蓄水位时，通过坝顶溢流来多少水泄多少水，不会影响下游用水。当坝顶溢流0.07m，泄水流量为12.11m3/s，可以满足下游河道基流和供水用水要求。

(3)洪水调度

该抬水工程库容很小，对洪水基本无调蓄能力，来多少泄多少，不承担上、下游的防洪任务。考虑工程自身的安全，洪水调节计算的起调水位为正常蓄水位44.5m，调洪方式为控制冲砂闸门开度来控制下泄流量。

为了不至于泄水闸闸门频繁地翻倒、复位，在主河床部位设置了三扇液压翻板门做为冲砂闸，闸底板高程38.50m，用液压控制闸门开度来调控水位，泄流方式满足小流量（Q≤343m3/s）洪水期间泄水闸闸门不翻倒的运行要求。其中当锦河来水Q≤343.0m3/s时，保持水位44.50m，来水直接从冲砂闸流出；当锦河来水Q＞343.0 m3/s时，泄水闸翻板门开始翻倒。

2.10施工布置情况

2.10.1取土场设置

根据《上高县毛家渡抬水工程可行性研究报告》，工程需外借土方3.33万m3，拟设置1个取土场，工程所需土料来源于先锋村境内长岭山土料场，此土料场总占地面积75亩，本工程取土占地面积共计10亩，取土场高程68m，高于50年一遇设计洪水位，占地类型主要为荒草地。

取土场

取土场 工厂 600m 250m 坝址 白溪

图2.10-1  取土场周边环境及其与抬水坝址位置关系示意图

2.10.2临时表土堆场布设

根据《上高县毛家渡抬水工程可行性研究报告》，项目表土剥离量0.18万m3，共设置有3处临时堆土场，占地面积为6亩，堆土场总堆土量为0.195万m³，采用一次建成，反复堆放，堆高控制在2.5m以内。施工过程中需对表土进行妥善的处理，设置拦挡、排水、苫盖措施，充分保护表土资源，施工结束后用于各场地绿化覆土。临时表土堆场具体情况详见表2.10-1及图2.10-2临时表土堆场布置示意图。

表2.10-1   临时堆土场基本情况一览表

| 名称 | 面积 （亩） | 容量 （万m3） | 堆高 （m） | 堆土量 （m3） | 占地类型 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#临时堆土场 | 2 | 0.065 | 2.5 | 0.06 | 荒草地 | 如图2.10-2 |
| 2#临时堆土场 | 2 | 0.065 |  | 0.06 |  | 如图2.10-2 |
| 3#临时堆土场 | 2 | 0.065 |  | 0.06 |  | 如图2.10-2 |
| 合计 | 6 | 0.195 | / | 0.18 | / | / |

3#表土临时堆场

2#表土临时堆场

图例

表土剥离范围

临时堆场

1#表土临时堆场

施工场地

4#表土临时堆场

图2.10-2 工程临时表土堆场布置示意图

2.10.3弃渣场设置

根据《上高县毛家渡抬水工程可行性研究报告》，本工程挖填土石方总量为422880.2m3，其中挖方（不含表土）205574.1m3，填方（不含表土）211440.1m3，外借方33310m3，弃方27444m3，需设置弃渣场集中堆放。本工程拟设置1个弃渣场，占地类型为荒草地，可纳弃渣量约6.0×104m3，最大堆渣高度约4.5m，平均堆渣高度约为3.0m。弃渣场周边环境情况见表2.10-2《弃渣场周边环境情况一览表》和图2.10-3弃渣场及施工场地周边环境分布示意图。

表2.10-2   弃渣场周边环境情况一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 占地面积(亩) | 最大堆渣量(万m3) | 堆渣量 (万m3) | 最大堆高(m) | 高程(m) | 类型 | 占地类型 | 敏感点分布 （500m内） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弃渣场 | 石井闸附近 | 59.6 | 6.0 | 3.65 | 4.5 | 45.8 | 沟道型 | 荒草地 | 无 |

1000m

弃渣场

450m

630m

350m

图2.10-3 弃渣场及施工场地周边环境分布示意图

2.10.4施工场地设置

(1)施工生产场地

施工生产场地布置主要有骨料堆放场地、综合加工厂（钢筋木材综合加工）、机械及车辆维修站、综合仓库及施工生活区等，施工场地内不设砂石料加工及混凝土拌和系统。按照施工需要，设置1个施工生产场地，位于坝址右岸，施工场地占地面积约6亩，占地类型为荒草地。由于工程处于上高县县城，施工生活区采用租赁附近民房和宾馆的方法解决，不另设施工生活区。施工场地内设有的生活区仅用于施工生产场地1~2名看护人员休息。施工场地应尽量设在工程附近地势平缓处，便于施工材料和物资运输，有利于加快施工进度，缩短工期，待工程建设完工后清理场地进行复耕或绿化。施工场地基本情况见表2.10-3及图2.10-3弃渣场及施工场地周边环境分布示意图。

表2.10-3 施工场地基本情况

| 编号 | 场地名称 | 位置 | 占地面积（亩） | 占地类型 | 敏感点分布（500m内） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工场地 | 坝址右岸 | 6 | 荒草地 | 施工场地东侧380m处有白溪，约200人，均位于施工场地上风向。 |

(2)拌和站

根据可行性研究报告可知，项目主体工程砼总量为5.69m3，一期基坑砼量为3.02万m3，二期基坑砼量为2.67万m3，由于工程处于城区，不设置拌合站，工程施工过程中需要用到的混凝土外购。

2.10.5施工便道

根据《上高县毛家渡抬水工程可行性研究报告》，施工道路充分利用项目周边道路。为方便沿线土石方调配、取土、材料运输、施工机械设备进出场，需分别修建1.0km的临时道路至拦河坝左、右岸，建1.0km的临时道路至土料场，合计临时道路长2.0km。占地性质为临时占地，施工结束后，对施工便道进行植被恢复。

2.11淹没、占地与移民安置规划

2.11.1淹没

(1)回水计算

根据本工程的可行性研究报告，本工程位于上高县城区边沿，近坝库岸还有部分村庄和农田，为了确保工程建成后不影响上高县城区防洪安全，以及明确沿河两岸及上游的淹（浸）没范围，根据《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）规定，中等城市淹没处理标准为20年一遇洪水，因此本阶段计算了二十年一遇洪水期和多年平均流量时正常蓄水位下的回水。水面线计算是从毛家渡抬水坝断面推求至石湖大桥断面，整个推求过程中采用了河道水面曲线计算程序。水面线推求成果见表2.11-1，该成果用于调查建坝后，库岸的浸没范围。

表2.11-1  毛家渡抬水坝回水水面线成果表

| 断面编号 | 累计距离（m） | 河底高程（m） | P=5%水位 |  | 多年平均水位（抬水坝蓄水） |  | 亲水平台高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状 | 回水 | 44..5m水位 | 44..8m水位 | 45.30 |
| 下坝址 | 0 | 36.42 | 48.50 | 48.68 | 44.50 | 44.80 | 45.30 |
| cs8 | 420 | 35.29 | 48.61 | 48.70 | 44.51 | 44.81 | 45.31 |
| 上坝址 | 723 | 36.15 | 48.68 | 48.74 | 44.52 | 44.82 | 45.32 |
| sw15 | 837 | 35.01 | 48.71 | 48.75 | 44.52 | 44.82 | 45.32 |
| sw14 | 1475 | 37.24 | 48.83 | 48.83 | 44.53 | 44.83 | 45.33 |
| sw13 | 1612 | 37.31 | 48.89 | 48.89 | 44.53 | 44.83 | 45.33 |
| 锦河大桥 | 1831 | 36.64 | 48.95 | 48.95 | 44.54 | 44.84 | 45.34 |
| sw11 | 2292 | 37.66 | 49.05 | 49.05 | 44.55 | 44.85 | 45.35 |
| 锦阳大桥 | 2834 | 44.501 | 49.15 | 49.15 | 44.56 | 44.86 | 45.36 |
| sw9 | 3403 | 38.01 | 49.32 | 49.32 | 44.57 | 44.87 | 45.37 |
| sw8 | 3911 | 36.78 | 49.42 | 49.42 | 44.59 | 44.89 | 45.39 |
| 镜山大桥 | 4061 | 37.25 | 49.50 | 49.50 | 44.59 | 44.89 | 45.39 |
| sw6 | 4350 | 38.14 | 49.57 | 49.57 | 44.60 | 44.90 | 45.40 |
| sw5 | 4451 | 38.05 | 49.64 | 49.64 | 44.60 | 44.90 | 45.40 |
| sw4 | 5052 | 37.58 | 49.72 | 49.72 | 44.61 | 44.91 | 45.41 |
| 青阳大桥 | 5373 | 37.46 | 49.78 | 49.78 | 44.62 | 44.92 | 45.42 |
| sw3 | 5571 | 37.42 | 49.85 | 49.85 | 44.62 | 44.92 | 45.42 |
| sw2 | 6001 | 37.79 | 49.90 | 49.90 | 44.63 | 44.93 | 45.43 |
| 拱桥 | 6348 | 38.80 | 49.97 | 49.97 | 44.64 | 44.94 | 45.44 |
| 上高水文站 | 6597 | 38.84 | 49.99 | 49.99 | 44.65 | 44.95 | 45.45 |
| 廊桥 | 7049 | 38.17 | 50.23 | 50.23 | 44.66 | 44.96 | 45.46 |
| cs48 | 7176 | 36.71 | 50.27 | 50.27 | 44.66 | 44.96 | 45.46 |
| cs31 | 7978 | 39.26 | 50.50 | 50.50 | 44.68 | 44.98 | 45.48 |
| 石湖大桥 | 8778 | 40.06 | 50.73 | 50.73 | 44.70 | 45.00 | 45.50 |

注：亲水平台已建长度约11km，已批复待建长度约6km。

(2)淹没

库区在水位44.5m 以下，无村庄和耕地，未发现重要文物及有重要价值的矿产资源。在锦河右岸原种场附近有一自排涵，其进出口高程为39.97m～39.68m，因此该涵在正常蓄水位44.5m 高程时存在淹没问题。此外锦河河岸边局部滩地其地面高程小于44.5m，抬水坝蓄水后将被水淹；总体淹没范围较小。

(3)浸没

①据《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008)，由于工程区地处湿润性气候区，地下水矿化度低，为不可能次生盐渍化地段。

②据《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008)附录D，蓄水后浸没地下水埋深临界值Hcr=Hk+⊿H，其中Hk为土的毛管水上升高度，壤土取Hk=1.5m，⊿H 为安全超高；通过当地农民调查，综合其它相似工程经验，农村房屋取地下水埋深临界值Hcr 取2.5m，城市房屋地下水埋深临界值Hcr 取3.5m。

库区两岸地层主要为填土、壤土、砂壤土，细砂及砂卵砾石，其中壤土具弱透水性，填土、砂壤土、细砂具中等透水性，砂卵砾石透水性强，根据本院对工程区多年勘察成果，本区未发现黄土，本区建筑物持力层一般不选用淤泥（软土）、膨胀土等在土体含水率变化引起持力层变形及强度变化敏感的土层。本次浸没调查利用本院《上高县城防洪工程（镜山大桥-毛家渡左岸段）工程地质勘察报告成果（该工程现已基本完成施工），在田北村附近（地势相对较低处）布置有二排勘察剖面，闸坝蓄水后正常水位为44.5m，根据钻孔内所测量的稳定地下水位，通过计算可得雍高后田北村的地下水位为45.0m~45.1m。把该水位作为整个城区蓄水后的地下水位，城区除田北村外，城镇其余地段左右岸地面高程据本院最近测量上高滨江公园地形图，其高程一般为49.35m~50.99m，城市房屋Hcr 取3.5m，高程 45.1 m+3.5＝48.6 m，因此城市大部分地段不会产生浸没问题，若局部地面高程小于 48.6 m 情况下将产生浸没问题。锦河右岸田北村的地下水位为45.0m~45.1m，Hcr 取2.5m（农村房屋），高程45.1 m+2.5＝47.6 m，田北村局部地面高程为46.33m 左右，故田北村局部地段将产生浸没问题。

锦河右侧原种场段(锦惠渠石井泄洪闸附近)有小块农田（25 亩左右），主要种植水稻，本次勘察通过五m 钻揭露，稻田表层为厚2.7m～4m 为壤土层，该层具弱透水性。根据钻孔内所测量的地下水稳定水位计算，当河水位为闸坝正常蓄水位44.5 m 时，计算可得雍高后钻孔位置（稻田）的地下水位为44.8m。水稻为喜水农作物，参考相关资料，适宜的地下水位埋深为0.3 m～0.6m，本工程取0.4m；该稻田地面高程44.66m～45.60m，稻田局部水位将高于现地面，局部地下水位长期过高将影响产量；整个场地地下水位埋深均小于1.0 m，对机耕机收有一定影响。根据上高县城市总体规划，锦河右侧原种场段(锦惠渠石井泄洪闸附近)淹没农田地段规划为住宅，现已完成土地征收工作。

- 工程淹没区对生态红线影响情况

本工程选址位于锦河大桥下游1.8km，根据可行性研究报告结论，本工程回水影响至石湖大桥上游团结水库退水段段，根据上高县生态保护红线图 ，本工程坝址及回水影响区均不在生态红线范围内，因此符合生态保护红线管理要求，具体见附图十八。

2.11.2工程占地及拆迁

根据《上高县毛家渡抬水工程可行性研究报告》，工程占地包括工程永久占地及临时占地，永久性占地面积为85亩，主要为水工主体建筑物、护坡等占地，占地类型为荒地、水田，其中荒地占地70.8亩，水田占地14.2亩。

工程临时占地面积为90.6亩，类型主要为荒地、水田和荒草地，包括弃渣场、施工临时道路区、施工场地区、土料场和围堰，其中其中临时道路占地15.0亩（水田2.3亩，荒地12.7亩），取料场占地为荒草地10亩，弃渣场临时占地为荒草地59.6亩，施工临时设施占地为荒草地6亩。

依据上高县二调湿地红线，毛家渡抬水坝工程（永久用地）占用锦江流域（一般湿地）湿地面积为3.8297 公顷（57.5 亩），抬水坝工程与锦江流域位置如图2.11-1。

项目占地情况详见表2.11-2。

表2.11-2  项目占地情况一览表  (单位：亩)

| 占地性质 | 工程区 |  | 占地类型 |  |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水田 | 林地 | 旱地 | 荒草地 | 一般湿地 |  |
| 永久占地 | 主体工程区 | 14.2 | / | / | 70.8 | 57.5 | 142.5 |
|  | 淹没区 | 25 | / | / | / | / | 25 |
|  | 小计 | 39.2 | / | / | 70.8 | 57.5 | 167.5 |
| 临时占地 | 弃渣场 | / | / | / | 59.6 | / | 59.6 |
|  | 临时道路 | 2.3 | / | / | 12.7 | / | 15.0 |
|  | 施工场地区 | / | / | / | 6.0 | / | 6.0 |
|  | 取料场 | / | / | / | 10 | / | 10 |
|  | 小计 | 2.3 | / | / | 88.3 | / | 90.6 |
| 合计 |  | 41.5 | / | / | 159.1 | 57.5 | 258.1 |

图2.11-1  毛家渡抬水坝红线与二调湿地红线位置图

2.11.3拆迁及移民安置规划

本项目不涉及拆迁，无移民安置。

2.12土石方平衡

根据工程可研报告，根据《上高县毛家渡抬水工程可行性研究报告》，本工程挖填土石方总量为422880.2m3，其中挖方（不含表土）205574.1m3，填方（不含表土）211440.1m3，外借方33310m3，弃方27444m3。本工程范围内清理表土数量共0.18万m3，这部分表土将分堆集中堆置在工程临时占地范围内，采用临时覆盖和遮挡等措施进行防护，待施工结束后将用于取土场及弃渣场生态恢复用。本着多利用少弃方、力争经济合理，尽量节约用地的原则，综合考虑运距、运输条件和对环境的影响，对项目建设土石方进行平衡调配。对多余的弃方，运往弃渣场集中堆置，同时做好水土保持工作。工程土石方平衡见表2.12-1。

表2.12-1  项目土石方平衡表    单位：万m3

| 项目 | 土方 | 石方 | 土方 | 土方 | 块石砌 | 土料场 | 外运 | 弃碴量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开挖 | 开挖 | 填筑 | 利用量 | 筑利用量 | 开挖 | 石料 | 石碴 | 弃土 |
| 闸坝工程 | 63928.2 | 14751.2 | 26139.8 | 23829.8 |  | 2310.0 |  |  |  |
| 上下游护岸工程 | 101321.8 | 572.9 | 60719.3 | 60719.3 |  |  |  |  |  |
| 一期围堰 | 17750 |  | 81988.2 | 57615.0 |  | 24373.2 |  |  |  |
| 二期围堰 | 7250 |  | 100207.8 | 93581.0 |  | 6626.8 |  | 0 | 27444.0 |
| 合计 | 190250.0 | 15324.1 | 269055.1 | 178130.1 | 0.0 | 33310.0 | 0.0 | 0.0 | 27444.0 |

2.13施工总进度

根据工程可行性研究报告，本工程施工期安排为18个月，施工期高峰人数为200人，自2022年12月动工，至2024年5月竣工。施工工期具体安排详见表2.13-1。

表2.13-1  工期安排表

| 阶段名称 | 主要内容 | 时 间 |
| --- | --- | --- |
| 工程前期准备阶段 | 完成工程可行性研究、初步设计和施工图设计及施工招标等工作 | 2022年10月~2022年12月； |
| 施工工期 | 工程施工 | 2023年01月～2024年5月 |
| 运营阶段 | 运行 | 2024年6月 |

- 第三章 工程分析

3.1政策、规划符合性分析

3.1.1与国家政策、法规的符合性分析

(1)与国家产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“二、水利—综合利用水利枢纽工程”。因此，项目的建设符合国家产业政策。

(2)与国家水利政策的符合性分析

根据《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（2010年12月31日），“抓紧解决工程性缺水问题。加快推进西南等工程性缺水地区重点水源工程建设，坚持蓄引提与合理开采地下水相结合，以县域为单元，尽快建设一批中小型水库、引提水和连通工程，支持农民兴建小微型水利设施，显著提高雨洪资源利用和供水保障能力，基本解决缺城镇、人口较集中乡村的供水问题”。“加强水资源配置工程建设。完善优化水资源战略配置格局，在保护生态前提下，尽快建设一批骨干水源工程和河湖水系连通工程，提高水资源调控水平和供水保障能力。”

上高县毛家渡抬水工程的建设将抬高上高县城区锦河河段枯水位，抬高上游城区水位，达到保障上游水厂水源、改善锦河水体景观、改善城市景观的目的。因此本工程建设符合《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》。

3.1.2与主体功能区划的符合性分析

(1)与《全国主体功能区规划》的符合性

根据《全国主体功能区规划》将国土空间划分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。优化开发、重点开发和限制开发区域原则上以县级行政区为基本单元；禁止开发区域以自然或法定边界为基本单元，分布在其他类型主体功能区域之中。

上高县毛家渡抬水工程位于“鄱阳湖生态经济区”， 属于国家层面的重点开发区域。该区域的功能定位为“全国大湖流域综合开发示范区，长江中下游水生态安全保障区，国际生态经济合作重要平台，区域性的优质农产品、生态旅游、光电、新能源、生物、航空和铜产业基地”。发展方向为“巩固和加强粮食主产区地位，加强农业综合生产能力建设，重视农业生态环境保护，建成畜禽水产养殖主产区和生态农业示范区”。

上高县毛家渡抬水工程的建设旨在抬高上高县城区锦河河段枯水位，达到保障上游水厂水源、改善锦河水体景观。因此本工程建设符合《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》。同时本次环评对项目可能产生的不利生态影响进行了预测评价，提出了可行的生态保护与恢复措施，满足主体功能区规划的要求。

(2)与江西省主体功能区规划的符合性

根据《江西省主体功能区规划》，全省国土空间划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类主体功能区，重点开发区域包括35个县(市、区)，国土面积34043平方公里，占全省的20.40%，含列入国家重点开发区域的鄱阳湖生态经济区的18个县(市、区)。限制开发区域包括65个县(市、区)，国土面积132857平方公里，占全省79.60%，含列入国家限制开发区域的南岭山地丘陵森林生态及生物多样性功能区的9个县(市)。上高县毛家渡抬水工程位于限制开发区域(农产品主产区)，工程实施可以保障坝址上游水厂水源、改善锦河水体景观、改善城市景观的目的，不会影响所在区域的农业，符合《江西省主体功能区规划》。

3.1.3与生态功能区规划的符合性分析

(1)与全国生态功能区划符合性分析

根据《全国生态功能区划》（2015年修编版），工程位于水源涵养区，该区洪水调蓄功能和生物多样性保护功能极为重要，同时还是我国重要的水产品生产区。

毛家渡抬水工程不是该生态功能区严格禁止的开发建设项目，工程的建设重新分配了当地水资源的空间分布，提高了水资源利用率，保障上游水厂水源、改善锦河水体景观，能够有效促进发展生态农业，有利于生态恢复。因此，本工程的建设与《全国生态功能区划》相协调。

项目所在地

图3.1-1 工程与全国生态功能区划位置关系图

(2)与江西省生态功能区划符合性分析

根据附图十五可知，项目位于Ⅳ-1-4锦河上游水源涵养与水质保护生态功能区。该区生态系统主要服务功能为水源涵养和水质保护和生物多样性保护，其他功能还有农业环境保护和防洪功能。主要发展方向是在维持生态功能服务的前提下，实施生态保护和修复；引导发展生态农业、生态林业和生态旅游业。

项目为基础设施建设项目，属于非污染生态类。本项目不涉及水源保护区，且施工期的生产废水经处理后用于施工场地洒水降尘等，回用不外排，施工生活污水经处理后用于周边农田灌溉，不外排；运营期生活污水经化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于周边农田菜地施肥，不外排。本项目不会对周边的地表水体产生不利影响，因此，对功能区的主要服务功能无不利影响。项目工程建设符合生态环境功能区的建设开发活动的环境保护要求和生态保护要求，只要工程建设活动中做好植被恢复、水土保持、生产废水处置等生态保护工作，工程建设符合生态环境功能区划要求。

3.1.4与相关规划符合性分析

3.1.4.1与国民经济与社会发展规划协调性分析

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》明确指出：“立足流域整体和水资源空间均衡配置，加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程建设，强化大中小微水利设施协调配套，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。坚持节水优先，完善水资源配置体系，建设水资源配置骨干项目，加强重点水源和城市应急备用水源工程建设。实施防洪提升工程，解决防汛薄弱环节，加快防洪控制性枢纽工程建设和中小河流治理、病险水库除险加固，全面推进堤防和蓄滞洪区建设。加强水源涵养区保护修复，加大重点河湖保护和综合治理力度，恢复水清岸绿的水生态体系。”

《江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》明确指出：“围绕防灾减灾、改善民生、促进发展，着力构建集防洪安全、供水安全、水生态安全和保障能力建设于一体的水利体系，不断提高水安全保障能力、水资源和水环境承载能力。”“开展长江干流（江西段）河势控制和河道整治，实施五河防洪治理和中小河流治理、鄱阳湖综合治理，全面提升重要江河湖泊及支流防洪减灾能力，推动南昌、九江等重要防洪城市和重点地区达到国家防洪标准。加快流域控制性枢纽工程建设，积极推进鄱阳湖水利枢纽工程。加强山洪灾害防治，实施病险水库（闸）除险加固工程。建设重点城镇、圩垸和粮食主产区排涝设施。加强灾害监测、预警预报和应急处置能力建设。”

本项目是一座以城市景观抬水为主，兼顾防洪的水利工程，属中型水闸建设，与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划》、《江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》相符。

3.1.4.2与相关水利规划符合性分析

⑴“十四五”水利科技创新规划

根据《“十四五”水利科技创新规划》，“十四五”期间水利建设的主要任务是：深入落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和国家有关科技规划，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路和以创新为第一动力的发展要求，坚持“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”，围绕全面提升水旱灾害防御能力、水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力和推动新阶段水利高质量发展的六条实施路径，加强顶层设计，深化体制改革，强化水利战略科技力量，切实加强先进适用科技成果推广转化，继续夯实创新基础条件，不断提升科技创新能力和科技攻关水平，以高水平的科技自立自强支撑引领新阶段水利高质量发展。本项目建成后，在有效保障下游生态用水的前提下，提高受水区域的水资源调控、空间均衡水平、水资源优化配置能力和工业、农业的供水保障能力，其建设符合《“十四五”水利科技创新规划》的相关要求。

⑵江西省“十四五”水安全保障规划

《江西省“十四五”水安全保障规划》明确指出：“《规划》提出“十四五”水安全保障重点任务，从建设现代水利设施体系、提高涉水事务管理水平、激发水利发展创新能力、提升水利行业管理能力四个方面，提出建设、管理、改革和行业能力提升重点任务。水利建设任务主要包括防洪、供水、生态“三大安全工程”和智慧水利建设。防洪安全工程建设方面，围绕防洪薄弱环节和构建现代防洪体系，优化沿江滨湖防洪布局，综合提升河道行洪能力、枢纽调洪能力以及工程防洪能力”。

抬水工程建成后，抬高上游城区水位，属于加强水资源配置工程建设，保障上游水厂水源，提升上高县城水利发展保障能力，初步建成水资源合理配置和高效利用的现代水利体系，其建设符合《江西省“十四五”水安全保障规划》的相关要求。

3.1.4.3与锦河流域规划符合性分析

根据中铁水利水电规划设计集团有限公司编制完成的《江西省锦河流域综合规划修编报告》：”锦江系赣江一级支流，发源于江西、湖南两省交界的幕阜山脉东麓的坪子岭，主河道长307.0km，流域面积7884km2，分属宜春市的万载县、上高县、宜丰县、高安市、丰城市、袁州区，南昌市的新建区，2016年流域总人口218.67万人，耕地面积279.48万亩，地区生产总值707.08亿元。在原流域规划指导下，流域内进行了较大规模的水利建设，基本形成了防洪、灌溉、供水、治涝、航运、水力发电、水土保持等组成的防洪减灾和水资源综合利用体系，为保障和促进流域经济社会的发展发挥了巨大作用”。毛家渡抬水工程纳入锦河流域规划中，属于有利于城市景观抬水、防洪的水利工程，同时划内航道主要为服务区域内短距离的货物运输和水上旅游客运，本抬水坝坝址右岸滩地较宽，利于远期有航道要求时新建船闸，因此本工程对航运影响较小。

根据《江西省生态环境厅关于江西省锦江流域综合规划修编环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函[2022]3号）中提到“进一步开展万载县、上高县进一步开展万载县、上高县景观抬水坝工程建设的必要性研究和可行性专题论证，并优化调整，避让生态敏感区”。根据江西省生态环境厅关于《江西省锦江流域综合规划修编报告环境影响报告书》的审查意见的函：“进一步开展万载县、上高县景观抬水坝工程建设的必要性研究和可行性专题论证，并优化调整，避让生态敏感区。”本工程可行性研究报告从国民经济与社会发展、航运预留、选址等对此进行了专题论证，首先，国民经济与社会发展对本工程建设的要求，城市健康有序、生态有机、可持续地发展，营造城区河道水体景观及人水和谐的亲水环境，助力幸福河湖建设，提升城市品位，急需将上高县城区锦河水位抬高，同时也是上高县滨水滨江公园项目顺利开展的需要；其次，本工程的建设，可大大抬高锦河上高段约14km 河道水位，主航道内水深普遍都在4m 以上，远高于《内河通航标准》GB 50139-2014 规范所规定的航道水深1.4m 的要求，且船舶通行河面宽度也大为拓宽，通航条件明显得到改善；最后，从地形地质条件、水流条件、防洪等优化选址，本工程位于锦河大桥下游1.8km，不在生态敏感区。同时项目可行性研究报告已获得上高县发展和改革委员会关于《上高县毛家渡抬水坝工程可行性研究报告的批复》（批复号：上发改农字[2022]13号）。

综上所述，拟建毛家渡抬水工程符合锦河流域规划。

3.1.4.4与《上高县城市总体规划（2015～2030）》符合性分析

根据《上高县城市总体规划（2015～2030）》，上高县规划加强城市特色研究，充分考虑“山、水、绿”城市特色的塑造，构筑完善的城市绿地和景观系统，创建与自然有机统一的绿色生态城市。随着县城规划范围的扩大，一河两岸滨河景观视廊相应向东西两侧延伸。锦河自西向东从上高县城区穿城而过，对上高的城市格局与市容环境有着重大影响。由于枯水季节锦河来水量锐减，部分河床显露，与高标准建设美化、绿化、亮化的两岸城市环境极不协调，极大地影响了城市形象。

根据新形势下发展的需要，为了促进城市健康有序、生态有机、可持续地发展，营造城区河道水体景观，提升城市品位，在适当的位置兴建抬水工程，以抬高城区河段的枯水位显得十分重要。因此，选择在城区规划末端下游的毛家渡建设毛家渡抬水工程，项目建成后可抬高上游城区水位，达到保障上游水厂水源、改善锦河水体景观，与《上高县城市总体规划（2015～2030）》相符合。

3.1.4.5工程与饮用水源保护区规划符合性分析

目前上高县集中饮用水水源取水口有1个，为上高县第二水厂钟家渡取水口，本项目坝址位于上高县第二水厂钟家渡取水口下游约22.0km，距离上高县第二水厂二级保护区的距离约22.0km，本项目不处在上高县第二水厂钟家渡取水口的保护区范围内，（见附图七本项目与上高县饮用水源保护区位置关系图）。

因此，本项目符合饮用水水源保护的规划。

3.1.5与《中华人民共和国湿地保护法》、《湿地保护管理规定》的符合性分析

《中华人民共和国湿地保护法》、《湿地保护管理规定》（国家林业局令第32号，2013.3）、《国家湿地公园管理办法（试行）》（林湿发〔2010〕1号）以及《江西省湿地保护条例》（2012.3）均指出，各类工程建设应当不占或者少占湿地，禁止随意侵占和破坏湿地的行为。严格控制开发占用自然湿地，凡是列入国际重要湿地和国家重要湿地名录，以及位于自然保护区内的自然湿地，一律禁止开垦占用或随意改变用途。要强化对自然湿地开发利用的管理，对涉及向自然湿地区域排污或改变湿地自然状态，以及建设项目占用自然湿地的，行政审批部门要会同相关部门按照《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规进行环境影响评价和严格审批。

根据《江西上高锦河省级湿地公园总体规划》，上高县毛家渡抬水工程位于上高锦河省级湿地公园范围之外（详见附图十一），但是抬水工程建成后，会抬高坝址上游河道内水位，根据本工程的可行性研究报告，本工程会抬高湿地公园的宣教展示区和合理利用区河道内水位，水域面积会增加，同时通过开展护岸工程，河岸林植被恢复，能进一步提高锦河的生态效益、社会效益、经济效益，实现锦河“河水清、两岸绿、城乡美”的愿景，提升上高县城区的品位，因此，抬水工程的实施，对提升江西上高锦河省级湿地公园的资源和价值有一定作用。上高县毛家渡抬水工程主要任务为景观抬水，兼顾防洪和航运功能，为《中华人民共和国湿地保护法》第十九条中国家严格控制占用湿地行为；不属于《中华人民共和国湿地保护法》、《江西湿地公园管理办法》等法律法规中明令禁止的活动。建设单位在施工过程中要严格限定施工范围，禁止在湿地公园范围内倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾及其他破坏湿地及其生态功能的活动，并采取必要措施减轻项目建设过程中对湿地生态功能的不利影响。

因此，上高县毛家渡抬水工程经采取有效减缓措施及落实湿地“占补平衡”要求后，符合国家《江西上高锦河省级湿地公园总体规划》的相关要求。

3.1.6与赣长江办[2022]7号的相符性分析

项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）(2022年版）》（赣长江办[2022]7号）相符性分析详见下表。

表3.1-1  与江西省长江经济带发展负面清单相符性分析

| 项目 | 内容 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格岸线河段管控 | 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 不属于码头项目，不属于过长江通道项目 | 符合 |
|  | 禁止在自然保护区核心区、缓中区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目 | 不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内 | 符合 |
|  | 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为：开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。（三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。 | 不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内 | 符合 |
|  | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；己建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 | 不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内 | 符合 |
|  | 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；己建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者 关闭；（二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养植、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 | 不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内 | 符合 |
|  | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建国湖（河）造田（地）等投资建设项目。单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资滑、及其生存环境。 | 不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内 | 符合 |
|  | 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 不在国家湿地公园的岸线和河段范围内 | 符合 |
|  | 禁止违法利用、占用诠江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目 | 本项目为抬水坝工程，属于生态环境保护工程 | 符合 |
|  | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河符合段保护区、保留区内 | 符合 |
| 严格区域活动管控 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 不新设、改设或扩大排污口 | 符合 |
|  | 禁止在长江干流江西段、鄙阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞 | 不开展生产性捕捞 | 符合 |
|  | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 不属于新建、扩建化工园区和化工项目 | 符合 |
|  | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼、渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。 | 不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 | 符合 |
|  | 禁止在合规园区外、新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 符合 |
| 严格产业准入 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 不属于石化工或煤化工 | 符合 |
|  | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中海汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动， 禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在定期限格内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。 | 不属于落后产能项目 | 符合 |
|  | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、水泥熟料、平板玻璃等严重过剩产能项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式备案新增产能。对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关于续。 | 不属于严重过剩产能项目 | 符合 |
|  | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发[2021]33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。 | 不属于两高项目 | 符合 |

综上所述，本项目建设与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行） (2022 年版）》（赣长江办［2022]7 号）相符。

3.1.7与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》符合性分析

根据《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》的相关规定，本项目与此相符性见下表：

表3.1-2  与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》符合性分析

| 序号 | 内容 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等（引 调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。其他类似工程可参照执行。 | 本项目属于闸坝建设工程项目 | 相符 |
| 2 | 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性， 最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。 | 本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。本不涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容 | 相符 |
| 3 | 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。 | 本工程选址选线、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。 | 相符 |
| 4 | 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。 | 本项目提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施和优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。 | 相符 |
| 5 | 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。 | 本工程不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量 | 相符 |
| 6 | 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的， 提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。 | 本工程及其淹没区位于江西上高锦江省级湿地公园范围之外，不涉及珍稀濒危保护植物，本项目为抬水坝有利于景观塑造 | 相符 |
| 7 | 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目 标造成重大不利影响。 | 本项目提出了水土流失防治和生态修复等措施；对对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施；本项目涉水施工不涉及饮用水水源保护区和取水口；不涉及对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的 | 相符 |
| 8 | 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。 | 本项目不涉及移民安置、蓄滞洪区 | 相符 |
| 9 | 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。 | 本项目不涉及河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险 | 相符 |
| 10 | 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目 相适应的“以新带老”措施。 | 本项目为新建项目 | 相符 |
| 11 | 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。 | 本项目制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求 | 相符 |
| 12 | 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。 | 本工程对环境保护措施进行了深入论证，明确了建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果 | 相符 |
| 13 | 按相关规定开展了信息公开和公众参与。 | 本项目按相关规定开展了信息公开和公众参与。 | 相符 |
| 14 | 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。 | 本项目环境影响编制符合相关管理规定和环评技术标准要求。 | 相符 |

从上表可以看出，本项目符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》。

3.1.8与上高县十四五生态环境保护规划相符性分析

根据上高县人民政府2022年3月12日发布的《上高县“十四五”生态环境保护规划》中的部分内容“推进河湖生态修复和保护。落实河湖岸线整治规划，加强岸线环境综合整治力度，重点开展入湖河道整治，实施锦江流域水生态修复工程，修复河湖生态环境。大力开展优良水体保护，实施河湖缓冲带建设、河湖水域生态修复、中小河流治理、城市及农村水系综合治理，加强生态河（湖）滨带和水源涵养林等生态隔离带的建设与保护。以乡镇为实施主体，以流域为单位，大力推进农村山水林田湖及库、塘、陂、沟、渠、河整治。”本项目属于锦江流域生态修复工程，同时根据上高县“十四五”生态环境保护规划项目表，本项目列入此目录，见下表：

表3.1-3  上高县“十四五”生态环境保护规划项目表节选

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护修复项目 |  |  |  |  |
| 29 | 上高锦江河湿地保护工程 | 项目包含锦江湿地保护工程、上高县城防洪工程（团结水电站至廊桥左岸段）、上高县城防洪工程（镜山大桥至毛家渡左岸段）、上高县城防洪工程（镜山大桥至石井闸右岸段）和上高县毛家渡抬水坝工程，工程长约9.5km，堤身加高培厚、岸坡整治加高、护坡护岸等，沿岸巡视检查道总长7.843km，新建拦河坝一座，加固整治沿岸排水设施16 座。 | 40000万元 | 上高县水利局 |

从上表可以看出，本项目符合上高县“十四五”生态环境保护规划。

3.2工程方案环境合理性分析

3.2.1坝址选择的环境合理性分析

根据《上高县毛家渡抬水工程可行性研究报告》中，在锦河大桥至庙前村之间选定了3个坝址，具体分别如下：

上坝址：锦河大桥以下约1.1km（2011版可研报告中上坝址）。

中坝址：锦河大桥以下约1.4km（2011版可研报告中下坝址）。

下坝址：锦河大桥以下约1.8km。

考虑到本次中坝址位置与规划中的先锋大桥位置基本重叠，根据水闸设计规范，闸址离公路桥宜大于100m，故本次设计不推荐中坝址，重点对上下坝址进行了比较确定。

图3.2-1 坝址比选示意图

（1）地形条件

上坝址现状44.50m高程处过流宽度为201m左右，其左侧河漫滩、河谷、右侧河漫滩宽度分别为16m、170m、15m，地面高程分别为43.00m～44.00m、36.45~38.70m、41.30m~43.00m。现状20年一遇洪水(洪水位48.74m)过流宽216m，其左侧河漫滩、河谷、右侧河漫滩宽度分别为21m、170m、25m，地面高程分别为43.00m～49.00m、36.45～38.70m、41.30m～49.00m。

下坝址现状44.50m高程处过流宽度为198m。现状20年一遇洪水(洪水位48.68m)过流宽250m左右，其左侧河漫滩、河谷、右侧河漫滩宽度分别为18m、182m、50m，地面高程分别为41.00m～62.00m、36.20m～38.33m、41.00m～48.00m左右。

从地形上说，上、下坝址兴建抬水闸坝后对河道行洪影响都不大，但下坝址右岸滩地较宽，利于远期有航道要求时新建船闸，上坝址右岸紧临光明堤及锦惠渠，左岸紧靠安置小区，没有远期航道布置空间。

（2）水文和工程地质条件

经地质勘察，上坝址坝基位于弱风化变质砂岩上，地基承载力满足要求，抗滑条件较好，不存在不均匀沉降问题，存在坝基浅层渗漏问题；左岸存在绕渗问题，右岸绕渗问题小。冲刷坑部位上部为薄层卵石，局部弱风化变质砂岩裸露。

下坝址坝基位于弱风化板岩或弱风化变质砂岩上，应采取相应措施防坝基产生不均匀沉降；坝基局部存在浅层渗漏问题，左岸绕渗问题小，右岸存在绕渗问题。冲刷坑部位上部为砂砾石，其下为强风化板岩，局部为弱风化变质砂岩，砂卵砾石及强风化岩抗冲性能较差。上下坝址的浸没范围基本相同，浸没影响农田约25亩左右。

综合以上分析可以看出二坝址地质条件相差不大，都适合建坝。

- 对两岸防洪设施的影响

在规划新建先锋大桥位置与下坝址之间0.4km，新建抬水工程后，经过水文分析计算，20年一遇比现状水位最大抬高0.18m，10年一遇比现状水位最大抬高0.20m。

拟建下坝址左岸为上高县城防洪工程，设计洪水标准为20年一遇，现状岸坡防洪高程远高设计洪水位，工程措施为岸坡防护，新建抬水工程，只需岸坡的护岸顶高程进行相应的调整，不会造成其他不利影响。

右岸为光明堤（Ⅴ级堤防），已完工项目，工程措施为新建均质土堤，设计洪水标准为10年一遇，堤防超过为1.0m。根据上高县统一规划，光明堤堤顶在毛家渡抬水工程新建后要增设砼路，考虑到新建抬水工程较现状最大抬高水位为0.2m，砼路面厚度最小0.2m，从而光明堤的超过是有保障的，故新建抬水工程后不会对光明堤造成不利影响。

综上，在拟建上坝址新建抬水工程不会对两岸防洪设施的造成不利影响。在拟建下坝址新建抬水工程，仅需调整拟建下坝址左岸上游约0.4km的护岸高程，不会造成其他不利影响。

(4)枢纽布置

本次坝址比较选取同类型的坝型进行比较。抬水闸坝中的泄洪闸均采用液压坝方案，冲砂闸均为直升钢闸门方案。

上、下坝址抬水工程结构布置相同，均呈“一”字型布置，由泄洪闸和冲砂闸组成，总宽度195.00m。

1）泄洪闸

泄洪闸采用液压坝方案，布置在主河槽，挡水总宽为160m（含闸墩），共5孔，每孔净宽30m，挡水高度5.5m，单扇闸门宽度7.5m，共布置20扇液压升降闸门（5孔相互之间支墩隔开），闸门与闸门紧密相连，之间设置止水，闸门之间均相互独立。液压坝闸室段顺水流方向长15m，闸门顶高程44.50m，闸底高程39.00m。闸门高 5.5m，闸门采用底横轴支铰安装方式，每扇闸门设 2 只支铰，分置于闸门底横轴上。每扇闸门分设 2 台液压启闭机和 2 只折叠式支撑杆，上端分别铰接于闸门背水面两侧纵横梁的中上部，下端铰接安装于坝基坑槽中。

闸室段后接 31m 长的消力池，其中斜坡段长11.0m，采用 1：4.8 的斜坡连接水平段，水平段长20.0m，消力池深1.5m。消力池末端设20m长干砌石防冲海漫。

2）冲砂闸

冲砂闸位于枢纽左侧，右侧紧靠液压坝，总宽35.0m，共3孔，单孔净宽10m，采用平底直升钢闸门型式，为了便于冲砂及在检修期间宣泄洪水，堰顶比液压坝闸室段堰顶要低2.0m，闸底高程37.00m，左右边墩厚1.0m，中墩厚1.5m，闸顶高程为45.00m。泄水闸顺水流方向底宽18.0m，其后接 28m 长的消力池，其中斜坡段长 8m，采用 1：4 的斜坡连接水平段，水平段长 20m，消力池深度 1.5m。消力池末端设20m长干砌石防冲海漫。

(5)坝址方案比选

工程比选结果见表3.2-1。

表3.2-1  坝线工程比选结果一览表

| 坝址 | 地形、地质条件 | 水流条件 | 公路桥附近闸址选择的原则 | 工程布置、施工条件 | 管理条件 | 工程造价 | 选择闸址的其他条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上坝址 | 左岸用地已被征用，右岸紧靠光明堤及锦惠渠，不便于工程的总体布置；闸基为板岩，基础条件较好 | 闸上游300m处有个大弯道，下游顺直，水流条件稍差 | 闸址离公路桥大于100m，适宜建址 | 左侧场地开阔，施工条件较好，但左岸目前已规划为安置小区，且没有空间预留远期航道用地，管理设施也不好布置 | 管理设施宜布置在左岸，管理条件好 | 12114.16万元 | 浸没范围约25亩；在规划先锋大桥上游，整体抬水范围稍小，效果稍差 | 不推荐 |
| 中坝址 |  |  | 与规划先锋大桥位置基本重叠，不宜建址 |  |  |  |  | 不推荐 |
| 下坝址 | 地形较开阔，便于工程的总体布置；闸基为板岩和砂岩，基础条件较好 | 闸上、下游都较顺直，水流条件较好 | 闸址离公路桥大于100m，适宜建址 | 右侧场地开阔，便于枢纽布置，施工条件好，右侧的滩地便于远期航道的布置 | 管理设施宜布置在左岸，管理条件较好 | 12246.15万元 | 浸没范围约25亩。在规划先锋大桥下游，整体抬水范围更大，效果更好 | 推荐 |

由上表可知，上坝址左岸用地已被征用，右岸紧靠光明堤及锦惠渠，不便于工程的总体布置，且没有空间预留远期航道用地。下坝址虽然比上坝址多132万元，但其便于枢纽总体布置，左岸阶地设置管理房，刚好与公路衔接，交通便利，右岸开阔，利用远期有通航条件后设置航道。综合地形地貌、水文地质及工程地质条件、枢纽布置及投资等各方面比较，毛家渡抬水工程择优选择下坝址。

3.2.2施工规划的环境合理性分析

3.2.2.1料场选择的环境合理性

抬水工程除利用自身开挖土料外，还需约3.33×104m3的土料（用于闸坝及部分围堰填筑土料），项目设有1个土料场，位于先锋村境内，为长岭山土料场，该料场距下坝址右岸运距8km，局部地段需修建临时公路约1.0km，见图2.10-1。

土料场占地面积共计10亩，地形上为楔形状山脊，占地类型主要为灌木丛地，开采条件较好，开采活动对地表植被的破坏较小，未发现珍稀野生动植物分布，也不涉及风景名胜区、地质公园、地质遗迹、文物保护单位、水源保护区等环境敏感区；取土场高程68m，高于50年一遇设计洪水位；料场开采深度岩溶洞穴不发育，无泉点分布，开采层位于地下水水位之上，不影响地下水。料场周边500m范围内仅有白溪村居民点分布，项目土料场做好表土剥离、排水、边坡防护以及下边坡的临时拦挡等防护措施后，土料场开采对周边环境影响较小。并且料场做好以下措施：

料场开采前，在开采边界以外沿等高线修筑排水沟，排走坡面来水，以免雨季产生地表径流冲刷开挖面形成各种形式的水土流失。料场开采剥离的表层土，集中堆放在地势比较平缓的地面上或开挖平台上，堆置高度不高于3.5m，堆置边坡比控制在1:2.0 以内，并在边坡坡脚修筑装土草袋临时挡土墙进行挡土；土料场开挖边坡坡比控制在1:1.5 以内，开挖平台修筑排水土沟；取土结束后，采用土地整治和覆土措施，并且选择合适季节进行造林种草，重建植被。排水沟采用M7.5 浆砌石衬砌，厚20cm；M10 水泥砂浆抹面，厚2cm；过水断面采用梯形断面，尺寸为0.4m×0.6m（底宽×深），边坡为1：0.3；为避免排水沟基础不均匀沉陷，排水沟底部设置5cm 厚的碎石垫层。

植物措施技术要求：

①造林种草地点：土料场开挖裸露面、因堆放表层土而破坏植被的地面。-171-

②造林种草种类：湿地松、混合草种（百喜草、狗牙根草两种或两种以上混

合）；代替树种为火炬松、马尾松。

③苗木规格：湿地松地径2cm。

④造林季节：春季或秋季

⑤整地方式：穴状整地，湿地松穴规格40cm×40cm×40cm，保证充分伸展不

窝根，苗木栽植深度超过苗木根颈处原土痕2～3cm 即可。

因此，从环境保护角度，本工程料场布置基本合理。

工程使用的砂（卵石）料、块、碎石料在上高县城附近砂石料场购买，施工时不单独设置集中砂、石料场，对环境产生的影响较小。

3.2.2.2弃渣场选择的环境合理性

根据工程土石方平衡及最终调配情况，项目选定了1处弃渣场，位于主体工程右岸上游石井闸附近，占地面积共计59.6亩，弃渣来源主要为泄洪闸及冲砂闸土石方开挖，上下游护岸土方开挖，临时工程拆除等。其选址环境合理性分析如下：

(1)容量

弃渣场分别位于坝址右岸上游，为沟道型弃渣场，占地类型为荒草地。设计弃渣场容量为6.0万m3，最大堆渣高度约5.5m，平均堆渣高度约为3.0m，本项目实际弃方量3.65万m3，能满足本项目的弃渣要求。

(2)行洪

工程规划弃渣场高程为44.2m～48.5m，根据工程施工组织设计，工程施工选择两个枯水期完成，一期工程施工时段为第一年10月～第二年2月，坝址上游施工洪水位为42.13m，下游施工洪水位为41.5m；二期工程施工时段为第二年10月～第三年2月，坝址上游施工洪水位为42.11m，下游施工洪水位为41.5m。目前项目弃渣场与河道中建设光明堤，为新建均质土堤，设计洪水标准为10年一遇，堤防超过为1.0m。根据上高县统一规划，光明堤堤顶在毛家渡抬水工程新建后要增设砼路，考虑到新建抬水工程较现状最大抬高水位为0.2m，砼路面厚度最小0.2m，从而光明堤的超高是有保障的，故新建抬水工程后不会对光明堤造成不利影响，不会影响河道行洪安全，也不存在在锦河水域范围内弃渣的情况发生。

(3)水环境及水土保持

同时工程弃渣活动采取先拦后弃、自下而上，分层碾压的弃渣施工工序，同时做好渣场截排水工作，下游建拦渣坝等水保工程措施后，工程弃渣场弃渣过程中对上下游水质几乎无影响。

据实地勘察，弃渣场场地内工程区属于构造活动基本稳定区，不存在大型断层或断裂带，周边无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象，弃渣活动在采取合适的拦挡、截排水措施后，也不会引发滑坡、泥石流等地质灾害。从渣场占地类型来看，渣场植被类型以荒地、草地为主，据现场查勘，该弃渣场占用少量湿地，但主体工程设计已考虑后期占补平衡及恢复；不影响抬水坝抬水、泄水建筑物的功能；弃渣场虽涉及锦河河道，但高于场地所在河段设计洪水位。施工结束后，及时进行护岸工程，不存在在江河、湖泊、建成水库范围内弃渣的情况发生。从水环境影响角度分析，该弃渣场选址合理。

在工程的初步设计中，弃土过程及弃土结束后等应采取措施，减少弃土对周围环境的影响，弃渣场应尽量避开开排泄洪区，同时在弃土前也应挖出表层土壤层，并保存好，做到“先挡后弃”（对弃土堆容易发生坍塌的一侧设置拦挡设施）。在弃土作业结束后，将原表层土覆盖在弃土堆上，进行人工绿化（植树、种草），在弃土堆外围设置排水沟，以防洪水冲蚀，从源头上控制弃渣场带来的相关生态环境影响问题。

(4)生态功能

弃渣场占地类型为荒草地，根据上高县城镇总体规划可知，规划为二类住宅用地，因此，弃渣场选址不会对生态功能造成影响。

综上所述，弃渣场的选址是合理的。

3.2.2.3施工布置的环境合理性

本工程布设1个施工场地，占地类型主要是荒草地，位于坝址下游右岸20m处，布置有骨料堆放场地、综合加工厂（钢筋木材综合加工）、机械及汽车维修站、综合仓库及施工生活区等；

工程施工工厂布置除了尽量靠近主体工程建筑物，因地制宜的结合了区域地质、地形地貌进行骨料堆放场地、综合加工厂（钢筋木材综合加工）、机械及汽车维修站、综合仓库及施工生活区的总体布局，施工区尽量选择平缓地形，减少土地平整、土石方开挖量，降低对地表的扰动，减少对环境的不利影响；施工区无国家重点保护动植物，也不涉及水源保护区、自然保护区和风景名胜区等环境敏感区；项目施工场地距离周边敏感点较远， 250m以上，且位于施工场地主导风向的上风向，施工过程中产生的噪声、废气对敏感点影响较小；施工场地距离锦河较近，考虑施工废水对锦河的影响，施工生产废水经隔油沉淀池处理后回用，施工场地内生活区仅有1~2个看护人员，施工人员产生的生活污水量很少，通过施工场地配备的简易厕所收集生活污水及化粪池处理后用于周边农田灌溉，不直接向地表水体排放，不会对周边地表水环境产生明显。总体而言，从环境保护的角度考虑，本工程施工总体布置是合理的。

3.3环境影响源分析

3.3.1施工期污染源分析

工程施工将产生废水、废气、废渣及噪声等，对区域环境质量及周边居民生产生活将产生一定影响；工程开挖、用地等活动破坏原地形地貌，扰动原地表植被，亦将对区域生态环境产生一定影响。

3.3.1.1施工期废水污染源

工程施工期废水包括生产废水和生活污水两部分。由于施工场地内不设砂石料加工及混凝土拌和系统，因此，生产废水主要来自大坝基坑废水、机械车辆维修及冲洗废水等。

(1)生产废水

①养护等过程中产生的废水

拟建项目混凝土量约为5.51万m3，养护1m3混凝土需水0.35m3，拟建项目养护水量共约1.93万m3。施工期按540天（18个月）计算，养护水量35.74m3/d，废水量为28.59m3/d，主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后全部回用不外排。

②基坑废水

大坝基坑废水产生于大坝基础开挖和大坝混凝土填筑过程，分为初期基坑废水和经常性废水等两部分。

基坑初期排水包括围堰闭气后基坑积水、基础和堰体渗水等。一期围堰堰顶宽度6.0m，堰顶长度500m，最大堰高7.63m，二期堰顶宽度6.0m，二期围堰堰顶长度为480m，最大堰高9.01m。工程基坑抽水时水位下降约1.1m，初期排水总量1.5倍基坑积水估算。按10天排干计算，估算基坑施工日排水量在600m3左右，其特点是以天然水体为主，污染物种类少、含量低，悬浮物浓度20~50mg/L，初期基坑积水选用 8台50QW50-12-3.0型潜水泵抽排。

经常性排水产生于大坝基础开挖和混凝土填筑的过程中，由降水、渗水和施工用水（主要为混凝土养护水和冲洗水）组成，坝址区最大日降水量为10.5mm，按一天排干计算，最大排水强度约为41.7m³/d，考虑到渗水和施工用水，基坑经常性废水约为2m³/h，48m³/d。基坑经常性废水中悬浮物含量高，SS浓度达2000mg/L，pH11~12。基坑经常性废水若不经处理直接排放，将对施工锦河水质产生不利影响。

③机械维修冲洗废水

项目施工场地内布置机械维修站，只承担简单修理，机械及车辆的保养、修理过程中会有含石油类的污水产生。工程施工高峰期需各类施工机械合计约124台，汽车约21辆。按照施工车辆每4天保养冲洗一次，每次冲洗保养3台、施工机械每周保养一次，每次冲洗保养15台，平均冲洗废水以0.6m³/台•次计算，本工程因冲洗保养所有机械产生的含油废水约为10.8m³/次（830m³/施工期），机械冲洗维修废水中主要污染物为石油类和悬浮物，浓度分别为30mg/L、1000mg/L。

④施工过程中对水体的扰动影响

围堰搭建、拆除、吊放钢筋骨架、灌注水下混凝等施工过程均会对施工区局部水域水质产生影响，施工过程中会引起河道底部淤泥搅动，会使局部区域的SS、总磷、总氮等污染物浓度升高，对河道水质会产生一定影响。

本工程施工过程中在闸址处采用分两期实施，第一期当年10月至次年2月利用利用左岸束窄河床导流，新建4跨泄洪闸和右岸护岸工程等项目，第二期第二年10月至第三年2月底利用已建成泄水闸工程导流，仅围堰及导流渠施工过程中对河道水体产生一定不利影响，施工导流措施完成后对水体环境影响较小。

⑵生活污水

施工场地生活污水产生量采用单位人口排污系数法计算，施工高峰期，项目施工人员数量按200人计，根据《江西省生活用水定额》（GB36T-2017），用水定额按 150L/(人·d)计，排污系数取 0.8，则生活污水产生量约为24m3/d。工程施工期约18个月，540d，则施工期生活用水量16200m3/施工期，施工期间生活污水产生量12960m3/施工期（19.2m3/d）。施工人员生活污水水质类比江西省内一般生活污水的水质，即CODcr的浓度为250mg/L，BOD5的浓度为100mg/L，SS的浓度为100mg/L，NH3-N的浓度为25mg/L。

根据建设单位对施工场地布置规划，施工场地内仅设1~2个看护人员，其他施工人员采用租用上高县成当地房屋方式，租赁施工人员生活污水排入上高县房屋现有的污水处理设施和排水系统，因此，项目施工场地施工人员生活污水产生量很少，通过施工营地配备的简易厕所收集生活污水，污水经旱厕处理后用于肥田，不直接向地表水体排放。施工期间生活污水产生情况见表3.3-1。

表3.3-1 施工期间生活污水水质及污染物产生量一览表

| 项 目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度(mg/L) | 250 | 100 | 100 | 25 |
| 产生量(t/施工期) | 3.24 | 1.296 | 1.296 | 0.324 |

3.3.1.2施工期废气污染源

本项目施工期大气污染物主要来源为：土石方和施工材料露天堆放产生的扬尘，施工车辆运输材料过程中产生的扬尘；燃油机械工作和火药爆炸时产生的废。

⑴堆场扬尘

施工阶段扬尘的一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖后并临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

式中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表3.3-2。

表3.3-2  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粉尘粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表3.3-2粉尘沉降速度随粒径增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

⑵车辆行驶扬尘

参考《建筑施工扬尘排放因子定量模型研究及应用》（赵普生，中国气象局北京城市气象研究所，南开大学环境科学与工程学院，国家环境保护城市空气颗粒物污染防治重点实验室；冯银厂；张裕芬；朱坦；金晶）研究结果。在施工车辆行驶产生的施工道路扬尘占总扬尘量的60％以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算。

式中：Q—车辆行驶产生的扬尘，kg/km；V—车辆行驶速度，km/h；

W—车辆载重量，t；P—道路表面粉尘量，kg/m2。

本项目施工现场运输道路较窄，以单辆车行驶产生的扬尘量计算源强，结果见表3.3-3。

表3.3-3  单辆运输车辆产生的扬尘计算结果表

| 参数 | Q（kg/km） | V（km/h） | W（t） | P（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算结果 | 0.287 | 5 | 10 | 1.0 |

根据有关资料，一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，在不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下，产生的扬尘量见表3.3-4。

表3.3-4  不同车速和地面清洁度程度的车辆扬尘表 单位：kg/辆•km

| P(kg/m2) 车速km/h | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0510 | 0.0859 | 0.1164 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |
| 10 | 0.1021 | 0.1717 | 0.2328 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |
| 15 | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |
| 25 | 0.2553 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7220 | 0.8536 | 1.4355 |

从表3.3-4可见，在同样路面清洁程度的条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶和保持路面的清洁是减少车辆行驶扬尘源强的有效措施。据有关资料，如施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以起到很好的降尘效果。

(3)机械燃油废气

机械燃油废气主要为各类施工机械燃油产生，主要的污染物为NO2、CO、SO2等废气。机械燃油废气属于连续、无组织排放源，污染物呈面源分布。根据《环境保护使用数据手册》，柴油发动机大气污染物排放系数NOx为2.92g/L，CO为3.33g/L，SO2为2.24g/L。根据美国国家环保局推荐使用的计算道路尾气扩散的法规模型中提供的NOx 和NO2的转换系数，NOx 和NO2的转换系数取0.075。根据工程可行性研究报告，工程施工共计耗柴油及汽油量451.37t，密度平均以0.8kg/L计则机械燃油废气中NO2产生量为1.65t，CO产生量为1.89t，SO2产生量为1.26t。

3.3.1.3施工期噪声污染源

施工噪声主要来源于施工开挖回填、钻孔、机械运行和车辆运输等。

(1)固定噪声源

主要有土石方开挖回填、综合加工厂、机械修配厂等处产生的噪声。主要来自于推土机、挖掘机、装卸机、钻机、空压机等机械设备。此类噪声源声级与施工机械种类有关，一般在86~100dB（A）之间。

⑵流动的交通噪声

主要来源于自卸汽车、载重汽车等运输和装卸过程中，其特点为源强大、流动性强，与车辆运行状况有关，一般在88~90dB（A）之间。

主要施工噪声源强见表3.3-5。

表3.3-5  施工主要机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 测点与声源距离(m) | 源强dB(A) | 使用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 点声源 |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 1 | 84 | 土石方工程 |
| 2 | 推土机 | 1 | 86 | 土石方工程 |
| 3 | 钻机 | 1 | 90 | 土石方工程 |
| 4 | 履带起重机 | 1 | 93 | 土石方工程 |
| 5 | 卷扬机 | 1 | 88 | 土石方工程 |
| 6 | 锻钎机 | 1 | 88 | 综合加工厂 |
| 7 | 钢筋切断机 | 1 | 95 |  |
| 8 | 电焊切割机 | 1 | 100 |  |
| 9 | 潜水泵 | 1 | 90 | / |
| 10 | 空压机 | 1 | 95 | / |
| 二 | 流动声源 |  |  |  |
| 11 | 载重汽车 | 1 | 88 | 材料运输、土方工程 |
| 12 | 自卸汽车 | 1 | 88 |  |
| 13 | 平板车 | 1 | 90 |  |

3.3.1.4施工期固体废物污染源

项目施工期固体废物主要来自工程弃土弃渣、生活垃圾和危险废物，其中危险废物包括施工期机械冲洗废水处理设施的含油污泥、施工机械设备维修与保养产生的废机油、废油抹布、空压机废油及废油桶等。

⑴工程弃土弃渣

根据项目土石方平衡，本工程挖填土石方总量为422880.2m3，其中挖方（不含表土）205574.1m3，填方（不含表土）211440.1m3，外借方33310m3，弃方27444m3。弃渣随意倾倒将会造成水土流失，进入河道内会淤塞河道，并引起水质污染，应及时运往渣场堆放并做好拦挡措施、排水措施及生态恢复工作。

在施工过程中，应将挖方在岸边设置专门地点集中堆放，禁止随意堆放，尽量做到随挖随运；如不能及时运走，必须采取拦护措施进行拦挡；需回填利用的土石方采用装土编织袋修筑临时挡墙，避免弃渣四处散落，减少水土流失。临时性堆土堆置高度控制在3m以内，堆置边坡比控制在1：1.5 以内。临时挡土墙采用装土编织袋堆砌而成，采用梯形断面，断面尺寸为高×顶宽×底宽=1m×0.5m×1.5m，堆砌时应相互咬合、搭接，搭接长度不小于装土编织袋长度的1/3。在临时挡土墙的周边开挖临时排水沟，防止雨水冲刷墙角或积水。临时排水沟采用土质排水沟，断面尺寸为：底宽0.3m，沟深0.3m，内边坡比为 1：1.0，梯形断面。

施工完毕后应平整场地，对没有绿化的地方进行绿化。本区域的绿化除满足水土保持要求外，还因考虑美观，建议按园林化绿化模式进行。对于建筑物周边空地，建议种植各种树形美观、花叶茂盛的树种，如樟树、桂花、玉兰等。

⑵施工人员生活垃圾

根据《城市生活垃圾产量计算预测方法》（CJ/T106），施工人员生活垃圾发生量按0.5kg/ 人·d 计，施工高峰期进场施工人员约200人、工期18个月，则生活垃圾日发生量为100kg/d，整个施工期生活垃圾发生总量为54t。生活垃圾由上高县环卫部门统一拖运处理。

⑶危险废物

施工期间，机械设备维修、空压机和液压设备产生的废机油、废乳化液、废液压油及废机油桶、废乳化液桶、废液压油桶等属于危险废弃物，类比同类工程，该类危废产生量约为0.2t。

根据《国家危险废物名录》（2021版），工程机修厂产生的废机油、机械冲洗废水处理设施含油污泥以及空压机废油均为危险废物，废物类别为“HW08 废矿物油”。根据豁免管理清单，废油抹布可以混入生活垃圾一同处置。废油桶可由生产厂家进行回收。废机油、空压机废油、含油污泥均应由施工单位交由有危废处理资质的单位进行处置。

施工期应在施工场地机械及车辆维修站附近设置危险废物临时贮存设施，及时收集贮存危险废物并定期交由有危险废物处理资质的单位处理，在收集、临时贮存过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定执行，从而避免本项目产生的危险废物对周围环境产生影响。

3.3.1.5生态环境

(1)陆生生态

工程施工对陆生生态环境的影响表现在工程占地对土地资源的影响，施工活动对植被、野生动物的影响。工程占地将造成一定的土地资源和生物量损失。工程永久占地将对原地表植被造成一次性永久破坏；施工临时占地在施工结束后，通过采取一定的整治恢复措施，植被可以逐步得到恢复。

工程施工对野生动物的影响表现为：工程施工活动可能干扰工程区内野生动物的正常栖息觅食，施工噪声会对其产生惊扰。

(2)水生生态

工程施工期，施工人员集中在施工区，可能会发生施工人员捕鱼等活动，使施工区局部河段鱼类资源受到人为影响；施工围堰、导截流工程等不可避免的对水生动植物及其生存环境产生一定的影响，施工导流改变上下游局部河段水文情势，从而影响局部河段的水生生境。挡水建筑物施工作业干扰、废污水事故排放影响，对施工河段水生生物和水生生境产生一定影响。

(3)水土流失

由于项目会进行土方开挖等活动，不可避免的产生一定的水土流失。根据《上高县毛家渡抬水工程可行性研究报告》，本项目水土流失防治责任范围总面积为200.6亩，其中主体工程区枢纽工程、淹没区、防汛公路为永久占地85亩，施工围堰、弃渣场、临时道路区和取料场为临时占地90.6亩。占地类型主要为荒地、荒草地、水田和交通运输用地等。对原有的地貌、土地及植被造成扰动和损坏的总面积为175.6亩。

根据主体工程安排，水土流失量包括施工准备期水土流失量、施工期水土流失量预测、自然恢复期水土流失量预测三方面的水土流失。根据《上高县毛家渡抬水工程可行性研究报告》，可能造成的水土流失量为2368t，新增的水土流失量为2175t。其中项目建设期内水土流失量为2242t，占水土流失总量的94.67％，因此施工期是产生水土流失的主要时段；主体工程区、弃渣场区新增水土流失量为1690t，占新增水土流失量的77.70%。

3.3.1.6施工期污染源强汇总

施工期污染源强汇总见表3.3-6。

表3.3-6  工程施工期污染源强汇总一览表

| 污染物 | 污染因子 | 产生源 | 源强 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 扬尘 | 土石方开挖与回填、堆场、运输 | 少量 | 有风时影响下风向，时限性明显 |
|  | CO、NO2、SO2 | 施工燃油设备 | 1.89t，1.65t，1.26t | 面源、扩散范围有限，排放不连续 |
| 噪声 | 设备噪声 | 钻机、空压机、挖掘机、凿岩机等 | 80~110dB（A） | 无指向性，不连续 |
|  |  | 起重机、推土机、载重汽车 | 85~95dB（A） |  |
|  | 钻机噪声 | 坝基开挖 | 140dB（A） |  |
| 废水 | 生活污水 | 施工人员 | 24m3/d | 租赁人员生活污水依托租赁房屋现有的污水处理设施，施工场地生活污水经旱厕处理后用于肥田 |
|  | 生产废水 | 基坑初期排水 | 655.4m3/d | 沉淀处理后由潜水泵抽排至锦河 |
|  |  | 经常性基坑废水 | 48m3/d | 沉淀处理后尽量回收利用，剩余部分直排河道 |
|  |  | 机械冲洗维修废水 | 10.8m³/次（830m³/施工期） | 隔油沉淀处理后回用 |
| 固体废弃物 | 土石方开挖、导流工程拆除弃渣 | 工程弃渣 | 10.3万m3 | 运至弃渣场处理 |
|  | 机械设备维修、空压机及液压设备 | 废机油、废乳化液、废液压油及废机油桶、废乳化液桶、废液压油桶 | 0.2t | 交由有资质对的单位回收处置 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 54t | 环卫部门清运处理 |
| 生态环境 | 水土流失 | 雨季地表径流对松动的土层冲刷带走泥沙 | 损坏水土保持设施面积74.5亩，扰动陆域地表面积以荒地、荒草地为主 | 降雨时易发生水土流失 |
|  | 土地占用 | 征地、占地使土地使用功能改变 | 占地258.1亩 | / |
|  | 植被破坏 | 占地使原有林地、旱地、草地被破坏 | 荒草地159.1亩，水田41.5亩、一般性湿地57.5 | 破坏植被，减少生物量 |
|  | 弃土 | 临时堆放占地，有扬尘、水土流失发生的可能 | 3.33万m3 | 临时占地，弃土临时堆放，影响可能部分消除 |

3.3.2运行期影响源分析

3.3.2.1大坝蓄水影响

(1)水质

上高县毛家渡抬水工程运行后，水体体积增加，水位抬高，天然河道水位抬升至44.5m，将淹没正常蓄水位以下的荒草地、水田，植物腐烂将释放出有机物质，土地浸泡而使化肥和农药流失，增加锦河水中N、P等有机物；河流流速减慢，水体容量增大，悬浮物沉降作用加强，水体悬浮物浓度降低，将使河道污染物稀释作用减弱，使入河的污染物质滞留于锦河抬水段，在不增加污染物排放的前提下，锦河抬水段水质基本维持现状。

上高县毛家渡抬水工程运行后，坝址下段项目无取水和灌溉任务，因此运行期河道天然来水全部下泄，严格按照工程设计生态下泄径流量为12.11m3/s下泄生态基流，保证下游生活及工农业供水同时满足生态需水要求。且根据本工程可行性研究报告，相较建坝前年径流量减少比例很小，不会降低坝址以下河段的纳污能力，且减少的水量主要用于河道蒸发、渗漏，有利于涵养地下水源、改善区域水环境。因此，项目建设对坝址下游河道水质影响较小。

(2)水温

抬水工程蓄水后，水温将出现上层水温高，下层水温低的分层现象。根据可研报告，正常蓄水位44.5m，上下游水位差在0.1-0.3m之间，水文圈量估算工程抬水后，水容量约为1221万m3，多年平均年径流量381900.96万m3，经计算，上高县毛家渡抬水工程α=312.8，远大于20，项目水温结构为混合型，因此，拟建项目建设不会出现水温分层现象。闸址处天然河道水温在 20~30℃之间，本工程闸坝建成后，由于工程调节能力小，水量交换相对频繁，工程前后坝址下泄水温变化不明显，不会对环境造成不利影响。

(3)水文情势

①坝上水文情势

本抬水坝建成后，坝址断面水位由原来的40.5m提高到44.5(正常蓄水位)，坝前水位抬升4m，河面水域面积变大，坝前水深增加，坝址上游水体流速从团结水电站大坝到坝前逐渐减小，水体流态趋缓，回水长度约14km，相应库容 1221万m3。运行期坝前水位基本在44.5～44.8之间变化。建成后，正常蓄水位时坝前平均水深仅增加4m，水面宽度增加15m。

②坝下水文情势

本项目工程主要任务是在抬高城区水位，兼顾防洪的一座液压坝，在满足河道防洪要求的基本前提下，拦蓄河道径流，改善区域生态环境，融合现状两岸自然景观，保护两岸滩地及堤防安全，促进当地经济快速发展。本项目无取水和灌溉任务，因此运行期河道天然来水全部下泄，且当天然来水不足时，项目通过生态基流排水管，严格按照工程设计生态下泄径流量为12.11m3/s下泄生态基流，保证下游生活及工农业供水同时满足生态需水要求。坝址下游流量减少，坝址至下游的利高水电站河道将会产生减水河段，运行后对当地生态环境和水环境有一定不利影响，通过下放生态流量，减轻水文情势可能造成的不利环境影响。

(4)对生态环境影响分析

①对植被及植物多样性影响分析

正常蓄水后将使位于浸没区内的陆生植被由于淹没而消失，经采用异地迁移保护后可有效避免这些保护植物的消失；抬水坝形成后，水面增大，水流减缓，将使坝区的温度及湿度发生变化，从而在一定程度上改变淹没区的植被类型。

抬水坝建成后将使坝址下游的水量减少，致使下游植物种类、群落结构的组成发生改变。

②对陆生动物影响分析

抬水坝建成后建成后，由于水位升高，水面增大，将对部分鸟类、昆虫产生一定的影响，对兽类影响较小。

③对水生生态影响分析

抬水坝建成运行后，由于大坝截流，阻断上下游连通性，也隔阻了上下游物质流通和生物信息的传递，使坝区由原来的河流环境改变为蓄水性缓流型水库环境，而坝址下游减水段水量将减少，从使库区和坝址下游减水段的浮游生物、底栖生物和鱼类因栖息生境的改变而受到不同程度的影响。

(5)对地下水、土壤环境影响分析

抬水坝建成运行后，随水位变化，可导致两岸坡和坝址上下游地下水水头和流场的变化，从而对地下水环境造成影响，同时有可能导致土地沙漠化、盐渍化及沼泽化等环境水文地质问题。

3.3.2.2运营期废水污染源

运营期废水主要为管理站职工值班产生的生活污水，管理站拟设管理人员2人，运行、观测及维护人员4人，共6人。项目闸站按“无人值守，少人值班”，每次值班为1人，不住宿，按《江西省生活用水定额》（DB36/T419-2017）所制定的用水定额核算该项目给排水量，员工人均用水量按100L/d计，排放系数按0.8计，则生活污水排放量为0.08t/d（29.2t/a）。

生活污水主要污染物产生浓度为COD：250mg/L、BOD：100mg/L、SS：150mg/L、氨氮：25mg/L。管理站职工生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排。

表3.3-7  生活污水主要污染指标值 单位：mg/L

| 排放量（m3/a） | 污染物名称 | 产生情况 |  | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量 (t/a) |  |
| 29.2 | CODCr | 250 | 0.007 | 化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排。 |
|  | BOD5 | 100 | 0.003 |  |
|  | SS | 150 | 0.004 |  |
|  | NH3-N | 25 | 0.001 |  |

3.3.2.3运营期固体废物污染源

运营期固体废物主要来源于管理人员，每次值班为1人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为0.5kg/d（0.18t/a）。由垃圾桶暂存，定期送上高县垃圾处理厂处置。

- 第四章 环境质量现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

上高县位于江西省西北部，地处赣江支流锦河中游，东与高安市为邻，西南同袁州区、西同万载县接壤，南和新余市渝水区、分宜县交界，北跟宜丰县相连；所辖地域处于北纬28°02′～28°25′和东经114°28′～115°10′之间，东西最大横距68千米，南北最大纵距45千米，总面积1350.25平方千米。

上高县毛家渡抬水工程位上高县城东面，锦河大桥下游约1.8km处，中心地理坐标为N28.242297552°，E114.964376297°。工程具体位置详见附图一项目地理位置图。

4.1.2区域地质概况

4.1.2.1地形地貌

上高县锦江流域整体地势西高东低，范围内两侧河岸属于堆积地形，地势相对平缓，是由砂砾层、蠕虫状红土、亚粘土、亚沙土组成的冲积平原及河漫滩平原。

锦江流域内出露地层较多，主要由中元古界双桥山群变质岩系基底、泥盆系、石炭系、二迭系、三迭系、侏罗系、白垩系及第四系等地层组成。中元古界双桥山群变质岩系:区内分布较广，为一套巨厚的复理石建造的浅海相泥沙质碎屑沉积，并夹有凝灰和喷出岩；泥盆系：岩性主要为砾岩、砂岩、页岩和泥质灰岩等；石炭系：发育齐全，呈北东东向展布；二迭系：主要岩性有灰岩、钙质炭质页岩、硅质岩，细砂岩及粉砂质泥岩；三迭系：岩性主要为砾岩、砂岩、页岩夹煤线等；白垩系：岩性主要为砾岩、砂砾岩、泥岩等；第四系：自下更新统，全新统地层均有出露，上部为壤土、砂壤土等，下部为砂砾石层。更新统地层以残坡积、冲洪积为主，全新统主要为出露于河谷和山间盆地的冲积层。

在地质构造上，流域处于杨子断块与华南断陷接壤地带，区内地质构造复杂。主要构造形迹有东西向褐皱、断裂，北东向断裂、褐皱构造，北北东向锦江“红盆”基底沉积构造，北东东向构造。

本工程区主要地貌类型为河流冲积漫滩、阶地及构造剥蚀丘陵地形。地势自北向南倾斜，在锦河的一侧往往发育新月形的基座型冲积堆积阶地，阶地宽约300～500m，沿江形成条状狭长地带；构造剥蚀丘陵分布于四周，山顶标高大多为70~100m，山顶多呈馒头状，相对高差较小。地表踏勘中未发现大的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、落水洞等不良物理地质现象。

4.1.2.2地质构造及地震烈度

锦河流域处于扬子断块与华南断陷接壤地带，位于扬子准地台、江南台隆、萍乡～乐平台陷、萍乡～高安凹褶断束内。由于构造历史悠久，及多次构造运动的演变，区内构造甚为复杂。但测区内地表多被第四系覆盖，构造形迹难以发现。

据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)的界定，本区地震动峰值加速度小于0.05g，相应地震基本烈度小于Ⅵ，区域稳定性较好。

4.1.3气候气象

上高县年平均气温为17.6℃，冬季最冷月1月平均气温为5.5℃，夏季最热月7月平均气温为29.1℃；极端最高气温为40.8℃，极端最低气温为-10.0℃；3月下旬进入春季，5月下旬后期进入夏季，9月下旬进入秋季，11月下旬进入冬季。一般11月下旬进入冬季。一般11月下旬开始出现初霜，2月底终霜，平均无霜期达276天。初雪平均日期在12月下旬，终雪平均日期为2月底，年平均降雪日为7天。

年平均降水量为1718.4mm，4—6月平均降水量为763.6mm，占年降水量的44%；受季风影响，上半年各月降水量呈逐月增多，下半年各月降水量呈逐月减少；6月份降水量最多，平均为277mm；12月降水量最少，平均为49mm。

年平均日照时数为1668.2小时；7月份日照时数最多，平均为243小时；2月份日照时数最少，平均为70小时。

根据气候特点，县内主要灾害性天气有春季低温有雨，洪涝，夏季高温、伏秋干旱、大风冰雹、寒露风、冬季寒潮、冻害、雷电等。这些因素直接影响人们的生产、生活。

上高县属中亚热带季风气候型，四季分明，春秋季短而冬夏季长，冬季冷而夏季热，春季湿而秋季干，热量资源丰富，降水充沛，日照充足，无霜期长，有着优越的气候条件。

4.1.4水文地质条件

区内地下水类型主要为松散地层的孔隙潜水及基岩裂隙水，主要含水层为第四系冲洪积层的砂壤土、细砂层、砂卵砾石层，含水量丰富，透水性较强～强。壤土及残坡积层的水量贫乏，透水性较弱，板岩及变质砂岩基岩裂隙水不发育，透水性亦较弱；未见岩溶水发育。地下水的补给、迳流、排泄受大气降水影响明显，平枯水期地下水位略高于河水位，地下水排泄于河流沟谷中，汛期河水补给地下水。

上坝址坝基位于弱风化变质砂岩上，地基承载力满足要求，抗滑条件较好，不存在不均匀沉降问题，存在坝基浅层渗漏问题；下坝址坝基位于弱风化板岩或弱风化变质砂岩上，应采取相应措施防坝基产生不均匀沉降；坝基局部存在浅层渗漏问题。

下坝址坝基位于弱风化板岩或弱风化变质砂岩上，应采取相应措施防坝基产生不均匀沉降；坝基局部存在浅层渗漏问题，左岸绕渗问题小，右岸存在绕渗问题。

本次勘察在锦河中取水样1组，取地下水1组，水质分析成果见下表：

| 取样 地点 | 总硬度mmol/L | 总碱度mmol/L | 游离CO2mg/L | 侵蚀性CO2 mg/L | PH值 | 主要阳离子 |  |  | 主要阴离子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ca2+ | Mg2+ | K++Na+ | Cl- | SO42- | HCO3- | CO32- |
|  |  |  |  |  |  | mg/L |  |  |  |  | mmol/L | mg/L |
| 河水 | 0.810 | 1.462 | 5.71 | 0.83 | 6.8 | 25.5 | 4.20 | 7.05 | 6.74 | 12.0 | 1.462 | 0 |
| 地下水 | 1.404 | 2.016 | 42.6 | 59.9 | 6.9 | 41.6 | 8.92 | 3.82 | 20.2 | 18.0 | 2.016 | 0 |

地下水及河水均为CICa型水。

根据《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-99)附录环境水对砼的腐蚀性评价如下：

地下水对砼具碳酸型中等腐蚀。环境水对钢结构具弱腐蚀性，地下水和河水均无其它类型腐蚀。

4.1.5水系水文泥沙

4.1.5.1河流水系

上高县境内主要河流为锦河及其支流，拟建抬水坝位于锦河干流，拟建坝址上游约1.8km处有锦河大桥。锦河古名蜀江，属赣江支流，发源于袁州区慈化镇锡杖山，自万载县湖潭入县，流经镇渡、徐家渡，中途流经宜丰县芳溪镇、石市镇，锦河、县城、塔下、新界埠、敖山、泗溪等乡镇，在泗溪镇良田村入高安市。境内流程71千米，河面平均宽190米，县城洪水水位标高50.12米（1993年7月6日），枯水水位标高41.66米（1997年3月15日），平常流量为18～20立方米/秒，最大流量2980立方米/秒（1993年7月6日）。锦河河床多由卵石及粗、细砂组成，沿江两岸以沙壤土为主，植被稀疏，多灌木及草层，水土流失较严重。支流有坪溪水、罗河、耶溪、江口水、水口水、蒙水、漳河等。

河道蜿蜒曲折，尤其是高安以下河段更为突出，局部河段呈U型迂回流向。锦河干流沿岸的丘陵和河谷平原相间，较大的河谷平原有株潭、潭埠、万载、徐家渡、上高及下游的药湖、流湖区。河源至凌江口为上游山丘区，属中丘陵地区，上游河面较窄，一般在50-80m。凌江口至高安为中游低丘陵区，高安以下为下游冲积平原，中下游河槽逐渐开阔，河宽120-280m。上游河床多卵石、粗沙、细沙，中下游多为细沙。由于沿河山丘植被较差，水土流失严重，河床逐年抬高。锦河干流河床为古老型，相对稳定。

4.1.5.2水文

上高县域河溪众多，水量充足，集雨面积较大，境内流程为71公里，河面平均宽度190 米，年平均径流量12.5 立方/秒，锦江是县域主要水源，最大流量可达4530 立方米/秒，最小枯水流量为5.22 立方米/秒，平常流量为18~20 立方米/秒。

毛家渡抬水工程流域属赣江水系锦河干流。锦河系赣江一级支流，位于东经114°00′～115°38′，北纬27°59′～28°23′之间，地处江西省的西部，为赣江下游西岸的主要支流之一。锦河发源于湘赣交界的幕埠山脉东麓的坪子岭，自西向东流经袁州区的慈化镇、万载县、宜丰县石市镇、上高县、高安市、丰城市的药湖地区和南昌市新建区松湖地区，在新建区的四峰汇入赣江。锦河流域呈狭长叶状，地势由北向东倾斜。多数山脉为东西走向。河道长304.55km，平均坡降为1.29‰，全流域面积7884km2。

锦河流域内处于上高县附近的水文测站主要有：牛头山水文站、上高水文站。上高水文站距离毛家渡抬水坝较近，集雨面积相差不大，本次采用上高水文站作为水文计算的参证站。

上高水文站位于上高县敖阳镇，地处上高县主城区，地理坐标为：东经114°56′，北纬28°15′。该站1947 年4 月设立为水位站，1949 年3 月停测，1951 年1 月增加雨量观测，同年5 月恢复为水位站，1952 年5 月改为水文站，同年12 月又改为为水位站。1955 年4 月恢复为水文站，基本水尺上迁约340m，控制流域面积4076km2，1957 年3 月又改为水位站，1985 年改为水文站，同年5 月开始观测流量至今。

毛家渡抬水工程的坝址设计洪水计算，系采用水文比拟法，根据上高水文站设计洪水，按面积比的2/3次方，计算得到抬水工程坝址的设计洪峰流量。经分析计算，坝址校核洪水标准（P=2%）的洪峰流量为4110m3/s；设计洪水标准（P=5%）的洪峰流量为3568m3/s。

4.1.5.3径流

锦河流域面积7884km2，主河道长度304.55km，流域多年平均降水量1681.0mm，上游山区可达2000mm，多年平均产水量42.82亿m3。流域内设危坊、牛头山、贾村、上高、高安及宜丰6个水文站。

锦河流域内处于上高县附近的水文测站主要有：牛头山水文站、上高水文站。上高水文站距离毛家渡抬水坝较近，集雨面积相差不大，本次采用上高水文站作为水文计算的参证站。

毛家渡抬水工程的坝址设计洪水计算，系采用水文比拟法，根据上高水文站设计洪水，按面积比的2/3次方，计算得到抬水工程坝址的设计洪峰流量。经分析计算，坝址校核洪水标准（P=2%）的洪峰流量为4110m3/s；设计洪水标准（P=5%）的洪峰流量为3568m3/s。

4.1.5.4洪水

锦河流域洪水由暴雨形成，洪水季节与暴雨季节一致，大洪水主要由锋面雨、气旋雨形成，但有时台风雨也可能形成特大洪水。洪水最早出现在3-4月，但是洪量值相对较小，5-7月上旬为洪水的主要季节，往往造成峰高量大的洪水，在梅雨季节往往形成多个洪峰，一次洪水过程历时一般为3-7天。锦河为雨洪式河流，洪水由暴雨形成，因此，洪水季节与暴雨季节相一致。一般每年自3-4月份起，流域开始出现洪水，但峰量不大；5、6月份为出现洪水的主要季节，尤其是6月份，往往由大强度暴雨产生峰高量大的大量级洪水；7～9月由于受台风影响，也会出现短历时的中等洪水；锦河流域3月或10月偶尔也会发生中等洪水。锦河流域4～6月份洪水往往峰高量大，7～9月份洪水过程一般较尖。由于中上游河槽调蓄能力较小，一次暴雨即形成一个洪峰，在梅雨季节往往形成连续多个洪峰，一次洪水过程一般为3～7天。

根据水利部门和规划部门提供基础数据如下表：

| 数值特 | 吴淞高程（水利） | 黄海高程（建设） |
| --- | --- | --- |
| 50 年一遇洪水位 | 51.000 | 49.200 |
| 50 年一遇洪水位 | 50.150 | 48.350 |
| 50 年一遇洪水位 | 48.275 | 46.475 |
| 历年平均水位 | 41.590 | 39.790 |
| 历年最低水位 | 40.530（07 年8 月15 日） | 38.730 |
| 警戒水位 | 48.500 | 46.700 |

4.1.5.5泥沙

锦河流域的泥沙来源主要是暴雨洪水对表土的侵蚀。流域内仅高安站有泥沙观测资料。根据高安站资料统计，该站多年平均输沙量52.8万t，实测最大输沙量为114万t，多年平均侵蚀模数为90.1t/km2。以高安站为依据站推算毛家渡抬水坝断面泥沙情况见下表4.1-1。

表4.1-1  控制断面泥沙统计表

| 断面 | 控制面积（km2） | 多年平均含沙量(kg/m3) | 多年平均输沙量(万t) | 多年平均输沙模数(t/km2) | 资料起讫年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高安 | 6215 | 0.100 | 52.8 | 90.1 | 1957~2009 |
| 毛家渡抬水坝 | 4150 | 0.101 | 15.8 | 111 | / |

4.1.6自然资源

上高县早在宋、元、明三朝，朝廷在蒙山设立“蒙山务”、“蒙山银场提举司”，开采冶炼白银，稳产时年产白银3万两，开采时间长达160多年。石灰石矿遍布70%以上县境，储量约200亿吨。储量较大的还有水泥灰岩、硅灰石、钴等。境内有七宝山铁矿等矿产企业。农业优势比较明显，是全国商品粮基地县、全国瘦肉型生猪基地县、全国优质苎麻基地县、全国“三辣”之乡，素有“赣中粮仓”之称。

①土地资源：据1986年县土管局土地利用现状调查，全县土地面积约13.5万公顷。上高县地处中亚热带湘赣丘陵区中部，土地资源具有多种特征：一是全县有岩石裸露山地约4260公顷（约占全县土地面积3.1%）；二是水域面积0.71万公顷（约占全县土地面积5.3%）；三是林地面积约6.03万公顷（约占全县土地面积44.67%）；四是耕地面积约2.7万公顷（约占全县土地面积19.9%）；五是其他用地（包括居民点及矿山用地约1026.7公顷，交通用地约586.7公顷，牧草地1万公顷，园地2166.7公顷）和没有被利用的土地共2.6万公顷（占全县土地面积19.28%）。

②植物资源：锦江流域（上高县）维管植物共有92 科，科内所含属数、种数差异较大，其中含10种以上的科共有7个，计80属144 种，占总科数的7.6﹪，总属数的36.19﹪，总种数的42.98﹪。

这些较大的科为：禾本科（Gramineae 29 属/39 种）、菊科（Compositae21 属/34 种）、莎草科（Cyperaceae 6 属/17 种）、蓼科（Polygonaceae3 属/16 种）、蔷薇科（Rosaceae 7 属/16 种）、唇形科（Labiatae 9属/11 种）、玄参科（Scrophulariaceae 5 属/11 种），其中含10 种以上的属仅蓼属（Polygonum 11）1个。它们在本区具有明显优势，占有主导地区，对本区植被的形成和发展具有重要作用。

根据吴征镒关于中国种子植物科的分布区类型的划分方法，锦江流域（上高县）种子植物科的分布区类型共有13 种，其中世界分布（42 科，50％）、泛热带分布（18 科，21.43％）、北温带和南温带间断分布（8科，9.52％）所占的比例较大。

③动物资源：锦江流域（上高县）地形较复杂、水面宽广，生物多样性较丰富，分布的动物种类较多。通过实地调查和原始资料的整理，在锦江流域（上高县）发现野生脊椎动物共计105 种，隶属于28 目57科，其种数为江西已知脊椎动物总数的12.34%。其中鱼类有4 目9 科24 种，种数占江西已知鱼类的11.54%；两栖动物有2 目5 科9 种，其种数为江西已知两栖动物的23.08%；爬行动物有2 目7 科11 种，其种数为江西已知爬行动物的13.92%；鸟类有15 目31 科54 种，其种数为江西已知鸟类的12.86%；哺乳动物有5 目5 科7 种，其种数为江西已知哺乳动物的6.67%。

④水面资源：县境内的水资源主要来自降雨。1986～2005年总降雨量34668.7毫米，年平均1733.4毫米，县境内水资源比较丰富。年降雨多集中在4～6月，约占全年降雨量50%。根据水文部门按径流深等直线图计算，全县平水年总水量约11.3亿立方米。锦河年径流量25.6亿立方米。全县地表水按相应频率50%计算，年径流总量11.7亿立方米，地下水按均匀布井法和模数法计算，流量9.9立方米/秒，按频率50%计算，年径流量为3.1亿立方米。据勘测，全县水力资源可开发的蕴藏量10252千瓦，以新界埠乡水力资源最为丰富。

⑤矿产资源：金属矿藏有铁（赤铁矿、褐铁矿、黄铁矿、硫铁矿、磷铁矿）、铜、铅（铅锌）、锌、钨、钴（钴铁矿）、锡、镁、镍、银等。赤铁矿：县内赤铁矿有8个矿点，主要分布在七宝山、铁子岭、铜鼓岭、宝丰山等地，总探明储量达2350万吨。七宝山赤铁矿位于天山脚下石门岭，矿区长320米、宽310米，平均厚度30.89米，深约100米，探明储量达2250万吨，矿石品位42.92%。铁子岭赤铁矿位于新界埠乡桥子头村民小组，矿区长250米、宽45米，探明储量42万吨，矿石品位45%左右。铜鼓岭赤铁矿位于上甘山林场铜鼓岭分场，矿区长170米、宽40米、深20米，探明储量61万吨；褐铁矿：县内主要有4处：七宝山、三碗饭、龙山上、江家山。七宝山褐铁矿是江西省六大矿山之一，储量440万吨，品位42.92%；三碗饭褐铁矿位于翰堂镇境内，储量1800吨；龙山上褐铁矿位于锦河镇境内，储量约500吨；江家山褐铁矿位于锦河镇境内，储量约400吨；黄铁矿：主要有马湖黄铁矿，位于南港镇境内，储量约150万吨；铜矿：县内铜矿有3处：下坑里、下嘴龙、太子壁。下坑里、下嘴龙、太子壁铜矿位于蒙山林场，储量共达9000万吨；铅锌矿：分布在七宝山和蒙山，矿藏量约1700万吨；钴矿：分布在七宝山，是江西至今仅知的原生钴矿，保有含量占全省钴矿保有量72.3%；钴铁矿  主要分布在七宝山、铜鼓岭、铁子岭、燕子窝等地。七宝山钴铁矿区储量69.5万吨，品位45.79%，属开采矿区；铜鼓岭钴铁矿区储量15.98万吨，品位39.5%，属停采矿区；铁子岭钴铁矿区储量39.3万吨，品位41.75%，属开采矿区；燕子窝钴铁矿区，储量371.2万吨，品位33.42%，属未利用矿区；钴铅锌矿：主要分布在七宝山，属伴生矿，品位29.77%，储量328.6万吨，属开采矿区；钴铁锌矿：主要分布在七宝山，属伴生矿、中型矿区，品位1.48%，储量15853吨，属开采矿区；另外，七宝山还有硫铁矿、磷铁矿，蒙山太子壁的锡、钨多金属矿和银矿储量也很丰富，历史上曾多次开采。

非金属矿藏方面，初步勘探上高境内主要有大理石、熔剂灰岩、白云岩、水泥灰岩、花岗岩、硅灰石、水泥粘土、萤石、瓷土、石灰石、石英石、红石、煤及珠明料等。

⑥土壤：上高县土壤共含6 个土类：水稻土、草甸土、红壤土、紫色土、石灰石土和山地黄壤。还包括19 个土类、40 个土属、49 个土种，受地貌影响，全县土壤分布大致为：山地多黄壤、丘陵多红壤，锦江两岸多水稻土。红壤是全县分布最广的一个土类，遍及全县丘陵区，面积约103.2 万亩，占总面积的51.1%；水稻土是耕地中数量最多的一个土类，面积34 万亩，占总面积的16.8%；其中乌泥田、乌潮沙泥田、乌泥田肥力较高，氧化还原作用强，有机质含量3%左右，质地适中，通气良好，复种指数高，为本县主要水稻高产地带。

锦江流域（上高县）多为冲积平原区，范围内为河流冲积母质，由水稻土、红壤、草甸土、紫色土组成。两岸多为水稻土为主，河床以细沙为主，河谷以沙壤土为主。

经现场实地踏勘和调查，评价区内不涉及天然林、公益林等，无已探明的矿藏珍贵的野生动物、植物保护资源，无国家和地方指定的重点文物保护单位和名胜古迹评价范围内无国家和地方指定的重点文物保护单位，无名胜古迹。

4.1.7上高县土地利用现状

根据县自然资源局土地利用现状调查，全县土地面积约13.5万公顷。上高县地处中亚热带湘赣丘陵区中部，土地资源具有多种特征：一是全县有岩石裸露山地约4260公顷（约占全县土地面积3.1%）；二是水域面积0.71万公顷（约占全县土地面积5.3%）；三是林地面积约6.03万公顷（约占全县土地面积44.67%）；四是耕地面积约2.7万公顷（约占全县土地面积19.9%）；五是其他用地（包括居民点及矿山用地约1026.7公顷，交通用地约586.7公顷，牧草地1万公顷，园地2166.7公顷）和没有被利用的土地共2.6万公顷（占全县土地面积19.28%）。

具体情况详见表4.1-2。

表 4.1-2 上高县土地利用现状表 	单位 ：hm2

| 地域 名称 | 土地利用类型 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 山地 | 水域面积 | 林地 | 耕地 | 其他 | 未利用土地 | 合计 |
| 上高县 | 4260 | 0.71 | 6.03万 | 2.7 | 13780.1 | 2.6万 | 13.5万 |

4.2上高县保护区概况

(1)上高县自然保护区

上高县涉及到的自然保护区有1个，为南港水源涵养县级森林生态自然保护区。南港水源涵养位于上高县境内，以中亚热带常绿阔叶林为主要保护对象，会使上高县生态系统得到完整、有效的保护。具体情况详见表4.2-1。

表4.2-1  上高县自然保护区分布情况一览表

| 序号 | 保护区名称 | 保护 类型 | 四至界线 | 批准时间(年) | 批准机关 | 面积 (公顷) | 序号 | 距工程直线距离(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南港水源涵养县级森林生态自然保护区 | 森林生态 | 东经114°47'26″-114°48'35″ 北纬28°40'52″-28°42'29″ | 2016 | 县政府 | 5214 | 赣144. | 与工程最近直线距离22.0km。 |

本工程不在上高县自然保护区范围内，见附图十五，空间上不重叠，没有直接影响。

(2)上高县风景名胜区

上高县风景名胜区主要为九峰省级森林公园、镜山森林公园及翠霞省级森林公园。九峰山位于上高县西南方，距县城35公里，是幕阜山脉末山的主峰，总面积50平方公里，最高峰云霄岭，海拔801.9米，据同治九年《上高县志》称：“有寺凡九，惟末山九峰最高，末山与蒙山并峙，蒙最大，末最高，与匡庐、西山并称雄盛”。九峰山境幽静，景色宜人，素有天作园林之称。远眺罗列森平，如辕门戈戟；近看则古木千嶂，树翠草绿，林荫蔽日。

镜山公园地处上高城区，320国道旁。向外，东距南昌112公里，西离宜春96公里，南邻新余64公里；向内，南靠镜山休闲广场，东依科技工业园，东邻上高会战阵亡烈士纪念馆。其规划面积为128亩，目前已建设90亩，是镶嵌于城镇中的一颗绿色珍珠。可开发的景点有：镜山湖、龙泉寺、别墅群、动物园、嘹望台等。镜山距县城东一公里处，“其山有三，端圆如镜。”镜山有上镜山、中镜山、下镜山三座山峰，其山顶皆如圆镜一般，故取名镜山。它西枕敖岭，南临锦水。中镜山、下镜山与上镜山对峙形成的峡谷—镜山口，320国道贯穿而过，山上松杉蔽日，林深草长，地形极为险要。1941年发生的“上高会战”，中-队就是充分利用这一天然屏障——镜山口，诱日军于镜山以东的广阔地区，大败日军于镜山脚下，镜山口因此被誉为“抗战圣地”。镜山森林公园包括“镜山夜月”、“镜山休闲广场”、“镜山烈士陵园”、“电视发射台”、“镜山水库”、“镜山寺古遗址”等景观。

翠霞省级森林公园，位于江西省上高县，科技工业园区的北面，资源丰富，森林植被近2千亩，郁郁葱葱、绿峦叠翠；公园整体呈带状，地形地貌类型有一定变化，有蜿蜒起伏的山丘和狭长幽静的谷地。植物生长茂密丰富；园区内森林覆盖率达92.0%，有绿荫覆盖的大片区林海，有山清水秀、花俊草茂的谷地，丰富的森林资源构成了别具魅力的森林景观。包括了林地、水库、溪流、野生动物栖息地等基本类型。其中以鸟类栖息地、林地、树丛类型居多，以大树、林间花弅和溪流较珍贵。

(3)上高锦河省级湿地公园

上高锦河省级湿地公园位于上高县城西部，西起凌江大桥（上游）、至城区东面锦河大桥（下游）的锦河河段，主要包括全部的河道及两侧部分农用地和洪泛平原湿地。规划总面积500.85公顷，湿地面积307.52公顷，四至界线为E114°50′44"〜114°57′39"，N28°16′52"〜28°13′49"。湿地公园内湿地为永久性河流湿地、洪泛平原湿地、草本沼泽和库塘湿地四大类型湿地，湿地总面积为307.52公顷，湿地率为61.4%。上高锦河省级湿地公园分为5个功能区，分别是锦河湿地水源保护保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区。项目各功能分区情况详见表4.2-2。

表4.2-2  上高锦河省级湿地公园功能分区表

| 功能 分区 | 功能区名称 | 面积（hm2） | 占公园面积比例（%） | 湿地面积（hm2） | 占湿地面积比例（%） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿地保育区 | 锦河天然湿地保育区 | 207.58 | 41.44 | 153.34 | 49.87 | 本区包括湿地公园内凌江大桥到下游团结大桥之间的河道及两侧湿地，以保护锦河水体、水质为主，保障上高县饮用水源的生态安全和农业灌溉用水的需水量；保护现有鸟类和鱼类资源，营造适宜湿地动植物栖息的生境，提高生物多样性。 |
| 恢复重建区 | 斜口河流湿地健康恢复区 | 100.91 | 20.15 | 57.73 | 18.77 | 本区包括团结大桥至上高团结新村附近的河道及两侧部分和叉口和绿地（未包括上保区域），通过生态工程措施恢复湿地健康，打造近自然的河流景观生态系统；修复河岸植被生长带，营造出湿地植被、灌木和乔木相结合的复合群落结构，丰富河岸带生物多样性，恢复和重建良好的生态驳岸和营造水禽生物栖息地。 |
| 宣教展示区 | 田北湿地科普宣教区 | 62.66 | 12.51 | 34.97 | 11.37 | 本区位于镜山大桥至下游锦河大桥段，是湿地公园内开展湿地科普宣教的重要场所 |
| 合理利用区 | 塔下生态景观休闲区 | 113.11 | 22.59 | 61.48 | 19.99 | 本区河道及两侧部分河叉口和绿地，上游至团结新村附近、下游至镜山大桥位置，利用区域内的湿地景观资源、历史人文景观资源和城市基础设施条件成为上高市民休闲娱乐、康体健身和区域湿地生态观光旅游的目的地，最终成为上高城市风貌景观变迁的风光带，生态景观展示。 |
| 管理服务区 | 新城管理服务区 | 16.59 | 3.31 | 0 | 0 | 主要以管理、服务为主，也兼具湿地科普，湿地文化展示的功能。 |
| 总计 |  | 500.85 | 100 | 307.52 | 100 |  |

本项目在上高锦河省级湿地公园之外，上高锦河省级湿地公园与工程坝址位置关系见附图十。

(4)饮用水源保护区

根据现场调查及咨询相关单位，与毛家渡抬水工程最近的饮用水源取水口有2处，上高县新界埠镇自来水厂取水口及上高县第二自来水厂取水口。上高县新界埠镇自来水厂取水口位于江西省上高县新界埠镇坎上村，东经115°3'41.50″，北纬28°13'46.8″，上高县第二自来水厂取水口位于江西省上高县钟家渡拦河坝上游150m，东经114°48'47"，北纬28°16'22"，自来水厂取水口情况详见表4.2-3。

表4.2-3  上高县自来水厂取水口情况一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 始建时间 | 现状供水规模（m3/d） | 设计日供水规模（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上高县第二自来水厂取水口 | 上高县钟家渡拦河坝上游 | 2017 | 60000 | 90000 |
| 2 | 上高县新界埠镇自来水厂取水口 | 上高县新界埠镇坎上村 | 2017 | 274 | 1500 |

根据《江西省生活饮用水水源污染防治办法》第九条规定“江河饮用水源保护区一般按以下范围划定：(一)一级保护区：自取水点起算，上游1000米至下游100米的水域和取水点一侧的滩地以及迎水面堤脚向背水面延伸100米的陆域；(二)二级保护区：自一级保护区上界起上溯3000米的水域和取水点一侧的滩地以及迎水面堤脚向背水面延伸100米的陆域。”项目坝址位于上高县供水公司取水口下游约6.3km，距离上高县供水公司取水口二级保护区的距离约6.1km，项目坝址位于安义县黄洲镇自来水厂取水口上游约7.35km，距离取水口二级保护区的距离约3.5km，不涉及集中式饮用水源保护区，工程与饮用水源保护区位置关系情况详见附图六、附图八，上高县自来水厂饮用水源地划定情况详见表4.2-4。

表 4.2-4 上高县自来水厂水源地划定情况

| 序号 | 水源保护区名称 | 取水规模 | 是否进行保护区划定 | 环评及批复情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上高县第二自来水厂取水口 | 3285万m3/a | 已划定 | 无 |

(5)鱼类“三场一通道”分布

根据上高县农业农村局提供的资料，上高县毛家渡抬水工程位于上高县城城北，锦河大桥下游约1.8km处，不涉及鱼类“三场一通道”分布。

(6)生态保护红线

根据《江西省生态保护红线》，本项目不涉及生态保护红线，具体见附图十八。

- 河道开发状况

本项目地表水评价范围为坝址上游14km处的团结水电站溢流坝至坝址下游约14.8km处有利高水电站橡胶坝，地表水评价范围共28.8km的锦河河段。在评价范围内，河道内有建设团结溢流坝、石湖闸、光明堤、利高水电站

表4.2-5 评价范围内河道开发情况一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 始建时间 | 规模及情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团结溢流坝 | 本坝址上游14km | 1975年 | 装机容量为 4×250kw |
| 2 | 石湖闸 | 锦江右岸上高大桥上游 | 年代久远 | 箱涵式，孔数为1，孔口直径为1.3m×15m |
| 3 | 光明堤 | 锦江右岸，黄家村至戴家村附近 | 2010年 | 5级提防，规划对光明堤在锦西区内的3.41 km按20年一遇防洪标准加高加固，并上延光明堤上接石井下游附近高地，上延段堤防长0.87 km。设计堤顶高程为49.38~48.53 m，堤顶宽度6 m，内外边坡均为1:3，外坡采用生态护坡，内坡采用草皮护坡。堤顶路面考虑交通要求，采用混凝土路面。 |
| 4 | 利高水电站 | 本坝址下游14.8km | 2004年 | 装机容量为8×320kw |

4.3区域污染源

针对拟建工程，对毛家渡天水工程施工区、库区及坝下污染源开展了现场调查，调查范围为坝址上游14km处的团结电站大坝至坝址下游约14.8km处的上高利高水电站大坝。

(1)点源污染源

拟建工程位于上高县上高县城，点源污染源来源上高县中心城区居民及工业园区企业。据现场调查，上高县城区有上高县城市污水处理厂及江西上高县工业园区污水处理厂

①城镇生活污水源

库区污染源来源上高县中心城区，上高县现有生活污水处理厂一座，建设地点为上高县敖山镇晏家村狮子脑，位于坝址下游1.7km。一期工程设计规模1.5万m3/d，实际建成处理规模为1万m3/d，二期扩建工程设计规模1.5万m3/d，扩建后全厂污水处理规模为3.0万m3/d，采取改良型卡式氧化沟+接触消毒池工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准。

随着上高县城区用地发展方向为“东进、北扩、南优、西延”，城区污水管网收集系统的不断完善，污水收集率逐年提高，现有污水处理能力将不能满足增加收集的污水处理要求，最高峰时处理污水约1.8万m3/d，已接近满负荷运行。为此，上高县政府适时启动了上高县城市污水处理厂(提标扩容)项目，处理规模4.5万m3/d，处理工艺采用粗格栅→进水泵房→细格栅→旋流沉沙池→氧化沟→污泥泵房→二沉池→储泥池→污泥脱水机房→接触消毒池→二沉池→储泥池→污泥脱水机房→外运等工艺，出水指标按国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

表4.3-1  城镇生活污水源污染负荷一览表

| 水污染指标 | 废水量 | COD | BOD | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染负荷（t/a） | 1642.5万t/a (45000t/d) | 821.25 | 164.25 | 164.25 | 82.13 | 246.38 | 8.21 |

②工业污染源

调查结果表明，毛家渡抬水工程调查范围涉及的工业污染源为江西上高县工业园区，园区企业共有67家，其中食品企业12家，机电企业35家，建材企业有20家，工业园区已入驻企业产生污水经企业自建污水处理设施处理后进入园区管网，进入江西上高县工业园区污水处理厂排入锦河。园区企业工业废水污染源强参照《江西上高县工业园区污水处理厂提标扩容改造项目》中设计处理规模为2.0万m3/d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

表4.3-2  工业废水污染负荷一览表

| 水污染指标 | 废水量 | COD | BOD | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染负荷 | 1168万t/a (20000t/d) | 365 | 73 | 73 | 36.5 | 109.5 | 3.65 |

(2)面源污染源

调查结果表明，坝下减水段内主要以农村居民及耕地为主，面源污染主要为农村生活面源污染和农业面源污染，较大的乡村有先锋村、罗家村、贯埠村等，现状有农村居民人口2560人，耕地面积1480亩。工程涉及的乡镇农业种植施用化肥以氮肥和复合肥为主，经植物吸收后残留的农药和化肥，经雨水淋溶，由地表径流带入水体。工程调查范围内无规模化养殖企业，区内畜养殖方式均为散养或散、放养状态，牲畜排放的污染物都以自然削减的方式削减，不排入河道。因此，工程调查范围内面源污染源主要为农村生活污水及农田面源污染。

农村生活用水量按 120L/（人·天）计，排放系数0.8， COD、NH3-N、TP浓度分别取250mg/L、25mg/L、5mg/L，面源污染入河系数取0.1。根据调查，坝址下游耕地灌溉面积为1480亩，灌溉供水量约为64万m3/a，灌区排水系数取0.3，面源污染入河系数取0.1，水质参照同类灌区项目《奉新县天工抬水坝工程环境影响报告书》的数据，COD、NH3-N、TP浓度分别取15mg/L、1mg/L、0.05mg/L。以此计算得到抬水坝坝下减水段污染负荷，见下表4.3-3所示。

表4.3-3  锦河坝下规划年污染负荷

| 区域 | 源强 | 污水量 （万t/a） | 污染物（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | NH3-N | TP |  |
| 坝址下游 | 农村生活污染源 | 11.13 | 27.83 | 2.79 |  | 0.557 |
| 坝址下游 | 农田径流污染源 | 2.09 | 0.31 | 0.021 |  | 0.0010 |
| 合计 |  | 13.22 | 28.14 | 2.811 |  | 0.558 |

4.4环境质量现状及评价

4.4.1大气环境现状及评价

项目位于上高县城城东，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本次评价采用江西省生态环境厅公布的2021年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值数据中上高县空气质量监测数据来评价项目所在区域环境空气质量达标情况，详见表4.4-1。

表4.4-1  项目所在区域环境空气质量现状评价一览表

| 名称 | 污染物 | SO2 | NO2 | PM2.5 | PM10 | CO* | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上高县 | 年评价指标 | 年均值 | 年均值 | 年均值 | 年均值 | 日均值95%位数值 | 日最大8小时值 |
|  | 现状浓度（μg/m3） | 12 | 21 | 30 | 56 | 1.2 | 130 |
|  | 标准值（μg/m3） | 60 | 40 | 35 | 70 | 4.0 | 160 |
|  | 占标率（%） | 20.0 | 52.5 | 85.7 | 80.0 | 30.0 | 81.3 |
|  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

根据上表数据可知，2021年宜春市上高县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3浓度均值占标率均小于100%，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，表明项目所在区域属于达标区域。

4.4.2地表水环境现状及评价

(1)环境质量公布断面数据

项目坝址上游徐家渡处有县级监控断面，根据《上高县环境质量月报（2020年11月~2022年3月）》中对徐家渡潭上村监测断面PH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项因子监测结果，锦河水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。上高县对锦河断面的例行监测数据（2020年-2022年）见下表：

表4.4-2  2020年～2022年锦河例行监测数据

| 断面 | 采样日期 | 监测水质类别 | 执行类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锦河 | 2020.11 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 锦河 | 2020.12 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 锦河 | 2021.01 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 锦河 | 2021.02 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 锦河 | 2021.03 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 锦河 | 2021.04 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 锦河 | 2021.05 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 锦河 | 2021.06 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 锦河 | 2021.07 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 锦河 | 2021.08 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 锦河 | 2021.09 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 锦河 | 2021.10 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 锦河 | 2021.11 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 锦河 | 2021.12 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 锦河 | 2022.01 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 锦河 | 2022.02 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 锦河 | 2022.03 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |

根据例行监测数据可知，锦河断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准。水质总体保持稳定。

(2)地表水环境现状监测

为了了解本工程区域地表水环境质量现状，委托江西谱实检测技术有限公司于2022年07月19日至07月21日对锦河地表水环境现状（监测项目：pH 值、 高锰酸盐指数、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、铜、锰、锌）进行监测。

①监测断面

本次评价引用地表水环境监测断面设置情况详见表4.4-3和附图十三。

表4.4-3  地表水环境质量现状监测断面布置一览表

| 断面编号 | 断面位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SW1 | 坝址上游500m | 对照断面 |
| SW2 | 坝址处 | 控制断面 |
| SW3 | 坝址下游500m | 控制断面 |
| SW4 | 坝址下游1500m | 削减断面 |

②监测项目

监测项目包括：pH值、高锰酸盐指数、DO、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、铜、锰、锌，共12项。

③监测时间、频次及分析方法

连续监测3天，监测时间分别为2022年7月19日至21日，每天采样1次。

水质采样及分析方法按《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》的要求执行。

⑵地表水环境现状评价

①评价因子

评价因子：pH值、高锰酸盐指数、DO、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、铜、锰、锌

②评价标准

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

③评价方法

按照《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办[2011]22号文)中规定的单因子评价法，即《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ2.3-2018)所推荐的单项评价标准指数法进行水质现状评价。即单项水质参数i在第j点的标准指数：

Si，j=Ci，j/Csi

式中：Si，j——水质参数i在j点的标准指数；

Ci，j——水质参数i在j点的现状监测结果；

Csi——水质参数i的地表水环境质量标准值。

pH的标准指数的计算公式为：

(pHj≤7.0)          (pHj＞7.0)

式中：pHj——j点的pH现状监测结果；

pHsd——地表水环境质量标准中pH的下限；

pHsu——地表水环境质量标准中pH的上限。

DO的标准指数的计算公式为：

式中：SDOi,j──DO的污染指数；      DOj──DO实测浓度值；

DOS──DO水质标准；DOf──温度为T时DO的饱和浓度值

（3）评价结果

表4.4-4  地表水环境质量现状评价结果 单位：mg/L(pH无量纲)

| 监测项目 | 项目 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 范围值 | 7.11~7.41 | 7.28~7.63 | 7.21~7.81 | 7.46~7.68 |
|  | 标准指数 | 0.055~0.205 | 0.14~0.315 | 0.105~0.405 | 0.23~0.34 |
| CODCr | 范围值 | 11~16 | 8~15 | 12~17 | 10~17 |
|  | 标准指数 | 0.55~0.80 | 0.40~0.75 | 0.60~0.85 | 0.50~0.85 |
| BOD5 | 范围值 | 2.2~3.5 | 1.6~3.2 | 2.4~3.2 | 2.0~3.2 |
|  | 标准指数 | 0.55~0.88 | 0.40~0.80 | 0.60~0.80 | 0.50~0.15 |
| 氨氮 | 范围值 | 0.551~0.577 | 0.752~0.777 | 0.755~0.789 | 0.208~0.220 |
|  | 标准指数 | 0.551~0.577 | 0.752~0.777 | 0.755~0.789 | 0.208~0.220 |
| 总磷 | 范围值 | 0.04~0.07 | 0.07~0.09 | 0.05~0.08 | 0.02~0.05 |
|  | 标准指数 | 0.20~0.35 | 0.35~0.45 | 0.25~0.40 | 0.10~0.25 |
| 总氮 | 范围值 | 0.64~0.90 | 0.79~0.90 | 0.83~0.90 | 0.51~0.90 |
|  | 标准指数 | 0.64~0.90 | 0.79~0.90 | 0.83~0.90 | 0.51~0.90 |
| 溶解氧 | 范围值 | 7.2~7.5 | 7.0~7.6 | 7.4~7.6 | 7.2~7.8 |
|  | 标准指数 | 0.667~0.694 | 0.658~0.714 | 0.659~0.676 | 0.641~0.694 |
| 高锰酸盐指数 | 范围值 | 1.0~1.9 | 1.0~1.7 | 1.4~2.0 | 1.3~2.0 |
|  | 标准指数 | 0.167~0.317 | 0.167~0.283 | 0.233~0.333 | 0.217~0.333 |
| 铜 | 范围值 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 标准指数 | / | / | / | / |
| 锰 | 范围值 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  | 标准指数 | / | / | / | / |
| 锌 | 范围值 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 标准指数 | / | / | / | / |

注：/*pH按各个实测值进行评价。

由表4.4-4可见，各监测断面处各监测因子的浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类标准要求，未出现超标现象，锦河水质现状良好。

4.4.3地下水环境现状及评价

⑴地下水环境质量现状监测

根据工程特点及环境特征，本次评价委托江西谱实检测技术有限公司于2022年7月19日在工程评价范围内开展一期地下水监测，共布置了3个监测点位，即黄家GW1、白溪GW2、庙前GW3，同时调查水位和水质，具体布置见表4.4-5和附图十四。

①监测点位

表4.4-5 地下水监测点布设位置

| 监测点编号 | 监测项目 | 监测点位置 | 与坝址方位 |
| --- | --- | --- | --- |
| GW1 | 水质、水位 | 黄家 | 东南侧 |
| GW2 | 水质、水位 | 白溪 | 东侧 |
| GW3 | 水质、水位 | 庙前 | 西北侧 |
| GW4 | 水位 | 敖背村 | 南侧 |
| GW5 | 水位 | 先锋村 | 东北侧 |
| GW6 | 水位 | 罗家 | 西北侧 |

②监测项目

pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、氨氮、硫化物、钠。

③采样时间、频次

时间：2022年7月19日；频次1次。

④水质采样及分析方法按《地下水监测技术规范》(HJ/T164-2004)的要求执行。

⑤监测结果

表4.4-6  地下水环境质量现状监测统计结果一览表单位：mg/L（pH为无量纲）

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点位及检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GW1黄家 | GW2白溪 | GW3庙前 |
|  |  | 22071901GW1T1P1-1 | 22071901GW2T1P1-1 | 22071901GW3T1P1-1 |
| 2020年4月15日 | pH值 | 6.84 | 7.32 | 7.15 |
|  | 氨氮 | 0.377 | 0.346 | 0.192 |
|  | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
|  | 铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 钾 | 0.61 | 0.44 | 0.43 |
|  | 钠 | 17.2 | 6.65 | 12.2 |
|  | 钙 | 78.0 | 47.4 | 14.4 |
|  | 镁 | 8.40 | 8.94 | 9.34 |
|  | 总硬度 | 225 | 151 | 72 |
|  | 溶解性总固体 | 306 | 203 | 245 |
|  | 硫酸盐 | 22 | 24 | 20 |
|  | 氯化物 | 28 | 12.3 | 15.2 |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 铅 | 0.009L | 0.009L | 0.009L |
|  | 硫化物 | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
|  | 钠 | 17.2 | 15.5 | 13.8 |
|  | 碳酸根 | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
|  | 碳酸氢根 | 254 | 172 | 218 |
|  | 水位（m） | 3.4 | 4.0 | 2.6 |
|  | 检测项目 | 采样点位及检测结果 |  |  |
|  |  | GW4敖背村 | GW5先锋村 | GW6罗家 |
|  | 水位（m） | 3.5 | 3.2 | 2.6 |

⑵地下水现状评价

①评价因子

pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、氨氮、硫化物、钠。

②评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

③评价方法

采用单因子标准指数法：

式中：Si—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；Cs—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

对于pH单因子标准指数计算式为：

pH≤7.0      pH＞7.0

式中：SpH—pH的标准指数，无量纲；    pH—pH的监测值；

pHsd—标准中pH的下限值；            pHsu—标准中pH的上限值。

④评价结果

评价结果见表4.4-7。

表4.4-7  地下水环境质量现状评价结果一览表单位：mg/L（PH为无量纲）

| 监测点位 | 评价项目 | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅲ类标准 | 6.5~8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.02 | 200 |
| GW1 | 监测值 | 6.84 | 225 | 306 | 22 | 28.0 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.009L | 0.377 | 0.02L | 17.2 |
|  | 单因子指Pi | 0.16 | 0.50 | 0.306 | 0.088 | 0.112 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.009L | 0.754 | 0.02L | 0.086 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| GW2 | 监测值 | 7.32 | 151 | 203 | 24 | 12.3 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.009L | 0.346 | 0.02L | 6.65 |
|  | 单因子指Pi | 0.16 | 0.336 | 0.203 | 0.096 | 0.049 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.009L | 0.692 | 0.02L | 0.033 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| GW3 | 监测值 | 7.15 | 9.43 | 245 | 20 | 15.2 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.009L | 0.192 | 0.02L | 12.2 |
|  | 单因子指Pi | 0.075 | 0.021 | 0.245 | 0.08 | 0.061 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.009L | 0.384 | 0.02L | 0.061 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表4.4-7可知，由监测结果可知，各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准的要求，项目所在地地下水环境质量现状良好。

4.4.4声环境现状及评价

⑴监测点设置

为了解拟建项目场址周围声环境现状，在拟建场地四周共布设2个噪声监测点，监测依据《环境监测技术规范》进行，分昼、夜两个时段监测，各监测点的具体情况见表4.4-8。

表4.4-8  声环境质量现状监测内容一览表

| 监测点位 | 监测内容 | 监测时间和频次 |
| --- | --- | --- |
| N1白溪 | 等效声级Leq[dB(A)] | 2022年7月20日~7月21日连续监测2天，每天昼、夜各1次 |
| N2项目坝址东南侧厂界外1m |  |  |

⑵评价标准及方法

评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类区标准，即昼间等效声级为60dB（A），夜间为50dB（A）。

评价方法采用环境噪声监测数据统计的等效连续A声级Leq与所执行的环境标准相比较，确定场址周围声环境质量。

⑶监测结果与评价

监测统计结果见表4.4-9。

表4.4-9 声环境质量现状监测及评价结果一览表

| 监测点位 | 监测结果（昼/夜）dB（A） |  | 评价标准dB（A） |  | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年7月20日 | 2022年7月21日 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 何家 | 56/45 | 56/47 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 项目坝址东南侧场界外1m | 55/44 | 56/46 |  |  | 达标 | 达标 |

由表4.4-9可见，坝址及施工区附近现状昼夜声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的要求，项目周边声环境质量现状良好。

4.4.5土壤环境质量现状监测与评价

4.4.5.1 区域土壤环境

上高县土壤呈中性偏酸。山丘以红壤为主，间有黄壤；河谷平原多冲击土。耕作土壤主要有黄泥田、潮泥田、紫泥田、石灰泥田等。

耕植土：灰褐色，稍湿，松散状态，含植物根系，松散，层顶埋深0.00m，层厚0.00-1.00m。

含砾粉质粘土：灰黄、浅红色，可塑状态，摇震无反应，稍有光泽，干强度中等，土质不均，含10-20%左右圆砾和卵石，成分以石英、硅质岩为主，亚圆形，粒径2-50mm，层顶埋深0.00-1.00m，层厚1.00-4.80m(由山顶到山脚逐渐增厚)。

项目区所在地及周边地区土壤以红黄壤为主。工程征占范围内土壤成分以壤土为主，灰黄色，局部含少量细砂，可塑状，粘塑性中等，韧性、干强度中等，左、右岸均有分布，层厚0.7~3.0m。

4.4.5.2土壤环境质量现状、评价

(1)现状监测

①监测布点

为了解项目所在地土壤环境质量现状，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）相关要求，在场地内设1个土壤表层样点，场区外设置2个表层样，共设3个土壤表层样，各监测点位布设情况详见表4.4-10及附图十四。

表4.4-10 环境土壤现状监测点位及监测因子

| 监测点名称 | 布点位置 | 取样深度 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1(场地内) | 控制室 | 0~0.2m | 土壤含盐量、pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氧乙烷、1,2-二氧乙烷、1,1-二氧乙烯、顺-1,2-二氧乙烯、反-1,2-二氧乙烯、二氧甲烷、1,2-二氧丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[α]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等47项基本项目及含盐量 |
| S2(场地外) | 白溪村 | 0~0.2m | 土壤含盐量、pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌 |
| S3(场地外) | 黄家村 | 0~0.2m | 土壤含盐量、pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌 |

⑵监测项目及频率

监测项目：详见表4.4-10。

监测频率：监测一期，监测1天，监测一次。

⑶采样方法：按照国家环保局的《环境监测分析方法》、《土壤元素的近代分析方法》进行。采用梅花形采样法采取0～20cm深的表层土。

⑷分析方法：按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中规定的方法执行。

⑸现状评价

①评价方法

采用单因子标准指数法进行评价。

式中：

——i类污染物单因子指数，无量纲；

——i类污染物实测浓度平均值，mg/kg；

——i类污染物的评价标准值，mg/kg。

②评价标准

占地范围内S1点位评价标准按《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36/1282-2020）表1中第二类用地风险筛选值评价标准执行。监测数据和统计评价结果见表 4.4-11；占地范围内S2~S3点位采集与分析评价标准按《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1风险筛选值评价标准执行，见下表4.4-12。

表4.4-11  S1监测点位（场地内）现状监测统计及评价结果表  单位： mg/kg

| 污染物 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 氯甲烷 |  | 氯乙烯 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 37 |  | 0.43 | / |
| 监测值 | 14.4 | 0.12 | 0.5L | 56 | 79 | 0.156 | 51 | 1.0L |  | 1.0L | 0.0596 |
| 单因子指数 | 0.24 | 0.002 | <1 | 0.003 | 0.099 | 0.004 | 0.057 | <1 |  | <1 | <1 |
| 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 污染物 | 1,1-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 1,1-二氯乙烷 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 氯仿 | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 四氯化碳 |  | 苯 |
| 标准值 | 66 | 616 | 54 | 9 | 596 | 0.9 | 940 |  | 2.8 |  | 4 |
| 监测值 | 1.2L | 1.5L | 1.4L | 1.0L | 1.3L | 1.1L | 1.3L |  | 1.3L |  | 1.9L |
| 单因子指数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |  | <1 |  | <1 |
| 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |
| 污染物 | 1,2-二氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2-二氯丙烷 | 甲苯 | 1,1,2-三氯乙烷 | 四氯乙烯 | 氯苯 |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 乙苯 |
| 标准值 | 5 | 2.8 | 5 | 1200 | 2.8 | 53 | 270 |  | 10 |  | 28 |
| 监测值 | 1.3L | 1.2L | 1.1L | 1.3L | 1.2L | 8.1 | 1.2L |  | 1.2L |  | 1.2L |
| 单因子指数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0.153 | <1 |  | <1 |  | <1 |
| 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |
| 污染物 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 苯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,4-二氯苯 | 1,2-二氯苯 |  | 苯胺 |  | 2-氯酚 |
| 标准值 | 570 | 640 | 6.8 | 1290 | 0.5 | 20 | 560 |  | 260 |  | 2256 |
| 监测值 | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.1L | 1.2L | 1.5L | 1.5L |  | 1.3 |  | 0.06L |
| 单因子指数 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |  | <1 |  | <1 |
| 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |
| 污染物 | 硝基苯 | 萘 | 苯并[a]蒽 | 䓛 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 苯并[a]芘 |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 二苯并[a,h]蒽 |
| 标准值 | 76 | 70 | 15 | 1293 | 15 | 151 | 1.5 |  | 15 |  | 1.5 |
| 单因子指数 | 0.09L | 0.09L | 0.12L | 0.14L | 0.17L | 0.11L | 0.17L |  | 0.13L |  | 0.13L |
| 超标情况 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |  | <1 |  | <1 |
| 监测值 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |

表 4,4-12   S2、S3监测点位（场地内）现状监测统计及评价结果表    单位：mg/kg

| 标准值 监测点 |  | pH | 铅 | 镉 | 汞 | 砷 | 铜 | 锌 | 铬 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.5＜pH≤6.5 | 90 | 0.3 | 1.8 | 40 | 50 | 200 | 150 | 70 |
| S2 | 监测值 | 6.31 | 77.0 | 0.15 | 0.172 | 11.4 | 44 | 57 | 0.5L | 30 |
|  | 单因子指数 | / | 0.856 | 0.50 | 0.096 | 0.285 | 0.88 | 0.285 | <1 | 0.429 |
|  | 超标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| S3 | 监测值 | 6.44 | 64 | 0.13 | 0.135 | 10.3 | 43 | 58 | 0.5L | 29 |
|  | 单因子指数 | / | 0.711 | 0.433 | 0.075 | 0.258 | 0.86 | 0.29 | <1 | 0.414 |
|  | 超标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表4.4-11~4.4-12可知，根据土壤环境现状监测数据，厂区占地范围内各监测指标均满足《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36/1282-2020）二类用地土壤污染风险筛选值，厂区占地范围外各监测指标均满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值，工程占地范围内、外均未发生盐化、碱化。厂区占地及评价范围内土壤环境质量良好。

4.4.6底泥现状监测与评价

- 监测点位布设

共布设2个监测点。

表4.4-13  底泥监测点位

| 序号 | 监测位置 | 地理位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 靠坝址右岸 | 114°57′53.96″，28°14′32.81″ | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍 、锌共9项。 |
| D2 | 靠坝址左岸 | 114°57′49.78″，28°14′33.41″ |  |

- 监测因子及分析方法

监测因子分别选取pH、Cu、Zn、Cd、Cr、Hg、As、Pb、Ni共计9个监测因子，底泥监测分析方法参照土壤环境监测分析方法，并按照国家环保行业标准《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）等有关监测技术要求进行。

- 检测时间及频次

监测时间为2022年07月20日，采样1次。

- 评价方法

将各点位各监测因子的检测结果与《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15619-2018）中规定的风险筛选值（表1.5-6）对比，评价底泥的污染风险情况。

当土壤（底泥）中污染物含量等于或低于表1.5-6规定的风险筛选值时，土壤（底泥）污染风险低，一般情况下可以忽略；高于表1.5-6规定的风险筛选值时，可能存在土壤（底泥）污染风险，应加强土壤（底泥）监测。

- 监测结果及评价

各监测点位底泥现状监测结果详见表4.4-14。

表4.4-14  底泥现状监测结果一览表   单位：mg/kg

| 监测点位 | 监测因子 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | Cu | Zn | Cd | Cr | Hg | As | Pb | Ni |  |
| D1 | 6.05 | 36 | 64 | 0.14 | 78 | 0.131 | 9.06 | 74 | 32 | 污染风险低 |
| D2 | 6.26 | 40 | 58 | 0.16 | 70 | 0.123 | 10.2 | 74 | 34 | 污染风险低 |
| 标准值 | / | ≤100 | ≤300 | ≤0.6 | ≤250 | ≤1.0 | ≤20 | ≤170 | ≤190 | / |

从表中可以看出，各监测点位底泥中各监测指标检测值均低于《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中规定的风险筛选值，底泥污染风险低。

4.5生态环境现状调查与评价

4.5.1生态功能区划

项目处于江西省上高县，根据江西省生态功能区划，IV-2-1锦河上游水源涵养与水质保护生态功能区（见附图十七）。

锦河上游水源涵养与水质保护生态功能区包括宜春市万载县、宜丰县和上高县，辖34个乡、镇，土地总面积5004 km2，分别占赣江中上游及长河流域亚区和赣西山地丘陵生态区总土地面积21.6%和15.6%。该功能区是赣江重要支流锦河的地区，山地面积大，森林植被保存较好，拥有大面积次生常绿阔叶林分布，生物多样性特征显著，农业地位突出，因而生态系统主要服务功能为水源涵养和水质保护，其他功能还有农业环境保护、水土保持和生物多样性保护。

表4.5-1 项目所处生态功能区划一览表

| 生态功能区 | 经过行政区 | 主要环境问题 | 生态系统服务功能类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锦河上游水源涵养与水质保护生态功能区（IV-2-1） | 上高县 | 低山丘陵地区水土流失比较突出；河谷平原地区农业面源污染比较严重; 易地质灾害威胁 | 主要服务功能为水源涵养和水质保护，其他功能还有农业环境保护、水土保持和生物多样性保护。 |

4.5.2调查方法

⑴调查范围：①陆生生态，为充分体现生态完整性，涵盖工程活动的直接影响区和间接影响区域。陆生生态评价范围主要包括：淹没区及减水河段岸边外延200m范围区域；坝址及其他临辅工程主要以生态单位和地理单元为参照边界，外延 200m范围。评价范围内，无珍稀濒危受保护的动植物。②水生生态，水库及坝址下游1500m 范围。

⑵调查方法：采用收集资料及现场调查等方法。收集整理生物多样性资料，包括地方志、统计年鉴以及林业、环保、水利、农业、国土资源等部门提供的相关资料。

植物物种调查采用样方调查法，记录所见到的所有植物种类；针对项目区植被类型与分布状况，进行了项目用地植被群落专项调查，采用样方法，每种群落类型调查5个样方，记录群落的物种组成及数量特征。

采用野外调查、访问、查阅文献资料等方法确定项目区内的动物资源状况。主要针对项目区水域是否有鱼类产卵场，是否有国家级或省级保护野生动物分布等。

⑶调查内容

A.区域生态系统类型、面积等。

B.区域地被植物的种类、数量、保护类别、分布及植被覆盖率等。

C.区域内野生动物的种类、分布及栖息环境等。

⑷生态影响评价方法

根据工程特点，结合已有的相关文献资料，依据生态学原理对评价区动植物种群分布，林地、农田旱地、湿地的植被特点、结构特征和演替趋势，生态环境的相关性等进行评价分析、预测生态影响。

表4.5-2 植物调查样方统计

| 样方编号 | 群落（群系）名称 | 调查地点 | 地形 | 海拔 | 坡向 | 坡度（°） | GPS 点位 | 样方面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杉木林 | 镜山森林公园 | 低山丘陵 | 74m | 东 | 15 | 114°57′34.79″, 28°14′7.17″ | 20m×20m |
| 2 | 杉木林 | 白溪村南面 | 低山丘陵 | 70m | 北 | 26 | 114°58′3.29″, 28°14′14.91″ | 20m×20m |
| 3 | 松树林 | 镜山森林公园 | 低山丘陵 | 78 | 南 | 35 | 114°57′31.14″, 28°14′17.21″ | 20m×20m |
| 4 | 杨树林 | 坝址左岸 | 低丘岗地 | 65m | 东 | 18 | 114°57′47.86″, 28°14′35.24″ | 20m×20m |
| 5 | 石栎林 | 镜山森林公园 | 低山丘陵 | 65m | 北 | 25 | 114°57′23.11″, 28°14′2.84″ | 20m×20m |
| 6 | 枫香林 | 镜山森林公园 | 低山丘陵 | 54 | 东 | 10 | 114°57′40.878″, 28°14′22.774″ | 20m×20m |
| 7 | 毛竹林 | 坝址右岸 | 低丘岗地 | 50 | 西 | 8 | 114°57′59.72″, 28°14′29.88″ | 20m×20m |
| 8 | 毛竹林 | 白溪村南面 | 低山丘陵 | 59m | 北 | 10 | 114°58′12.01″, 28°14′26.71″ | 20m×20m |
| 9 | 毛竹林 | 白溪村南面 | 低山丘陵 | 55m | 北 | 8 | 114°58′33.94″, 28°14′21.07″ | 20m×20m |
| 10 | 芒萁灌丛 | 锦河河边 | 河滩地 | 57m | 东 | 5 | 114°57′47.45″, 28°14′24.24″ | 10m×10m |
| 11 | 五节芒灌草丛 | 锦河河边 | 河滩地 | 46 | 西 | 5 | 114°57′56.35″, 28°14′13.12″ | 1m×1m |
| 12 | 蓼草灌草丛 | 锦河边 | 河滩地 | 45 | 西 | 5 | 114°57′55.186″, 28°14′32.746″ | 1m×1m |

图例

植被样方点位

抬水坝

取土场及弃土场

图4.5-1 植被样方监测点位图

4.5.3评价区土地利用现状

表4.5-3 评价区土地利用现状

| 一级类 | 二级类 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 林地 | 乔木林地 | 216.93 | 28.04 |
|  | 竹林地 | 35.61 | 4.60 |
| 草地 | 其他草地 | 27.29 | 3.53 |
| 耕地 | 旱地 | 48.43 | 6.26 |
|  | 水田 | 90.44 | 11.69 |
| 水域及水利设施用地 | 河流水面 | 254.71 | 32.92 |
|  | 水库水面 | 17.10 | 2.21 |
|  | 坑塘水面 | 8.93 | 1.15 |
| 交通运输用地 | 城镇村道路用地 | 11.51 | 1.49 |
|  | 公路用地 | 1.92 | 0.25 |
| 住宅用地 | 农村宅基地 | 12.36 | 1.60 |
| 工矿仓储用地 | 采矿用地 | 4.93 | 0.64 |
|  | 仓储用地 | 8.87 | 1.15 |
| 公共管理与公共服务用地 | 科教文卫用地 | 20.89 | 2.70 |
| 其他用地 | 设施农业用地 | 13.83 | 1.79 |
| 总计 |  | 773.73 | 100 |

评价范围内土地利用现状调查是在卫片解译的基础上，参考《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）中有关分类标准，结合国土三调数据、现有资料，运用景观生态法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析，因此本报告将土地利用格局的拼块类型分为耕地、林地、草地、工矿用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、水域及水利设施用地及其他土地等9 种类型。土地利用情况见表4.2-2。

由表可知：评价区土地利用类型以林地和水域及水利设施用地为主。其中林地总面积为2426.32hm2，占评价区总面积的77.98%；水域及水利设施用地面积为399.37hm2，占评价区总面积的12.83%；其他类型用地面积较小。

4.5.4评价区生态系统现状

评价区位于上高县城东面，锦河大桥下游约1.8km处，除城市建成区以外，植被生长良好，覆盖率较高，生物资源较丰富。参考《全国生态状况评估技术规范--生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）中有关分类标准，根据评价区土地类型，结合遥感影像数据，将评价区内生态系统划分为森林生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农业生态系统、城镇生态系统。

根据遥感解译数据，评价区内各生态系统面积详见表4.5-4。评价区内生态系统以森林生态系统、湿地生态系统为主，草地生态系统所占面积相对较小。

表4.5-4  评价区评价区各生态系统面积统计表

| 生态系统类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 湿地生态系统 | 267.79 | 34.61 |
| 森林生态系统 | 226.78 | 29.31 |
| 农业生态系统 | 148.87 | 19.24 |
| 城镇生态系统 | 120.46 | 15.57 |
| 草地生态系统 | 9.83 | 1.27 |
| 总计 | 773.73 | 100 |

(1) 森林生态系统

根据卫片解译，评价区内森林生态系统主要集中分布于镜山森林公园、白溪村南面丘陵，面积为226.78hm2，占评价区生态系统总面积的29.31%。

① 生态系统结构

a 植被现状

评价区森林生态系统主要由次生植被组成，包括针叶林、阔叶林、竹林，主要群系有杉木林(Form. Cunninghamia lanceolata)、马尾松林(Form. Pinus massoniana)、青冈林(Form. Quercus glauca)、毛竹林(Form. Phyllostachys edulis)等。

b 动物现状

森林不仅为动物提供了大量的食物，也是防御天敌的良好避难所，因此森林生态系统中分布着丰富的动物资源。评价区内森林生态系统两栖类主要有陆栖型的中华蟾蜍（Bufo gargarizans）等，树栖型的斑腿泛树蛙；爬行类主要有林栖傍水型的灰鼠蛇（Ptyas korro），灌丛石隙型的铜蜓蜥（Sphenomorphus indicus）、北草蜥（Takydromus septentrionalis）、等；鸟类主要有陆禽如灰胸竹鸡（Bambusicola thoracicus）、山斑鸠（Streptopelia orientalis）等，攀禽如戴胜（Upupa epops）、黑眉拟啄木鸟（Megalaima oorti）等以及大多数鸣禽，部分游禽或者涉禽夜晚也栖息在森林中；兽类主要有穴居型的东北刺猬（Erinaceus amurensis），隐纹花松鼠（Tamiops swinhoei）等。

② 生态系统功能及特点

森林生态系统是森林群落与其环境在功能流的作用下形成一定结构、功能和自调控的自然综合体，是陆地生态系统中面积最多、最重要的自然生态系统。森林生态系统生物多样性丰富，生态功能突出。森林生态系统比地表其他生态系统更加具有复杂的空间结构和营养链式结构，这有助于提高系统自身调节适应能力。其生态服务功能包括光能利用、调节大气、调节气温、涵养水源、稳定水文、改良土壤、防风固沙、水土保持，控制水土流失、净化环境、孕育和保存生物多样性等几个方面。

(2) 草地生态系统

根据卫片解译，评价区草地生态系统面积为9.83hm2，占评价区生态系统总面积的1.27%。

① 生态系统结构

a 植被现状

评价区内草地生态系统分布面积相对较小主要位于锦江沿线，

植被主要为草丛，常见的群系有五节芒草丛(Form. Miscanthus floridulus)、灯芯草草丛(Form. Juncus effusus)等。

b 动物现状

草地生态系统中的两栖类主要有陆栖型两栖类如泽陆蛙， 水栖型如沼蛙（oulengerana guentheri）等；爬行类主要有灌丛石隙型的铜蜓蜥、林栖傍水型爬行类灰鼠蛇等；鸟类中的陆禽如珠颈斑鸠（Streptopelia chinensis），涉禽如白鹭（Egretta garzetta），部分体型较小的鸣禽如丝光椋鸟（Sturnus sericeus）等；兽类中的半地下生活型种类如东北刺猬等。

② 生态系统功能及特点

草地生态系统在植被组成上来看，以草丛为主，为森林破坏后的次生类型，属隐域植被，可出现在不同生物气候地带。草地生态系统相比森林生态系统的空间结构和营养链式结构简单，其生态服务功能主要有生产经营、涵养水域、保育土壤、固氮释氧、控制污染、净化空气、更新能源、减缓洪灾危险等几个方面。

(3) 湿地生态系统

根据卫片解译，评价区湿地生态系统面积为267.79hm2，占评价区生态系统总面积的34.61%。

① 生态系统结构

a 植被现状

评价区湿地多为水库、河流，评价区人工活动对其干扰影响较大，湿地生态系统植被类型较为简单。湿地植物常见有水蓼(Polygonum hydropiper)、菹草(Potamogeton crispus)等。

b 动物现状

湿地生态系统是多种两栖类和爬行类的栖息地，也是游禽和涉禽的重要栖息场所。拟建工程区域内湿地生态系统主要为河流，分布的爬行类及两栖类多为适应于水库及丘陵生活的种类，如沼蛙、泽陆蛙、日本林蛙等。鸟类以涉禽和鸣禽为主，如小䴙䴘（Tachybaptus ruficollis）、白鹭、牛背鹭（ubulcus ibis）、普通翠鸟（Alcedo atthis）等，兽类中的优势种则是一些常见的啮齿类如褐家鼠（Rattus novegicus）、黄胸鼠（Rattus flavipectus）等。

② 生态系统功能及特点

湿地生态系统服务功能不仅包括提供大量资源产品，而且具有大的环境调节功能和环境效益，在调蓄洪水、调节气候、控制土壤等多方面发挥着重要作用。同时，湿地还是重要的遗传基因库，拥有丰富的动植物群落和珍稀濒危物种。

(4) 农业生态系统

根据卫片解译，评价区农田生态系统面积为148.87hm2，占评价区生态系统总面积的19.24%。

① 生态系统结构

a 植被现状

评价区农田生态系统内植被以水田为主。常见的田间杂草有拉拉藤(Galium spurium)、地菍(Melastoma dodecandrum)、金毛耳草(Hedyotis chrysotricha)等。

b 动物现状

评价区内的农田生态系统主要作物为水田，植被类型较为单一，受人为干扰严重，因此农田生态系统中动物种类不甚丰富。区域内常见的两类有陆栖型的中华蟾蜍，爬行类有灌丛石隙型的古氏草蜥，鸟类主要为白鹭、牛背鹭（ubulcus ibis）、大嘴乌鸦（Corvus macrorhynchos）、灰树鹊（Dendrocitta formosae）等鸣禽。

② 生态系统功能及特点

农业生态系统由一定农业地域内相互作用的生物因素和非生物因素构成的功能整体，人类生产活动干预下形成的人工生态系统。农田生态系统的主要生态功能体现在农产品及副产品生产，包括为人们提供农产品，为现代工业提供加工原料，以及提供生物生源等。同时，农田生态系统也具有大气调节、土壤保持、养分循环、水分调节、生物多样性及基因资源以及餐饮、娱乐、文化等功能。

(5) 城镇生态系统

根据卫片解译，评价区城镇生态系统面积为120.46hm2，占评价区总面积的15.57%。

① 生态系统结构

a 植被现状

评价区城镇生态系统内植物多分布在路旁住宅旁，以绿化树种和经济果木为主，常见的绿化树种有银杏(Ginkgo biloba)、樟树等。

b 动物现状

城镇生态系统中虽自然植被较少，人为干扰程度最强，但其中生活着一些适应与人类伴居的动物，如爬行类中的住宅型种类如多疣壁虎（Gekko japonicus）等；鸟类中的一些种类，主要是鸣禽如白头鹎、棕背伯劳（Lanius schach）、黄臀鹎（Pycnonotusxanthorrhous）、八哥、鹊鸲（Copsychus saularis）、麻雀等；兽类中的一些鼠科如黄胸鼠、褐家鼠等。

② 生态系统功能及特点

城镇是一个高度复合的人工化生态系统，与自然生态系统在结构和功能上都存在明显差别。城镇生态系统的服务功能主要包括三大类：提供生活和生产物质的功能，包括食物生产、原材料生产；与人类日常生活和身心健康相关的生命支持的功能，包括：气候调节、水源涵养、土壤形成与保护、净化空气、生物多样性保护、减轻噪声；满足人类精神生活需求的功能，包括娱乐文化。

4.5.5陆生植物

4.5.5.1区域植被覆盖度

植被覆盖度可用于定量分析评价范围内的植被现状。

基于遥感估算植被覆盖度可根据区域特点和数据基础采用不同的方法，如植被指数法、回归模型、机器学习法等。

植被指数法主要是通过对各像元中植被类型及分布特征的分析，建立植被指数与植被覆盖度的转换关系。利用ArcGIS 及ENVI 软件对卫星遥感图进行解译，并结合现场调查植被复核，统计得到本项目的植被分布情况及评价区域内的植被覆盖度差异情况，采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度的方法如下：

FVC = (NDVI-NDVIs)/(NDVIv-NDVIs)

式中：FVC——所计算像元的植被覆盖度；

NDVI——所计算像元的 NDVI 值；

NDVIv——纯植物像元的NDVI 值；

NDVIs——完全无植被覆盖像元的 NDVI 值。

评价区植被覆盖度统计见表4.5-5。

表4.5-5 评价区评价区各生态系统面积统计表

| 植被覆盖度 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~0.1 | 151.92 | 19.63 |
| 0.1~0.3 | 69.3 | 8.96 |
| 0.3~0.5 | 74.88 | 9.68 |
| 0.5~0.7 | 95.31 | 12.32 |
| 0.7~1 | 382.32 | 49.41 |
| 总计 | 773.73 | 100 |

由上表可知，评价区植被生长状况良好，植被覆盖度高，64.73%的区域植被覆盖度大于0.5，其中，植被覆盖度在0.5-0.7 的区域占评价区总面积的12.32%，植被覆盖度大于0.7 的区域占评价区总面积的49.41%。

4.5.5.2区域陆生植物资源现状

本项目所在区域位于上高县，属于中亚热带季风气候型，四季分明，气候温暖，雨量充沛，日照充足，无霜期长，适宜农业生产发展。随着地形变化，气温由东到西递减，降雨量由东到西逐增，东西干湿明显，南北温差较小。

①植物区系组成

根据现场调查，最终得评价区范围内有共有野生维管束植物62科，167属，256种， 其中蕨类植物 9科，12属，14种；种子植物53科，155 属、242 种（其中裸子植物2科， 3 属，11 种，被子植物53科，155属，113种），科、属、种分别占江西野生种子植物总数的 34.05%， 16.60%， 6.70%（依据刘仁林《江西种子植物》 收录的科属种数）见表 4.5-6。

表4.5-6  评价区种子植物数量统计表

| 分类群 |  | 科数 | 属数 | 种数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蕨类植物 |  | 9 | 8 | 8 |
| 种子植物 | 裸子植物 | 2 | 4 | 5 |
|  | 被子叶植物 | 51 | 85 | 92 |
|  | 种子植物小计 | 53 | 16 | 17 |
| 总计 |  | 62 | 113 | 122 |

本区种子植物科属的统计显示优势科禾本科 Gramineae（39种）、菊科 Compositae（34 种）、唇形科 Labiatae（11种）、莎草科Cyperaceae（17种）、蓼科 Polygonaceae（16种）、蔷薇科 Euphorbiaceae（16种）、玄参科Scrophulariaceae（11种），以上7科共含144种，占总种数的42.98%。上述优势科中，除去禾本科、菊科、唇形科、莎草科四个世界广布的科，蓼科、玄参科较能体现本区植物区系，确定为本区植物表征科。

本区植物区系大科优势明显，单种科或寡种科种类数量虽少，但却对本区植物区系成分多样性有较大贡献。

②区系成分分析

A、蕨类植物区系

蕨类植物科的分布区类型参照吴征镒先生《中国种子植物属的分布区类型》，结合陆树刚《中国植物志（第1卷）》对中国蕨类植物科、属的分布区类型判定，对本区蕨类植物科、属的分布区类型进行统计分析。

评价区内蕨类植物热带科6科，温带科3科，热带类型占明显优势，说明本区蕨类植物区系的热带亲缘性较突出；属的分布区类型统计显示热带属7属，温带属6属，热带属与温带属所占比例基本持平，热带成分仍略占优势；本区蕨类植物的热带属中仍有许多东亚分布的成分，属于温带分布成分，因此，评价区蕨类植物区系属温带性，但与热带植物区系具有较强的亲缘性。

B、 种子植物区系

种子植物区系成分的统计分析，依据吴征镒《中国种子植物属的分布区类型》确定分布区，并依据吴征镒《中国被子植物3097属的分布区类型》对评价区155属植物分布区进行判定，并对各分布区类型的属数进行统计分析，见表 4.5-7。

表4.5-7  评价范围种子植物属的分布区类型统计

| 分布区类型 |  | 属数 | 占总属数百分比(%) | 地理成分组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.世界分布区类型 |  | 33 |  |  |
| 热 带 | 2.泛热带分布区类型 | 55 | 45.08 | 热带属77属，占总属数的63.11% |
|  | 3.热带亚洲和热带美洲间断分布区类型 | 11 | 9.02 |  |
|  | 4.旧世界热带分布区类型 | 2 | 1.64 |  |
|  | 5.热带亚洲至热带大洋洲分布区类型 | 5 | 4.1 |  |
|  | 6.热带亚洲(印度—马来西亚)分布区类型 | 4 | 3.27 |  |
| 温 带 | 7.北温带分布区类型 | 31 | 25.41 | 温带属共45属，占总属数的36.89% |
|  | 8.东亚和北美洲间断分布区类型 | 9 | 7.38 |  |
|  | 9.旧世界温带分布区类型 | 1 | 0.82 |  |
|  | 10.东亚分布区类型 | 4 | 3.28 |  |
| 总计 |  | 155 | 100 |  |

种子植物科的分布区类型统计热带科45科，温带科18科，热带科的绝对优势显示出本区植物区系的热带起源性。属的分布区类型统计，除去世界广布的33属外，泛热带分布型属有55属，占总属数的45.08%，温带分布型属45属，占总属数的36.89%；热温比为 1:0.5844，热带属仍占有较大的优势。

热带分布中以2型泛热带分布属数最多，达55属，是本区热带成分的主体，使本区植物表现出较强的热带亲缘性；热带亚洲和热带美洲间断分布11属，表现出本区植物与中美洲植物区的相似性和一定的地理联结性；其他热带成分属均较少。

温带成分中以北温带分布为主，共31属，属于本分布区类型的属，虽然数量上略低于泛热带分布属，但其森林植被中的作用极大，如松属 Pinus、栎属 Quercus 等都是本区森林植被的主要组成类群，从一个侧面反映出本区植物区的温带性特征。特有成分看， 本区缺乏中国特有成分。

评价区植物区系特征：评价区植物区系属于泛北极植物区→中国及日本森林植物亚区→华东地区。种子植物种数占江西省种子植物种数的6.7%，科的区系统计具有较强的热带亲缘性，属的统计显示本区热带成分和温带成分比重较接近，显示出较强的过渡性特征。

4.5.5.3植被类型

在样方调查的基础上，参考现有的资料和文献，根据群落的特征，通过比较它们之间的异同点，参照《中国植被》（吴征镒等，1980）、《江西森林》(林英，1986)以及《植被生态学》（宋永昌，2001）中对中国和江西自然、人工植被的分类系统，划分出拟建项目评价区域不同的植被类型。具体原则如下：①低级分类单位的划分主要依据优势种原则，主要考虑群落的建群种或共建种；②高级分类单位的划分主要依据群落的外貌和结构特征，兼顾群落的生态地理特征；③有些单位群落具有次生性，或在演替过程之中，参考其演替趋势，合理地归入相应类型。

依据上述原则及实地调查资料，评价区内主要的自然植被可分为3种植被型组、4种植被型、5 个群系。此外还有一些经济果木林及农业植被。（表4.5-8）

表4.5-8  评价区主要植被类型及分布表

| 植被型组 | 植被型 | 群系 | 拉丁名 | 主要分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ针叶林 | 暖性针叶林 | 马尾松林 | Form. pinus elliottii | 坝址左岸 |
|  |  | 杉木林 | Form. Cuninghamia lanceolata | 评价区广泛分布 |
| Ⅱ阔叶林 | 中亚热带常绿阔叶林 | 杨树 | Form. Populus L. | 坝址 |
|  |  | 石栎（柯）林 | Lithocarpus sp. | 评价区广泛分布 |
|  |  | 枫香林 | Form. Lithocarpus glaber | 镜山森林公园 |
|  | 竹林 | 毛竹林 | Form.Phyllostachys heterocycla | 坝址、库区、坝址下游村庄周围均有分布 |
| Ⅲ灌丛和灌草丛 | 灌丛 | 芭茅灌丛 | Form. Miscanthus floridulus(Labill.)Warb | 评价区广泛分布 |
|  | 灌草丛 | 芒群系 | Form. Miscanthus sinensis | 坝址两岸 |
| 人工植被 | 农业植被 | 农作物 | 水稻、玉米等 | 评价区广泛内分布 |

4.5.5.4主要群落组成特征及分布

天然林：是指自然更新的森林植被，评价区已没有原生性天然林存在，只有自然更新的针叶林、针阔混交林、次生灌草丛等林地植被，是动植物种类及项目区自然生态调查的重点区域。项目区天然林主要有以下植被型及群系。

针叶林：是以针叶树为建群种所组成的各种森林植物群落的总称， 其中包括纯林或以针叶树为主的针阔混交林。根据起源不同，又可分为天然林或人工林。

评价区针叶林是以针叶乔木树种为主要建群种组成的森林群落。主要为杉木林、马尾松林。

| 图4.5-1 杉木林样方现场调查照片（样方1） | 图4.5-2 杉木林样方现场调查照片（样方2） |
| --- | --- |

杉木林（Form.Cunninghamia lanceolata）：杉是浅根性树种，主根不明显，水平根系发达，有明显的趋肥性，分布于亚热带山地丘陵，是本区的传统优良用材树种。锦河流域内杉林主要分布于由页岩、砂岩等成土母质形成的红壤山坡。评价区杉木群落多分布于250~600m，由于多为次生林，分层不明显。乔木层杉木为绝对优势种，平均树高分别约为13m，林缘或林窗处有少量的拟赤杨、枫香等。灌木层植物盖度约30%，平均高度约1.5m，主要有格药柃、毛柄连蕊茶（Camellia fraterna）、拟赤杨、杜茎山（Maesa japonica）等。草本植物较单一，盖度约60%，主要为芒萁。

表4.5-9   杉木林样方调查表（样方1）

| 植被类型/群落名称：杉木林 |  |  | 点位：镜山森林公园附近 |  |  | 调查时间：2022-6-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 114°57′40.97″ 28°14′5715″ |  | 海拔 | 74米 | 样方面积：20×20m2 |  |
| 地貌 | 低山丘陵 |  | 土壤 | 红壤 | 地上生物量：87491kg/hm2 |  |
| 环境简述 | 原人工杉林被采伐后，杉树伐蔸萌芽更新，经十几年封育而形成的针阔叶混交林。 |  |  |  |  |  |
| 林 层 | 单层林 | 群系物种组成 |  |  |  |  |
| 乔木层 | 高8~13.0m，盖度60% | 杉、赤杨、枫香 |  |  |  |  |
| 灌木层 | 高0.4~2.5m，盖度40% | 格药柃、毛柄连蕊茶（Camellia fraterna）、拟赤杨、杜茎山（Maesa japonica） |  |  |  |  |
| 草本层 | 高0.6m，盖度35% | 芒萁 |  |  |  |  |

表4.5-10   杉木林样方调查表（样方2）

| 植被类型/群落名称：杉木林 |  |  | 点位：白溪村南面附近 |  |  | 调查时间：2022-6-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 114°58′3.29″, 28°14′14.91″ |  | 海拔 | 70米 | 样方面积：20×20m2 |  |
| 地貌 | 低山丘陵 |  | 土壤 | 红壤 | 地上生物量：95578kg/hm2 |  |
| 环境简述 | 原人工杉林被采伐后，杉树伐蔸萌芽更新，经十几年封育而形成的针阔叶混交林。 |  |  |  |  |  |
| 林 层 | 单层林 | 群系物种组成 |  |  |  |  |
| 乔木层 | 高6~12.0m，盖度50% | 苦槠、杉木、枫香 |  |  |  |  |
| 灌木层 | 高0.4~1.5m，盖度35% | 格药柃、毛柄连蕊茶、拟赤杨、杜茎山 |  |  |  |  |
| 草本层 | 高0.6m，盖度20% | 五节芒、山木通、海金沙 |  |  |  |  |

松树林：（Form.Pinus），松科松属植物，在各地均有分布。其适应力极强，对土壤要求不高，喜光照，较耐旱及耐寒。松树枝轮生，每年生一节或数节，冬芽显著，芽鳞多数。芽鳞、鳞叶（原生叶）、雄蕊、苞鳞、珠鳞及种鳞均螺旋状排列。鳞叶单生，幼时线形，绿色，随后逐渐退化成褐色；雌雄同株，球花单性。球果2年成熟，熟时种鳞张开，颜色由绿、紫色逐渐转变为黄色、浅褐色或暗褐色。评价范围可见自然更新的松树林。如敖背村附近的天然次生松树林，胸径多在10~30cm之间。乔木树种以松树为主，伴生有少量的枫香、台湾泡桐等。林分郁闭度在0.45～0.65之间。林下灌木有檵木、白栎、栀子、盐肤木、野茉莉、赤楠等为主；层间植物有紫藤等；草本层有狗脊、五节芒、芒萁等。灌草层盖度在15%～35%之间。

图4.5-3 松树林样方现场调查照片

表4.5-11  松树林样方调查表

| 植被类型/群落名称：松树林 |  |  | 点位：镜山森林公园附近 |  |  | 调查时间：2022-6-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | N28.231653599°E114.955445647° |  | 海拔 | 60m | 样方面积：20×20m2 |  |
| 地貌 | 低丘岗地 |  | 土壤 | 红壤 | 地上生物量：78936kg/hm2 |  |
| 环境简述 | 天然更新加封育而形成的次生天然常绿阔叶林。 |  |  |  |  |  |
| 林层 | 单层林 | 群系物种组成 |  |  |  |  |
| 乔木层 | 高5~12m，盖度65% | 樟、马尾松、枫香、台湾泡桐、 |  |  |  |  |
| 灌木层 | 高0.3~2.0m，盖度45% | 黑果菝葜、枇杷叶紫珠、乌药、楤木 |  |  |  |  |
| 草本层 | 高0.6m，盖度15% | 苎麻、三脉紫菀、紫苏 |  |  |  |  |

天然阔叶林：阔叶林是指以阔叶树为建群种所组成的各类阔叶林类型的总称。江西省地带性植被是中亚热带常绿阔叶林。常绿阔叶林在评价区分布面积较大，主要是在原有的杉木林和马尾松林砍伐后天然恢复的次生林，林龄约为10～15年左右。由于人为干扰相对较少，林分郁闭度一般。

杨树林（Form.Populus L）：杨柳科杨属植物。它主要分布于华中、华北、西北、东北等广阔地区。

其树干通常端直，树皮光滑或纵裂，常为灰白色，芽鳞多数，叶互生，齿状缘；叶柄长，侧扁或圆柱形；葇荑花序下垂，苞片先端尖裂或条裂，花药暗红色，花丝较短，子房花柱短；蒴果2~4(5)裂，种子小，子叶椭圆形。杨树是散生在北半球温带和寒温带的森林树种。樟在江西省境内分布广泛，且自然更新良好。

图4.5-4 杨树林样方现场调查照片

评价范围可见自然更新的杨树林。如庙前附近的天然次生杨树林，胸径多在10~30cm之间。乔木树种以杨为主，伴生有少量的枫香、马尾松、毛竹等。林分郁闭度在0.45～0.65之间。林下灌木有檵木、白栎、栀子、盐肤木、野茉莉、赤楠等为主；层间植物有紫藤等；草本层有狗脊、中华苔草、芒萁等。灌草层盖度在15%～35%之间。

表4.5-12  杨树林样方调查表

| 植被类型/群落名称：杨树林 |  |  | 点位：坝址左岸附近 |  |  | 调查时间：2022-6-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 114°57′47.86″,28°14′35.24″ |  | 海拔 | 65m | 样方面积：20×20m2 |  |
| 地貌 | 低丘岗地 |  | 土壤 | 红壤 | 地上生物量：68936kg/hm2 |  |
| 环境简述 | 天然更新加封育而形成的次生天然常绿阔叶林。 |  |  |  |  |  |
| 林层 | 单层林 | 群系物种组成 |  |  |  |  |
| 乔木层 | 高4~10.5m，盖度75% | 杨树、马尾松、枫香、毛竹 |  |  |  |  |
| 灌木层 | 高0.5~2.8m，盖度25% | 檵木、白栎、栀子、盐肤木、野茉莉 |  |  |  |  |
| 草本层 | 高0.6m，盖度5% | 狗脊、中华苔草、芒萁 |  |  |  |  |

石栎林（Form.Lithocarpus glaber）：常绿乔木，树皮青灰色，嫩枝被黄褐色柔毛，后渐光滑，分布于敖山镇庙前村附近。

乔木层以石栎为主，林间还有苦槠、杉木、枫香等乔木树种，乔木层总盖度为20%~60%。林下灌木有刚竹、野蔷薇等，灌木层总盖度为30%~55%；林下草本以五节芒、金星蕨主等草本总盖度在25%~40%。

| 图4.5-5 石栎林样方现场调查照片 | 图4.5-6 枫香林样方现场调查照片 |
| --- | --- |

表4.5-13  石栎林样方调查表

| 植被类型/群落名称：石栎林 |  |  | 点位：镜山森林公园附近 |  |  | 调查时间：2022-6-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 114°57′23.11″,28°14′2.84″ |  | 海拔 | 65m | 样方面积：20×20m2 |  |
| 地貌 | 低丘岗地 |  | 土壤 | 红壤 | 地上生物量：72936kg/hm2 |  |
| 环境简述 | 天然更新加封育而形成的次生天然常绿阔叶林。 |  |  |  |  |  |
| 林层 | 单层林 | 群系物种组成 |  |  |  |  |
| 乔木层 | 高5~16.5m，盖度70% | 苦槠、杉木、枫香 |  |  |  |  |
| 灌木层 | 高0.5~2.0m，盖度40% | 檵木、白栎、盐肤木、野茉莉 |  |  |  |  |
| 草本层 | 高0.6m，盖度25% | 五节芒、金星蕨主 |  |  |  |  |

枫香林（Form. Liquidambar formosana）：枫香为落叶乔木，树皮灰褐色。叶薄革质，阔卵形，掌状3裂，两侧裂片平展；基部心形，边缘有锯齿，齿尖有腺状突。托叶线形，早落。头状果序圆球形木质，直径3-4厘米；蒴果下半部藏于花序轴内，有宿存花柱及针刺状萼齿。产我国秦岭及淮河以南各省。性喜阳光，耐火且萌生力极强，常成低山丘陵区次生林的优势种。

表4.5-14  枫香林样方调查表

| 植被类型/群落名称：枫香林 |  |  | 点位：镜山森林公园 |  |  | 调查时间：2022-6-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 114°57′40.878″, 28°14′22.774″ |  | 海拔 | 60m | 样方面积：20×20m2 |  |
| 地貌 | 低丘岗地 |  | 土壤 | 红壤 | 地上生物量：74936kg/hm2 |  |
| 环境简述 | 天然更新加封育而形成的次生天然常绿阔叶林。 |  |  |  |  |  |
| 林层 | 单层林 | 群系物种组成 |  |  |  |  |
| 乔木层 | 高6.5~15m，盖度65% | 杨树、马尾松、枫香 |  |  |  |  |
| 灌木层 | 高0.5~2.0m，盖度35% | 檵木、栀子、盐肤木、峨眉鼠刺 |  |  |  |  |
| 层间植物 | 长1.5～6.5m | 紫藤 |  |  |  |  |
| 草本层 | 高0.6m，盖度15% | 狗脊、中华苔草、芒萁 |  |  |  |  |

图4.5-7 毛竹林样方现场调查照片

毛竹林（Maozhu forest）：毛竹林常为纯林，林分立竹株数在1500～4200株/ha，平均300株左右，平均胸径11.6cm，最粗20cm，平均高18m，最高22.5m。平均生物产量50850～233460kg/ha，竹材产量37545～215925kg/ha，平均单株材积35.1kg，平均叶面积指数2.23～7.40；林冠郁闭度在0.5～0.9。林分随着平均直径的增大，接近林分平均直径的株数就愈多，最大直径和最小直径差的百分率愈小，显然群体结构愈合理，林分生长就愈好。毛竹林的林下植被有油茶（Camelliade oleifera）、拎本（Enrya japonica）、姜子（Neolitsea sp.）、鹅掌楸（Seheffler octophylle）、山矾、悬钩子、紫金牛（Ardisia japonica）、柔毛绣球（Hydrangeavillo sp．），还有木荷，丝栗拷等，草本植物主要为禾本科、莎草科和藏类植物如里白（Hicriopteris glauca）、铁芒箕（Diranopteris dichotoma）等。有时，毛竹亦与杉木。马尾松、长柄水青冈、头状四照花等组成各种类型的混交林。在这些混交林中，毛竹一般居于第二层，Ｌ层为形体较高大的马尾松等。

表4.5-15  毛竹林样方调查表（样方1）

| 植被类型/群落名称：毛竹林 |  |  | 点位：坝址右岸附近 |  |  | 调查时间：2022-6-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 114°57′59.72″,28°14′29.88″ |  | 海拔 | 50m | 样方面积：20×20m2 |  |
| 地貌 | 低丘岗地 |  | 土壤 | 红壤 | 地上生物量：67824kg/hm2 |  |
| 环境简述 | 天然更新加封育而形成的次生天然常绿阔叶林。 |  |  |  |  |  |
| 林层 | 单层林 | 群系物种组成： |  |  |  |  |
| 乔木层 | 高6.5~14m，盖度65% | 毛竹、枫香 |  |  |  |  |
| 灌木层 | 高0.5~2.0m，盖度25% | 乌药、盐麸木、细枝柃、乌桕 |  |  |  |  |
| 草本层 | 高0.6m，盖度15% | 白茅、野艾蒿、紫萁、荩草、大车前、过路黄 |  |  |  |  |

表4.5-16  毛竹林样方调查表（样方2）

| 植被类型/群落名称：毛竹林 |  |  | 点位：白溪村南面附近 |  |  | 调查时间：2022-6-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 114°58′12.01″,28°14′26.71″ |  | 海拔 | 59m | 样方面积：20×20m2 |  |
| 地貌 | 低丘岗地 |  | 土壤 | 红壤 | 地上生物量：71253kg/hm2 |  |
| 环境简述 | 天然更新加封育而形成的次生天然常绿阔叶林。 |  |  |  |  |  |
| 林层 | 单层林 | 群系物种组成： |  |  |  |  |
| 乔木层 | 高6.5~16m，盖度85% | 毛竹、樟树 |  |  |  |  |
| 灌木层 | 高0.5~1.8m，盖度30% | 乌药、盐麸木、乌桕檵、赤楠、黄瑞木、细齿叶柃 |  |  |  |  |
| 草本层 | 高1.3m，盖度20% | 五节芒、博落回、玉簪 |  |  |  |  |

表4.5-17  毛竹林样方调查表（样方3）

| 植被类型/群落名称：毛竹林 |  |  | 点位：白溪村南面附近 |  |  | 调查时间：2022-6-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 114°58′33.94″,28°14′21.07″ |  | 海拔 | 55m | 样方面积：20×20m2 |  |
| 地貌 | 低丘岗地 |  | 土壤 | 红壤 | 地上生物量：68573kg/hm2 |  |
| 环境简述 | 天然更新加封育而形成的次生天然常绿阔叶林。 |  |  |  |  |  |
| 林层 | 单层林 | 群系物种组成： |  |  |  |  |
| 乔木层 | 高7~14m，盖度80% | 毛竹、木油桐 |  |  |  |  |
| 灌木层 | 高0.6~2.0m，盖度25% | 檵木、盐麸木、乌桕、寒莓、赤楠 |  |  |  |  |
| 草本层 | 高0.6m，盖度40% | 荩草、淡竹叶、巴东过路黄、红紫珠、天南星、庐山香科科、五节芒 |  |  |  |  |

灌丛：评价区内多分布于低山的采伐后未及时更新的林地、林缘地带、抛荒地等处。 主要有五节芒、山鸡椒、芒萁、山莓、拟赤杨、木荷、映山红等。

评价区域内不分布生态公益林，未发现国家重点保护植物。

图4.5-8 芒萁样方现场调查照片

芒萁灌丛（Form.Gleichenia linearis Clarke.）：芒萁是里白科、芒萁属下的多年生常绿蕨类植物 ，可供观赏。芒萁是一种普遍生长于热带、亚热带红壤丘陵、荒坡林缘的蕨类植物。芒萁植物耐旱、耐瘠薄，地下茎纵横交错，深入土层3 m以上，可栽培治理水土流失。

如坝址右岸附近的芒萁灌丛，以芒萁为建群种，还有山莓、拟赤杨、五节芒、山鸡椒等灌木。群落总盖度55%～75%。项目区芒萁灌丛群落结构及组成见图4.5-8与的表4.5-12。

表4.5-18  芒萁灌丛样方调查表

| 植被类型/群落名称：芒萁灌丛 |  |  | 点位：先峰村 |  |  | 调查时间：2022-6-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 114°57′47.45″, 28°14′24.24″ |  | 海拔 | 57米 | 样方面积：10×10m2 |  |
| 地貌 | 河滩地 |  | 土壤 | 红壤 | 地上生物量：3537kg/hm2 |  |
| 环境简述 | 旱地边的次生灌丛。 |  |  |  |  |  |
| 林层 |  | 群系物种组成： |  |  |  |  |
| 灌木 | 高1.8m，盖度50% | 黄荆、山莓、小果蔷薇、短尾越桔 |  |  |  |  |
| 草本 | 高0.8m，盖度25% | 海金沙、斑茅 |  |  |  |  |

五节芒（Form. Miscanthus floridulus）：五节芒是多年生草本，具发达根状茎。秆无毛，节下具白粉，叶鞘无毛，鞘节微毛，长于或上部者稍短于其节间。常见于荒山、道路边坡。如锦河附近河边五节芒灌草丛，建群种以五节芒为主，其间有少量的水竹、山莓、南五味子、狗脊、合鳞薹草等，植被盖度在45%～65%之间，有轻度水土流失。

图4.5-9五节芒样方现场调查照片

表4.5-19  五节芒灌草丛样方调查表

| 植被类型/群落名称：五节芒灌草丛 |  | 点位：锦河附近河边 |  | 调查时间：2022-6-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 114°57′56.35″, 28°14′13.12″ | 海拔 | 46米 | 样方面积：1×1m2 |
| 地貌 | 河滩地 | 土壤 | 砂土 | 地上生物量：2043kg/hm2 |
| 环境简述 | 河滩地上自然更新形成的灌草丛。 |  |  |  |
| 植被层 |  | 群系物种组成： |  |  |
| 灌木 | 高1.5m，盖度3% | 水竹、山莓 |  |  |
| 草本 | 高0.8m，盖度65% | 南五味子、狗脊、合鳞薹草 |  |  |

蓼草：一年生草本，高40-60cm。须根多数；幼苗平卧地上，或作倾卧状，后抽茎直立或下部斜升，多分枝，有纵棱，略红紫色，无毛或微被短毛。叶互生；叶柄长3-8mm；叶片披针形或长圆状披针形，长2-8cm，宽1-2cm，全缘，近无毛，上面有紫红色斑点。花两性，单生于叶腋，黄以，无柄，基部有小苞片2；萼筒与子房合生，萼片4，卵状披针形，长2.5-3mm，外略被短柔毛；花瓣4，稍短于花萼裂片；雄蕊4；子房下位，花柱短，柱头单一，头状。蒴果线状四方形，略具4棱，长1-4cm，宽约1.5mm，稍带紫色，成熟后室背不规则开裂；种子细小，光滑，棕黄色。花期7-8月，果期9-10月。

图4.5-10  蓼草样方现场调查照片

表4.5-20  蓼草灌草丛样方调查表

| 植被类型/群落名称：蓼草灌草丛 |  | 点位：锦河附近河边 |  | 调查时间：2022-6-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 114°57′55.186″,28°14′32.746″ | 海拔 | 45米 | 样方面积：1×1m2 |
| 地貌 | 河滩地 | 土壤 | 砂土 | 地上生物量：2050kg/hm2 |
| 环境简述 | 河滩地上自然更新形成的灌草丛。 |  |  |  |
| 植被层 |  | 群系物种组成： |  |  |
| 草本 | 高0.6~1.5m，盖度5% | 狗尾巴草 |  |  |

农业植被：指在稻田、旱地人工种植水稻、油菜、红薯、豆类、蔬菜等。评价范围主要耕地植被是稻田，及农田旱地面积小且分散，拟建项目不涉及区域内的基本农田。

| 图4.5-11 工程附近的农田和菜地 |  |
| --- | --- |

(4)拟建工程生态公益林现状

生态公益林是指生态区位重要、生态状况脆弱，对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有重要作用，以提供公益性、社会性产品或者服务为主要利用目的，并按照国家有关规定和标准划定的防护林和特种用途林。

经向沿线上高县林业局咨询并收集有关资料，拟建工程不涉及生态公益林。

（5）评价区生物量现状

根据评价区各类植被的现状调查数据，以马尾松林、杉木林、毛竹林、芒萁灌丛、农作物等的生物量及耕地的近年平均粮食产量等参数来推算其实际生物量。评价区自然体系生物量现状见表4.2-21。

表4.5-21　评价区各生态类型的生物量

| 生态类型 | 面积 （hm2） | 占总面积 （%） | 平均生物量 （t/hm2） | 生物量（t） | 占总生物量 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针叶林 | 188.26 | 27.47 | 81.01 | 15250.55 | 71.59 |
| 阔叶林 | 64.28 | 9.38 | 70.23 | 4514.33 | 21.19 |
| 灌丛及灌草丛 | 27.29 | 3.98 | 19.12 | 521.79 | 2.45 |
| 农作物 | 124.84 | 18.21 | 5.52 | 689.10 | 3.23 |
| 河流水域 | 280.74 | 40.96 | 1.16 | 325.66 | 1.53 |
| 总计 | 685.40 | 100 | —— | 21301.44 | 100 |

注：各植被类型平均生物量数据来源于：①方精云，刘国华，徐蒿龄．我国森林植被的生物量和净生产量[J]．生态学报，1996，16（5）：497~508．②冯宗炜，王效科，吴刚．中国森林生态系统的生物量和生产力[M]．北京：科学出版社，1999．③张胜.湘中丘陵区4 种森林生物量及分配特征[D].2015

拟建项目占地，将会造成区域植被生物量的损失。根据测算，项目建设将损失生物量3168.37t。在生物量损失面积方面，林地损失最大，损失量占损失总量的93.6%。随工程施工的结束，临时征地区的植被生物量在一定程度上可以恢复，同时也需要采取一定的人工抚育措施，而永久征地区的植被由枢纽工程用地所取代，造成植被生物量不可逆的降低。待项目建成后，通过护岸绿化，重建人工生态系统，如种植乔、灌木及与草本植物相结合，可弥补少部分生物量损失，可减小因工程建设对生态环境的影响，总体来讲，工程建设不会对评价范围的植物物种多样性和植被产生根本性的影响。

4.5.6陆生动物

- 两栖爬行类

①动物种组成

根据本次调查及历史记录，项目区内共有两栖类1目2科3种，爬行类2目4科5种。两栖类动物名录及爬行类动物名录详见表4.5-22和表4.5-23。

表4.5-22　评价区两栖动物名录

| 中文名 |  | 拉丁名 | 区系 | 资源等级 | 保护级别 | 生态类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无尾目 |  | Salientla |  |  |  |  |
| (一) | 蟾蜍科 | Bufonidae |  |  |  |  |
| 1 | 中华蟾蜍 | Bufogargarizans | 广 | +++ | ☆S | TQ |
| (二) | 蛙科 | Ranidae |  |  |  |  |
| 2 | 黑斑(侧褶)蛙 | Rananigromaculata | 广 | +++ | ☆S | Q |
| 3 | 泽蛙 | Rana limnocharis | 东 | ++ | ☆ | Q |
| 注：1.☆表示三有名录物种；S:省级重点保护；2.Q:静水型，TQ:陆栖静水型；3.东:东洋界，广:广布种；4.资源等级：“+++”资源等级丰富；”++”资源等级一般；”+”资源等级稀少。 |  |  |  |  |  |  |

表4.5-23  评价区爬行动物名录

| 种名拉丁名 | 数量 | 习性及生境 | 所属区系 |  | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、龟鳖目TESTUDINATA |  |  |  |  |  |
| (一)龟科Emydidae |  |  |  |  |  |
| 1、乌龟Chinemysreevesii | + | 栖于河川、池沼和溪流岸边草丛 |  | 广布种 | 省三有 |
| (二)鳖科Trionychidae |  |  |  |  |  |
| 2、鳖Trionyxsinensis | + | 生活在江河、湖沼、池塘、水库等 |  | 广布种 | 省重点 |
| 二、有鳞目SQUAMATA |  |  |  |  |  |
| (三)蜥蜴科Lacertidae |  |  |  |  |  |
| 3、北草蜥 Takydromusseptentrionalis | ++ | 灌草丛、耕地广布种 |  | 广布种 | 未列入 |
| (四)游蛇科Colubridae |  |  |  |  |  |
| 4、赤链蛇 Dinodonrufozonatum | ++ | 丘陵地区平原田野，常见于住宅周围 |  | 广布种 | 未列入 |
| 5、中国水蛇 Enhydrischinensis | ++ | 溪流、池塘、水田、沟渠 |  | 东洋种 | 未列入 |

②两栖类的区系特征

由于两栖动物扩散能力较差，活动范围狭窄，多分布于潮湿温暖的地带。另外，两栖类动物的繁育也要在水中进行，皮肤因渗透性而不耐干燥。故其区系组成相对稳定，最能反映出一个地区的动物地理特征。

评价范围两栖类属于《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》物种有中华蟾蜍、沼蛙等，其中中华蟾蜍、黑斑(侧褶)蛙属江西省级重点保护野生动物。

根据中国动物地理区划，本区属东洋界华中区之东部丘陵平原亚区，在省级动物地理区划上位于赣西北丘陵山地省。本区现记录的3种两栖类中，中华蟾蜍指名亚种、黑斑(侧褶)蛙为广布种，沼蛙为东洋界成分，无古北界成分。

③爬行类种类及分布

本区爬行动物在本区内分布较广，遇见率较高的物种有中华石龙子、北草蜥、赤链蛇等。省级级重点保护动物有1种，为鳖。

⑵鸟类

本次鸟类调查在项目区内共统计到鸟类13种，隶属6目12科，见表4.5-24。

根据调查结果统计，在评价区鸟类中收入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》的有：灰胸竹鸡、画眉。省级重点保护动物有：白鹭、灰胸竹鸡、画眉等5种。

表4.5-24  评价区鸟类名录

| 中文名学名 | 居留型 | 区系 | 种群状况 | 习性及生境 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、鹳形目CICONIIFORMES |  |  |  |  |  |
| （一）鹭科Ardeidae |  |  |  |  |  |
| 1、白鹭 Egrettagarzetta | 夏 | 广 | +++ | 栖于稻田、河岸、泥滩地。常与池鹭、夜鹭混群营巢于杉林树冠层。 | 省重点 |
| 2、夜鹭 Nycticoraxnycticorax | 夏 | 广 | ++ | 白天多群栖树上休息，黄昏时分散于稻田、草地及水渠旁觅食。 | 未列入 |
| 二、鸡形目GALLIFORMES |  |  |  |  |  |
| （二）雉科Phasianidae |  |  |  |  |  |
| 3、灰胸竹鸡 Bambusicolathoracica | 留 | 东 | +++ | 活动于矮树丛、竹林灌丛或林缘灌草丛，群栖。 | 省重点 |
| 三、雨燕目APODIFORMES |  |  |  |  |  |
| （三）雨燕科Apodidae |  |  |  |  |  |
| 4、小白腰雨燕 Apusaffinis | 夏 | 广 | ++ | 成群于空中捕食，营巢于城镇高楼屋檐下。 | 未列入 |
| 四、佛法僧目CORACIIFORMES |  |  |  |  |  |
| （四）翠鸟科Alcedinidae |  |  |  |  |  |
| 5、普通翠鸟 Alcedoatthis | 留 | 广 | ++ | 出沿于湖泊、溪流、鱼塘。栖于突兀的岩石或枝头，俯冲入水捕鱼。 | 省重点 |
| 五、䴕形目PICIFORMES |  |  |  |  |  |
| （五）啄木鸟科Picidae |  |  |  |  |  |
| 6、黑枕绿啄木鸟 Picuscanus | 留 | 广 | ++ | 常于林地及林缘活动，村落附近树林常见。 | 未列入 |
| 六、雀形目PASSERIFORMES |  |  |  |  |  |
| （六）燕科Hirundinidae |  |  |  |  |  |
| 7、家燕 Hirundorustica | 夏 | 北 | +++ | 成群在空中觅食，常停于电线.枯枝.营巢于房檐下。 | 省重点 |
| （七）鹎科Pycnonotidae |  |  |  |  |  |
| 8、白头鹎 Pycnonotussinensis | 留 | 东 | +++ | 栖于各类型树林、灌丛、果园及庭院树上。 | 未列入 |
| （八）椋鸟科Sturnidae |  |  |  |  |  |
| 9、八哥 Acridotherescristatellus | 留 | 东 | +++ | 结小群活动于旷野、田园，在耕作区觅食，喜在牛旁觅食昆虫。 | 未列入 |
| （九）鸦科Corvidae |  |  |  |  |  |
| 10、松鸦 Garrulusglandarius | 留 | 北 | ++ | 栖于森林，以果实、鸟卵、橡树子为食，也食腐肉。 | 未列入 |
| （十）画眉科Timaliidae |  |  |  |  |  |
| 11、画眉Garrulaxcanorus | 留 | 东 | +++ | 成对栖于次生林及灌丛间。 | 省重点 |
| （十一）文鸟科Ploceidae |  |  |  |  |  |
| 12、(树)麻雀 Passermontanus | 留 | 广 | +++ | 栖于稀疏林地、村庄、农田，以及城镇中。 | 未列入 |
| （十二）雀科Fringillidae |  |  |  |  |  |
| 13、黑尾蜡嘴雀 Eophonamigratoria | 留 | 北 | ++ | 栖息于耕地附近的树林、果园间，从不见于密林。 | 未列入 |

注:“留”指留鸟，“夏”指夏候鸟，“冬”指冬候鸟；“东”指东洋种，“广”指广布种，“北”指古北种。

⑶兽类

经调查访问，项目区共有2目3科4种，详见表4.5-25。评价范围没有其种群的集中分布地或阶段性重要栖息地。

表4.5-25  评价区兽类名录

| 中文种名学名 | 区系 | 种群现状 | 习性及生境 | 分布 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、翼手目CHIROPTERA |  |  |  |  |  |
| (一)蹄蝠科Hipposideridae |  |  |  |  |  |
| 1、大蹄蝠 Hipposiderosarmiger | 东 | + | 栖于岩洞或高大庙房，常集群与其他蝠类共居。 | 评价区山岩洞穴 | 未列入 |
| (二)蝙幅科Vespertilionidae |  |  |  |  |  |
| 2、褐山蝠 Nyctalusnotula | 广 | ++ | 多栖于老式建筑物内，如天花板、墙缝，也栖于树洞。 | 评价区村落附近 | 未列入 |
| 二、啮齿目RODENTIA |  |  |  |  |  |
| (三)鼠科Muridae |  |  |  |  |  |
| 3、小家鼠Musmusculus | 广 | ++ | 喜栖于住宅、仓库以及田野、林地等处。 | 评价区广布 | 未列入 |
| 4、黄胸鼠R.flavipectus | 东 | ++ | 多于住房、仓库内挖洞穴居。 | 村落附近 | 未列入 |

4.5.7水生生物

为了解工程涉及区域水生生态环境现状，本次环评委托计数单位于2022 年7月进行了实地调查。水生评价范围为团结电站坝址至利高水电站坝址河段（分别长约28km）。

为全面评价工程建设前后对坝下河流及水库的影响，本次调查共设置水生生态调查考虑设置6 个点位，包括团结水库坝址上游（S1）、团结水电站退水段（S2）、滨江公园（S3）、本项目坝址（S4）、上湾村附近（S5）以及利高水电站坝址（S6）。

表4.5-26  水生生态调查断面一览表

| 编号 | 调查点位 | 经纬度 | 水温℃ | 水深 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 团结水库坝址上游 | 114°52′24.75″,28°14′50.07″ | 27.5 | 4.2 |
| S2 | 团结水电站退水段 | 114°53′40.77″,28°14′32.30″ | 26.6 | 2.2 |
| S3 | 滨江公园 | 114°56′4.45″,28°13′26.49″ | 27.3 | 2.6 |
| S4 | 本项目坝址 | 114°57′52.13″,28°14′29.68″ | 27.1 | 2.5 |
| S5 | 上湾村附近 | 115°2′4.27″,28°14′2.18″ | 27.4 | 2.7 |
| S6 | 利高水电站坝址 | 115°4′2.92″,28°14′22.26480″ | 27.7 | 4.6 |

图例

- 水生生态调查断面

坝址

取土场及弃土场

表4.5-8  水生生态调查断面图

评价范围涉及河流为锦河。据沿线河流和湿地实地调查，访问和采集鉴定。参阅《江西湿地》（2000.07）及相关成果等资料，通过对鉴定结果以及实地调查、访问所得资料的分析总结，得出如下结论：

浮游藻类资源：评价河段浮游植物有硅藻、绿藻、金藻门、蓝藻门、黄藻门、裸藻门、隐藻门、甲藻门等多种浮游植物。

调查共检出浮游植物6 门46 种（属），其中硅藻门种类最多，为27种（属），占浮游植物总种类数的58.70%；其次是绿藻门11 种（属），占比23.91%；蓝藻门4 种（属），占比8.70%；甲藻门2 种（属），占比4.35%；金藻门和黄藻门各1 种，分别占比2.17%。常见的浮游植物主要有颗粒直链藻、肘状针杆藻、放射舟形藻等。

调查区浮游植物平均密度为10.80×104ind./L，平均生物量为141.94×10-3mg/L。评价区浮游植物密度在（6.1～17.23）×104ind./L 范围内，生物量在（42.6～281.92）×10-3mg/L 范围内。

浮游动物：调查共检出浮游动物4 类20种（属）。其中种类最多的为原生动物，总计8 种（属），占总种类数的40.00%；其次为轮虫，总计7 种（属），占比35.00%；桡足类4 种（属），占比20.00%；枝角类1 种。浮游动物优势种主要有针簇多肢轮虫、螺形龟甲轮虫、球砂壳虫等。

评价区浮游动物平均密度为364.25ind./L，平均生物量225.13×10-3mg/L。浮游动物密度在（142~732.2）ind./L 范围内，生物量在（25.39~584.13）×10-3mg/L 范围内。

底栖动物：调查点位共检出底栖动物3 类25种。其中种类最多的节肢动物，总计18种，占总种类数的72.0%；软体动物5 种，占比20.0%，环节动物最少，仅2 种，占比8.0%。底栖动物常见种有扁蜉和四节蜉等。主要分布栖息在有机质含量较多的河道、稻田、池塘。

评价区底栖动物平均密度为235.78ind./m2，平均生物量为52.17g/m2。评价区底栖动物密度在（135~288）ind./m2 范围内，密度最高的为下水库库尾北河河段；生物量在（4.69~120.25）g/m2 范围内。

水生维管束植物：评价区共调查到水生维管束植物12 种，坝址上游所在的河道内调查到水生维管束植物9 种，主要优势种为芦苇、菹草、金鱼藻、菰。坝下河道调查到水生维管束植物5 种，主要有金鱼藻、竹叶眼子菜、苦草等。

鱼类资源：评价范围涉及锦河中游河段和附近的池塘及农田沟渠湿地，没湿地生境没有特异性，鱼类为赣江一级支流锦河常见鱼类种群，如草鱼、青鱼、鲤、鲫、鲢、餐条、中华鳑鲏、黄鳝、泥鳅等。共4目11科42种，以鲤科常见鱼类及养殖鱼种为主。

技术人员对采集到的渔获物进行种类鉴定，记录数量（尾）、体长（cm）和体重（g）等。评价区现场采集到鱼类42种，共计259 尾，总重95899.5g。

本次调查在S1共调查到鱼类7 种，总计76 尾，总重33571.7g，数量上主要以子陵吻虾虎鱼等小型鱼类为主，在重量上主要以鲢、鳙等大型鱼类为主；S2共调查到鱼类10 种，总计73 尾，总重14326.9g；S3共调查到鱼类5 种，主要以马口鱼、宽鳍鱲等鱼类为主，总计38 尾，总重9968.9g；S4共调查到鱼类13 种，总计25 尾，总重8545.1g；S5共调查到鱼类15 种，主要以鲫、银鮈等鱼类为主，总计78 尾，总重12642.5g, S6共调查到鱼类20 种，主要以鲫、鲢、鲤等鱼类为主，总计69 尾，总重16844.4g。

详见表4.5-27。

表4.5-27  评价范围鱼类名录

| 中文种名拉丁种名 | 生活环境和习性 | 保护等级 |
| --- | --- | --- |
| 一、鲤形目CYPRINFORMES |  |  |
| （一）鳅科Cobitidae |  |  |
| 1.泥鳅Misgurnusanguillicaudatas | 栖于湖沼、池塘、稻田的水底，以浮游生物、小型甲壳类、昆虫及其幼体、扁螺及高等植物碎屑为食。4-9月开始产卵，卵黄色，粘性弱 | 未列入 |
| （二）鲤科Cyprinidae |  |  |
| 2.马口鱼Opsariichthysbidens | 栖息于山涧溪流，尤以水流较急的浅滩和砂砾底的小溪为多见。繁殖期3～6月。以小鱼和水生昆虫为食。 | 未列入 |
| 3.宽鳍鱲Zaccoplatypus | 多栖息于江河支流，喜游于水流较急的浅石滩处，杂食性，但主食无脊椎动物和小鱼。4～6月，在急流中产卵。 | 未列入 |
| 4.倒刺鲃 Spinibarbusdenticulatus | 底栖鱼类，喜群栖息于乱石底的流水中。在干流和支流深坑岩穴越冬，春季水位上涨后，则到支流中繁殖、生长。幼鱼则以甲壳动物为食，成鱼以水生高等植物为主食，也食丝状藻类、昆虫幼虫、淡水壳菜等 | 未列入 |
| 5.瓣结鱼Torbrevifilis | 常巡游于清澈水体底层乱石间，用喇叭形伸缩自如的嘴在江河底或石隙间吸食，以底栖软体动物、水生昆虫、植物碎屑和丝状藻类为食。 | 未列入 |
| 6.棒花鱼Abbottinarivularis | 生活于水体中下层，以枝角类为食。5～6月繁殖，卵粘性小型鱼类，无经济价值 | 未列入 |
| 7.似鮈Pseudogobiovaillanti | 小型鱼类，生活于江河下层。 | 未列入 |
| 8.江西鳈 Sarcocheilichthyskiangsiensis | 个体不大，一般常见体长为80～150毫米。 | 未列入 |
| 9.黑鳍鳈 Sarcocheilichthysnigripinnis | 栖息于水质澄清的流水或静水中。喜食底栖无脊椎动物和水生昆虫，亦食少量甲壳类、贝壳类、藻类及植物碎屑。 | 未列入 |
| 10.蛇鮈Saurogobiodabryi | 小型鱼类，于沙底水缓处，主要摄食水生昆虫或桡足类，同时也吃少量水草或藻类。 | 未列入 |
| 11.油䱗Hemiculterbleekeri | 小型鱼类,喜集群，行动迅速，常在浅水区觅食。杂食，主食水生昆虫和浮游动物。 | 未列入 |
| 12.䱗条HemicculterLeuciclus | 常成大群游于浅水区上层。杂食，主食无脊椎动物。在长江，5～6月产卵，产卵时有逆水跳滩习性。分批产卵，粘附于水草或砾石上。 | 未列入 |
| 13.鳙Aristichthysnobilis | 栖息于江河、湖泊的中上层。性情温驯，洄游，以游游动物为主食。繁殖期为4-7月 | 未列入 |
| 14.鲫Carassiusauratus | 广适性，杂食性，产卵期为3-8月 | 未列入 |
| 15.鲢Coreiusbeterodon | 栖息于江河干流及附属流水作业本的上层。以浮游植物为主食。产卵群体每年4-7月集群于江河有急流泡泡漩水的河段繁殖 | 未列入 |
| 16.草鱼Ctenopharyngodonidellus | 栖息于江河、湖泊的中下层。为草食性鱼类。4-7月在江河流水中产卵，卵为漂流性 | 未列入 |
| 17.鲤Cyprinuscarpio | 栖息于水体底层和水草丛生处。食性广，主食底栖动物，繁殖季节南方为2-4月，北方为4-7月 | 未列入 |
| 18.圆吻鲴Distoechodontumirostris | 栖息于江河湖泊的中下层，以藻类等植物为食，4～8月繁殖，为产地的经济鱼类 | 未列入 |
| 19.青鱼Mylopharyngodonpiceus | 平时多栖息在大江河和湖泊的中下层，在蚌、蚬、螺师和蛤蜊等软体动物为主要食料。产卵期为5-7月 | 未列入 |
| 20.长春鳊Parabramispekinensis | 生活于水体的中上层。草食性。生殖季节4～8月，以6～7月最盛。在流水中产漂流性卵。 |  |
| 21.三角鲂 Megalobramaterminalis | 栖息在水体下层，生殖季节成熟亲鱼必须到有一定流水的产卵场进行产卵活动 | 未列入 |
| 22.团头鲂 Megalobramaamblycephala | 栖息于静水或缓流水体的中下层。幼鱼以浮游动物和藻类为食，成鱼食水生维管束植物。每年6-7月在流水中产卵浮性卵，随水漂流发育 | 未列入 |
| 23.银飘鱼P.sinensis | 成群在水面来往漂游，食性杂，以小鱼，小虾为主食，兼食枝角类、桡足类以及高等植物碎屑，藻类等。个体小，但繁殖力强 | 未列入 |
| 24.麦穗鱼Pseudorasboraparva | 生活于池塘、湖泊、沟渠中，以枝角类等为食，5～6月产卵，产粘性卵。无经济价值 | 未列入 |
| 25.吻鮈Rhinogobiotypus | 生活于水体底层，以软梯动物为食。卵沉性。重要经济鱼类 | 未列入 |
| 26.中华鰟鮍R.sinensis | 生活于沟渠池塘等浅水中，常见于泥沙较多、水流缓慢的多水草处。以藻类为食。每年5月进行繁殖 | 未列入 |
| 27. 越南刺鳑鮍 Acanthorhodeustonkinensis | 常栖息于湖泊及河流的浅水区。个体小，常见体长为60～100毫米。 | 未列入 |
| 28. 短须鱊 Acheilognathusbarbatulus | 小型鱼类，喜生活于水草较多的静水或缓流水域。产卵于河蚌的鳃瓣中，以高等植物和藻类为食。 | 未列入 |
| 29.似鱎Toxabramisswinhonis | 栖息在水体中上层，主要食物为枝角类、水生昆虫等，每年6-7月间产卵繁殖，卵漂浮性 | 未列入 |
| 30.翘嘴红鲌E.alburrus | 栖息在水体中上层，小鱼以枝角类和桡足类为主食，大鱼则主食小鱼、虾和水生昆虫，6-7月产卵，卵粘性 | 未列入 |
| 31.黄尾鲴X.davidi | 栖息于江河湖泊中下层，食藻类、轮虫等。5-6月繁殖，产粘性卵 | 未列入 |
| 32.逆鱼Acanthobramasimoni | 常见小型鱼类，喜群集逆水溯游。以藻类为主要食物。5～6月产卵，卵漂流性，产于急流溪河中。繁殖快，数量较多。 | 未列入 |
| 二、鲈形目PERCIFO |  |  |
| （三）刺鳅科Mastacembelidae |  |  |
| 33.刺鳅Mastacembelusaculeatus | 栖息于河湖浅水处，杂食性，主食小型无脊椎动物、鱼卵及少量植物性饵料，产卵期4～6月。可食用 | 未列入 |
| （四）鳢科Ophiocephalidae |  |  |
| 34.乌鳢Ophiocephalusargus | 体中大，为淡水凶猛性鱼类，常栖息水草丛中，以鱼虾等为食，生活力强。生殖期5-7月，卵大，黄色，浮性 | 未列入 |
| （五）鮨科Seranidae |  |  |
| 35.鳜Sinipercachuatsi | 栖息于河流或湖泊中，以小鱼小虾等为食。5-7月分批产浮性卵 | 未列入 |
| （六）塘鳢科Eleotridae |  |  |
| 36.沙塘鳢 Odontobutisobscures | 底层鱼，喜隐居于岩石缝隙，或泥沙、杂草等隐蔽处。食物以虾为主，也食小鱼和水生昆虫。4～6月，以石隙、空蚌壳及破瓦罐等为产卵巢穴。雄鱼有守巢护卵习性。 | 未列入 |
| 37.黄黝鱼 Hypseleotrisswinhonis | 栖息于水体底层，为江河、湖泊常见的小型鱼类，一般体长40毫米以下。 | 未列入 |
| （七）鳢科Channidae |  |  |
| 38.乌鳢Ophicephalusargus | 性凶猛，常袭捕食物，主食鱼、虾。口腔内具辅助呼吸器，常吞吸空气，以适应缺氧环境 | 未列入 |
| 三、鲇形目SILURIFORMES |  |  |
| （八）鲿科Bagridae |  |  |
| 39.黄颡鱼 Pseudobagrusfulvidraco | 多在静水或江河缓流中活动，营底栖生活。主要食物是桡足类和枝角类动物。生殖季节在5月中旬至7月中旬 | 未列入 |
| （九）鲶科Siluridae |  |  |
| 40.鲇Silurusasotus | 栖息于湖泊、水库和沟渠水体，亦适应于江河岸边或流动缓慢的水域。肉食性鱼类。产卵期在4-6月，卵粒粘附在水草上发育 | 未列入 |
| （十）胡子鲇科Clariidae |  |  |
| 41.胡子鲇Clariasfuscus | 栖于田间沟渠、稻田、河川、湖泊等水域的底层鱼类。常群集于岸边的暗处或洞穴中。昼伏夜出,觅食动物性饵料。 | 未列入 |
| 四、合鳃目SYMBRANCHIDIFORMES |  |  |
| （十一）合鳃科Synbranchidae |  |  |
| 42.黄鳝Monopterusalbus | 淡水底栖鱼类，常栖息于稻田河沟中，亦喜钻洞穴居，白天潜伏，夜晚觅食，主要摄食昆虫及幼虫、小鱼、小虾等。5～8月产卵 | 未列入 |

锦江流域天然渔业资源丰富，鱼类资源无论种类还是数量都在江西省占据重要位置。除鱼类资源外，软体动物、水生维管束植物及虾、蟹等种类繁多。

重要鱼类生境：

①产卵场

锦河水域有许多水流湍急河段，为鱼类性腺发育提供了良好的激流刺激条件，但由于河道比降大，少有适合鱼类产卵的湾、沱等回水区，未发现集中的、有规模的鱼类产卵场。据了解，拟建上高县毛家渡抬水坝淹没河段鱼类产卵行为较为零星分解，每年春、夏季节，有鲤、鲫、黄颡鱼、马口鱼等鱼类在一些水位较深的湾、潭“板仔”（产卵），没有发现鱼类明显集中产粘性卵鱼类产卵场，也未发现产漂流性卵的鱼类产卵场。

②索饵场、越冬场

锦河水域流速快，基本保持天然河道形态，鱼类摄食较为分散，没有形成鱼类集中摄食的索饵场。

锦河水域没有凝冻现象，鱼类冬季多在水深相对较湾、沱、潭等水域栖息，没有发现鱼类集中越冬的越冬场。

4.5.8上高锦江省级湿地公园现状调查

1、地理位置

上高锦江省级湿地公园西起凌江大桥(上游)、至城区东面锦江大桥(下游)的锦江河段，北纬28°16'52",~28°13'49",东经114°50'44"~114°57'39"之间，全长16.7km。其范围包括全部的河道及两侧部分农用地和洪泛平原湿地，规划总面积500.85hm2，其中湿地面积307.52hm2，湿地率61.4%。

2、管辖范围及功能分区

2014年12月31日，江西省林业厅以赣林护字﹝2014﹞286号《江西省林业厅关于同意都昌北鄱阳湖等10处湿地开展省级湿地公园试点工作的通知》，对上高锦江省级湿地公园总体规划开展试点建设，湿地公园规划总面积500.85hm2，其中：锦江天然湿地保护保育区总面积207.58hm2，占总面积的41.44%，斜口河流湿地健康恢复区总面积100.91hm2，占总面积的20.15%，田北湿地科普宣教区总面积62.66hm2，占总面积的12.51%，塔下生态景观休闲区总面积113.11hm2，占总面积的22.59%，新城管理服务区总面积16.59hm2，占总面积的3.31%，约6.8km2为锦江流域水源涵养生态保护红线区。

(1)上高锦江省级湿地公园保育区

锦江天然湿地保护保育区，是湿地公园的主体和生态基质，也是湿地公园内湿地生态系统保护的核心区域，主要开展湿地生态系统保护保育以及必要的科研监测活动。规划范围为凌江大桥到下游团结大桥之间的河道及两侧湿地。湿地类型有永久性河流湿地和洪泛平原湿地，面积为207.58hm2，占湿地公园总面积的41.44%。

①规划目标

保护湿地提高湿地功能以保持水质，保障上高县饮用水源的生态安全和农业灌溉用水的需水量;保护现有鸟类和鱼类资源，营造适宜湿地动植物栖息的生境，提高生物多样性，最终实现人与自然和谐共生。

②主要建设项目

废弃物集中清理项目、水质日常保洁项目、水质监测项目、生态河岸建设项目、水禽栖息地保护工程、生物多样性保护工程、生态截污工程等。

(2)斜口河流湿地健康恢复区

斜口河流湿地健康恢复区是进行湿地恢复重建的主要区域，位于锦江天然湿地保护保育区下游位置，团结大桥至上高团结新村附近的河道及两侧部分河叉口和绿地，规划面积为100.91hm2，占湿地公园总面积的20.15%。

①规划目标

通过生态工程措施恢复湿地健康，打造近自然的河流景观生态系统;修复河岸植被生长带，营造出湿地植被、灌木和乔木相结合的复合群落结构，丰富河岸带生物多样性，恢复和重建良好的生态驳岸和营造水禽生物栖息地。

②主要建设项目

河流湿地近自然景观恢复工程、河道生态保护与修复工程、生物栖息地恢复工程、河流水质修复与恢复工程等。

(3)田北湿地科普宣教区

田北湿地科普宣教区是湿地公园内开展湿地科普宣教的重要场所，位于镜山大桥至下游锦江大桥段，湿地类型有永久性河流湿地和洪泛平原湿地，规划面积为62.66hm2，占湿地公园总面积的12.51%。

①规划目标

利用现有的自然湿地植被景观，通过系统化的建设湿地宣教展示项目，为市民提供一个感受、认知湿地生态系统功能相关知识的宣教平台，成为周边中小学的科普教育基地;寓教于乐，展示湿地的生态功能，增强人们保护湿地的意识，最终打造成为上高县湿地生态休闲的重要节点、城市生态文化的展示平台。

②主要建设项目

污水人工湿地处理示范点、湿地科普宣教基地、生态湿地驳岸建设示范点、湿地植物走廊等。

(4)塔下生态景观休闲区

塔下生态景观休闲区为湿地公园合理利用区域，规划范围为河道及两侧部分河叉口和绿地，上游至团结新村附近、下游到镜山大桥位置，规划面积为113.11公顷，占湿地公园总面积的22.59%。

①规划目标

利用区域内的湿地景观资源、历史人文景观资源和城市基础设施条件，按

照可持续发展、保护优先、环境、经济与社会协调发展、统一规划、分步实施、以人为本的原则，将此区域建设成为上高市民休闲娱乐、康体健身和区域湿地生态观光旅游的目的地，最终成为上高城市风貌景观变迁的风光带，生态景观展示的窗口。

②主要建设项目

老城新秀、锦江绿道、锦水观鱼、龙舟竞渡、上高外滩、大观盛世、闸口激浪等。

(5)新城管理服务区

新城管理服务区为湿地公园的管理、服务机构和设施所在地，也是湿地公园的旅游接待中心，位于锦江北岸，介于青阳大桥和镜山大桥之间，本区面积为16.59hm2，占湿地公园总面积的3.31%。

①规划目标

根据保护和管理的需要，构建上高锦江湿地公园完善的保护和管理体系，并建设相应的保护、管理设施;配置相应的保护、管理设备，为游客提供优质高效的服务，实现良好的管理、保护和服务功能。

②主要建设项目

湿地文化广场、湿地服务中心（游客服务中心、湿地科普宣教中心、湿地公园保护管理局）等项目。

3、植物资源

据资料记载及对湿地公园植物资源的考察研究，初步统计锦江湿地公园共有湿地维管植物92科，221属，335种。其中蕨类植物8科9属9种，裸子植物3科3属3种，被子植物81科209属323种（双子叶植物65科151属233种，单子叶植物16科58属90种）。锦江湿地公园维管植物共有92科，科内所含属数、种数差异较大，其中含10种以上的科共有7个，计80属144种，占总科数的7.6%，总属数的36.19%，总种数的42.98%。这些较大的科为：禾本科（Gramineae29属/39种）、菊科（Compositae21属/34种）、莎草科（Cyperaceae6属/17种）、蓼科（Polygonaceae3属/16种）、蔷薇科（Rosaceae7属/16种）、唇形科（Labiatae9属/11种）、玄参科（Scrophulariaceae5属/11种），其中含10种以上的属仅蓼属（Polygonum11）1个。根据吴征镒关于中国种子植物科的分布区类型的划分方法，锦江湿地公园种子植物科的分布区类型共有13种，其中世界分布（42科，50%）、泛热带分布（18科，21.43%）、北温带和南温带间断分布（8科，9.52%）所占的比例较大。公园内属于热带成分有28科，占33.33%，属于温带成分的有14科，占16.66%。

4、动物资源

湿地公园内地形较复杂、水面宽广，生物多样性较丰富，分布的动物种类较多。通过实地调查和原始资料的整理，在锦江湿地公园发现野生脊椎动物共计105种，隶属于28目57科，其种数为江西已知脊椎动物总数的12.34%。其中鱼类有4目9科24种，种数占江西已知鱼类的11.54%;两栖动物有2目5科9种，其种数为江西已知两栖动物的23.08%;爬行动物有2目7科11种，其种数为江西已知爬行动物的13.92%;鸟类有15目31科54种，其种数为江西已知鸟类的12.86%;哺乳动物有5目5科7种，其种数为江西已知哺乳动物的6.67%。

5、本工程与上高锦江省级湿地公园的位置关系

本工程位于锦江省级湿地公园田北湿地科普宣教区之外，不属于生态保护红线内，本项目与上高锦江省级湿地公园的位置关系见附图十一。

4.5.9项目区生态现状评价

⑴植被资源现状评价

上高县境内植物种类和植被类型多样。植物有49科114种；地带性植被的基本类型有针叶林，常绿阔叶林，针叶与阔叶、常绿与落叶混交林，竹林，灌丛，草丛等。截至2011年，上高境内林木业蓄积量为143万立方米，森林覆盖率达42.3%。因居民点密集，耕作强度大，加上种种历史的和人为的原因，植被受人为影响较大，天然森林植被曾被破坏。林地植被以杉木林、樟树林、毛竹林、次生灌丛及灌草丛为主，林分结构简单。只在靠近村落的河边有些残存的天然次生常绿阔叶林，评价区的森林植被处于自然生态恢复初级阶段。河边农田以水稻、棉花种植为主，部份山麓缓坡被辟为旱地。影响范围内没有当地特有，或具有特殊生态、经济价值农业植被。

⑵陆生动物资源现状评价

项目区内总计有四类11目21科25种，其中两栖类1目2科3种，爬行类2目4科5种，鸟类6目12科13种，兽类2目3科4种。整个调查区域内以鸟类为优势种，其中以雀形目种类及数量最多。

在项目评价范围内有省级重点保护动物有8种，包括鳖、白鹭、家燕等。项目区生态影响评价范围内没有以上保护动物集中分布地或时段聚集场所。

⑶水生生物资源现状评价

评价范围处赣江一级支流锦河中上游低丘间河谷湿地，湿地生境没有特异性，以河流及农田沟渠湿地水生动植物为主，浮游藻类计4门10种，浮游动物13种，底栖动物有9种，鱼类4目11科42种。皆为河流水库及农田沟渠湿地常见水生生种群为主。

4.5.10生态环境总体质量及主要生态环境问题

项目评价区植被分为3级，4种植被型、6群系，现有维管束植物72科113属122种；陆生动物四类11目21科25种；水生生物浮游藻类计4门10种，浮游动物13种，底栖动物有9种，鱼类4目11科42种。

项目所在区村落密集，以樟树林、道路绿化及次生灌草丛为主。谷地农田以水稻、油菜、蔬菜种植为主。自然植被多已被人工植被取代，只有少量的天然次生灌丛。周围植被整总体呈逆向演替之势加之村落密布、农林业活动频繁，且没有生境的特异性。没有发现珍稀特有或国家、省级重点保护野生植物，也无当地特有野生植物分布。动物种类多是江西境内低山丘陵林地与谷地农田旱地常见的广布种，多已适应当地群众的生产活动。

区域生态现状存在以下主要生态环境问题：

根据现场调查，评价区森林植被覆盖率较低，次生性非常明显，多数地段处于植被恢复演潜过程的乔灌过渡阶段，相当部分区域还处于灌木灌丛阶段或乔木林阶段。绝大多数林相不整齐，群落组成结构和空间结构均较简单。根据景观生态系统现状分析结果，评价区的旱地拼块优势度最高，农田景观面积较大，破碎化严重。由于森林景观多为人工破坏原生植被后形成的次生植被，农田多为人工开垦形成，因此此两类景观类型面积较大，破碎化程度较高，反映了区域人为活动强烈的现状。

4.5.11典型区域（施工影响区域）生态现状

评价区典型区域，是指评价区内工程占地区域。包括枢纽工程区、施工营地、渣场、土料场等。

表4.5-21  施工区主要施工场地生态现状

| 序号 | 工程区 | 主要植被 | 主要动物 | 现场照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工营地 | 木蓝、五节芒、小蓬草、野茼蒿、荩草、碎米莎草 | 北草蜥、白头鹎、领雀嘴鹎、灰树鹊 |  |
| 2 | 弃渣场 | 小蓬草、石栎、五节芒、长萼鸡眼草、紫萼蝴蝶草、白茅 | 白头鹎、灰树鹊 |  |
| 3 | 表土堆存 | 小蓬草、盐麸木、五节芒、博落回、小二仙草、竹叶草 | 雀嘴鹎、白头鹎 |  |
| 4 | 取土场 | 毛竹、枇杷叶紫珠、楤木、小蓬草、灯芯草、五节芒 | 沼蛙、日本林蛙、古氏草蜥、灰眶雀鹛 |  |

- 第五章 环境影响预测与评价

5.1水资源配置及水资源利用的影响

5.1.1生态流量的确定

根据本工程闸坝开启运行方案，结合上下游水电站大坝运行规律，上下游坝及本项目每年丰水期后期开始蓄水，三个大坝均在同时期开始蓄水，每年蓄水初期因大坝拦截，河道下泄流量将相应减少，为保护下游河道水生态环境，维持水生态系统正常运转，必须下泄一定的生态基流。

(1)生态流量确定的原则

下放生态流量的原则是兼顾河段的生态效益及工程的抬水效果，在尽量减缓下游河段的生态损失条件下，下放较小的生态流量而获得较大的生态效益。

(2)下泄流量需求分析

根据毛家渡抬水工程坝址下游的环境现状资料收集和实地调查，了解坝址下游河段的生活用水、生产用水、污染稀释用水、环境用水和景观用水供应需求。

①生活用水

根据调查，坝址下游13.3km岸边处分布了上高县新界镇供水工程水源，位于新界埠集镇周边坎上村，水井地点坐标为东经 115°3'41.50"，北纬 28°13'46.80"。以取地下水为水源，因此，坝址下游无需考虑生活用水要求。

②生产用水

根据调查，坝址下游河段没有工业企业，不存在工矿企业生产、生活用水需求。因此下泄流量不再考虑生产用水。坝址下游分布了少量耕地，耕地灌溉面积为1480亩，灌溉供水量约为64万m3/a（0.020 m3/s），因此下泄流量需要考虑过灌溉用水。

③景观用水

坝址下游河段无景观旅游资源分布，也没有利用锦河干流水资源的水景，同时坝址下游也没有漂流或水上娱乐活动，因此，工程坝址下游无特殊景观用水需求。

④河道外植被需水量

锦河为工程区地表水和地下水最低排泄基准面，地下水接受大气降水补给，向河床排泄，不存在河道补给山体坡面的情况。因此，河谷两岸的植被需水主要由大气降水补给和岸坡地下水补给，河道减水不会危及两岸植被的生存。

⑤水生生物系统需水

评价范围内无集中的产卵场分布和珍稀特有鱼类分布，要保证鱼类在该河段内正常的生存、产卵繁殖、休息，就必须保证一定的流量，因此，需考虑水生生态需水要求。

⑥维持河流水环境功能的环境稀释用水量

毛家渡抬水工程坝址以下干流为Ⅲ类水域，坝址下游1.7km处布置了上高县城市污水处理厂排放口，同时坝址下游两岸阶地上有分散居民及少量农田。污染源主要为城市污水处理厂排放的废水及两岸的面源污染，需考虑水体自净能力所需。

(3)生态流量的确定

根据《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》推荐的维持水生生态系统稳定所需水量的计算方法，结合河流特征，采用水文学法中的Tennant 法计算河道内生态用水量，即河道内最小生态流量按河道多年平均径流量的10%计算。坝址多年平均年径流量381900.96万m3（121.1m3/s），即坝址处河道内最小生态流量按河道多年平均径流量的10%计算得12.11m3/s。

5.1.2对水资源利用的影响

上高县毛家渡抬水工程的任务是抬高毛家渡抬水坝上游县城城区锦河河段枯水位。毛家渡抬水工程在丰水期蓄水，蓄水完成后，上游来多少水就泄多少水，不会减少坝址下游河段的总水量，因此，工程建设对坝址下游河段水资源量减少的有限，不会造成严重影响。

抬水坝建成投入营运后，通过控制坝顶溢流高度控制下泄流量，当坝顶溢流0.07m，泄水流量达12.11m3/s。根据供需平衡分析，灌溉供水量约为64万m3/a（0.020 m3/s），需水量（0.056 m3/s）仅为泄水量的0.165%，因此坝顶溢流量能满足坝址下游水资源利用的要求。同时根据《水利水电建设项目水资源论证导则（试行）》（SL525-211）规定，生态需用水原则上按多年平均流量的10%-20%确定，同时根据项目设计资料，坝址多年平均年径流量381901万m3（121.1m3/s），则河道内生态需水量按多年平均流量的10%确定为12.11m3/s。因此坝顶溢流量12.11m3/s能满足坝址下游河道最小生态流量12.11m3/s)的需求。

根据本报告“5.3.2.2中 坝下减水段水质预测及分析”章节可知，当生态流量为12.11m3/s，坝下减水段水体中COD、NH3-N和TP浓度略有增加，但水质依然满足Ⅲ类水质要求。同时坝址下游约1.9km处有野鸡河支流汇入，加上野鸡河的来水量，将对坝下河段流量有一定的补充作用。

毛家渡抬水坝正常运用时，当坝顶溢流0.07m，泄水流量为12.11m3/s即可满足最小生态流量需求。在枯水期，为保证河道最小生态流量需求，可合理开启抬水工程闸门高度保持最小下泄量。

综上，本工程建设对坝址下游用水需要的影响很小。

5.2水文情势影响分析

5.2.1施工期对水文情势影响分析

(1)对水文情势的影响

工程施工期水文情势影响主要体现在施工导流对河道水文情势的影响。各项目水下项目尽量安排在枯水位期施工，避开洪水位对施工的影响。闸坝及两侧的护岸建基面高程比较低，因此需修建围堰挡锦河洪水，同时考虑内水的抽排问题。拟采用分期施工方法，一期工程施工导流时段为第一年10月～第二年2月，利用左岸束窄河床导流，二期工程施工导流时段为第二年10月～第三年2月，二期工程利用已建的泄洪闸导流。根据项目可行性研究报告，坝址一期上游施工洪水位为42.97m，下游施工洪水位为42.20m；坝址二期上游施工洪水位为43.25m，下游施工洪水位为42.20m。施工围堰顶高程由施工期最高洪水位再加上1.0m的安全超高（考虑风浪爬高等因素），确定一期上游围堰顶高程为43.97m、一期下游围堰顶高程为43.2m、二期上游围堰顶高程为44.25m、二期下游围堰顶高程为43.5m。围堰顶宽6.0m，边坡1:2.0。

工程枯水期施工采用上下游围堰挡水，一期工程施工导流利用左岸束窄河床导流，新建冲砂闸和4跨泄水闸和右岸护岸工程等项目；二期工程施工导流利用已建的泄水闸和冲砂闸导流，新建左岸3跨泄水闸和左岸护岸工程的导流方式。大坝施工期导流影响范围仅限于导流工程范围内的河段，随着流量进入坝址下游，水文情势则恢复天然状态。同时，由于导流工程进出口底板高程采用与天然河床顺接的原则，导流工程进口高程与坝址处河床高程基本一致，即使枯水期上游来水较少，也可通过导流全部进入下游河道，上游不会出现雍水现象，下游也不会出现减水甚至脱水河段。因此，本工程大坝施工导流对上下游河道水文情势影响甚微。

(2)工程施工对河道行洪安全的影响分析

工程施工期间，施工围堰将缩窄行洪断面的宽度，对河段上游水位造成壅高，流速增加，对行洪有一定影响。根据《上高县毛家渡抬水坝工程可行性研究报告》可知，根据2015 年至今上高县城防工程各段中采用的上高水文站成果，考虑各段均已实施或是正在实施中，本次设计仍采用下表中的上高水文站设计年最大流量成果和最高水位成果：

表5.2-1 上高水文站设计年最大流量成果和最高水位成果

| 频率（％） | 1 | 2 | 3.33 | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量（m3/s） | 4447 | 4060 | 3766 | 3525 | 3092 | 2623 |
| 水位（m） | 51.56 | 50.92 | 50.42 | 49.99 | 49.21 | 48.31 |

控制断面设计洪水根据上高水文站断面设计洪水按集雨面积比的三分之二次方换算得，控制断面设计洪水成果：

表5.2-2  控制断面设计洪水成果

| 洪峰流量（m3/s）频率（%） | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毛家渡抬水坝 | 4110 | 3568 | 3129 |
| 上坝址 | 4104 | 3564 | 3126 |
| 上高水文站 | 4060 | 3525 | 3092 |

施工洪水：根据上高水文站历年10月～次年2月实测最大流量，经频率计算，由P-Ⅲ型曲线适线，求得统计参数Q =442m3/s， Cv=0.80，Cs=3.5Cv 时，经验点据与理论频率配合较好，从而得出上高水文站施工期10 年一遇流量870m3/s。控制断面施工期10 年一遇洪峰流量根据上高水文站断面施工期洪水按集雨面积比的2/3 次方换算得，成果如下：

表5.2-3 控制断面施工期10 年一遇洪峰流

| 洪峰流量（m3/s）频率（%） | 10 |
| --- | --- |
| 毛家渡抬水坝 | 880 |
| 上坝址 | 880 |
| 上高水文站 | 870 |

通过计算，毛家渡抬水坝工程一期施工期10年一遇（P=10%）洪水重现期标准。各项目水下项目尽量安排在枯水位期施工，避开洪水位对施工的影响。

工程施工对河道行洪有一定影响，应合理安排工期，采取有效措施将影响降至最小。

5.2.2初期蓄水水文情势影响分析

为保证初期蓄水生态流量，考下闸蓄水期间下放环境生态流流量为12.11m3/s。蓄水位低于抬水工程正常蓄水位44.5m高程时，通过开启抬水工程闸门高度下泄生态流量下放的方式。

由上可知，工程初期蓄水期间改变了坝区和坝址下游的水文情势，随着蓄水时间的延长，坝区水体体积逐渐增大，水位逐渐升高，流速减缓，下游由于坝体的阻隔作用，流量变小，因下放恒定生态基流，流量趋于均化。

5.2.3对坝址上游河段水文情势的影响

本工程主要任务是抬高城区河段的枯水位，增加水体水面，改善区域生态环境，因此坝址上游水位抬升效应明显，坝址断面水位高程由原来的40.5提高到44.5m(正常蓄水位)，坝前水位抬升4m，水面宽度增加15m，河面水域面积变大，坝前水深增加，库区水体流速从库尾到坝前逐渐减小，水体流态趋缓，回水长度约14km，相应库容1221万m3。工程建成前后，正常蓄水位44.5m，建坝前后闸上下游水位在0.1～0.3m之间，工程建成后，将拦蓄上游来水，通过蓄水和调节改变天然状态，使来水过程适应需水过程的要求，这将引起水文情势的变化，会形成一定的消落带，毛家渡抬水工程建成后，由于水位抬升，正常蓄水位时库区河段的水域面积增加，坝址上游一定范围内水体由天然河道的流动状态转变为湖泊类的缓慢流动或静水。

5.2.4运行对坝址下游水文情势影响

毛家渡抬水工程布置紧凑，基本垂直水流方向呈直线分布，泄流总净宽150m，上坝线闸坝底板(39.0m)高于河道河底高程（38.84m）以上0.16m，毛家渡抬水坝建成后，将使坝址下游河段的水位、水域面积、流量等发生变化。

水位：锦河河床枯水期水位为40.5m，正常蓄水位44.5m，蓄水将抬高坝前水位约4m，从而改变坝址下游的水位高程，坝址下游河段水位均较原水位有不同程度的降低。

水域面积：抬水工程建成后，由于水位抬升，坝前水深增加、水面变宽、坝址上游蓄水量加大，坝址上游河段再次被更加宽阔的水面所代替。水域面积增大，水深增加，则坝址下游反之。

流量：抬水工程建成蓄水后，由于抬水工程的阻隔，坝址上游河段较原河道状态下流速减缓，坝址下游水流量变小。

但由于本工程无取水和灌溉任务，因此运行期河道天然来水全部下泄，且当天然来水不足时，项目通启抬水工程闸门高度下泄生态流量，严格按照工程设计下泄生态基流。因此，运行期对坝址下游水文情势影响不是很大。

5.2.5泥沙情势影响分析

抬水工程蓄水后，改变了原有天然河道的水文情势，致使坝址上游水流减缓，携沙能力下降，水流携带的泥沙逐渐淤积在坝址上游河段内，坝址前河床抬高，减少了下泄水含沙量，水流通过抬水工程闸门集中下泄，增大了对下游河道的冲刷作用。

锦河流域的泥沙来源主要是暴雨洪水对表土的侵蚀。流域内仅有锦江干流高安站泥沙观测资料。根据高安站资料统计，该站多年平均含沙量0.100kg/m3，多年平均输沙量52.8万t，多年平均输沙模数90.1t/km2。以高安站为依据站推算毛家渡抬水坝断面泥沙年平均输沙量21.2万吨。由泥沙淤积计算表明，河道泥沙较多。坝址下游河段由于平时来水含沙量减少，在坝址上游汛期泄洪时将受到水流的冲刷作用，冲刷区河段覆盖层被冲走，其总的演变趋势为河床高程逐渐降低。锦河河道下部岩体为硬质岩，抗冲刷能力较好，河床段冲刷降低至一定高程后将会停止下降达到平衡。

本工程为满足抬水、过流、冲砂、行洪、运行管理方便等综合要求，抬水工程中设一座冲砂闸。建坝后，水流与坝线基本垂直相交，为确保水流平顺，坝址上、下游各需疏挖保护约100m长河段，坝区河沙淤积量较少，基本维持天然河道形态，不会对河势稳定产生不利影响。

5.2.6对河道行洪影响分析

抬水工程枢纽布置紧凑，整个枢纽基本垂直水流方向呈直线分布，泄流总净宽195m，闸坝底板39.00m与河道天然枯水位（39.19m）基本持平，对河道行洪有一定影响，有必要定量分析抬水工程在汛期时对河道行洪能力的影响程度。

经建坝前后洪水分析，50年一遇洪水条件下（P=2%），下坝线至其上游0.9km断面区间洪水水面线相差0.15～0m，0.9km以上不受影响。20年一遇洪水条件下（P=5%），上坝线至其上1.5km断面区间洪水水面线相差0.18～0m，1.km以上不受影响。抬水工程坝址上游两岸防洪堤（墙）已进行除险加固处理，均满足防洪要求。可见，毛家渡抬水工程在汛期时对河道行洪影响不大，工程建设从行洪角度可以满足相关规范要求。

5.2.7对锦江航运影响分析

根据锦河航道规划，锦河干流上游规划的南田峡水库可作为航运流量的调节水库。同时对已建枢纽增设过坝设施，河道再进行适当疏浚整治，可恢复锦河万载至高安这段航运。

在万载至高安的航道恢复后，通过本次毛家渡抬水工程的新建，可大大抬高锦河上高段约14km河道水位，主航道内水深普遍都在4m以上，远高于《内河通航标准》（GB 50139-2014） 规范所规定的航道水深1.4m 的要求，且船舶通行河面宽度也大为拓宽，通航条件明显得到改善。

综上，根据新形势下发展的需要，为了改善城市生态环境，营造城区河道水体景观，美化城市环境，提升城市形象和品位，改善航道，选择适当位置兴建抬水工程是非常迫切和必要的。

5.2.8对其它水利工程的影响

⑴对上游电站的影响

兴建毛家渡抬水工程会抬高工程断面至上游河道水位，即会抬高团结电站发电尾水位，有可能会对电站发电水头造成不利影响。

拟建坝址上游约14km处建有团结电站，正常蓄水位为46.0m，尾水高程约41.00m。该抬水工程的主要任务是发电，现状城区河床高程大部分在37~42.20之间，因此要满足城市抬水景观，我们的抬水的正常蓄水位就宜在43.00m 以上，这样就会对团结电站尾水造成淹没。根据规划，上游团结电站将拆除。

⑵对上游河段排水闸的影响

经现场踏勘及调查，团结电站大坝至毛家渡抬水工程区间范围内的排水闸有石井泄洪闸、锦河大桥自排闸，锦河大桥自排闸排水闸出口底板高程为为39.97m～39.68m，毛家渡抬水工程建成蓄水至正常水位44.5m时，将会对2座自排闸出口淹没，因此，本工程对上游河段排水闸会产生一定的影响。建设单位需对自排闸出口进行论证和加固处理，加固方案及投资由管理单位聘请有资质单位另案处理。

(3)对上游上高水文站的影响

兴建毛家渡抬水工程会抬高上高水文站测流断面小流量（850m3/s 以下）时河道水位，河道流速也会减小，会造成上高水文站小流量时，水位流量关系发生变化，因此本抬水工程对上游上高水文站测流有影响，上高水文站需重新分析计算，还原流量，或添加辅助断面，增设新的测流设施，以提高小流量的测验精度，需对其进行论证，具体由管理单位聘请有资质单位另案处理，建议相关部门尽快落实。

(3)对下游电站的影响

兴建毛家渡抬水工程会抬高工程断面至上游河道水位，下游水位降低。利高水电站拦河坝为橡胶坝，橡胶坝底板高程37.14m，坝顶高程40.64m，根据可行性研究报告，本坝址至团结水电站的河床高程为37m-42m左右，因此，利高水电站的回水会到达团结水电站附近，因此本抬水工程不会造成坝址下游减少段，因此对利高水电站发电影响不大。

5.3地表水环境影响评价

5.3.1施工期水环境影响分析

工程施工期废水包括生产废水和生活污水两部分，生产废水经处理后回用不外排，生活污水依托租赁房屋现有的污水处理设施和排水系统排放。

5.3.1.1生产废水

由于施工场地内不设砂石料加工及混凝土拌和系统，因此，生产废水主要来自大坝基坑废水、机械车辆维修及冲洗废水等。

(1)养护等过程中产生的废水

拟建项目混凝土量约为5.51万m3，养护1m3混凝土需水0.35m3，拟建项目养护水量共约1.93万m3。施工期按540天（18个月）计算，养护水量35.74m3/d，废水量为28.59m3/d，主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后全部回用不外排，对地表水影响较小

(2)基坑废水

大坝基坑废水包括初期基坑废水和经常性废水等两部分，其中初期基坑废水量约655.4m³/d，其特点是以天然水体为主，污染物种类少、含量低，悬浮物浓度50~200mg/L，基坑内投加絮凝剂经沉淀处理后，上清液可回用于枢纽建筑物的生产用水，多余部分达标外排锦河。

经常性废水产生于大坝基础开挖和混凝土填筑的过程中，由降水、渗水和施工用水（主要为混凝土养护水）组成，悬浮物浓度约2000mg/L、pH11～12。本工程经常性废水量较少，约48m³/d。采用在基坑内加絮凝剂沉淀的处理方法，悬浮物的浓度可降为70mg/L以下，经处理后的基坑废水可回用于生产或综合利用，不外排，对环境影响较小。

(3)机械冲洗维修废水

机械冲洗废水主要来源于机械设备修配与保养，位于机械维修站，只负责施工机械设备的定期保养和小修任务，废水排放量为10.8m³/次（830m³/施工期），废水中主要污染物为石油类和悬浮物，浓度分别为30mg/L、1000mg/L，若含油污水直接排入水体，在水体表面上形成油膜，使水中溶解氧不易恢复，影响水质，因此，机械冲洗维修废水经隔油沉淀池处理后，回用于机械冲洗，不外排，对地表水环境锦河影响很小。

(4)施工过程中对水体的扰动影响

围堰搭建、拆除、吊放钢筋骨架、灌注水下混凝等施工过程均会对施工区局部水域水质产生影响，施工过程中会引起河道底部淤泥搅动，会使局部区域的SS、总磷、总氮等污染物浓度升高，对河道水质会产生一定影响。

本工程施工过程中在闸址处采用分两期实施，第一期当年10月至次年2月利用利用左岸束窄河床导流，新建4跨泄洪闸和右岸护岸工程等项目，第二期第二年10月至第三年2月底利用已建成泄水闸工程导流，仅围堰及导流渠施工过程中对河道水体产生一定不利影响，施工导流措施完成后对水体环境影响较小。

围堰搭建及拆除过程中对水体扰动较大，通过类比，悬浮物主要影响范围在拆除及搭建中心100m 区域内，100m 外水环境质量将基本接近本底浓度。通过作业期间加强监督管理，并由监测部门对泥沙悬浮物进行跟踪监测，避免发生施工区外环境破坏，加强与当地气象预报部门的联系，在恶劣天气条件下提前做好施工防护工作。施工过程对水体水质影响较小。

(5)施工过程中对下游良田村监控断面水质的影响

根据上高县环境质量月报（9月）中，评价指标为PH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项， 地表水断面中良田村（国考、县界）断面水质优良，达到地表水Ⅲ类水质标准。

良田村（国考、县界）位于本工程坝址下游27km，距离本项目较远，位于本项目地表水评价范围之外，且位于利高水电站溢流坝的下游12.2km，主要是利高水电站对它的影响，本项目对良田村断面几乎无影响。

5.3.1.2生活污水

施工期生活污水来源于施工人员日常生活用水和餐饮用水，生活污水排放量为12960m3/施工期（19.2m3/d），特征污染物有COD、BOD5、SS 和NH3-N 等，浓度分别约为250mg/L、100mg/L、100mg/L 和25mg/L。根据建设单位对施工场地布置规划，施工场地内仅设1~2个看护人员，其他施工人员采用租用上高县城当地房屋方式，租赁施工人员生活污水排入上高县房屋现有的污水处理设施（化粪池）和排水系统（经污水管网排入上高县污水处理厂进一步处理后排放），因此，项目施工场地施工人员生活污水产生量很少，通过施工场地配备的简易厕所收集生活污水，污水经旱厕处理后用于肥田，不直接向地表水体排放，对地表水环境锦河影响很小。

5.3.2运营期地表水环境影响分析

5.3.2.1水温

采用我国通用的库水替换次数法（《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）中推荐的判别公式）对本项目建成后蓄水水库水温结构进行判别。具体方法如下：先求α值，然后根据表5.3-1所列值判定其所属水温类型。若求得α＜10，再求β值：

α=多年平均年径流量/总库容

β=一次洪水量/总库容

表5.3-1  水库水文阈值

| α值（水温结构） |  |  | β值（洪水影响） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜10 | 10~20 | ＞20 | ＜0.5 | 0.5~1 | ＞1 |
| 分层型 | 过渡型 | 混合型 | 无影响 | 呈过渡阶段 | 有影响 |

上高县毛家渡抬水坝水温计算结果见表5.3-2。

表5.3-2  水温判别计算表

| 上高县毛家渡抬水坝 | 总库容（万m3） | 多年平均年径流量（万m3） | α | 水温结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1221 | 381900.96 | 312.8 | 混合型 |

由上表可看出：上高县毛家渡抬水坝α=312.8＞20，由此可见，本项目实施后坝址以上形成的水库水温结构为混合型，水库上下层水温相差较小，对锦河水温影响较小。同时坝址下游河段无鱼类“三场”分布，也无珍稀濒危特有鱼类，因此，项目不存在下泄低温水，但对下游鱼类的繁殖生长及生物量分布几乎无影响。

5.3.2.2水质影响分析

(1)初期蓄水对水质的影响

蓄水初期，残留在毛家渡抬水坝正常蓄水位以下库区的人畜粪便、树木、杂草等因浸泡而使其中污染物释放，可能会引起水体中某些污染指标含量升高；水库淹没耕地，将使耕地内化肥、农药浸出，发生二次污染，在短时间内影响水库水质，随着时间的推移，此类影响会逐渐消失。因此，在水库蓄水前，须认真做好毛家渡抬水坝库底清理工作。

(2)坝址上游水质影响分析

根据本工程可行性研究报告，经调查在锦河右岸原种场附近有一自排涵，其进出口高程为39.97m～39.68m，毛家渡抬水工程建成蓄水至44.50m时，将自排闸出口淹没，两岸堤内农作物区在高程44.8m 以下、城镇房屋区在高程48.6 m、农村房屋区在高程47.6 m以下为浸没区。根据可研，锦河右侧原种场段(锦惠渠石井泄洪闸附近)有小块农田（25亩左右）存在浸没影响；田北村局部地面高程为46.33m左右，会产生浸没问题，会存在土地淹没带来的面源污染对沂河水质的影响，但淹没较小；城市大部分地段不会产生浸没问题；项目运行过程中管理人员产生的生活污水经配套化粪池处理后外运堆肥，不外排，不会对锦河水质产生不利影响；本工程为抬水坝上方不配套建设交通桥，不不涉及车辆通行，也不存在车辆故事漏油对水质的影响情况。因此，项目建设对项目所在区域河道水质影响较小。

项目毛家渡抬水坝采用完全年调节方式运行，运行期河道天然来水全部下泄且当天然来水不足时，保证下泄最小生态基流量，水体年交换量较大且交换较频繁，因此，根据水库现状水质，从水库特性和运行方式上分析，坝址上游总体不会向富营养程度状态转化。毛家渡抬水工程建成后库区总体水质不易发生富营养化，但在营养物来源丰富、富集条件好的库湾，不排除出现富营养化的可能。因此，须严格控制水库流域氮、磷的排入量，加强污水处理厂污染控制以及水质监测，以便及时采取应对措施，严防水库向富营养化发展。

- 坝址下游水质影响

①预测断面

锦河在坝址下游约1.9km处有野鸡河支流汇入，本次水质预测断面选为锦河与野鸡河汇合口前断面。

②污染源分析

上高县毛家渡抬水工程位于上高县县城，根据工程周边污染源现状调查，工程周边的污染源主要上高县中心城区居民生活污水、工业园区企业生产废水以及工程周边农业面源。工程周边沿岸耕地资源甚少，再加上因工程建设会淹没部分耕地，毛家渡抬水工程建成后周农业面源污染负荷较现状将有所降低。据调查，工程建成后库区内的污染源主要为上高县城镇污水处理厂（排污口位于本坝址下游1.7km）和上高县工业园污水处理厂（排污口位于本坝址下游6.5km接官村），根据《上高县污水处理厂提标改造及扩容工程环境影响报告书》及《江西上高县工业园区污水处理厂变更项目环境影响报告书》，污水处理厂排放情况如表5.3-3~表5.3-4所示：

表5.3-3  工业园污水处理厂排放源强

| 水污染指标 | 废水量 | COD | BOD | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染负荷 | 1168万t/a (20000t/d) | 365 | 73 | 73 | 36.5 | 109.5 | 3.65 |

表5.3-4  城镇生活污水源污染负荷一览表

| 水污染指标 | 废水量 | COD | BOD | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染负荷（t/a） | 1642.5万t/a (45000t/d) | 821.25 | 164.25 | 164.25 | 82.13 | 246.38 | 8.21 |

②预测模型

毛家渡抬水工程建成后，库区为狭长的河道型水库，根据河道型水库的特性，采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）推荐的一维水质模型进行抬水工程总体水质预测。

式中：C——污染物浓度，mg/L；C0 ——污染物混合浓度，mg/L；

k——污染物综合衰减系数，1/s； COD、氨氮、TP 污染物综合衰减系数分别为0.1/d、0.08/d 和0.04/d；

x——预测断面距起始断面的距离，m；   u——断面流速，m/s；

C p、Q p ——废水中污染物排放浓度、污染物排放量，mg/L、m3/s；

C h、Q h ——原河流上游污染物浓度、河流流量，mg/L、m3/s；

③预测时期

库区水质预测时期：枯水期，其中枯水期采用河道内最小生态流量12.11m3/s。

④参数确定

根据排污口入锦河下游500m断面的监测数据作为本底值，详见表5.2-1，经查阅资料及参照《息烽县两岔河水库工程环境影响报告书》，COD、氨氮、TP污染物综合衰减系数分别为0.1/d、0.08/d 和0.04/d；流速约为0.0035m/s，监测断面距坝址断面约1.5km。

⑤预测结果

根据上述参数值，库区水质预测结果见见表5.3-5。

表5.3-5  库区水质预测一览表

| 时段 |  | 受纳水体本底值（mg/L） | 排放量 (生产废水) | 削减量(生活污水) | 最终排放量（t/a） | 预测值（mg/L） | 标准值（mg/L） | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | COD | 13.0 | 584t/a | 365t/a | 219 | 13.964 | 20 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.227 | 58.4t/a | 36.5t/a | 21.9 | 0.506 | 1 | 达标 |
|  | TP | 0.03 | 5.84t/a | 3.65t/a | 2.19 | 0.0578 | 0.2 | 达标 |

由表5.3-5可知，在枯水期毛家渡抬水工程建成后，库区水体中 COD、NH3-N 和TP浓度均所有增加，但水质依然满足Ⅲ类水质要求。所以，抬水工程建成后对库区水质影响较小。

(3)富营养化分析

本环评以污染现状水平作为预测基础，选用容易引起水库富营养化的TN、TP指标，对抬水工程锦河段河水库营养化趋势进行预测与评价。主要采用坝址上游约800m水质现状监测资料，数据中包含了库区及上游污染情况，完全可以代表水库水质污染的现状水平。采用《环境影响评价技术导则-地表水环境（HJ2.3-2018）》推荐的狄龙模式对本工程建成后库内TN、TP 浓度是否会造成库区水体富营养化的预测分析，公式如下：

式中：P——湖库中TN、TP 的平均浓度，mg/L；

Ip ——单位时间进入湖库的TN、TP 质量，g/a；

Lp ——单位时间、单位面积进入湖库的TN、TP 负荷量，g/(m2·a)；

H ——平均水深，m；R p——TN、TP 在湖库中的滞留率，1；

qa——年出流的水量，m3/a；qi——年入流的水量，m3/a；

    Pa——年出流的TN（TP）平均浓度，mg/L；

    P i——年入流的TN（TP）平均浓度，mg/L；

r——水力冲刷系数，1/a；Q——湖库年出流水量，m3/a；

V ——水体体积，即总库容，m3；A ——水库水面面积，m2。

①参数值确定

A.TN、TP负荷量

根据工程坝址上游约500m处现状监测结果，总磷浓度为0.04~0.07mg/L，总氮浓度为0.64~0.90mg/L。水面面积92.81km2，坝址处多年平均径流量381900.96万m3，经计算，工程建成后总磷负荷量为2.88g/(m2·a)，总氮负荷量为37.03g/(m2·a)。

B.水力冲刷系数

工程坝址处多年平均径流量381900.96万m3，总库容项目库容量约为1221万m3，计算得水力冲刷系数为312.8/a。

C.滞留率

一般由水库实测值确定，在无实测值情况下，可借用狄龙等人根据大量资料统计分析所得的经验方程进行计算：

工程坝址处多年平均径流量381900.96万m3，正常蓄水位水库水面面积92.81km2，计算得水力负荷为41.15m3/(m2·a)，滞留系数为0.303。

D.平均水深

本工程总库容1221万m3，水面面积92.81km2，计算得平均水深为0.13m。

②预测结果

依据上述参数值，采用狄龙模型进行预测，预测结果见下表。

表5.3-6 水库富营养化预测参数及预测结果一览表

| 项目 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入库年负荷量Lp | TP | g/(m2•a) | 2.88 |
|  | TN | g/(m2•a) | 37.03 |
| 水力冲刷系数r |  | 1/a | 312.8 |
| 滞留率Rp |  | 1 | 0.303 |
| 平均水深H |  | m | 0.13 |
| 预测结果 | TP | mg/L | 0.0323 |
|  | TN | mg/L | 0.384 |

③营养状态分级

根据《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007），水库营养状态评价标准及分级方法见下表。

表 5.3-7 水库营养状态评价标准及分级方法

| 营养状态分级EI=营养状态指数 |  | 评价项目赋分值En | TN(mg/L) | TP(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贫营养0≤EI≤20 |  | 10 | 0.02 | 0.001 |
|  |  | 20 | 0.05 | 0.004 |
| 中营养20＜EI≤50 |  | 30 | 0.10 | 0.01 |
|  |  | 40 | 0.30 | 0.025 |
|  |  | 50 | 0.50 | 0.050 |
| 富营养 | 轻度富营养50＜EI≤60 | 60 | 1.0 | 0.100 |
|  | 中度富营养60＜EI≤80 | 70 | 2.0 | 0.200 |
|  |  | 80 | 6.0 | 0.600 |
|  | 重度富营养80＜EI≤100 | 90 | 9.0 | 0.900 |
|  |  | 100 | 16.0 | 1.300 |

采用指数法进行湖库营养状态评价，计算公式如下：

式中： EI ——营养状态指数；N ——评价项目个数；

E n——评价项目赋分值，需线性插值法计算赋分值；

由预测分析可知，年TN浓度为0.384mg/L，年TP浓度为0.0323mg/L。根据湖库富营养化评分与分级标准，毛家渡抬水工程建成后TN赋分值为41.7，TP 赋分值为54.7，营养化指数为48.2，富营养化程度为中营养。

毛家渡抬水工程建成后库区总体水质不易发生富营养化，但在营养物来源丰富、富集条件好的库湾，不排除出现富营养化的可能。因此，须严格控制水库流域氮、磷的排入量，加强污水处理厂污染控制以及水质监测，以便及时采取应对措施，严防水库向富营养化发展。

(4)管理人员生活污水

运营期生活污水为管理站职工值班产生的生活污水，每次值班为1人，不住宿，按《江西省生活用水定额》（DB36/T419-2017）所制定的用水定额核算该项目给排水量，员工人均用水量按100L/d计，排放系数按0.8计，则生活污水排放量为0.08t/d（29.2t/a）。生活污水主要污染物产生浓度为COD：250mg/L、BOD：100mg/L、SS：150mg/L、氨氮：25mg/L。建设单位拟在管理站设置化粪池1套，生活污水经化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于周边农田菜地施肥，不外排，对地表水环境影响很小。

5.4地下水环境影响分析

5.4. 1坝区水文地质及补径排条件

(1)水文地质

本项目区主要地貌类型为河流冲积漫滩、阶地及构造剥蚀丘陵地形。地势自北向南倾斜，在锦河的一侧往往发育新月形的基座型冲积堆积阶地，阶地宽约300～500m，沿江形成条状狭长地带；构造剥蚀丘陵分布于四周，山顶标高大多为70~100m，山顶多呈馒头状，相对高差较小。地表踏勘中未发现大的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、落水洞等不良物理地质现象。根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，区内地震动峰值加速度为0.05g，相应的地震基本烈度为Ⅵ度，区域稳定性较好。

区内地下水类型主要为松散地层的孔隙潜水及基岩裂隙水，主要含水层为第四系冲洪积层的砂壤土、细砂层、砂卵砾石层，含水量丰富，透水性较强～强。壤土及残坡积层的水量贫乏，透水性较弱，板岩及变质砂岩基岩裂隙水不发育，透水性亦较弱；未见岩溶水发育。地下水的补给、迳流、排泄受大气降水影响明显，平枯水期地下水位略高于河水位，地下水排泄于河流沟谷中，汛期河水补给地下水。

上坝址坝基位于弱风化变质砂岩上，地基承载力满足要求，抗滑条件较好，不存在不均匀沉降问题，存在坝基浅层渗漏问题；下坝址坝基位于弱风化板岩或弱风化变质砂岩上，应采取相应措施防坝基产生不均匀沉降；坝基局部存在浅层渗漏问题。

下坝址坝基位于弱风化板岩或弱风化变质砂岩上，应采取相应措施防坝基产生不均匀沉降；坝基局部存在浅层渗漏问题，左岸绕渗问题小，右岸存在绕渗问题。

(2)地下水补径排条件

区内地下水主要赋存于第四系地层中，地下水类型主要为第四系孔隙潜水，主要含水层为第四系冲洪积层的砂壤土、细砂层、砂卵砾石层。地下水主要接受大气降水补给和河水补给，地下水和河水水力联系密切，枯水期地下水补给河水，汛期河水补给地下水。

5.4.2施工期地下水环境影响分析

本项目施工期对地下水环境的影响主要有两个方面：①导流工程建设可能局部改变地下水径流途径；②施工废水下渗可能对地下水水质产生影响。

(1)导流工程建设对地下水的影响

抬水工程锦河为工程区最低排泄基准面，区内地下水多以泉水的形式排泄于锦河及其上游支沟中，土料场位于坝址下游7～8km， 由于开挖的高程较高，土料场开采对当地地下水基本没有影响。

导流闸门进出口高程与坝址处河床高程基本一致，虽然导流工程施工过中可能会有大量地下水流出，改变了小范围的地下水径流关系，但由于导流位置基本和河床位置相当，已经处于地下水的最低排泄位置，地下水的涌出不会引起区域地表和地下水出露点的径流情况，对区域地下水的影响较小。

⑵施工废水、生活污水对地下水的影响

施工期间，地下水污染源主要来源于施工生产废水和生活污水。由于工程施工期废污水产生量少、污染物简单，其中部分基坑废水经处理达标排入下游河道；冲洗水主要污染物为悬浮物， 生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮。评价要求各冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排，且沉淀池池低和池壁采取防渗措施，防止施工废水下渗污染地下水；施工场地内仅设1~2个看护人员，其他施工人员采用租用上高县成当地房屋方式，因此，施工场地施工人员生活污水产生量较少，污水经旱厕处理后用于肥田。 采取上述措施后， 施工期废水不会对地下水产生不利影响。

5.4.3运营期地下水环境影响分析

5.4.2.3对地下水水量的影响分析

水库蓄水后，水面由原来的河流型变为湖泊型，水位抬高，水面面积增大。当地下水位低于水库正常高水位，且岩层有一定的透水性时，水库会发生渗漏，使地下水位升高；当库岸比较低，水库正常高水位与地下水位相差不大，若库岸由松散岩类组成时，水库水位的抬高可能使地下水位大幅雍高，产生土壤浸没。

水文地质资料表明，坝址左右岸下游有冲沟分布，冲沟下部与上游河流近于平行发育，且沟底高程比正常蓄水位低，两岸坡节理裂隙较发育，强风化层厚度较大，局部岩体透水率较大，存在沿强、弱风化带向下游发生裂隙性及溶隙性绕坝渗漏问题，可结合大坝帷幕灌浆进行防渗处理，经处理后，不存在水库渗漏问题。

库区两岸地形坡度较平缓，第四系覆盖层厚度不大，无集中成片的耕地分布，河流、溪沟常年有水，呈树枝状向建库河流径流、排泄，建库蓄水不会出现大的浸没问题，不存在水库浸没、引起沼泽化等环境水文地质问题。

水文地质勘查结果表明，流域内地下水主要由大气降水补给，通过松散地层孔隙、基岩裂隙向河谷排泄。坝址以下河谷形态为横向谷，锦河为流域内地下水排泄基准面，水库两岸地下水主要向锦河河谷排泄。水库建成蓄水后，抬高了锦河库区段河床水位，地下水位虽然有一定壅高，但地下水位升幅小，依然保持地下水补给河水的水动力条件，地表水体与地下水之间不会互相交替，因此，工程建成后不会改变流域内地下水、地表水的补排关系，不会对上下游地区地下水水位、水质产生不利影响，仅对近岸坡地带地下水的流速有一定影响。

5.5大气环境影响分析与评价

上高县毛家渡抬水工程对大气环境的影响主要表现在施工期，运行期基本无影响。施工期大气污染主要为施工扬尘和施工废气，主要来源于土石方开挖与回填、机械设备运行及车辆运输等过程，主要污染物为TSP。

5.5.1施工扬尘影响分析

施工扬尘主要来源于基础开挖，以及土石方料和建筑材料运输和装卸时产生的二次扬尘。爆破产生的粉尘与装卸和运输产生的情况相比，虽然与人接触的时间较短，但数量较大。同时，爆破粉尘扩散范围大，不仅可以影响工作面的人员，还可能影响其他附近的人员。本项目施工放炮为间断性，且采用微量爆破技术，放炮时产生的粉尘量相对较小，开采作业时须做好施工人员防护工作，并采用湿式作业方式。

(1)裸露施工场地的风力起尘

由于施工需要，建筑材料需露天堆放，部分施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表5.5-1。

表 5.5-1 不同粒径尘粒的沉降速度

| 粉尘粒径 (m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度 (m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径 (m) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度 (m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径 (m) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度 (m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表5.5-1可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250mm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250mm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

根据同类工程施工现场的扬尘监测资料作类比分析，施工区附近相距5m下风向TSP 小时浓度为8.100mg/m3；相距100m处，浓度为1.65mg/m3；相距150m已基本无影响，当施工场地洒水频率为4～5 次/天时，扬尘造成的粉尘污染距离可缩小到20～50m范围内，降低扬尘量30%～80%。

结合工程大气环境保护目标可知，工程施工区域渣场与最近的敏感点白溪距离为442m，且所有敏感点均位于主导风向上风向，因此施工对其影响相对较小；在采取洒水抑尘、水土保持措施情况下施工粉尘环境保护目标影响相对较小。

(2)施工车辆行驶扬尘

根据有关文献资料，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘约占施工总扬尘量的60%以上。道路扬尘量与路面清洁程度、车速、载重量成正比，减少扬尘污染也需从这三项指标着手。施工过程中的运输量是相对恒定的，汽车的载重量和行车速度减少势必增加车辆数量，不能达到减低扬尘的目的，因此减少扬尘的唯一途径就是保持路面清洁，降低粉尘量。

根据有关研究成果，如果施工阶段对车辆行驶路面勤洒水，每天4～5次，可使空气粉尘量减少70%左右，达到较好的降尘效果。此外，当施工场地洒水频率为4～5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。

坝址两侧均有现有道路经过，对外交通可以利用现有道路，施工临时道路经过沿线，在采取洒水抑尘措施的条件下，车辆行驶扬尘对紧靠施工道路两侧的民居将产生轻微影响。

5.5.2施工废气的影响

施工期废气污染物主要来自施工机械和车辆等燃油燃烧排放的废气、炸药爆炸废气。本项目建设工程所有施工机械主要以柴油为燃料，施工期环境空气污染物主要是施工机械设备燃油排出的CO、SO2、NO2等污染物。由于工程施工时间不长，施工机械数量有限，尾气排放量较小且呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20～30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，预计施工机械废气对环境空气影响小。

5.6噪声环境影响评价

5.6.1施工期场界噪声影响预测

根据前述工程分析，项目对声环境的影响主要集中在施工期，运行期对声环境基本无影响，本次环评将重点对施工期声环境影响作预测及评价。工程施工期固定噪声源主要来自施工机械，如推土机、挖掘机、装卸机、钻机、空压机等，噪声级一般在86~100dB（A）之间；流动噪声源主要来自施工运输车辆，噪声级一般在88~90dB（A）之间。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），各类型噪声源计算公式如下：

(1)固定源噪声预测模式

固定源噪声预测模式采用点声源的几何发散衰减，其中无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：

LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）

式中：LA（r）—距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB(A)；

r、r0—均为接受点距声源的距离，m。

(2)施工厂界噪声影响

经模式计算，主要施工机械在不同施工阶段、不同距离处的噪声贡献值见表5.6-1。

表5.6-1 主要施工机械不同距离处的噪声预测值

| 噪声源 | 源强 dB(A) | 与声源不同距离的噪声值dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 dB(A) | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10 m | 20 m | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 300 m | 500 m |  | 昼间 | 夜间 |
| 挖掘机 | 84 | 70 | 64 | 58 | 50 | 44 | 40 | 38 | 34 | 30 | 昼70 夜55 | 5.0 | 28.2 |
| 推土机 | 86 | 72 | 66 | 60 | 52 | 46 | 42 | 40 | 36 | 32 |  | 6.3 | 35.5 |
| 钻机 | 90 | 85 | 79 | 73 | 65 | 59 | 55 | 53 | 49 | 45 |  | 28.2 | 158.5 |
| 起重机 | 93 | 79 | 73 | 67 | 59 | 53 | 49 | 47 | 43 | 39 |  | 14.1 | 79.4 |
| 卷扬机 | 88 | 74 | 68 | 62 | 54 | 48 | 44 | 42 | 38 | 34 |  | 7.9 | 44.7 |
| 锻钎机 | 88 | 74 | 68 | 62 | 54 | 48 | 44 | 42 | 38 | 34 |  | 7.9 | 44.7 |
| 切断机 | 95 | 81 | 75 | 69 | 61 | 55 | 51 | 49 | 45 | 41 |  | 17.8 | 100.0 |
| 切割机 | 100 | 86 | 80 | 74 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 46 |  | 31.6 | 177.8 |
| 潜水泵 | 90 | 85 | 79 | 73 | 65 | 59 | 55 | 53 | 49 | 45 |  | 28.2 | 158.5 |
| 空压机 | 95 | 81 | 75 | 69 | 61 | 55 | 51 | 49 | 45 | 41 |  | 17.8 | 100.0 |
| 载重汽车 | 88 | 74 | 68 | 62 | 54 | 48 | 44 | 42 | 38 | 34 |  | 7.9 | 44.7 |
| 自卸汽车 | 88 | 74 | 68 | 62 | 54 | 48 | 44 | 42 | 38 | 34 |  | 7.9 | 44.7 |
| 平板车 | 90 | 85 | 79 | 73 | 65 | 59 | 55 | 53 | 49 | 45 |  | 28.2 | 158.5 |

(3)施工场界噪声影响分析

由表5.6-1可知，施工机械按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A）和夜间55dB（A）的要求，在噪声不叠加、不考虑衰减，只考虑机械噪声持续排放的情况下，昼间距施工现场32m处可达到施工场界噪声限值要求，夜间需178m衰减方可达标。

在各施工点噪声预测过程中采用常用机械进行噪声叠加，多声源对预测点的贡献值叠加公式如下：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

①工程枢纽区主要考虑挖掘机、推土机、自卸汽车、钻机、空压机等施工机械的噪声影响，其中挖掘机、推土机、自卸汽车、空压机、钻机使用频率最高，考虑这5种机械声源叠加影响；

②综合加工厂内常用主要机械设备是钢筋切断机、电焊切割机。

③料场主要考虑挖掘机、推土机、自卸汽车等施工机械的噪声影响，同时考虑这3种机械声源叠加影响。

表5.6-2  各施工阶段联合施工设备噪声源强一览表

| 噪声源 |  | 测点与声源距离（m） | 源强dB(A) | 联合噪声值（dB (A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程枢纽区 | 挖掘机 | 1 | 84 | 98.8 |
|  | 推土机 | 1 | 86 |  |
|  | 自卸汽车 | 1 | 88 |  |
|  | 钻机 | 1 | 95 |  |
|  | 空压机 | 1 | 95 |  |
| 综合 加工厂 | 切断机 | 1 | 95 | 103.0 |
|  | 切割机 | 1 | 100 |  |
| 料场 | 挖掘机 | 1 | 84 | 91.1 |
|  | 推土机 | 1 | 86 |  |
|  | 自卸汽车 | 1 | 88 |  |

各施工场界固定连续噪声点源叠加预测结果见表5.6-3。

表5.6-3 各施工场界固定连续噪声点源预测值

| 噪声源 | 联合噪声值dB (A) | 与声源不同距离的噪声值dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 20m | 50m | 70m | 100m | 140m | 160m | 250m | 昼间： 70dB(A) | 夜间： 55dB（A） |
| 工程枢纽区 | 98.8 | 84.8 | 78.8 | 72.8 | 64.8 | 61.9 | 58.8 | 55.8 | 54.7 | 50.8 | 50 | 160 |
| 综合 加工厂 | 103.0 | 89.0 | 83 | 77.0 | 69.0 | 66.1 | 63 | 60.1 | 58.9 | 55.0 | 50 | 250 |
| 料场 | 91.1 | 77.1 | 71.1 | 65.1 | 57.1 | 54.2 | 51.1 | 48.2 | 47.0 | 43.1 | 20 | 70 |

由表5.6-3可知，在多台设备联合作业的情况下，工程枢纽区施工昼间在50m以外，夜间在160m外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求；综合加工厂昼间50m范围外达到标准要求，夜间250m以外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。料场昼间在20m以外，夜间在70m以外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。本工程250m范围内无敏感点。

5.6.2交通噪声影响预测评价

（1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021），本次声环境影响评价选用如下预测模式：

式中：━第I类车的小时等效声级，dB(A)；

━第I类车的速度为Vi(km/h)，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni━昼夜通过某个预测点第I类车平均小时车流量，辆/h；

r━从车道中心线到预测点的距离，m；r＞7.5m；

Vi━第I类车平均车速，km/h；

T━计算等效声级的时间，1h；

━预测点到有限长路段两端的张角，弧度。

━由其它因素引起的修正量，dB(A)，

式中：━线路因素引起的修正量，dB(A)；

━公路纵坡修正量，dB(A)；

━公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

━声波传播途径引起的衰减量，dB(A)；

━由反射等引起的修正量，dB(A）。

（2）参数的选取

运输车流量为8辆/h，为72.2dB(A），平均行使车速度Vi取30km/h，且物料运输只在白天（早上6点至晚上6点，共计12小时）进行。

（3）预测结果及分析

交通噪声对运输道路沿线敏感影响预测结果见表5.6-4。

表5.6-4  交通噪声预测结果一览表     单位：dB(A）

| 距离 声级值 | 距路中心线距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 160 |
| 预测值（昼间） | 70.3 | 64.6 | 62.3 | 60.1 | 58.7 | 57.2 | 55.0 | 48.1 | 44.5 |
| 标准限值（昼间） | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表5.6-4可看出，车辆噪声对距道路中心线外80m范围内的住户有一定影响。本项目施工临时道路两侧80m范围内的无敏感点，为减小对周边敏感点的影响，评价建议建设单位采取以下噪声防治措施：

①加强对运输车辆的管理，保持良好的车况，禁止病车上路；

②禁止车辆超载运输，以降低噪声级；

③运输车辆在途径村庄时，减速慢行，并禁止长时间鸣笛；

④禁止夜间运输。

5.7固体废物影响评价

5.7.1施工期固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废物主要有工程弃渣、危险废物和施工人员产生的生活垃圾。

⑴工程弃渣

本项目挖填土石方总量为422880.2m3，其中开挖量为205574.1m3（含表土2.25万m3），回填量为211440.1m3，外借方33310m3，弃方量为27444.0m3。共布置弃渣场1处堆放工程弃渣，弃渣主要成分为建筑垃圾、砂卵石、土料、石渣等，不含有毒或有机污染物，不会对周围环境造成污染。但若随意倾倒将会造成水土流失，进入河道内会淤塞河道，并引起水质污染，因此应加强施工弃渣管理，采取有效的临时防护、拦挡、排水和植被恢复等水保措施，先拦后弃，有效防治弃渣产生新的水土流失。因此，本项目产生的弃渣运送至弃渣场处理，对周边影响较小。

⑵危险废物

施工期间，机械设备维修、空压机和液压设备产生的废机油、废乳化液、废液压油及废机油桶、废乳化液桶、废液压油桶等属于危险废弃物，约0.2t。根据《国家危险废物名录》（2021版），工程机修厂产生的废机油、机械冲洗废水处理设施含油污泥以及空压机废油均为危险废物，废物类别为“HW08 废矿物油”。根据豁免管理清单，废油抹布可以混入生活垃圾一同处置。废油桶可由生产厂家进行回收。废机油、空压机废油、含油污泥均应由施工单位交由有危废处理资质的单位进行处置。

施工期应在施工场地机械及车辆维修站附近设置危险废物临时贮存设施，及时收集贮存危险废物并定期交由有危险废物处理资质的单位处理，在收集、临时贮存过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定执行，从而避免本项目产生的危险废物对周围环境产生影响。

⑶施工生活垃圾

施工期间产生的生活垃圾为54t/施工期，分为可降解和不可降解的固体废物。若不对这些垃圾采取处理措施，将会对周边生态环境及河流等水环境造成较大的影响。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关内容，建议在施工期，在施工场地设置垃圾桶，对生活垃圾的分类化管理，聘请专人定期清除垃圾，并运送至附近的垃圾中转站待处理，运送途中要避免垃圾的遗撒。同时，应特别注意对临时垃圾堆放点的维护管理，避免垃圾的随意堆放造成垃圾四处洒落，并对堆放点定期喷杀菌、杀虫药水，减少蚊虫和病菌的滋生。

5.7.2运营期固体废物影响分析

上高县毛家渡抬水工程运营期固体废物主要来源于管理人员，每次值班为1人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为0.5kg/d（0.18t/a）。由垃圾桶暂存，定期送上高县垃圾处理厂处置，不会对周围环境造成污染。

5.8土壤环境影响评价

上高县毛家渡抬水工程土壤环境影响包括施工期土壤环境影响和运行期土壤环境影响。施工期土壤环境影响主要为工程建设占地、土方开挖、对土地利用类型的改变等，造成土壤侵蚀。运行期土壤环境影响主要包括土地淹没影响对水库消落带土壤的影响以及对库区可能造成沼泽化、盐渍化等影响。

5.8.1施工期土壤环境影响评价

(1)施工占地、土方开挖、土地利用类型改变对土壤的影响

工程施工期间占地和土方开挖均会干扰和破坏土壤，造成一定的土壤侵蚀，只有通过合理的水土保持措施予以缓解，施工前对表层土壤的剥离保护可以保存表层熟化的土壤，利于后期区域的生态恢复。

另外，工程占地将改变区域土壤的类型，将区域现有的林地、旱地、草地改变为水库建设用地，土壤环境不可避免的将被破坏。

(2)施工期废气、废水、固废排放对土壤的影响

工程施工期土方开挖、取料、装卸和运输等将产生一定的粉尘、CO、氮氧化物影响，但是在采取洒水抑尘、拦挡防护等抑尘措施后，粉尘等污染物对区域土壤环境的影响相对较小。

工程施工期产生的施工废水和生活污水如果不处理直接排放至环境将会对土壤环境产生一定的污染影响。但工程设置了废污水治理措施，经治理后回用或浇灌植被，废污水不含重金属等有毒有害污染物，因此对基本不会对土壤环境产生较大影响。

施工期间产生的弃渣、生活垃圾以及废机油、油污泥等危废，分别进行了合理处置，特别是工程机修产生的废机油等危废将通过设置的符合危废暂存要求的暂存间储存，该暂存间将采取防渗措施，最终交由有资质单位处置，因此均不会对区域土壤环境产生较大影响。

5.8.2运行期土壤环境影响评价

(1)土壤淹没影响

抬水工程运行期将会有小面积土壤被淹没，造成土壤环境被改变，长期浸泡于水底，成为不可逆的改变。

(2)对消落带的土壤影响

水库消落带土壤环境受水库水位变化的影响非常明显，消落带土壤历经长时期干湿交替过程后，其物理性质将发生较大改变，土壤微生物总体上呈减少趋势，而土壤侵蚀是消落带面临的主要环境问题。

(3)对库区（抬水坝）周边土壤沼泽化、盐渍化的影响

由于抬水坝蓄水，造成水库周边地下水位上升，当地下水位被壅高，土壤将可能出现沼泽化、潜育化，土壤过分湿润将致使植物根系衰败，呼吸困难。根据地下水环境现状调查，水库周边地下水位在3m~4m，在水库蓄水后，局部有可能存在沼泽化的倾向，因此需通过监控，发现问题及时进行降水，以减少沼泽化的发生。

另外，水库由库岸渗漏补给地下水经毛细管作用升至地表，在强烈蒸发作用下使水中盐分浓集于地表，形成盐碱化的过程则为土壤盐渍化。土壤发生盐渍化，土壤溶液渗透压则会过高，可引起植物生理干旱。

运行期水库水位涨落可能造成土壤的盐化，对其可能引起的盐化影响采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的附录 F“土壤盐化综合评分预测方法”进行预测评价。

①土壤盐化综合评分法

计算土壤盐化综合评分值（Sa），具体如下：

式中：n—影响因素指标数目；

Wxi—影响因素i 指标权重，Ixi—影响因素i 指标评分。

②土壤盐化影响因素赋值

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，土壤盐化影响因素赋值情况见表 5.8-1。

表5.8-1 土壤盐化影响因素赋值表

| 影响因素 | 分值 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0分 | 2分 | 4分 | 6分 |  |
| 地下水位埋深 (GWD)/(m) | GWD≥2.5 | 1.5≤GWD＜2.5 | 1.0≤GWD＜1.5 | GWD＜1.0 | 0.35 |
| 干燥度(蒸降比 值)(EPR) | EPR＜1.2 | 1.2≤EPR＜2.5 | 2.5≤EPR＜6 | EPR≥6 | 0.25 |
| 土壤本底含盐量(SSC)/(g/kg) | SSC＜1 | 1≤SSC＜2 | 2≤SSC＜4 | SSC≥4 | 0.15 |
| 地下水溶解性总固体(TDS)/(g/L) | TDS＜1 | 1≤TDS＜2 | 2≤TDS＜5 | TDS≥5 | 0.15 |
| 土壤质地 | 黏土 | 砂土 | 壤土 | 砂壤、粉土、 砂粉土 | 0.1 |

根据毛家渡抬水工程相关监测和地质资料，对库区土壤盐化进行预测评价，预测评价表见表5.8-2。

表5.8-2 库区土壤盐化预测评价表

| 名 称 | 地下水位埋深GWD)/(m) |  |  | 干燥度(蒸降比)(EPR) |  |  | 土壤本底含盐量 (SSC)/(g/kg) |  |  | 地下水溶解性总固体(TDS)/(g/L) |  |  | 土壤质地 |  |  | 综合 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数值 | 分值 | 权重 | 数值 | 分值 | 权重 | 数值 | 分值 | 权重 | 数值 | 分值 | 权重 | 数值 | 分值 | 权重 |  |
| S1~S3土壤 点位 | 2.6-4.0 | 0 | 0.35 | 0.57 | 0 | 0.25 | 0.0596~0.28 | 0 | 0.15 | 0.203~ 0.306 | 0 | 0.15 | 砂~轻壤土 | 4~ | 0.10 | 0.4~0.6 |

根据项目土壤盐化影响因素赋值及权重，项目土壤盐化综合评分值1≤Sa＜2。按照《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中的土壤盐化预测表进行预测，本项目建成后周边土壤会发生轻度盐化现象。

- 对库区周边耕地盐渍化的影响

根据现场踏勘，本工程库区沿岸布置少量耕地资源，根据，本工程的可行性研究报告，根据地质分析，毛家渡抬水工程蓄水至44.50m高程时，两岸堤内农作物区在高程45.20m 以下、城镇房屋区在高程48.60m 以下、农村房屋区在高程47.60m以下为浸没区。根据可行性研究报告的实测地形图及万分之一航测图圈量得，锦河右岸田北村局部地面高程为46.33m 左右，故田北村局部地段将产生浸没问题。锦河右侧原种场段(锦惠渠石井泄洪闸附近)有小块农田（25 亩左右）存在浸没影响，主要种植水稻，本次勘察通过五m 钻揭露，稻田表层为厚2.7m～4m 为壤土层，该层具弱透水性。根据钻孔内所测量的地下水稳定水位计算，当河水位为水库正常蓄水位44.5 m 时，计算可得雍高后钻孔位置（稻田）的地下水位为44.8m。水稻为喜水农作物，参考相关资料，适宜的地下水位埋深为0.3 m～0.6m，本工程取0.4m；该稻田地面高程44.66m～45.60m，稻田局部水位将高于现地面，局部地下水位长期过高将影响产量；整个场地地下水位埋深均小于 1.0 m，对机耕机收有一定影响。

根据江西省上高县城市总体规划，田北村局部地段、锦河右侧原种场段(锦惠渠石井泄洪闸附近)有小块农田（25 亩左右）已规划为住宅用地，因此，项目运行后对此浸没耕地影响较小，无需提出盐渍化、潜育化减缓措施。

5.9生态环境影响预测评价

5.9.1陆生生态影响预测与评价

5.9.1.1对生态系统的影响

(1)对生态系统组成的影响

根据工程工可和工程水土保持报告书，工程占地包括工程永久占地及临时占地，总占地面积为258.1亩，永久性占地面积为142.5亩，占地类型为荒地、水田，其中荒草地占地70.8亩，水田占地39.2亩。

工程临时占地面积为90.6亩，类型主要为水田和荒草地，包括弃渣场、施工临时道路区、施工场地区、土料场和围堰，其中其中临时道路占地15.0亩（水田2.3亩，荒地12.7亩），取料场占地为荒草地10亩，弃渣场临时占地为荒草地59.6亩，施工临时设施占地为荒草地6亩。（详见表5.9-1）。

表5.9-1   项目区土地利用现状表  (单位：亩)

| 占地性质 | 工程区 |  | 占地类型 |  |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水田 | 林地 | 旱地 | 荒草地 | 一般湿地 |  |
| 永久占地 | 主体工程区 | 14.2 | / | / | 70.8 | 57.5 | 142.5 |
|  | 淹没区 | 25 | / | / | / | / | 25 |
|  | 小计 | 39.2 | / | / | 70.8 | 57.5 | 167.5 |
| 临时占地 | 弃渣场 | / | / | / | 59.6 | / | 59.6 |
|  | 临时道路 | 2.3 | / | / | 12.7 | / | 15.0 |
|  | 施工场地区 | / | / | / | 6.0 | / | 6.0 |
|  | 取料场 | / | / | / | 10 | / | 10 |
|  | 小计 | 2.3 | / | / | 88.3 | / | 90.6 |
| 合计 |  | 41.5 | / | / | 159.1 | 57.5 | 258.1 |

工程实施后，淹没44.5m以下的灌丛生态系统，评价范围内灌草丛生态系统面积减少，面积减少5亩；农业生态系统面积也有所减少，旱地面积减少了25亩；根据上高县土地利用现状（详见表4.1-2），项目实施前后，灌丛生态系统面积仍然占优势，对本区域内的生态系统起主导调控作用。

(2)对生态系统结构的影响

①组分结构

通过对比施工前后土地利用类型和生态系统类型变化可知，评价范围灌丛生态系统在工程建设前后均占优势，耕地有所减少，但减少的面积较小、变化的幅度较小。而由于水库淹没的影响，水域面积增加了，因此，评价范围的生态系统组分结构发生了幅度较小的变化，表现为林地、草地、耕地等转变为建设用地和水域。

②时空结构

工程实施后主要对垂直结构和时空分布格局产生影响。从垂直结构上，工程实施后，淹没44.5m以下的灌丛生态系统，导致湿地生态系统、灌丛生态系统分布海拔的上移，但同时工程蓄水后，局地小气候发生改变，导致垂直结构上植物种类多样性程度增加，对淹没线上的生态系统垂直结构多样性为有利影响。从时空分布格局看，工程实施后，水库淹没线44.5m以下的湿地生态系统和灌丛生态系统，将导致水库淹没线附近灌丛生态系统向湿地生态系统演替。

(3)对生态系统服务功能的影响

①水土保持功能

评价范围森林覆盖率低、土壤退化现象突出，且腐殖质层发育差、蓄水保水能力偏弱，土壤发育不良，水土流失现象严重。同时评价范围存在泥石流沟、滑坡体、危岩体等地质不稳定区域，容易诱发水土流失。另外，工程开挖边坡、施工迹地等亦会产生水土流失。本工程施工过程中防护措施主要为坡脚钢筋石笼拦挡、干砌石排水沟、斜坡防护工程等，生态恢复措施中对泥石流沟、滑坡体、危岩体以及开挖边坡、施工迹地均采取了水土流失防治措施，将改善水土流失现状，减缓本工程的水土流失影响，符合评价范围水土保持服务功能的要求。

②生物多样性保护功能

抬水工程正常蓄水位为44.5m，蓄水不会导致动植物物种的消失，主要为动植物分布格局的改变，其中植被分布格局和面积影响较大。通过工程结束后的植被恢复措施，植被面积将得到一定程度的恢复。

总体而言，工程实施前后，评价范围植物种类不会发生明显变化，因此工程实施不会对评价范围生物多样性产生明显影响，即符合评价范围生态系统生物多样性保护功能要求。

③水源涵养功能

根据《中国生态系统格局、质量、服务与演变》（科学出版社，2017 年），生态系统水源涵养能力与降雨量、蒸散发、地表径流量和植被覆盖类型有关。在同一个区域，植被面积的变化与生态系统水源涵养能力呈正相关。抬水工程实施后，植被面积减少幅度为0.0071%，因此工程建设后生态系统的水源涵养功能有小幅减小，减小比例很小，几乎无影响。

(4)工程影响区生物量的变化

拟建项目占地，将会造成区域植被生物量的损失。通过遥感卫片和典型样方生物量估算，灌丛和灌草丛损失159.1亩（10.6hm2），旱水域损失41.5亩（2.77hm2）。根据测算，项目建设将损失生物量105.508t。在生物量损失面积方面，灌丛和灌草丛损失最大，损失量占损失总量的67.4%。工程影响区的生态类型面积和生物损失量具体变化情况见表5.9-2。

表5.9-2  评价范围植被和生物量损失统计

| 植被类型 | 面积损失(hm²) | 平均生物量(t/hm²) | 生物量损失(t) | 各植被占总生物量的% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌丛和灌草丛 | 10.6 | 9.64 | 102.184 | 96.85 |
| 水域 | 2.77 | 1.20 | 3.324 | 3.15 |
| 合计 | 13.37 |  | 105.508 | 100 |

注：1、平均生物量来自1996年方精云《我国森林植被生物量和净生产量》；

2、不含城镇及工矿用地

随工程施工的结束，临时征地区的植被生物量在一定程度上可以恢复，同时也需要采取一定的人工抚育措施，而永久征地区的植被由枢纽工程用地所取代，造成植被生物量不可逆的降低。待项目建成后，通过护岸绿化，重建人工生态系统，如种植乔、灌木及与草本植物相结合，可弥补少部分生物量损失，可减小因工程建设对生态环境的影响，总体来讲，工程建设不会对评价范围的植物物种多样性和植被产生根本性的影响。

5.9.1.2施工期对陆生生物的影响

(1)对陆生植被和植物的影响

①对植被的影响

工程占地包括工程永久占地及临时占地，总占地面积为258.1亩，永久性占地面积为142亩，占地类型为荒草地、水田和一般性湿地，其中荒草地占地70.8亩，水田占地39.2亩、一般湿地占用57.5亩。工程临时占地面积为90.6亩，类型主要为水田和荒草地，包括弃渣场、施工临时道路区、施工场地区、土料场和围堰，其中其中临时道路占地15.0亩（水田2.3亩，荒地12.7亩），取料场占地为荒草地10亩，弃渣场临时占地为荒草地59.6亩，施工临时设施占地为荒草地6亩。毛家渡抬水工程取弃土场、施工场地、施工便道等占土地造成土地附着的植被受到不同程度的影响，工程受影响的植被类型主要有黄荆灌丛、灰毛泡灌丛为主的灌丛，以及斑茅灌草丛为主的灌草丛等。施工主要占地植被类型为灌丛植被，灌丛植被在评价区广泛分布，故对此类植被影响较小；其余植被类型占地有一定的数量，但数量较少，多为临时占地，对其进行生态保护措施后可减轻施工对其带来的影响。

②对植物的影响

施工期工程对植物多样性和植被的影响主要集中于施工区。施工占地造成一部分植株的死亡。施工区内主要的植物优势种为枫香、马尾松、台湾泡桐、苦槠、朴树、白栎、山胡椒、头序楤木、山矾、鸡矢藤、狗脊、芒萁、海金沙、斑茅、灰毛泡、土茯苓、山莓、短尾越桔、中华苔草、小果蔷薇、黄荆、狗牙根、荩草、丝茅等。由于这些植物在施工区内分布广泛，因此工程施工不会造成评价区物种的消失，对植物种类影响较小。

(2)对陆生动物的影响

①两栖动物

本项目评价范围内调查发现以农作区与丘陵岗地分布的两栖类为主，两栖类中以蛙科为优势科常见种类有中华蟾蜍、黑斑(侧褶)蛙等常见蛙类，列入江西省重点保护种类的有中华蟾蜍、黑斑(侧褶)蛙。

工程施工机械、施工人员进入工地、原材料的堆放、坝址施工等均可直接伤害到两栖生活的动物和锦河中的鱼类，特别是陡坡地区的出渣和堆渣、可能将谷坡和河岸的两栖动物大量杀伤，导致两栖类物种数量的减少，另外，人们捕捉可供食用的蛙类等，将会造成这些种类在工程区及其相邻地区成为残存种。开挖和临时施工场地造成部分生境破坏，沟谷和河岸堆渣会直接伤害生活于该生境中的蛙类。弃渣场及施工场地因生境改变，估计在3～5年内没有或较少有蛙类生活，但这种影响是可逆的和可恢复的。但当施工结束后一段时间无施工活动干扰后，这些动物将会根据自身需要重新回到原有活动区，故施工建设影响不大。

②爬行动物

工程施工建设将对原有爬行动物赖以生存、繁衍的环境造成破坏，影响程度由工程规模、性质和特点来决定。爬行动物运动能力较两栖类强，开挖和爆破声将迫使它们逃离施工区。堆渣形成碎石裸地，在新植被形成前，爬行类中喜阳、喜干燥的蜥蜴种群数量可能会增加，但喜阴的蛇类可能远离施工区。施工期中，由于人口增多，人类活动范围及频率增大，工地、仓库等的建设，将使工地上下沿岸的灌草丛覆盖度降低，地面的光照度更加充足，干燥度也会增大，蜥蜴类动物种群数量将可能增加。根据以往工程施工情况，施工车辆和机械压死一定数量的穿越道路和施工作业区的爬行动物，同时施工期间个别施工人员捕食蛇类的不良行为可能会兴起和蔓延，从而导致施工区附近大中型蛇类（如乌梢蛇、王锦蛇、黑眉锦蛇等）种群数量有所减少。

评价区未发现本区特有种分布。评价范围内分布的爬行动物以中华石龙子、北草蜥、赤链蛇等广布种为主。但由于城镇乡村的基础设施建设导致其生境改变和捕捉，野生爬行动物种群在逐渐下降，野生的爬行动物等已很难见到。施工期不会对爬行类种类组成产生影响，其区系依然以广布种、东洋种为主。

③对鸟类的影响

工程建设中，临时占地减少灌丛和灌草丛面积；建房、修路、筑坝等影响评价范围内灌丛、灌丛及农田植被，使得原来生活在该区域的鸟类等进行迁移。施工开挖、爆破、机器震动、汽车运行等将使鸟类迁离施工区；施工排放的废水、废气、废渣使施工区农田、林地和灌草丛环境受到一定的影响，由于该类生境减少，使原来栖息在该类生境的鸟类的生存空间和食物来源受到一定的影响。

本次鸟类调查在项目区内共统计到鸟类13种，隶属6目12科。在鸟类的居留类型中，留鸟类型占绝对优势。由于鸟类具有较强的飞翔能力，施工期对其影响有限，不会造成物种的减少或消失，区系组成不会发生变化。

④对兽类的影响

由于工程评价区内无大型兽类，因此工程施工对其无影响。施工过程对中小型兽类造成的影响相对较大。由于修路、建房、筑坝等工程施工，对部分兽类的栖息地造成破坏，迫使它们迁移，种群数量减少。根据野外调查可知，工程规划的渣场、料场都处于人类活动频繁的区域，在此区域中活动的都是食肉目、啮齿目等中小型兽类，工程的建设将会对其原有栖息地的植被造成破坏，但由于食肉目和啮齿目的兽类都具有较强的适应能力，加之施工人员的进入，生活垃圾的增多，为它们提供了新的食物来源，不会对它们造成大的影响。

评价区内分布的兽类经调查访问，项目区共有2目3科4种。根据现场勘察走访与资料记载，啮齿类种类中的小家鼠(Musmusculus)在流域区域农田群落中占绝对优势。在评价区内森林植被中则以黄胸鼠(R.flavipectus)为优势种。施工过程中不会造成兽类的种类的减少，区系组成不发生变化。

5.9.1.3运行期对陆生生物的影响

(1)对陆生植物的影响

①抬水工程淹没对植物的影响

抬水工程正常蓄水位为44.5m，工程蓄水期，蓄水将淹没库区正常蓄水位以下植物群落。库区主要淹没两岸的灌丛、灌草丛以及旱地植被物种，主要有台湾泡桐、苦槠、鸡矢藤、狗脊、芒萁、海金沙、斑茅、灰毛泡、土茯苓、山莓、短尾越桔、中华苔草、小果蔷薇、黄荆、狗牙根、荩草、丝茅等常见植物种类。水库蓄水后，周边湿度有小幅度增大，将有利于库周一些植物种类和植被的恢复。在库周一些偏中生的植物，如蔷薇、悬钩子等可能得以扩散到灌丛和草丛群落中，随着这些植物种类的增多，原偏干的生境可能逐渐向中生生境转化，并进一步促进植物群落向森林方向的演替。

由于淹没区植被类型以农田为主，类型组成成分单一，结构稀疏简单，没有国家级重点保护野生植物及古大树，从总体上看，由于这些植物在评价范围及流域分布广泛，抬水工程蓄水对淹没区内的植物物种及分布格局产生的影响不大。

②抬水工程水位消落对植物影响

抬水工程随着水库水位由高到低、再由低到高的循环变化，消落区低水位时的陆面出露时间较短，只有那些在长期进化过程中形成了对高频率干扰生境适应的短生活史植物，才可能在高水位消落区定居，而这种植物很少见，大多数植物在这里基本不能生存。本项目抬水工程正常蓄水位为44.5m，水位在正常蓄水位与死水位之间变动，变幅为0~0.5m。水位的幅动变化较小，不会形成大的消落区。因此，抬水工程对水位消落区植物的影响很小。

(2)对陆生动物的影响

①对两栖动物的影响

抬水工程蓄水后，使评价范围内的两栖动物丧失一定面积的陆域栖息环境。由于淹没区处在河谷地段，两岸坡度较小，同时两栖类对水环境较为适应，抬水工程蓄水使得水域面积变大，有利于两栖类的生存，故而两栖类受蓄水影响较小。

②对爬行动物的影响

抬水工程蓄水后，使评价范围内的爬行动物丧失一定面积的陆域栖息地，由于淹没区处在河谷和耕地地段，两岸地势平缓，抬水工程地处上高县城，该河段是人类干扰较为严重的区域，蛇类等爬行动物在此区域活动较少，因此，抬水工程水量变化不会对爬行动物造成大的影响。

③对鸟类的影响

抬水工程蓄水将使水体生态系统面积扩大，深度增加，蓄水期大多数鸟类飞行能力较强，有足够多的时间迁移淹没区。且这些鸟类在评价范围以及周围区域分布广泛，种群数量都较大，且对人类的干扰有较好的适应，因此部分栖息地的丧失不会对它们造成很大的影响。

抬水工程蓄水后，改变了原有生境的特征，出现了较大面积的水面，可能吸引部分游禽、涉禽在此区域停留、觅食。因此抬水工程蓄水对增加区域内鸟类物种多样性具有促进作用。

④对兽类的影响

水库蓄水将淹没一些农耕地、灌丛、森林和灌草丛，但大部分兽类都能很快适应这种变化，不会对它们的生存造成威胁。评价区内兽类动物基本都是迁移能力比较强的物种，生活在岸边的兽类将迁徙到海拔更高的地方，蓄水基本不会对其造成影响。

5.9.1.4对陆生生态保护目标的影响

(1)对古树和国家重点保护陆生野生植物的影响分析

评价范围内没有发现其它珍稀特有或国家重点保护植物分布。枢纽工程永久占地和临时占地等均不涉及樟树分布，施工期及运营期对其基本没有影响。

(2)对重点保护野生动物的影响

对于中华蟾蜍、黑斑(侧褶)蛙、鳖、白鹭、灰胸竹鸡、家燕、画眉、普通翠鸟等省级重点保护动物，适应性强、活动范围大，工程建设对它们产生的直接影响较小，且由于它们活动能力强，范围较广，故在采取野生动物保护措施的情况下，工程建设及运行基本对重点保护野生动物基本无影响。

5.9.2水生生态环境影响预测与评价

5.9.2.1 对浮游生物的影响

(1)施工期

施工期间施工生活污水、生活垃圾、施工机修及油污跑冒滴漏产生的含油污水等废水、渣场和料场的废渣及生活污水的排放必然会对水质产生一定程度的污染，使得河道中浮游藻类在一段时间内受到影响；此外，施工时混凝土浆的渗漏将使水体变混，并加重水体的碱性，也将对浮游植物的生存造成影响，有可能改变局部水域浮游生物的种类组成和群落结构。但由于浮游生物的普生性及种类的相似性，这种影响只是局部的、暂时的，不会造成对整个河段的浮游生物的影响。由此可见，施工期只可能使局部水域的浮游生物的种类和密度有所降低，不会造成锦河浮游生物类群的改变。

(2)运行期

①库区河段

大坝建成后，库区原有的河流将变成河道型水库，水面变宽，水流速度减缓，营养物质滞留，泥沙沉降，水体透明度增大，被淹没区域土壤内营养物质渗出，水中有机物质及矿物质增加，这些条件的变化均有利于浮游生物的生长繁殖。预计抬水工程建成后浮游生物种类数量和生物量均会有所增加，群落结构也会相应发生变化。

浮游植物中绿藻和蓝藻种类和数量会有所增加，但硅藻仍将是主要优势种类。浮游动物中原生动物、轮虫的数量所占的比例仍然较大，而枝角类、桡足类的生物量可能占优。综上，抬水坝库区水体浮游生物总量会有较大增加。

②坝下河段

抬水工程建成后，下泄水量较天然状态有一定减少，加上清水下泄，对下游河道冲刷作用增强，并滩归槽，下游河道水面积有一定萎缩，但是本工程下游14.8km有利高溢流坝，其回水影响涉及本工程上游约3km处，因此本抬水工程对坝址下游河段影响不大，浮游生物会因为水体空间变小而密度和生物量下降，随着时间的推移，经过数年的调节后，生态系统会趋于稳定，浮游生物的密度和生物量也将逐渐稳定。从种类组成上预测，坝下仍将保持河流特性，无论是浮游植物还是浮游动物，种类组成与现状相似，变化不大。

5.9.2.2 对底栖动物的影响

(1)施工期

底栖动物移动能力弱，多营定居生活，自然水体中底栖动物的种类和数量与底层杂食性鱼类有着很大的关系。工程施工过程中还会产生一定的悬浮物质，从而使其种类、数量、分布产生一定的影响。同时施工将使河床变深、水流变缓，工程施工期在施工区间生活的底栖动物大部分会死亡，对坝址河段的底栖动物造成一定影响。

(2)运行期

①库区河段

抬水工程在蓄水后，使得水域面积拓宽，溶氧充足，饵料丰富，为虾类提供了适宜的生活环境，虾类数量增加成为鱼类的部分饵料；软体动物中如螺类、蚬类等也会因为库湾浅水区的增多，也会相继出现。抬水坝库区环境条件的改变是有利于底栖动物的生长和繁殖的。不仅现有种类能继续繁衍，而且评价区域河段内没有的种类也将随着水流带入而在抬水工程库区内生存下来，因而库内的底栖动物可能在种群、数量和生物量等方面都将呈现出上升的趋势。

②坝下河段

本工程下游14.8km有利高溢流坝且其回水影响涉及本工程上游约3km处，因此本抬水坝对坝下河段流量、流速影响不大，并且在水位稳定后，在新的沿河浅水区，将形成新的底栖动物栖息地，底栖动物的密度和生物量将有所恢复。

5.9.2.3对水生维管束植物的影响

(1)库区河段

抬水工程建成蓄水后，因抬水坝的拦截作用，使水位提高，水流变缓，而大部分泥沙及有机物沉积于库底，尤其湿生环境将会增加，从而扩大了湿生植物的生存场所，这就彻底的改变了现在库区河段内河流水底以卵石、砂、砾为主的底质环境，为水生植物生存创造较好的环境。使水生植物在种类组成上和群落结构上趋于多样，在生物量方面也将处于上升趋势。一些如五节芒、芦苇、水蓼草等湿生植物将在消落区和浅水区出现。

(2)坝下河段

本工程下游14.8km有利高溢流坝且其回水影响涉及本工程上游约3km处，因此抬水工程建成后坝下河流仍保持流水特征，但流量相对减小，坝下河段水生维管束植物种类和现存量基本维持现状水平。

5.9.2.4 对鱼类资源的影响

(1)大坝阻隔影响

根据调查，锦河团结水电站坝至利高水电站坝间河段未发现有鱼类洄游产籽场，评价河段内主要分布产粘沉性卵的鱼类，没有长距离洄游习性，这些种类经过长期自然选择，已经适应该地区独特流水环境。这些种类通常在急流的砾石底浅滩上产沉粘性卵。仔鱼孵出后则在产卵场附近进行索饵，受水流影响向下漂流，漂流的距离不长，由于不同种类的繁殖对环境条件要求不同，只要还存在其繁殖、索饵的生态环境条件，就能维持一定的种群。大坝将使亲鱼群体阻隔、成熟亲鱼无法上溯到产卵场繁殖，繁殖与发育条件分离，在产卵场繁殖后的受精卵、仔幼鱼无法顺利下坝，这些鱼类在下游河段的分布将减少。同时建设单位通过加强运行管理，可将冲砂闸闸门全开，打开鱼类的洄游的通道来减少大坝阻隔对鱼资源的影响。

(2)库区河段鱼类资源的影响

抬水工程建成后，库区河段将由河流型生境变为湖库型生境。原有的喜急流或流水生境的鱼类因生存环境发生改变，适合生长繁殖的环境条件受到破坏，库区资源数量将明显下降，有的甚至退出库区河段分布，迁移至库尾、上游及支流的流水河段，寻找其他适宜栖息的替代生境。

湖库生态系统的形成，有利于喜缓水和静水生活鱼类的生长繁殖，如鲤、鲫、鲇等将逐渐增多，成为优势种群。一些外来鱼类可能因人工引入成为常驻性鱼类。由于库区水面大幅增长，水生生物及鱼类栖息、活动空间增大，生物生产力提高，其载鱼量和鱼产量较建库前有较明显增加。

(3)坝下河段鱼类资源的影响

本工程下游14.8km有利高溢流坝且其回水影响涉及本工程上游约3km处，坝址下游不会出现减少段，并且坝下1.9km有野鸡水等其他支流汇入后，对下游鱼类影响不大。

(4)对鱼类“三场”的影响

①产卵场

抬水工程建成后，库区河段流水生境将淹没，评价区河段无鱼类产卵场分布，故影响程度较小。

②索饵场

抬水工程形成后，水面扩大、水体加深、水流速变缓，库区有机质沉积增多，饵料生物将变得更丰富，库区的浅水区将成为新的索饵场。评价区河段无鱼类索饵场分布，抬水工程建成后，对鱼类索饵影响不大。

③越冬场

抬水工程建成后，深水区、缓水深潭遍布库区，卵石间隙或洞穴等也将增加，在库区鱼类可选择的越冬场所将会增多，同时评价区河段无鱼类越冬场分布，抬水工程建成后，对鱼类越冬场所影响不大。

④对渔业生产的影响

根据调查，目前评价区无专业捕捞渔民。抬水工程建成后，水面面积增大，水体初级生产力增加，大大增加了库区渔业增产的潜力。在科学的规划和管理下，库区渔产量或产值会有较大提高，库区渔业经济可以得到一定发展，考虑到对库区水质的保护，库区不宜发展网箱养殖。

5.9.3景观生态完整性影响

工程对区域自然体系生态完整性的影响是由工程占地、植被破坏、蓄水淹没等因素引起的，工程占地主要为灌丛、灌草丛、旱地以及水域和建设用地。工程建成后，各种斑块类型面积发生变化，导致景观破碎化程度、异质性、连通性以及生态系统功能和类型有一定程度的变化，进而对评价区物质循环与能量流动等有一定的影响，导致区域自然生态体系生产能力和稳定状况的发生改变，对本区域生态完整性具有一定影响。

水利工程对自然体系稳定状况的影响可以从恢复稳定性和阻抗稳定性两方面进行分析。恢复稳定性的度量通常采取对植被生物量进行度量的方法进行度量。

(1)恢复稳定性影响分析

评价区自然景观体系降幅不大，基本维持现有水平，自然生态体系有能力从工程造成的干扰中恢复生态系统的良性循环之中；由于水域面积扩大、局地气候条件的改善、与工程建设配套的生态环境保护措施的实施等，将会使库区库周生态环境质量得到较大改善，植被生产力将会在一定范围内有所提高。由此可见抬水工程评价区的自然景观体系具有较强的恢复稳定性能力。

自然景观生态体系阻抗稳定性的度量，是通过植被异质性的改变程度来度量的。异质性就是特征多样性程度，主要表现在动物和植物已占据生态位和可能占据的潜在生态位的多样化程度。

①物种多样性分析

毛家渡抬水工程建设征地将占用一定数量的灌丛、灌草丛和旱地植被等，使资源斑块面积减少，并且将淹没库区的植被，从而影响评价区的动植物分布及密度。根据本工程对动植物影响特点，建设征地涉及资源斑块面积较小，影响范围仅限于工程建设区，并且不影响区域、生态环境的连通性，灌丛斑块和灌草丛斑块的种类组成、群落结构、生态特征等均未发生较大改变；本工程涉及的动植物种类在库区周围都有广泛分布，对物种多样性的影响无直接影响，因此，本次工程建设不会对评价范围内动植物种群数量及物种多样性造成明显影响。

②景观异质性分析

毛家渡抬水工程建设对评价范围内景观异质性的影响主要表现为工程开挖、施工设施占压、水库淹没等改变了局部区域地面景观斑块类型以及相关斑块的连通性和嵌套关系。由于本工程建设征地按照“尽量少占地”的原则，建设征地（永久性征地）各种植被类型总面积仅为33.7亩。从景观生态异质性改变程度来分析，其改变幅度较小，同时由于本工程周围良好的水热条件，具有较强的抗外界干扰能力，工程兴建对影响范围内的主要影响包括以下两个方面：

A.在施工期，施工将使施工区的森林生态系统转变为人工生态系统或村镇生态系统，降低了森林生态系统的优势度，但是施工结束，对临时占地区域选择当地乡乔、灌、藤、草等植物种类进行恢复，可以在一定程度上恢复林草生态系统。

B.工程蓄水，将使正常蓄水位以下灌丛及灌草丛等陆地生态系统变成水域生态系统，对生态系统优势度有一定影响。

抬水工程施工征地和水库淹没对景观生态造成的影响仅仅改变了建设征地范围内各个斑块的分布和比例，没有在评价范围内增加或减少斑块种类；同时，本工程占地区只有枢纽施工区和水库淹没区，淹没面积主要为旱地和灌木林地以及少量的草地，使得斑块密度有一定的减弱，但减少幅度较低，说明工程建设和运行对景观异质性影响较小。

(2)阻抗稳定性分析

在评价范围内，特别是建设征地范围内的人工斑块类型或临时性改变区域斑块比例和镶嵌格局，不会影响评价范围内景观生态的稳定性，景观生态体系阻抗稳定性仍然维持原状。随着当地政府对环境保护的投入、“退耕还林”和“以电代柴”政策的落实、禁止乱砍滥伐、人民环保意识的增强，生态环境也将走向良性循环发展，提高生物多样性和景观生态异质性，景观生态的阻抗稳定性也将逐步得到提高。

5.9.4对上高锦河省级湿地公园的影响分析

本工程位于上高县城城东，锦江大桥下游约1.8km处，位于江西上高锦江省级湿地公园范围之外，不涉及省级湿地公园。本工程旨在抬高上高县城区锦河河段枯水位，改善水生态环境和水景观，实现河道枯水期形成宽阔清翠湖面，改善枯水期水体水质、沿河生态景观、滨河亲水等目标。抬水工程建成后，会抬高坝址上游河道内水位，根据本工程的可行性研究报告，本工程回水至石湖大桥附近团结水电站退水区，根据湿地公园的总体规划，影响湿地公园的宣教展示区和合理利用区，影响区域内面积会增加，同时通过开展护岸工程，河岸林植被恢复，能进一步提高锦河的生态效益、社会效益、经济效益，实现锦河“河水清、两岸绿、城乡美”的愿景，提升上高县城区的品位。

本项目建设没有减少上高锦河省级湿地公园面积，没有改变上高锦河省级湿地公园功能，仅在枯水期抬高水位，未新增淹没区。因此，抬水工程的实施，对提升上高锦河省级湿地公园的资源和价值有一定作用。

5.9.5水土流失影响预测评价

5.9.5.1水土流失防治责任范围

根据“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则以及本工程设计和建设特点，本方案结合主体工程设计对防治责任范围进行了统计，水土流失防治责任范围包括项目建设区主要包括主体工程建设区、料场区、弃渣场区、施工交通道路区、施工生产生活区，共5.98hm2。

(1)主体工程区

上高县毛家渡抬水工程主体工程区水土流失防治面积为2.25hm2。本区域水土流失防治的重点是做好表土剥离及施工过程中临时防护措施。

(2)弃渣场

弃渣场水土流失防治面积为2.16hm2。本区域水土流失防治的重点是做好表土剥离、挡土墙拦挡、排水及沉沙措施，弃渣结束后进行表土回填，并进行布置绿化措施。弃渣场内设置表土临时堆放场，须做好拦挡、排水、沉沙、苫盖措施。

(3)交通道路区

交通道路区水土流失防治面积为1.00hm2，本项目在左岸设置巡视检查道，总长0.732km。本区域水土流失防治的重点是做好表土剥离、排水、沉沙、边坡防护以及下边坡的临时拦挡等防护措施。

(4)土料场区

土料场区水土流失防治面积为0.17hm2。本区域水土流失防治的重点是做好表土剥离、排水、沉沙、边坡防护和施工结束后的表土回填及绿化措施。

(5)施工场地区

施工场地区位于工程右岸，水土流失防治面积为0.40hm2，本区域水土流失防治的重点是表土剥离、排水、沉沙和施工结束后的表土回填及绿化措施。

水土流失防治分区面积表见表5.9-1。

表5.9-1 水土流失防治责任范围表

| 防治责任范围 | 占地面积(hm2) | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 2.25 | 泄水闸、冲砂闸、左右护岸、施工围堰、防汛公路，施工围堰。 |
| 弃渣场 | 2.16 | 主要为弃渣场，施工期表土临时堆放场。 |
| 交通道路区 | 1.00 | 包括防汛道路0.732km以及临时施工道路2.0km。 |
| 土料场区 | 0.17 | 主要为土料场，施工完成后表土回填及绿化措施。 |
| 施工场地区 | 0.40 | 主要为施工堆料场地、施工生活区。 |
| 淹没区 | / | 正常蓄水位44.5m，淹没区内须做好施工过程中临时防护措施。 |
| 合计 | 5.98 |  |

5.9.5.2可能造成的水土流失量

工程建设将扰动原地貌，根据本工程区域的地形、地貌、降雨、土壤等水土流失影响因素及预测对象受扰动情况，并参照与本工程类比已建工程以及已确定的扰动后土壤侵蚀模数，经统计，工程共造成的水土流失总量为2368t，其中背景水土流失量193t，新增水土流失量2175t。其中项目建设期内水土流失量为2242t，占水土流失总量的94.67％，因此施工期是产生水土流失的主要时段；主体工程区、弃渣场区新增水土流失量为1690t，占新增水土流失量的77.70%。

5.9.5.3 水土流失影响

工程新增水土流失原因主要是工程建设过程中，地表开挖扰动、弃渣等在外营力作用下发生加速侵蚀，新增水土流失量集中产生于项目建设区。水土流失危害主要表现在以下几个方面：

(1)工程枢纽区

水源枢纽区建设对坝肩及河床进行开挖，产生大量弃渣，如果不进行处理，将会淤塞河道，甚至影响到行洪造成洪涝灾害，另外施工建设将破坏原有植被，导致严重的土壤流失，使得短期内植被恢复困难，将对生态环境造成一定的影响。

(2)施工场地

施工生产生活区在其场平的阶段将使原地表遭受较大的破坏，从而丧失土地原有的水土保持功能，在施工期间如果不做好临时防护，将会造成严重的水土流失，同时建设施工生产生活区开挖的土石弃渣和表土资源，如不进行合理的堆放，将会造成土壤资源大量流失。

(3)道路工程区

道路施工时路基的开挖形成的人工边坡，在未进行坡面防护之前，边坡易产生坡面土壤侵蚀，其产生的土壤侵蚀强度较高，水土流失量较大。开挖产生的边坡若未采取有效的拦挡防护措施，容易发生滑坡，造成弃渣堵塞道路，影响道路运输安全。

(4)料场区

料场开采将破坏地表植被，对土地资源及生产力造成影响，如果不做好水土保持工作，势必会加剧水土流失，造成不可恢复的水土流失危害。

(6)渣场区

本工程渣场如果不进行有效地拦挡措施和排水措施，遇到大雨天气将使堆放的弃渣被山洪冲向下游，从而影响下游河道的排洪能力和当地居民的财产安全，同时在弃渣堆放如不进行相应的防治措施将会造成堆放的渣体扩散，从而造成严重的水土流失，影响下游耕地的质量，还可能淤积下游河道，阻碍行洪。

5.10环境地质影响分析

5.10.1水库渗漏

上高县毛家渡抬水坝至上高县城区锦河河段，两岸主要由砂泥岩、泥质灰岩夹砂泥岩组成的侵蚀、剥蚀低山地貌，锦河为区内地表水及地下水排泄基准面，河谷内零星发育一级阶地，建坝河段河床高程在38.84m左右，正常蓄水位为44.5m。锦河为本区最低排泄基准面，因此库区不存在渗漏问题。库首段两岸地下水位埋深较大，其高程均低于正常蓄水位。两岸局部岩体透水率较大，存在沿强、弱风化带向下游发生裂隙性及溶隙性绕坝渗漏问题，但通过适当的防渗处理可满足成库要求，总体而言本项目成库条件较好，具备成库条件。

5.10.2库岸稳定分析

在规划新建先锋大桥位置与下坝址之间0.4km，新建抬水工程后，经过水文分析计算，20年一遇比现状水位最大抬高0.18m，10年一遇比现状水位最大抬高0.20m。

拟建下坝址左岸为上高县城防洪工程，设计洪水标准为20年一遇，现状岸坡防洪高程远高设计洪水位，工程措施为岸坡防护，新建抬水工程，只需岸坡的护岸顶高程进行相应的调整，不会造成其他不利影响。

右岸为已完工光明堤（Ⅴ级堤防）项目，工程措施为新建均质土堤，设计洪水标准为10年一遇，堤防超过为1.0m。根据上高县统一规划，光明堤堤顶在毛家渡抬水工程新建后要增设砼路，考虑到新建抬水工程较现状最大抬高水位为0.2m，砼路面厚度最小0.2m，从而光明堤的超过是有保障的，故新建抬水工程后不会对光明堤造成不利影响。

综上，在拟建上坝址新建抬水工程不会对两岸防洪设施的造成不利影响。在拟建下坝址新建抬水工程，仅需调整拟建下坝址左岸上游约0.4km的护岸高程，不会造成其他不利影响。

5.10.3水库诱发地震分析

库区内无深大断裂及缓倾角断裂发育和通过，不存在区域性大断层及构造交接复合部位淹没问题，工程区地震基本烈度为Ⅵ度，地震强度及频度较低，为弱震区，区域构造稳定性好。坝址正常蓄水位44.5m，坝址河床高程39.0m，坝前最大抬高水头5.5m；且库区主要为中厚层灰岩及砂泥岩，弱风化岩体透水率较小，库水往两岸及断层带入渗深度有限，因此建库蓄水后水库诱发构造型地震的可能性小。

5.10.4水库浸没及淤积分析

⑴水库浸没

水库正常蓄水位为44.5m，库内无矿产、文物、古迹及国家重点保护动植物，库尾洄水附近，河谷较宽，河堤外为耕地和园地，种植稻谷、萝卜、油菜等农作物，水库蓄水后，44.5m以下将被淹没，不存在矿产、文物、古迹及国家重点保护动植物的淹没问题。

⑵水库淤积

锦河地处亚热带季风气候区，四季分明，水库区植被多以杂树、灌木为主，山顶及山坡多开垦成耕地，森林覆盖率较高。库区无大的泥石流、矿区开采堆积的废杂等，水库淤积物主要来自各冲沟支流的冲洪积物，以洪坡积碎石土、河流悬移质泥砂及为主，洪水期对沿河两岸、冲沟冲刷造成局部地带产生水土流失现象，但对水库影响不大，因此水库淤积问题不突出。

- 第六章 环境风险分析

6.1环境风险评价目的

根据环境保护部环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的要求，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《外来物种环境风险评估技术导则》(HJ 624-2011)，通过风险调查、风险识别、风险事故分析和风险预测与评价等开展环境风险评价，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。

6.2风险识别

本工程建设对环境的影响主要为非污染生态影响，运行期基本无“三废”排放，相应环境风险主要为外源风险，本工程的施工与运行主要是增加风险发生概率或加剧风险危害。本工程不设炸药库、油库等有毒有害和易燃易爆危险物质仓库，因此不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的环境风险。根据本工程施工特点、周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系，存在的潜在事故风险和环境风险包括炸药及油料的运输过程风险；施工生产废水与生活污水排放入河对河流水质污染风险；运行期风险主要为大坝溃坝环境风险。

6.3环境风险潜势初判

6.3.1环境敏感程度（E）的判断

(1)大气环境

本工程不设炸药库、油库等有毒有害和易燃易爆危险物质仓库，抬水工程周边5km范围内内居民区、医疗卫生、文化教育、科研等机构，行政办公机构总人数42600人，大于1万人，小于5万人，周边500m范围内人口总数350人小于500人，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录表D.1，项目大气环境敏感程度为环境中度敏感区（E2）。

(2)地表水环境

项目生产废水经处理后回用，生活污水经化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于周边农田菜地施肥，不外排，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录表D.2~D.4，项目地表水环境敏感程度为环境中度敏感区（E2）。

(3)地下水环境

经现场调查，项目周边已全部接通自来水，评价区内不属于集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区及准保护区以外的补给径流区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录表D.5~D.7，项目地下水环境敏感程度为环境低度敏感区（E3）。

6.3.2危害物质及工艺系统危害性（P）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

(1)Q值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q按下式进行计算：

公式（1）

公式（1）中：q1，q2，...， qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...， Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1，将Q 值分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。

根据前文污染源识别与现场核查，工程不设炸药库、油库等有毒有害和易燃易爆危险物质仓库。因此，项目不涉及其附录B表B.1及表B.2中的突发环境事件风险物质，项目Q＜1。

(2)M值确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目行业为水利行业，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》(H169-2018)中附录C中规定的4类行业。

(3)P的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中P 的确定依据，本项目危险物质数量与临界量的比值Q＜1，项目危险物质及工艺系统危害性（P）的等级无要求。

6.3.3风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）划分依据，本项目危险物质数量与临界量的比值Q＜1，本项目大气环境、地表水和地下水风险潜势均为Ⅰ。

6.4环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分要求，项目大气环境、地表水和地下水风险潜势均为Ⅰ，确定本项目环境风险评价等级为简单分析，详见表6.4-1。

表6.4-1  风险评价工作级别划分

| 环境风险潜 | IV+、IV | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

6.5风险影响分析及防范措施

6.5.1油料运输风险分析及防范措施

6.5.1.1风险分析

油料属于易燃易爆物质，在车辆运输过程中，有可能遇到或发生交通事故，引发油料爆炸或造成油料泄漏，从而污染周围生态环境和环境质量；在使用过程中，由于操作不规范，可能引发一定的事故风险。

6.5.1.2风险防范与减缓措施

为确保施工期所用的油料等危险物品在运输和使用中的安全，应采取相应的防护措施，具体措施如下：

⑴建立以水库建设环境保护领导小组为核心的责任制，层层签订责任书，明确各级环保人员应承担的环境风险管理责任。

⑵环境保护领导小组应加强施工队伍的环境风险意识的宣传教育，并与运输油料的承包方签订事故责任合同，确保运输风险减缓措施得到落实；在易发生环境事故的设施，建立岗位责任制，明确管理责任。

⑶油料的运输必须事先申请并经公安、环保等有关部门批准、登记，并且达到相关标准要求。

⑷加强运输人员的环境污染事故安全知识教育，运输人员应严格遵守易燃、易爆等危险货物运输的有关规定，具体包括《汽车危险货物运输规则》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》。

⑸油料运输采用密闭性能优越的储油罐，储存时应该按照相关规范分类、定点储存。

⑹定期检查储存场所各类电气开关和线路，防止由于设备老化、短路而成为事故隐患。

⑺配备必需的消防器材，并定期更换，以保证消防器材在任何时候均处于有效状态。

6.5.2废污水事故排放风险分析及防范措施

6.5.2.1风险识别

根据本项目环境保护措施设计，坝址工程施工区施工废水经处理后回用于生产，生活污水经旱厕处理后用于肥田，正常情况下，各施工区废污水对周边环境无影响。但在处理设施不能正常使用时，废污水可能事故排入周围水体、冲沟、土壤中，对环境产生不利影响。

6.5.2.2风险分析

废污水处理措施若维护不当或受人为破坏后不能正常运行，废污水未经处理有可能直接排入锦河，对锦河下游水质造成污染。因此，需加强废污水排放、处理的管理，并制定相应的风险防范措施。

6.5.2.3风险防范与减缓措施

为减小废水排放风险，工程环境管理部门应加强对废水处理的监控和管理。对操作人员实行培训上岗，发现事故排放造成的污染时应及时通知现场负责人和环境管理单位，并协助调查处理。针对各类废水处理系统的检修，提出完善的管理制度和施工安排；废水处理设施一旦出现故障，立即停止相关设备的运行，并将废水暂存，排除隐患后方可继续运行。

6.5.3大坝溃坝风险分析及防范措施

6.5.3.1风险识别

上高县毛家渡抬水坝为液压坝，正常蓄水位44.5m，抬水闸坝(包含泄洪闸、冲砂闸) 按20年一遇洪水设计，50年一遇洪水校核，即大坝能抵御50年一遇的洪水，因此水库在正常运行状况下是安全可靠的。但在50年一遇以上特大洪水情况下以及其他极端情况下（如战争、地震、人为破坏），不排除存在溃坝事故发生的可能。溃坝将会造成下游河段水位骤增，淹没下游植被及农田，造成财产损失和人员伤亡，对下游河段两侧的居民的生产和生活造成严重的影响，造成巨大的经济损失。

6.5.3.2风险分析

⑴溃坝预测

本风险分析仅针对非常态洪水等导致溃坝而造成的危害性进行分析。分析方法采用A.Ritter里特尔公式（《水库溃坝的模拟计算方法》师鹏飞西安理工大学环境科学研究所）估算坝体瞬间全溃时，坝址断面最大泄量：

式中：B—坝址断面的平均宽度，m；（取4m）

h0—溃坝前的坝前水深，m。（取5m）

经计算，坝体瞬间全溃时，上高县毛家渡抬水坝坝址断面最大泄量4120m³/s，为设计洪水流量（3568m³/s）的1.15倍，校核洪水流量（4110m³/s）的1.00倍。

⑵风险评价

在上高县毛家渡抬水坝溃坝的情况下，洪水将倾泄而下，冲刷下游河床，造成以下危害：

①蓄水河段下游部分耕地将被淹没，农业生产将遭受到破坏，土壤表层被冲蚀，岩石裸露，土地石化，不能耕作，使农田荒废难以恢复，同时溃坝洪水对沿河两岸造成过度冲刷，会造成岸坡失稳，影响水利设施的安全运行。

②溃坝洪水期间，水体水质恶化，特别是水体混浊度和悬浮固体物剧增，将严重影响下游两岸居民的生产生活，卫生要求难以保证；同时，洪水携带的大量泥沙、底泥，可能造成对下游水体的二次污染。

③溃坝洪水不仅会冲毁下游沿岸的房屋，造成较大的财产损失和人员伤亡，通讯、交通将中断，同时导致当地经济收入降低，增加政府救灾、救济工作的开支，且经济水平的恢复要持续几年，影响到区域的经济发展。

6.5.3.3防范措施

经前述分析，溃坝将给坝址下游流域带来巨大灾难，因此必须通过已有科学手段，并采取有效的管理措施来加以防范：

⑴严格把好设计、施工、验收质量关，任何一个环节的质量控制不严，均有出现质量问题的可能性；

⑵建立防洪预警应急机制，当发生超标准洪水时，实施预警应急方案，避免或尽量减轻人员伤亡。针对可能的水文风险，有针对性地加强洪水的测报工作，特别要警惕超大坝安全设计标准的洪水，为大坝安全运行提供科学的依据，争取更多的时间抵御超标准洪水；

⑶加强日常维护、安全巡察工作，加强大坝安全监测，按照规定经常对闸坝安全进行监测，定期进行安全检查和鉴定，对观测资料进行整理和分析，发现异常情况必须及时处理。

6.5.4渣场溃坝风险分析与防范

项目在坝址附近布置1个渣场，根据水土保持设计渣场的合理性分析，采取措施后堆渣体是稳定的，不会发生通过渣体的剪切破坏而导致渣体的边坡失稳，也不会发生渣体与渣场底部的按触面的整体剪切破坏，导致渣体整体滑动；渣场的拦渣坝整体抗滑稳定和抗倾覆稳定均满足规范要求。因此，渣场出现滑坡或被暴雨洪水冲溃的可能性很小。

但从安全角度出发，建议在下阶段水土保持工程设计中进一步核实渣场稳定性，在施工过程严格实施先拦后堆的施工工序，严格控制边坡坡度，避免渣场出现滑坡或被暴雨洪水冲溃的可能，运行期加强渣体稳定性监控面，及时发现并排除险情。

6.5.5应急预案

项目应急预案组成如下：

图6.5-1应急预案组成

6.5.5.1应急预案的指导思想和原则

应急预案的指导思想是：体现以人为本，真正将“安全第一，预防为主”方针落到实处。一旦发生危害环境的交通事故，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降低到最低点，维护工程周边群众的生活安全和社会的稳定。

风险事故应急救援的原则：快速反应、统一指挥、分级负责和社会救援相结合。

6.5.5.2应急组织机构与人员

上高县毛家渡抬水工程管理处下设环境应急机构，对机构成员定职定岗，并建立值班制度；安排专门人员对风险源进行常规巡视、管理和监测；环境应急机构的专职人员进行专业培训，必要时进行有计划的环境应急演练。

6.5.5.3应急通讯联络方式

在环境风险应急机构设置固定电话和无线通讯系统，并且完善与上高县生态环境、林业、水利、消防、疾控中心、医疗机构等的电话专线，一旦发生风险事故，环境应急机构负责人（或值班人员）应立即向管理所及相关行政主管部门汇报。

6.5.5.4应急防护措施及器材

上高县毛家渡抬水工程管理处须配备消防器材、医疗设备及常见疾病药品等。

6.5.5.5应急环境监测方案

针对本项目可能产生的环境风险事故，提出地表水、环境空气质量的监测方案。一旦发生环境风险事故，立即启动应急环境监测方案，并请相关行政主管部门指导或具有相应资质的单位协助。

6.5.5.6环境风险应急预案编制

针对水库运行可能发生的风险，应由上高县毛家渡抬水工程管理处或其上级主管部门组织编制环境风险应急预案。主要内容应包括：

⑴运行期可能存在的环境风险类型、风险几率及其危害程度；

⑵针对各类风险提出的防范和补救措施；

⑶建立风险信息上传下达通道，确保一旦风险发生能及时汇报；

⑷风险损失补偿机制；

⑸灾后重建、恢复计划等。

一旦发生风险事故，需立即启动应急预案，将危害和损失降至最低；事故发生后须立即组织力量将处于危险地带的人员转移至安全地段，并向上级主管部门汇报事故状况，不得隐瞒和漏报，积极采取补救措施。应急行动程序见图6.5-2。

图6.5-2应急程序行动图

6.5.5.7突发事件应急反应对策

①确认事故的责任方，责令其采取可能做到的防范措施：②采取措施防止事故扩大化；③必要时对事故发生地周围实行警戒或实行交通管制；④对可能受威胁的环境敏感区和易受损资源采取保护措施；⑤对出事水域和下游水域进行实时监测；⑥制定应急对策方案，调动应急防治队伍和应急防治设备、器材等以及必要的后勤支援；⑦组织协调救捞、环保、渔监、水产、公安、消防、邮电、通讯、气象、农林、保险等部门按指挥部确定的职责投入应急活动；⑧制定具体的溢油、危险品、剧毒品的应急清除作业方案；⑨一旦发生溢油事故应优先考虑在附近敏感水域敷设围油栏，对发生剧毒品污染水体或水体受到严重污染时应切断供水，同时，及时与敏感水域单位及时联系，通报灾情，防止溢油影响到敏感区域并启动后备水源。⑩一旦发生突发事故应对事故周围的水域进行事故状态下的应急监测，对水质、鱼类的残毒进行监测分析，如果出现超标应汇报渔业等主管部门；如果污染程度较为严重，应向有关部门提出封闭水域、禁止捕捞和销售水产品的建议。

- 第七章 环境保护措施及技术可行性分析

7.1环保措施设计原则、总体布局

7.1.1设计原则

⑴预防为主原则：遵循国家有关环境保护的法律、法规要求，坚持“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的原则，合理布局，减少破坏。

⑵整体协调原则：环境保护措施制定与区域相关政策及行业发展规划协调一致，紧密结合；各项措施与工程区的生态建设紧密协调、互为裨益，切实作到生态优先。

⑶生态优先原则：有效减免和控制施工“三废”及噪声排放对周围居民和施工人员的影响；控制和减小生态破坏，及时恢复治理。

⑷“三同时”原则：各项环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，充分发挥作用和效益。

⑸技术经济可行原则：遵循环境保护应具有投资省、效益优、可操作性强的原则。

⑹适地适时原则：本工程各项环境保护措施应遵循因地而异，因时而异，永久措施与临时措施相结合的原则。

7.1.2总体布局

环境保护措施根据本项目施工期及运行期的环境影响特点来提出，主要针对水环境、生态环境、大气环境、声环境、人群健康、环境地质等方面提出保护措施。

施工期水环境主要基坑废水及施工人员生活污水的处理，蓄水期针对蓄水前库区清理等提出治理措施，运行期主要针对库内水质的保持提出防范措施。生态环境保护主要针对陆生动植物、水生生物等提出相应的措施。大气环境主要针对扬尘、燃油废气等提出治理措施。声环境主要针对受各类固定、流动噪声源影响的居民点，提出了防治措施。固体废物主要针对工程弃渣、生活垃圾的提出处置措施。人群健康保护主要保护对象为施工人员，提出了预防及其保护措施。环境地质保护主要针对工程区不良地质体、防渗、工程建设可能产生的地质灾害提出相应减缓和预防措施。

7.2地表水环境保护措施及可行性分析

7.2.1施工期水污染防治措施

7.2.1.1基坑排水治理措施

根据工程分析，大坝基坑废水分为初期基坑废水和经常性废水等两部分：其中主要是初期基坑废水，由基坑积水和降雨形成的地表径流等组成，废水量较大，以天然水体为主，污染物种类少、含量低，水质与锦河天然水体水质基本相同，对锦河水体水质影响微乎其微；经常性废水产生于大坝基础开挖和混凝土填筑的过程中，由降水、渗水和施工用水（主要为混凝土养护水和冲洗水）组成，悬浮物含量高，浓度为2000mg/L，pH11~12，如直接排放，对锦河水体水质将产生不利影响。考虑到经常性排水包含了大量的渗水及降水，并非真正意义的施工废水，故本工程基坑排水的处理目标为沉淀处理后尽量综合利用，剩余部分直接排入河道。

借鉴三峡等水电项目对基坑排水的处理经验，本工程拟采用向基坑集水区投加絮凝剂及中和剂，坑水静置2h后，可回用于混凝土的养护和冲洗，或用于小范围洒水防尘，污泥定期清运至渣场进行处理。

该处理方法简单易行，无土建、设备投资，SS去除率可达97%，技术经济指标较优越，是目前水利工程处理基坑废水的常用方法。

7.2.1.2含油废水治理措施

项目施工场地内布置机械维修站，工程配备施工机械及车辆约145台。按照施工车辆每4天保养冲洗一次，每次冲洗保养3台、施工机械每周保养一次，每次冲洗保养15台，平均冲洗废水以0.6m³/台•次计算，本工程因冲洗保养所有机械产生的含油废水约为10.8m³/次（830m³/施工期），机械冲洗维修废水中主要污染物为石油类和悬浮物，浓度分别为30mg/L、1000mg/L。

由于修配系统含油废水含油量较低，推荐采用隔油池进行处理。即在机修车辆维修（冲洗）场周围布置集水沟，集水沟收集的废水经隔油板隔油后，进入沉淀池处理，隔除废水中的悬浮物后回用于洗车或场地洒水。隔油沉淀池产生的污泥运往弃渣场，废油统一收集后委托具有资质的单位进行转运处理。处理工艺详见下图。

图 7.2-1 含油废水处理工艺流程图

隔油沉淀池设计去除率均为设计去除率80%，停留时间2h，清掏周期10~15d。施工区含油废水产生量10.8m³/次（830m³/施工期），设计钢混隔油沉淀池GC-2QF，有效容积为6.0m³，净尺寸（长×宽×高）为4.0m×1.2m×1.5m，数量2座。含油废水经隔油池后，出水石油类浓度需达5mg/L以下，其余指标需符合《城市杂用水水质标准》，就近回用于场地道路洒水抑尘。隔油池需每天安排人员清除漂于上面的浮油与其他杂物，浮油统一收集后，外委有危险废物处理资质的单位处理。

7.2.1.5施工期生活污水治理措施

根据建设单位对施工场地布置规划，施工场地内仅设1~2个看护人员，其他施工人员采用租用上高县成当地房屋方式，租赁施工人员生活污水排入上高县房屋现有的污水处理设施（化粪池+上高工业园污水处理厂）和排水系统，因此，项目施工场地施工人员生活污水产生量很少，通过施工场地配备的简易厕所收集生活污水，污水经旱厕沤肥处理后用于肥田，不外排。

7.2.2蓄水期水环境保护措施

按照《水利水电工程水库库底清理设计规范》（SL644-2014）有关规定，上高县毛家渡抬水坝在蓄水前必须对库区进行清理。

7.2.2.1库底清理原则

库区清理按以下原则进行：

⑴库区清理必须坚持依法清理；

⑵清理过程中，应明确清理对象，突出清理重点，分类进行处理；

⑶卫生清理应与固体废物清理、建筑物及林木清理统筹安排；

⑷坚持清理与无害化处理相结合，防止二次污染；

⑸清理过程及清理后的质量应符合卫生、环保、劳动安全等行业部门的要求；清理期间及清理后不能影响水库水质。

7.2.2.2清理范围

根据《水利水电工程水库库底清理设计规范》（SL644-2014）有关规定的要求，水库库底清理分为一般清理和特殊清理两部分。结合上高县毛家渡抬水坝运行方式的特点，确定清理范围为如下：

正常蓄水位44.5m以下林木砍伐与迹地清理，防止水质污染的卫生防疫处理；

7.2.2.3清理内容、技术要求

⑴林木清理

①森林及零星树木尽可能齐地面砍伐并清理外运，残留树桩不得高出地面0.3m；

②迹地及林木（含竹木）砍伐残余的枝桠、枯木、灌木等易漂浮的物质，在水库蓄水之前，应就地烧毁或采取防漂措施。

⑵卫生防疫清理

①清理范围内的沼气池、粪池、厕所、牲畜栏中的粪便应彻底清掏运至库外，坑穴进行药物消毒；无法清掏的残留物，应加等量生石灰或撒布漂白粉混匀消毒，处理后的达到无害化要求。

②遗留的生活垃圾必须统一清理，污水沟内沉积的污物需曝晒消毒。

③在卫生防疫清理应在卫生防疫部门指导下，在库区投放鼠药，并把死鼠的尸体集中消毒销毁等。卫生防疫清理应在卫生防疫部门指导下，由县组织专业队伍实施。

7.2.3运营期水污染防治措施

上高县毛家渡抬水坝管理处定员编制人员为6人，每次值班为1人，生活污水产生量为0.08t/d（29.2t/a）。生活污水经化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于周边农田菜地施肥，不外排。

7.2.4下游河道生态流量保障措施

在充分考虑了抬水坝坝址下游生态用水刚性需求的前提下，本工程提出了毛家渡抬水坝运行调度优先保障生态流量的要求，按照自然水文节律下泄生态流量。为确保生态流量在不同时段得到充分保障，评价要求布设生态流量在线监控设施，对工程下放生态流量进行实时监测。

(1)施工期

根据坝址地形、地质条件，结合整个枢纽结构布置情况及施工特点，采用分期施工方法，一期工程施工时利用左岸束窄河床导流，新建冲砂闸和4跨泄洪闸和右岸护岸工程；二期工程施工导流利用已建的泄洪闸和冲砂闸导流，新建左岸3跨泄洪闸和左岸护岸工程进行导流。施工期，通过导流措施下放环境，可满足下游生态流量泄放要求。

(2)初期蓄水期

由于本工程为抬水景观工程，仅在蓄水初期的短暂时间会出现下游河道流量小于生态流量的可能，故为保证河道最小生态流量需求，可在蓄水同时合理开启抬水工程闸门高度下泄生态流量。蓄水初期下放环境水主要采用坝顶溢流0.07m高程后，下放环境水。

(3)运行期

毛家渡抬水坝正常运用时，当坝顶溢流0.07m，泄水流量为12.11m3/s即可满足最小生态流量需求。在枯水期，为保证河道最小生态流量需求，可合理开启抬水工程闸门高度调节下泄生态流量。

（4）生态用水监控方案

在下泄流量设施内设置一套在线监控设施，安装于下泄闸门后端10m处。该流量计采用非接触式超声波测流，适用于河水等可均匀传导超声波、流速在0~30m/s的液体，该流量计具有自动数据储存功能，并可通过抬水坝调度运行管理综合自动化系统进行原始监测数据的长期备份、储存和传输。

7.3地下水环境保护措施及可行性分析

(1)施工期

尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的机械；施工过程中勤洒水，保持路面湿润，使工程区不得扬尘，避免扬尘对生活区环境的空气污染；加强施工现场的管理，水泥、石灰、油气等材料运送时，运输汽车应完整，不得超载，应尽量采取遮盖密闭措施；

施工场地设置隔油沉淀池等废水处理设施，污(废)水等需经过处理后回用，以减少随处乱排经土壤层下渗到地下水，施工期生产、生活污水处理设施区以及危废暂存间等采取地下防渗措施，防止污水入渗；

配备人员负责生活区和生产区的卫生清洁工作，定期将垃圾运至场外指定地点烧毁或掩埋，定期清扫、消毒，确保环境卫生。

(2)运行期

抬水工程地下水环境保护措施应坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”原则，针对工程特点，其地下水环境保护措施主要为以下几个方面：

①主动控制：即从源头控制措施。抬水工程蓄水后，应对生活垃圾进行集中收集和处理，减少对库水的污染。在库区建立清漂设施，加强清理库区漂浮物工作，防止对水体造成污染。

②被动控制：即末端控制措施。对库岸边坡进行防护，降低沿岸土地沼泽化、盐渍化程度；改善地下水排泄途径；做好坝基（肩）防渗措施，防渗材料从上至下依此为1000mm 覆土、复合土工膜、100mm粗砂垫层，采取防渗措施后，降低因渗漏对大坝下游地下水位的影响。

③建立地下水水质动态监测

开展和加强库区周边地下水的长期观测，并根据地下水动态监测结果，提出工程运行调整建议。

④编制应急响应预案，一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。结合国内外抬水工程施工地下水处理的经验，地下水处理应遵循“一疏、二堵、三排”因地制宜、综合治理的原则。

⑤加强库区及厂区群众环境保护教育，加大居民点环境保护设施的建设。

7.4大气环境保护措施及可行性分析

7.4.1控制目标

工程施工活动所产生的大气污染主要与施工粉尘和燃油燃煤机械设施排放的废气有关。选择符合环保标志的机械设施和环保型生产工艺，削减大气污染物的排放量，控制大气污染物的扩散，降低环境空气的污染范围，维持施工区及周围地区良好的环境，使环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095--2012）二级标准。

7.4.2粉尘防治措施

⑴施工工艺要求

在工程施工过程中优先选择先进、低尘施工工艺。尽量采用凿裂法施工，不仅生产率高于钻爆法，而且节省费用、安全且产尘率低；采用带有捕尘罩的浅孔钻进行钻孔，禁止把岩粉作为炮孔的堵塞炮泥，以防止岩粉在炮堆的鼓包运动过程中被扬起。

⑵土石方开挖

工程土石方开挖爆破应优先选择预裂爆破、光面爆破、缓冲爆破、深孔微差挤压爆破等爆破技术，以减少粉尘产生量。在开挖、爆破高度集中的坝肩等开挖区，非雨日采取洒水措施（主要针对弃渣装载场地），以加速粉尘沉降，缩小粉尘影响时间；料场开采、爆破过程中，采用洒水、覆盖草袋等降尘、控制爆破飞石措施，控制粉尘产生量。洒水次数及用水量根据天气情况和场地粉尘产生情况确定。

开挖、钻孔过程中，洒水使作业保持一定的湿度；建设单位应要求施工承包单位每个标段至少自备1台洒水车，一般每天可洒水二次，上午下午各一次，但在干燥炎热的夏季或大风天气，应适当增加洒水次数。天气预报4级风以上天气应停止土方工程作业。

对施工场地内松散、干涸的表土，无雨天也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

(3)材料运输过程防治措施

工程材料运输过程中的扬尘影响道路整洁，运输过程中洒落材料会产生二次污染，扬尘飘落在附近农作物叶片上，影响植被光合作用和正常生长，针对以上问题提出环保措施如下：

图7.4-1 防治粉尘措施示意图

a.运土、砂等易洒落散装物料的卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备（如图7.4-1），装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；对环境要求高的路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响。

b.土料、砂料的运输车辆应加盖防尘布（如图7.4-1），防止散落和被风吹扬对大气造成污染；施工时须加强养护工作，并作好工艺安排，防止二次污染。

c.运输车辆加蓬盖、装卸场地在装卸前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面；应限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速控制在8km/h内；对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘产生。

⑸交通运输

交通车辆扬尘主要来自公路路面尘土和道路的损坏，只要有效的控制来源，就可以减少扬尘。应加强道路管理和维护，保持路面平坦清洁，无雨日要勤洒水；配备公路养护、维修、清扫队伍，使道路常年处于良好的运用状态，削减车辆运输产生的扬尘。结合水保措施，做好公路绿化，依不同路段地形情况，在绿化区段有针对性的种植树木或草坪，以降低扬尘污染。

在物资运输过程中注意防止环境空气污染。细颗粒材料运输采用密封罐车；采用敞篷车运输的应用篷布遮盖；装卸、堆放中应防止物料流散。在施工区控制车速，在靠近村寨居民点、施工营地及辅助企业行驶的车辆，车速不得超过20km/h。

通过上述措施可减免施工粉尘、道路扬尘对施工营地、附近村寨的影响。

7.4.3施工机械废气控制措施

选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，对排烟量大的车辆安装尾气净化器，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度。特别是发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予以更新。加强对燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态。

7.4.4施工人员保护措施

在施工过程中，由于施工人员身处施工前线，受大气污染物影响的主要是现场施工人员，爆破时施工人员远离现场；按照国家有关劳动保护的规定，应对施工人员加强个人保护措施，发放防尘口罩等个人防护用品。

7.4.5其它保护措施

加强施工区及两侧绿化，对周围环境空气质量具有一定的净化作用。在施工营地四周栽植当地乡土乔木、灌木，空闲地上撒播草籽、培养草坪；在对外公路、场内公路两侧栽植行道树，边坡撒播草籽，形成乔木、灌木、草丛相结合的绿化防护体系。绿化措施的实施，将阻挡、吸附空气中粉尘、废气等污染物，降低空气污染物浓度，净化环境空气。

7.5声环境保护措施及可行性分析

7.5.1控制目标

根据本项目评价区声环境质量要求，施工区应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，本次环评主要从噪声源、传播途径、受体三方面来采取相应的控制措施。

7.5.2噪声源控制措施

⑴固定点源控制

①施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械；

②加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；

③施工单位应该选用符合国家有关标准的施工机具，采用低噪声的生产机械和设备，从根本上降低噪声源强。对振动较大的设备可使用减振机座，加强设备的维护和保养，保持机械的润滑，降低运行噪声。在风钻、空压机等高噪声设备安装隔声罩，在午休时间12:00~14:00和夜间10:00~次日8:00，禁止爆破等源强大的施工活动，尽量避免夜间施工，严格控制施工时间，防止对周围居民的噪声干扰。

⑤施工爆破过程中，优先采用先进爆破技术，如微差松动爆破可降低噪声3~10dB，确定合理的起爆方向和起爆顺序，确定合理的爆破参数，避免一次爆破药量过大。

⑵交通噪声控制

禁止使用高噪声车辆，在危险路段、降噪路段设执勤人员，加强道路养护和车辆的维修保养，限制车速（经过居民点时车速低于20km/h），禁止鸣笛。为保护生活营地、环境敏感点，减轻交通噪声的干扰，应设置警示牌，限制车速，禁止鸣笛，提醒来往车辆减速慢行；加强道路养护和车辆的维修保养，禁止使用高噪声车辆。

7.5.3传播途径控制措施

(1)对于高噪声设备，如切割机、空压机等强噪声源声级均在100dB 左右，上述高噪声机械设备应分别置于机械加工厂房、空压机房内，设备房内设置吸声材料，可隔声20~25dB（A）；

(2)针对综合加工厂噪声强度较高、占地面积较小特点以及噪声传播的方向性，在生产系统周边设置声屏障进行隔声作业，可隔声15~20dB（A）。

7.5.4其它保护措施

⑴合理安排施工时间

在午休时间12:00～14:00和夜间20:00～次日8:00，严禁爆破等源强大的施工活动。

⑵劳动保护措施

对于强噪声源，应尽量提高作业的自动化程度，实现远距离的监视操作，既可以减少作业人员，又可以使作业人员尽量远离噪声源。在施工过程中，当施工人员进入强噪声环境中作业时，如凿岩、钻孔、开挖、机械检修工等，应给施工人员配戴防噪声耳塞、耳罩、防声棉、防噪声头盔等个人防护工具，具体的防护工具根据不同岗位择优选取使用。

⑶发布公告公示

加强与敏感点村寨和个人的沟通，在施工前首先在工程影响范围内，特别是工程周边居民点等敏感目标处，以报纸或其他方式对施工情况发布公告，以获得村民谅解。

7.5.5噪声敏感点保护措施

针对施工期噪声超标的居民点，采取的降噪措施如下：

(1)合理安排施工时间：在临近噪声预测超标的何家工程段，禁止在夜间（20:00～次日 8:00）及午休时间 （12:00～14:00 ）施工；禁止使用强噪声设备，尤其是禁止放炮作业。

(2)如有特殊情况必须夜间施工，需申报当地环保主管部门，获得批准后方可施工，并须公告附近居民。

(3)优化施工布局，施工机械尽量远离声环境保护目标布置，对于无法避开村庄时，设置移动式隔声屏障，设置长度约2120m，可大约隔声15~20dB（A）。

7.6固体废物处置措施及可行性分析

7.6.1工程弃渣处理

为了防止弃渣增加水土流失量，应该对土石弃渣采取妥善处理措施。堆渣前，先拦后弃，在弃渣的过程中要逐层压实，始终保持渣场平整，并且根据弃渣场的现状，修建完善的排水沟、砌筑挡墙等防护设施，避免环境污染和水土流失。施工完毕后要对弃渣场进行迹地恢复，加强植树种草等绿化措施，防治水土流失。

为最大限度的降低本项目建设对环境的影响，结合工程实际情况，本次环评建议工程设计单位对开挖弃渣中的石方做相关调查、试验分析，确定该部分弃石方能否满足工程建设原材料要求。若能用于工程建设中，本环评建议将该部分弃渣全部合理利用，减少料场的开挖量，亦减少工程弃渣总量。

7.6.2危险废物处理

根据《国家危险废物名录》（2021版），本工程机修厂产生的废机油、机械冲洗废水处理设施含油污泥、废油抹布、空压机废油及废油桶均为危险废物，废物类别为“HW08 废矿物油”。根据豁免管理清单，废油抹布可以与生活垃圾一同处置。废油桶由生产厂家进行回收。废机油、空压机废油、含油污泥均应由施工单位交由有危废处理资质的单位进行处置。

施工期在施工场地内设置危险废物临时贮存设施，该设施地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，采取防风、防雨、防晒措施，并设置明显的警示标志，及时收集贮存危险废物并定期交由有危险废物处理资质的单位处理，在收集、临时贮存过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中的有关规定执行，从而避免本项目产生的危险废物对周围环境产生影响。

项目运行期管理区设备维修过程也可能会产生一定的废机油，管理区应设危险废物临时贮存设施，定期将该危废交由有危废处理资质的单位进行处置。在收集、临时贮存过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定执行。

7.6.3生活垃圾处理

⑴施工期生活垃圾处理

根据工程分析，项目坝址施工区生活垃圾产生量54t。为避免生活垃圾污染环境，在坝址施工区设置垃圾桶，安排清洁工负责清扫日常垃圾，每日将垃圾集中到垃圾桶内，经常喷洒灭害灵等药水，以防止苍蝇等害虫的滋生。每周用运渣车清运一次，与当地生活垃圾一同处理。

⑵运行期生活垃圾处理

本项目管理所设置管理人员6人，生活垃圾产生量为3kg/d，1.095t/a。在管理所内分散设置2 个垃圾桶，每天定时由地方环卫部门进行清运至地方垃圾处理站，严禁随意倾倒。

7.7土壤污染防治措施及可行性分析

本项目土壤污染防治采取源头控制和过程防控措施，并通过跟踪监测，以便及时发现问题采取措施。为进一步减免工程建设和运行对土壤环境的影响，应采取如下对策措施：

(1)施工期做好表土剥离和堆存，及时采取拦挡、截排水及种植水保植物等措施，有效防治土壤流失。

(2)对施工生产区进行场地硬化，加强施工物料的防流失措施，做好污水沉淀池防渗措施。

(3)定期维护机械设备， 杜绝跑冒漏滴现象。

(4)运行期应建立土壤环境质量监管机制，发现有明显盐化、潜育化等不良影响的应及时采取改进措施，把不利影响降至最低水平。

7.8生态环境保护措施

7.8.1施工迹地恢复

⑴临时占地生态恢复措施

施工临时用地主要是指施工临时用房、加工厂、施工场地等。施工结束后及时拆除施工临时设施，清理场地。对非硬化地面进行土地整治，或造林种草或复耕；对硬化地面进行拆除，然后对施工场地进行土地整治利用，或造林种草或复耕。所有污水处理沉淀池均用土石填埋至原高程，其上覆土30cm，种植火棘等灌木。对施工区形成的裸地要及时采取工程措施，可绿化的土地要全部进行绿化。场地内建筑物垃圾、生活垃圾清扫干净后，施工单位方可退场，防止工程弃渣挤占植被生存空间。弃渣结束后，整平渣面并压实，渣场周围沿等高线修筑排水沟，疏导外来至沉沙池，沉沙池连接现有排水系统，渣面覆0.3m厚的种植土，土料从开挖弃土中选取，然后造林种草；对弃渣堆积边坡及时整理，采用浆砌石框架护坡和种草护坡。

加强对水土流失的综合治理，严格按照水土保持方案做好水土保持工作。对渣、料场做好植被恢复工作，增加区域绿地面积，对主干道两侧选用区内主体树种和特点树种进行配置，并间以与此相协调的灌木和地被植物。

⑵临时用地复垦规划

对本项目施工临时占用的耕地，在施工期根据占用面积给予影响人口相应的补偿，施工结束后进行土地恢复、农业复垦，及时归还农户耕种；土地复垦工作应遵循“谁破坏，谁复垦”的原则，建设单位需严格按照《土地复垦条例》（国务院令第592号）的要求，编制项目土地复垦方案，进行土地复垦，使其恢复到可供利用状态，并优先用于农业。施工占地和开挖前应将剥离的表土集中堆放，并用于复垦或植被恢复。

7.8.2陆生生态保护措施

7.8.2.1保护目标

保护抬水工程周边景观生态系统异质性、区域生物多样性和区域生态系统完整性。使工程现状生态环境不因工程兴建受到严重破坏，区域生态环境不致因兴建本工程而恶化；保护工程地带性植被和国家重点保护野生动物不因项目建设而减少。

7.8.2.2 陆生生态保护

(1)生态影响的避免、减缓和补偿

①生态影响的避免

生态影响的避免就是采取适当的措施，尽可能最大程度避免潜在的不利生态影响。毛家渡抬水工程在施工过程中应该避免造成大量的水土流失。施工便道新建和改建、弃渣堆放、开挖等工程施工活动易产生水土流失，因此，应做好相应的挖填方平衡、边坡开挖和防护等，渣场堆放应设置挡渣设施、修建排水沟等措施，减免对生态环境产生的不利影响。

工程建设涉及各类林地和灌草丛，淹没造成的生态损失是不可避免的，由于施工区植被相对较少，因此在工程建设中应该高度重视对森林植被保护，加强对工程周边现有森林的有效保护，充分发挥这部分林地的生态效应，而且也将成为扩大森林的基础。为此有必要采取以下措施：

A.坚决制止工程周边的植被资源滥砍乱伐、过量采伐等不良经营方式，保护和培育现有植被，特别要防止趁工程建设之机大肆砍伐林木事件的发生，在工程施工、公路修建和房屋建筑等人为活动中，重视对现有植被的保护。

B.严禁山火，加强林地病虫害的防治，强化对现有林地的管理。

C.对淹没区分布的乔木，结合库底清理，尽可能移植用于工程周边的植被恢复。

②生态影响的减缓

抬水工程在施工过程中不可避免对生态环境造成一定的影响，主要表现在水土流失及陆生植物的影响方面，为了将施工活动的生态影响削减至合理的程度，拟采取措施如下：根据施工总平面布置图确定施工用地范围，进行标桩划界，禁止施工人员进入非施工占地区域；非施工区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动；为消减施工造成的弃土弃渣进入水体，要对施工机械运行方式和施工季节等进行严格设计；施工区表层土储存在弃渣场，做好施工期的遮盖和防护，以便回采利用。

③生态影响的补偿

由于工程建设，施工占地范围内大部分地区的原生地貌将遭到不同程度开挖、占压等形式的破坏，对此需要进行相应补偿，具体的方法将工程占地范围分为弃渣场、土料场、施工便道、施工场地等进行分区水土流失防治，并进行相应的投资概算，为施工区生态环境保护提供资金保障。

A.充分考虑工程周边自然环境条件的差异性，在树种选择、林种配置时，做到因地制宜，适地适树。针对各类施工迹地恢复和绿化、美化，推荐了一些具有经济价值、美观、速生、防冲、固土作用强且为当地土著植物，为植被恢复、水土保持方案编制提供参考。

B.充分考虑“绿色工程”的生态学目标，以保护生态环境、提高环境质量，实现抬水工程的可持续利用为重要目标。坚持生态目标与经济目标协调一致，兼顾生态、经济、社会三大效益的原则，不可偏废，力争在取得明显生态效益的同时，还获得明显的经济效益和社会效益，使上高县城人民群众得到实惠。

C.坚持“绿色工程”规划与区域经济建设规划的整体性与同步性原则，使“绿色工程”与工程开发建设同步规划、同步实施，做到项目集成，资金捆梆，效益倍增。

(2)陆生生态恢复

为了保护锦河及其生态环境，应加强防护林建设，在河岸两侧，可配置灌木护岸林带，选择耐水湿、耐冲击、根系发达、萌生性强的灌木；在最高水位线以上的较干燥的坡地上，配置以耐水湿耐瘠的乔木。

在植被的培育过程中，应针对区内河道两岸生境特点，有针对性的进行选择部分适宜树种进行林相改造，建议人工引进经济价值较高的、用途较广的阔叶树种及马尾松、杉木等针叶树种混合栽种。使其逐渐形成针阔叶混交林，让森林抗病虫害的能力提高，同时又增加森林的经济利用价值。

在工程的施工区范围内可栽种一些园林树种或观赏植物，不但可以起到对植物损失的补偿，还可以起到美化环境的作用，在工程建设施工结束后，可以采用同样的方法对料场、施工场地等受施工影响区域进行处理。

通过实施以上发展措施，将使本区优势植物资源得到充分发挥，并使森林面积得到较大提高，减小因淹没、工程施工及占地等因素对植被的影响使评价区域生态环境得到较大程度的保护和改善。

(3)管理措施

①宣传教育，遵纪守法

全面贯彻执行《中华人民共和国野生植物保护法》，对施工人员和移民进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。要让群众明确知道重点保护野生植物是受国家法律保护的，破坏生物多样性将要承担相应的法律责任。

②挂牌标记，明确告示

在人员活动较多和较集中的施工营地，以及植被较好的区域，设置生态保护警示牌，提醒人们依法保护生态环境和生物多样性。

③加强施工管理

施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制人员的活动范围，破坏沿线的生态环境。

④开展生态监测和管理

工程施工期前应对重点保护动植物种类进行重点调查，明确活动范围、主要生境和数量。一旦施工过程中发现重点保护动植物，应及时上报野生动植物主管部门，对其进行保护。

运行期主要监测生境的变化，植被的变化以及生态系统整体性变化。通过监测，加强对生态的管理，在工程管理机构，应设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员和管理人员环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。

7.8.2.3陆生动物保护

(1)避免措施

①施工前开展陆生动物洞穴、窝巢的清查，避免施工占地或工程蓄水破坏洞穴、窝巢内的野生动物。

②做好施工期废水、废渣的处置措施。废水处理后不外排入锦河，避免对水体水质污染，影响水体中两栖和爬行动物生存环境；施工废渣或建筑垃圾及时外运，避免长时间堆积，污染土壤环境，对土壤中陆生动物产生不利影响。

(2)减缓措施

①枢纽工程区中的弃渣场、料场、施工场地、施工道路等临时占地，通过工程比选，进行优化布置，减对动物生境的占用。

②根据实际情况安排施工时间和施工方式，做好爆破方式、数量、时间的计划，采用乳化炸药，进行无声爆破，减小爆破噪声对野生动物的惊扰。

③在工程清库前及施工场地场平前，应组织农林部门的专业技术人员对施工区和淹没区内的地面、灌丛、树林等仔细搜索，如发现洞穴、窝巢，应注意查看是否有野生动物幼崽、卵或鸟蛋。一旦发现，及时采取迁地保护措施，以减野生动物后代的损失，保证该区域某些动物的种群数量的相对恒定。

(3)恢复与补偿措施

①对于生境被占用的一些水塘等湿地里面生活的两栖动物，由于其迁移能力差，繁殖生存等各个方面不能离开水，所以可以请专业技术人员将这些两栖动物人为迁移至施工区和淹没区以外的合适生境，以最大程度的保护这些两栖动物的种群数量。

②在各主要施工洞口附近设置生态保护警示牌。警示牌上标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木、禁止捕猎野生动物，减少占地造成的植被损失和对野生动物的伤害。

③由于工程修建和蓄水占用了野生动物的生境，其觅食范围也相应减小，工程完工后所占据的临时用地如弃渣场、料场、临时道路、施工场地等区域的植被恢复工作应尽快进行，以利于施工区陆生动物重新选择栖息环境。

④在植被覆盖率高的路段采用加密绿化带，防止噪声对动物的不利影响，有利于动物适应新的生境。

(4)管理措施

①广泛开展宣传和教育

在认真做好工程周边生态环境建设和对动物栖息地很好保护的同时，还必需通过多种途径广泛开展保护野生动物的宣传和法制教育。充分利用当地机会，采用广播、电视、墙报和黑板报、张贴标语、散发宣传单、出动宣传车、印制动物保护小册子等多种形式，广泛宣传《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国水生野生动物保护条例》等政策法规，提高施工人员野生动物保护意识和责任感。宣传工程周边有关野生动物的知识及保护的意义，保护野生动物的栖息环境，禁止非法狩猎、诱捕、毒杀野生动物，有效控制其它威胁野生动物生息繁衍的活动，使当地的居民能够自觉地保护当地的重点保护动物。

②加大破坏野生动物的惩罚力度。建设单位可联合当地公安、工商、林业等相关部门，在动物经常出入的地方要加强巡护，对故意猎捕野生动物的个人和组织依法惩罚，严厉打击捕捉、收购、贩卖国家重点保护野生动物的不法行为。

③工程的实施会使动物的分布格局发生一些改变，如一些与人类伴生的啮齿目鼠类、蚊虫种类数量将增加，导致库区野生动物食物链发生变化。应重视库区灭鼠、灭蚊工作，保护库区野生动物正常的食物链和生态环境。

④随着工程的蓄水，库区的水禽将增多，必须对抬水坝加强管理，减少污染，保护水禽，以形成新的景观。

7.8.2.4重点保护野生动物保护措施

据统计，评价范围内无国家级保护野生动物，省级重点保护的共8种，其中两栖类2种、爬行类1种、鸟类5种，对于重点保护野生动物，除了进行一般动物的避让、减缓等保护措施外，还要重点加强有关野生动物及国家、省级（自治区级）重点保护野生动物法律法规宣传工作，在主要的施工区和施工人员的生活区设立野生动物保护的宣传栏，包括重点保护野生动物图片、保护级别、保护意义及对捕杀野生保护动物的惩罚措施。针对本工程对重点保护野生动物所产生的影响建议采取的保护措施见下表。

表7.8-1  评价范围内国家级和省级重点保护陆生野生动物保护措施

| 种名 | 分布区域 | 保护等级 | 施工期的影响 | 保护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一〉两栖类 |  |  |  |  |
| 中华蟾蜍 | 稻田与沟渠附近 | 省重点 | 水质污染，植被破坏，施工动土、噪声、非法捕猎 | 防止水质污染；尽量减少生境的扰动；减少噪声；严禁捕捉 |
| 黑斑(侧褶)蛙 | 稻田与沟渠附近 | 省重点 |  |  |
| (二〉爬行类 |  |  |  |  |
| 鳖 | 水库、池塘 | 省重点 | 施工噪声、动土，草丛植被破坏、水质污染、非法捕猎 | 加强宣传和管理措施，严禁捕杀，控制施工机械、车辆和爆破噪声，车辆禁止鸣笛，地面爆破避开晨昏和中午时段;防止水质污染：尽量减少生境的扰动 |
| ㈢鸟类 |  |  |  |  |
| 白鹭 | 评价区稻田 | 省重点 | 施工噪声、非法捕猎、人为惊扰 | 蓄水前如发现其幼鸟，应采取保护措施；加强施工管理，严禁捕杀；施工迹地及时恢复，营造栖息生境。在鸟类繁殖期间，如发现成鸟和幼鸟，应及时上报并采取保护措施，控制施工机械、车辆和爆破噪声，车辆禁止鸣笛，地面爆破避开晨昏和中午时段。 |
| 灰胸竹鸡 | 评价区灌草丛 | 省重点 |  |  |
| 普通翠鸟 | 评价区溪流池塘 | 省重点 |  |  |
| 家燕 | 评价区广布 | 省重点 |  |  |
| 画眉 | 评价区灌丛 | 省重点 |  |  |

7.8.3水生生态保护措施

(1)保护目标

保护评价区水域生物多样性不受破坏；重要鱼类生境不受破坏；保护区水生生态系统完整性。

(2)加强宣传和管理，增强环保意识

①加强宣传，编印施工环境保护手册，增强施工人员的环境保护意识。施工期施工人员进驻，将带来鱼类消费需求量的增加，可能使施工期对鱼类的捕捞量有所增加。因此，施工期应加强施工及管理人员水生生态保护宣传，树立良好生态保护意识，制作相关环境保护手册、警示牌、管理制度等，严禁施工人员捕捉河道鱼类等事件发生。

②加强施工期环境管理。施工区域尽量远离河道布置，避免和减少泥沙及有害物质进入锦河内，影响水域环境；严格按照环保要求施工，避免生产废水、生活污水直接排入水体及周边环境，避免发生水污染事故。对围堰内鱼类及时进行捕捞、暂养或放归；需要进行水下爆破的，事先需对影响水域采用声、电或网具等手段驱赶鱼类，以免受到爆破波及；若因施工需要施工点靠近河边，应采取拦挡措施并在施工完毕后及时进行植被恢复，建立生态防护体系，防止水土流失。

③加强渔政宣传和管理。本项目建成后，除依靠生态系统自身的恢复功能外，加强库区资源的保护有利于降低项目建设对鱼类资源的影响。要加强渔政管理，严格执行禁渔期和禁渔区管理，防止电、毒、炸鱼事件的发生，对水产养殖限制开发，加强管理，防止过度开发利用造成资源破坏，影响资源的可持续利用。

(3)优化设计，技术上保护措施

①优化工艺设计，确保相关环保措施的落实

对施工期间的生产废水、生活污水等严格监管，采取集中收集、回收利用，固体废弃物弃于指定渣场，禁止排入河道。工程设计尽量减少对河道、河床及植被的破坏，杜绝影响水生生境的污染事故发生。尽量减少和避免在河道中挖沙、取石、改变水流流向，引起下游河道严重缺水甚至断流等行为和事件的发生，水下施工、爆破时，应提前驱赶相关水域鱼类，避免造成直接伤害。对破坏的植被要尽快恢复，建立生态防护林和防护体系，防止水土流失，应尽量避免和减少泥沙和有害物质进入河道。

②优化施工组织设计，减少对鱼类资源的影响

鱼类繁殖期主要集中在3～6 月，为减少对鱼类的影响，应调整施工进度，在3～6 月(尤其4～6 月)尽量避免在河道及周边进行爆破、截流等施工作业，以减少对鱼类繁殖的影响。

(4)鱼类增殖放流措施

根据调查，未发现濒危珍稀鱼类，没有产卵场、索饵场和越冬场，因此，本项目不考虑修建鱼道，采用增殖放流措施来减缓工程运行对鱼类的影响。鱼类增殖放流是目前保护物种、增加鱼类种群数量的重要措施之一，在一定程度上可以缓和水利工程对鱼类种群资源数量的不利影响。

实践证明，建立鱼类资源增殖放流站，实行人工繁育苗种、放流鱼种是补偿因水利工程造成渔业资源损失行之有效的措施。由于本项目涉及区域无珍稀特有鱼类，故不单独设置鱼类增殖站，参考同类水利工程，采取具有合理性及可行性的增殖放流方案，放流工作可委托当地渔业管理部门、科研部门、附近增殖站进行，考虑对滤食性鱼类和土著名优鱼类适当进行人工增殖放流，每年向锦江投放鱼苗，保护锦江水生生物的生态平衡。放流对象、规格和数量：青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼4种鱼类，每年放流15000尾，放流规格为6～10厘米，放流地点选择本项目库尾上游河段。在锦江运行期，制定具体的水生生物环境监测方案，不断地进行观测、调查、分析和评估，有效保护锦河水质及鱼类资源。

(5)建立鱼类保护应急机制

对施工围堰内的鱼类要及时捕捞、暂养、救治，并放归河道。截流、蓄水期间下游出现减水情况前，要通知并配合渔业主管部门启动应急保护机制，禁止在减水河段捕捞或限捕，对搁浅、受伤的鱼类及时救护，最大限度降低相关影响。

(6)进行水生生物和鱼类资源的监测

生态环境的恢复、形成和保护是一项长期的工作，需要不断地进行观测、调查、分析、评估和保护。在水利工程对环境的各种影响中，对水生生物的影响是主要内容之一，需要进行长期的监测。本次环评生态环境调查、分析、评价是针对现有的资源状况进行的，由于流域开发是一个渐进的过程，以及其他各种因素的影响，在进行资源保护的过程中，将出现许多新的问题和现象，可能出现与本次分析、评估不一致的情况。因此，需要进行不断的调查、分析，针对性的提出措施进行保护，是资源得到长期、有效地保护。

（7）生态流量保障措施

本工程主要通泄水闸下泄生态流量，根据本流域特点，本次设计采用“Tennant法”计算河道内生态用水量，即坝址处河道内最小生态流量按河道多年平均径流量的10%计算得12.11m3/s。

拟建项目进行抬水坝建设，无取水和灌溉任务，建成后初期蓄水过程严格按照工程设计每月生态下泄径流量为 12.11m3/s，可减缓抬水坝建设对下游水文情势产生不良影响；蓄水完成后，河道天然来水全部下泄，且当天然来水不足时，项目通过冲砂闸，严格按照工程设计下泄生态基流，不会因项目建设对下游生态需水等产生不利影响。

7.8.4生态监测与监理措施

7.8.4.1 生态监测

为有效地控制对湿地的影响，需要对湿地的影响进行监测。此方面工作可委托湿地公园或相关单位完成，监测方法及内容如下：

（1）监测点的布置

①固定点监测

设置监测点作为日常湿地水体、水生生物及野生动植监测的固定点，主要观测在建设项目建设前后湿地水体、水生生物及野生动植野生动物种类、数量及分布的变化。

②样带监测

对建设项目红线范围内的湿地水体、大气、土壤及野生动物种类、数量及分布的变化等情况，评价该工程建设前后湿地水体、大气、水生生物及野生动植野生动物种类、数量及分布的变化。

（2）监测内容

①监测建设项目范围内湿地公园路段的附近区域的水体、大气、土壤在工程建设前后的变化情况；

②监测建设项目范围内湿地公园路段的附近区域的野生动植物种群、数量在工程线路建设前后的变化情况；

③救护因施工或营运期间导致野生动物受伤的个体；

④监测建设项目范围内建设前后入侵生物及病虫害发生情况；

⑤及时清理建设项目范围内安全隐患。

7.8.4.2生态监理

根据工程所在区域的生态的特点，要有专人负责并做好以下工作：

（1）定期实施减缓对湿地水体、大气、土壤及野生动植物影响措施的监督管理计划；

（2）定期对湿地内对湿地水体、大气、土壤及野生动植物影响进行巡查，编写巡查报告；

（3）协调配合湿地管理部门进行的湿地调查及保护活动。

7.8.5水土保持措施

7.8.5.1防治目标及总体布设

本项目属于省级水土流失重点预防保护区。根据《开发建设项目水土流失防治标准》的相关规定，该区应执行南方红壤区一级防治标准，水土流失治理度98%，水土流失控制比1.0，渣土防护率97%，表土保护率92%，林草植被恢复率98%，林草覆盖率27%。

7.8.5.2水土保持措施

项目工程水土流失治理措施体系由工程措施、植物措施和临时措施等构成。工程措施主要有：浆砌石挡墙工程、边坡防护工程、区内截水、排水工程等；植物措施包括土料场、交通道路区、弃渣场、施工场地乔灌草结合恢复植被等；临时措施为施工过程中采取的临时拦挡和排水措施，包括临时排水沟、沉沙池、临时装土草袋挡土墙等。本项目水土保持防治措施体系和总体布局图见图7.8-1。

图7.8-1 水土保持防治措施体系和总体布局图

(1)主体工程区水土保持措施

①表土剥离

施工前对需要剥离表土的区域进行表土剥离，并将临时表土堆放在表土临时堆放场，做好临时防护措施。表土剥离平均厚度为30cm，剥离量为0.11万m3。

②排水沟、植物护坡

施工过程中，沿亲水平台周边布C20砼排水沟以便于雨水有序排放，断面尺寸为0.3×0.3m，在护岸表土回填后布置绿化措施。设置C20砼排水沟35.6m3，草皮护坡15456 m2。

(2)施工场地区水土保持措施

①表土剥离、表土回填、土地平整

施工场地区开挖前需剥离表土，剥离量为0.12万m3，剥离的表土集中堆放在表土临时堆放场，施工结束后，进行土地平整，回填表土，布置绿化措施，共需平整土地0.4hm2，回填表土0.12万m3。

②临时排水沟、沉沙池

在施工场地区周边布置临时排水沟、并在排水沟末端或拐角处布置临时沉沙池沉淀泥沙，共布置临时排水沟160m，临时沉沙池2个。

③临时性堆土堆置高度控制在3m以内，堆置边坡比控制在1：1.5 以内。临时挡土墙采用装土编织袋堆砌而成， 采用梯形断面， 断面尺寸为高×顶宽×底宽=1m×0.5m×1.5m，堆砌时应相互咬合、搭接，搭接长度不小于装土编织袋长度的1/3。在临时挡土墙的周边开挖临时排水沟，防止雨水冲刷墙角或积水。临时排水沟采用土质排水沟，断面尺寸为：底宽0.3m，沟深0.3m，内边坡比为1：1.0，梯形断面。

④施工完毕后应平整场地，对没有绿化的地方进行绿化。本区域的绿化除满足水土保持要求外，还因考虑美观，建议按园林化绿化模式进行。对于建筑物周边空地，建议种植各种树形美观、花叶茂盛的树种，如樟树、桂花、玉兰等。

(3)料场区水土保持措施

料场开采前，在开采边界以外沿等高线修筑排水沟，排走坡面来水，以免雨季产生地表径流冲刷开挖面形成各种形式的水土流失。料场开采剥离的表层土，集中堆放在地势比较平缓的地面上或开挖平台上，堆置高度不高于3.5m，堆置边坡比控制在1:2.0 以内，并

在边坡坡脚修筑装土草袋临时挡土墙进行挡土；土料场开挖边坡坡比控制在1:1.5 以内，开挖平台修筑排水土沟；取土结束后，采用土地整治和覆土措施，并且选择合适季节进行造林种草，重建植被。

排水沟采用M7.5 浆砌石衬砌，厚20cm；M10 水泥砂浆抹面，厚2cm；过水断面采用梯形断面，尺寸为0.4m×0.6m（底宽×深），边坡为1：0.3；为避免排水沟基础不均匀沉陷，排水沟底部设置5cm厚的碎石垫层。

植物措施技术要求：

①造林种草地点：土料场开挖裸露面、因堆放表层土而破坏植被的地面。

②造林种草种类：湿地松、混合草种（百喜草、狗牙根草两种或两种以上混合）；代替树种为火炬松、马尾松。

③苗木规格：湿地松地径2cm。

④造林季节：春季或秋季

⑤整地方式：穴状整地，湿地松穴规格40cm×40cm×40cm，保证充分伸展不窝根，苗木栽植深度超过苗木根颈处原土痕2～3cm即可。

(4)施工便道水土保持措施

本项目需修建临时道路，临时道路需进行硬化处理。本区水土保持防治的主要任务是施工期间注意临时排水、运输车辆携带泥沙、运输物料扬尘问题，施工期间在道路两侧设置临时排水沟，排水沟末端设置沉沙池。在车辆主要出入口布置车辆冲洗平台，并对运输物料车辆的物料表面进行苫盖。在施工结束后，清除路面杂物，进行硬化层清除、土质疏松，覆盖表土，根据土地使用功能进行土地整治，耕地复耕，荒地植树或种草，植物措施技术要求同料场区。

(5)施工生产生活区

本次施工生活管理用房等在就近租用民房基础上，不足部分近搭建临时工棚，在施工阶段划定施工活动范围，尽量减少对原地表的破坏。

本区水土保持防治的主要任务是施工期间注意施工场地周边的排水问题，施工结束后，拆除各种临时建筑，清理杂物，平整场地，进行植树造林，铺种草皮。

植物措施安排在水土流失防治功能的基础上还应遵循园林艺术的基本原则，即统一、调和、均衡和韵律四大原则。根据不同的地形地势和植物造景要求，分别采取孤植、对植、丛植、群植、带植和绿篱等多种形式。建议采取以下绿化美化措施：

河道两岸：种植单行樟树、白玉兰、广玉兰等阔叶树种，株距按5m 计。

草坪：草坪随地形呈自然式布设，可选用草皮块铺植，草种选用马尼拉、结缕草等。

花卉种植：在一些混凝土覆盖的地面上，不适宜植树种草，可用盆栽花木摆设成一定艺术图案或几何形状进行装饰，也可依地形、建筑物布局用砖、水泥沙浆砌筑成花坛、花境或花台，中央填土施肥后再种上各种花木，作局部小面积的装饰。

(6)弃渣场

弃渣首先可考虑运往料场取土坑，本方案设置专门的弃渣场地，位于河道上游荒草地。弃渣堆弃边坡比采用1:2.0。在弃渣前先修筑浆砌石挡渣墙。在弃渣终止堆放后对弃渣场进行土地整治；在堆积平台内侧修一条排水沟，排水沟两端与挡渣墙相连处修建急流槽，在渣场周围沿挡渣墙墙址前1m 处修筑一条截水沟，用于汇集堆积平台外侧和堆积边坡来水，边沟进水口接浆砼急流槽，出水口经沉沙池与周边排水系统相接。在施工过程中，应将临时性弃渣集中堆放，禁止随意堆放，尽量做到随挖随运；如不能及时运走，必须采取拦护措施进行拦挡；需回填利用的土方采用装土草袋修筑临时挡墙，沿临时挡墙设置临时排水沟，排水沟末端设置沉沙池，同时对临时弃渣采用塑料布进行覆盖，避免遇到强降水等不得天气，弃渣四处散落，产生水土流失。弃渣完毕后。进行造林、种草，恢复植被。植物措施技术要求同土料场。

7.9环境地质保护措施

7.9.1工程措施

本工程地质灾害防治工程措施为：

(1)对坝区各枢纽建筑物的开挖边坡设置排水沟和可靠的支护工程，设置高边坡变形观测网；对局部完整性较差，易产生崩（滑）塌的强风化坡面作挂网喷锚支护。做到先治理后建设，确保施工及拟建建筑物安全。

(2)对开挖的高边坡，应作挡墙或护坡，对局部岩层完整性较差地段及高边坡危岩体应清除危石及作适量抗滑锚杆处理。

(3)针对较高的顺层边坡地段，应进行专项岩土工程勘察，边坡稳定性评价，并根据评价成果，设置可靠的抗滑工程。

(4)在开采块（碎）石料过程中，应组织恰当的开采措施，分级开采、合理放坡。工程完工后，对料场边坡进行处理，对料场和临时渣场的余料予以清除，择地堆放，并做好防护措施。

7.9.2管理措施

工程建设应遵循“先勘察、后设计、再施工”的建设程序和“先治理、后建设，重点地段、重点治理”的地质灾害防治原则。在工程建设前必须对工程区灾害危险区采取切实、可靠的防治工程措施和工程处理措施，消除地质灾害隐患，在确保安全的前提条件下，才能进行工程建设。

加强施工现场的管理和施工人员的安全知识教育，提高施工人员的安全意识，并在施工过程中制定相应的安全规程和救急预案。

7.10人群健康保护措施

7.10.1施工期人群健康保护措施

⑴环境卫生宣传与管理

加强施工区卫生宣传，提高施工区人群卫生知识水平和健康保护意识；定时灭蚊、灭蝇、灭鼠，减少传染病的传播途径；加强生活区食堂的卫生管理，与公共厕所距离在30m以上，每季度进行一次卫生检查，取得防疫部门卫生许可证的人员才可从事餐饮工作；施工区生活用水需作消毒净化处理，达到国家规定的卫生标准后才可作为生活用水。

⑵施工人员劳动保护措施

在施工过程中，为减轻废气、粉尘及噪声等对施工人员的健康造成的不良影响，应对施工人员配发必要的劳动保护用品及装备。施工中采用的各类施工机械和运输工具应符合国家的有关规定，废气排放量需达标。

⑶卫生防疫措施

为预防施工区传染病的流行，在施工人员进驻工地前，各施工单位应配合地方防疫部门对施工人员进行一次全面的健康调查和疫情建档，并根据实际调查情况进行抽样检查。调查和建档内容主要包括年龄、性别、健康状况、传染病史、来自地区等；调查和建档人数按施工高峰期人数为200人。检疫内容为肠道传染病呼吸道传染病以及其它传染病；检疫人数按调查人数的10％计，为20人。

施工单位应明确卫生防疫责任人，按当地防疫部门的疫情管理及报送制度进行管理，并接受卫生防疫部门的监督。施工区应备有肝炎、痢疾等常见传染病的处理药品和器材，并发放防疫药品。一旦发现疫情，应立即对传染源采取治疗、隔离和观察，对易感人群采取预防措施。

7.10.2运行期人群健康保护措施

本项目建成运行后，抬水坝周边浅水环境增多，有利于蚊虫的生长繁殖，如不采取相应的防治措施，可能会引起库周居民疾病的传播和扩散。为防止居民发病率的提高，应注意清除库周浅水区杂草，以减少蚊蝇孳生环境，并用药物喷洒消灭成虫。发生洪水的地区应注意监控鼠类及蚊蝇密度，并向群众宣传自我防护知识，防止疾病流行。

第八章  环境管理与监测计划

为了保护工程周边环境，确保工程的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对本项目的全过程进行严格、科学的跟踪，并进行规范的环境管理与环境监控。

8.1环境管理

8.1.1环境管理目标

(1)保证各项环境保护措施按照工程环境影响报告书及其批复、环境保护设计的要求实施，并保证各项环境保护设施正常、有效运行。

(2)预防污染事故的发生，保证各类污染物达标排放、合理回用，使工程区及其附近的水环境、环境空气和声环境质量达到环境功能区划要求的标准。

(3)水土流失和生态破坏得到有效控制，并通过采取措施恢复原有的水土保持功能和生态环境质量。

(4)做好施工区卫生防疫工作，完善疫情管理体系，控制施工人群传染病发病率，避免传染病爆发和蔓延。

(5)协调工程建设与环境保护的关系，保障工程建设的顺利进行，促进施工区环境美化，争创环保优秀工程。

8.1.2环境管理机构设置

⑴管理机构

建设单位应成立上高县毛家渡抬水工程环境保护管理机构，具体负责工程从前期工作、施工至运行后的一系列有关环境保护管理工作，落实环境保护工作经费，对施工期和运行期环境保护工作进行监督和管理，并负责与政府环境保护行政主管部门联系和协调环境管理事宜。其具体工作内容为：

开展工程环境保护前期工作，应委托有资质的设计单位根据环境保护行政主管部门批复的环境影响报告书开展设计工作，包括环境保护初步设计、施工图设计；应委托有资质的招标单位编制环境保护招标文件，开展招标工作。

施工期应制定年度环境保护工作计划；落实环境保护工作经费；监督承包商的环境保护措施执行情况；委托有资质的单位开展环境监测工作；编写年度环境保护阶段报告等工作。

运行期应负责制定年度环境保护工作计划；落实环境保护工作经费；监督生态环境保护措施的实施情况；委托有资质的单位开展环境监测工作；编写年度环境保护工作阶段报告等工作。

⑵执行单位

环境保护的具体措施必须由工程建设单位、运行管理单位和施工单位执行、落实，各负其责。在招投标阶段，承包商在标书中应有环境保护内容，中标后合同中应有实施环保措施的条款，并应明确违约责任，即在接受本项目的施工任务时，也同时接受环境保护设施的施工任务。建设单位和施工单位必须将环保工程的施工纳入项目的施工计划，保证其建设进度和资金落实，并将环保工程进度情况报告环境保护部门。在施工开始后，建设单位应配备环保人员负责施工期环境管理与监督；施工单位要具备相应的环保施工资质，同时应配备环保人员，监督环保措施的实施。环境监测任务可委托当地具有相应资质的环境监测单位承担。运行期，工程运行管理单位应根据环境管理与监测计划，落实运行期的环保措施。项目竣工后，建设单位应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

⑶监督机构

根据《中华人民共和国环境保护法》以及《建设项目环境保护管理条例》所规定的环境保护管理权限，本项目的环境影响报告书由宜春市上高生态环境局负责审批，宜春市上高生态环境局为该项目的监督机构，其职责是根据项目的环境影响报告书提出的各项环保要求负责工程的环保监督管理，对项目环保设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环保措施的落实情况进行监督检查。

8.1.3环境管理计划

施工期的环境管理包括项目前期阶段管理、施工阶段管理和竣工验收阶段的管理。

8.1.3.1项目前期阶段环境管理

应根据环评报告书的要求和建议，提出工程施工时的环境保护措施的要求和管理规定，纳入招标要求，要求承包商在标书中要有相应的环保措施内容，并要求承包商在中标后提出较详细的实施计划，确保环保措施在施工时的实施。

8.1.3.2施工阶段环境管理

(1)施工期环保实施计划

建设单位应于施工开始前编制好施工期环境保护实施计划，以便于施工期的环境管理。环境保护实施计划应着重以下几个方面：

①水土流失防治计划

A.工程施工应制定土石方平衡方案。

B.临时堆放的土石方应边填边夯实，防止新填土进入水体中；边坡要及时加固，防止水土流失。

C.弃渣不得随意乱倒，应清运到弃土场。

D.对取土场、临时堆土场应制定水土保持措施，不得随意到处乱挖土石方。临时堆土场使用结束后，施工单位要负责平整地面，恢复植被。

②施工噪声和扬尘防治计划

选用施工机械噪声低的设备，并加强劳动保护措施。严格控制夜间施工。施工过程汽车进出场地的噪声和道路的扬尘对环境影响较大，因此对扬尘要采取防治措施，干燥季节、有风季节要对运输路段洒水。

③植被恢复和绿化计划

对施工中造成的植被破坏，应制定植被恢复、建设及维护计划，绿化应有层次，有点线面结合，有乔灌草结合，集中绿化和分散绿化结合。

(2)施工期环境管理

在工程招标过程中将环境保护措施纳入工程建设招标合同内容，包括生产废水的沉淀、隔油处理，生活污水处理，生产原料及设备的防泄漏及除尘，对敏感区的噪声防护，生活垃圾、弃渣的及时清运等项内容。施工工程指挥部设立环境管理科室，每个施工单位各配置1 名专职环保人员，负责本单位在施工过程中的环境保护工作。具体职责为：对施工人员进行宣传教育，将环境保护意识灌输到每个施工人员的思想中去，尽量减免由生产和生活活动引起的环境污染；监督落实各项环保措施，制定相应的奖惩措施，协调工程建设和环境保护的关系，促进文明施工，以保障工程建设顺利进行。工程指挥部门的环境管理机构，需建立环境质量报告制度，实施环境监理和环境工程“三同时”验收检查制度，制定施工区环境管理办法，加强宣传教育，增强施工人员的环保意识。

①施工期的环境管理应着重于施工场所的现场检查和监督。应采取日常的、全面的检查和重点监督检查相结合。

②施工中环境管理和监督检查的第一个重点，是防止植被破坏和水土流失。其次是施工人员进驻区及施工临时占地区。检查其是否认真实施了植被保护措施、水土保持和养护措施。对于违规施工的，应及时予以制止和警告；对于造成严重植被破坏、水土流失或其它生态破坏者，应给予处罚或追究责任。

③施工中环境管理的监督检查的另一个重点，是防止施工中的水、气、声、固体废弃物污染。检查的重点是施工的高峰期和重点施工段。检查其是否实施了有关的水、气、声、渣污染防治措施。对于违规施工的，应及时予以制止和警告；对于造成严重污染者应给予处罚和追究责任。在敏感区应进行施工噪声的监测，若超标频繁或幅度较大，应及时采取措施。

④所有的检查计划、检查情况和处理情况都应当有现场的文字记录，并应及时通报给各有关部门。记录应定期汇总、归档。

8.1.3.3验收阶段的环境管理

(1)施工后，应对施工场所、施工人员进驻区及施工临时占地区的清场情况进行检查验收。要求施工固体废物清理干净，生活垃圾清理干净，土地平整清楚，地面上植被得以恢复，周围景观得以修复或改善。

(2)配合有关部门，做好水土保持工程、绿化工程的验收工作。

(3)环保管理机构应将施工期的环境管理工作计划、工作情况、现场监督检查记录和监测记录进行汇总统计，编制施工期的环境管理工作总结报告，上报当地环境保护主管部门，并归档。

8.1.3.4运行期的环境管理

运行期的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。

(1)制度上的管理

①严格、认真地贯彻执行国家和江西省的有关环保法律、法规、政策和要求。

②制定本项目的环境管理制度和各专项环境管理办法，颁布到各部门贯彻实施，并对其实施情况进行监督、检查。

③制定本项目的环境保护规划和年度目标计划，制定生活污水、生活垃圾等污染物排放控制要求，进行阶段性的检查、总结。

(2)运营中的环境管理

①所有的员工都应受到相应的岗位培训，使能胜任该岗位的工作。

②所有的岗位都应有相应的操作规程，完整的运行记录，和畅通的信息交流通道。

③要做好绿化花草树木的管理工作。勤浇水、勤施肥、勤治虫、勤补种和更换花草，保证绿化成功率，并不断地提高绿化的档次。

④为保护锦河的水质和感观的要求，必须制定禁止向坝址所在的锦河河道内扔垃圾、杂物以及排污水等管理制度，并严格管理，经常监督检查。

8.2环境监理

8.2.1监理目的与任务

环境监理是工程监理不可或缺的组成部分，环境监理工作贯穿于工程建设全过程。上高县毛家渡抬水工程环境监理任务由业主委托有资质单位承担，监理单位成立工程项目监理部，在业主授权范围内，依据合同条款对工程活动中的环境保护工作进行监理，全面监督和检查各施工单位环保措施落实情况和工程质量。本工程环境监理的任务包括：

(1)质量控制：依照合同条款及国家环境保护法律、法规、政策要求，根据环境监测数据及巡查结果，监督、审查和评估施工单位各项环保措施执行情况，及时发现、纠正违反合同环保条款及国家环保要求的施工行为；

(2)信息管理：及时掌握工程影响区各类环境信息，并对信息进行分类、反馈、处理和储存管理，便于监理决策和协调工程建设各参与方环境保护工作；

(3)组织协调：协调业主与当地环保部门、承包商、设计单位与工程建设各有关部门之间的关系。

8.2.2监理范围及内容

监理范围：包括枢纽工程、施工场地、取土场、弃渣场等。环境监理的内容一般包括：

(1)对污染源强进行控制，并要求达标排放，使施工区及其影响区应达到规定的环境质量标准。

(2)生产废水和生活污水的处理：对生产废水和生活污水处理后方可排放，排放指标达到国家规定的排放标准。

(3)大气污染防治：施工区大气污染主要来源于施工和生产过程中产生的废气和粉尘。对施工场地、施工道路等抑尘措施进行监理，要求污染源达标排放，对施工区及其影响区应达到规定的环境质量标准。

(4)噪声控制：为防治噪声危害，对产生强烈噪声和振动的污染源，应按照设计要求进行防治，要求施工区及其影响区的噪声环境质量达到相应标准，重点是在靠近施工场地和居民区的施工单位，必须避免噪声扰民。

(5)固体废弃物处理：包括生活垃圾、生产垃圾和生产废渣处理。

(6)生态保护和恢复措施：对保护野生动植物采取工程措施进行保护。保证施工期间及完工后采取的其它生态保护和恢复得以实施。

(7)人群健康：预防传染病，为劳动者提供必要的劳动保护及卫生条件。

(8)预防各类污染事故的发生，保证各类污染物达标排放，加强废水的综合利用，使工程区及其附近的水环境、环境空气和声环境质量达到环境功能区划要求的标准。

(9)污染治理设施“三同时”落实情况：保证对各项污染治理工程的工艺、设备、能力、进度等按照环境保护设计文件要求得到有效实施或优化后实施，确保环保工程“三同时”工作在各阶段落实到位。

8.2.3监理工程师职责

在监理期间，设置环境监理工程师2名。环境监理工程师要到现场巡视，实行旁站式监理，一旦发现施工单位有乱砍伐植被、不按照环保设施设计要求施工、乱堆放弃渣等现象，立即下令整改或停工，并负责对环境保护措施进行验收、质量评定。监理工程师主要履行以下职责：

(1)制定环境监理计划，监督检查生态环境保护措施、水环境保护措施和水土保持措施等实施情况，对工程中不利于环境保护的行为及时制止并提出相应的解决措施；监督施工期污染物处理设施运转情况，对各环境要素的监测结果进行分析研究，提出环保改善方案；

(2)参加承包商提出的施工技术方案和施工计划的审查会议，就环保问题提出改进意见，审查承包商提出的可能污染的施工材料、设备清单及其所列的环保指标；

(3)监督承包商环保合同条款的执行情况，并负责解释环保条款，对与工程施工关系较大的环境问题，由环境监理工程师提出解决意见，经工程总监同意后执行，一般环境问题由环境监理工程师决定；

(4)每日对现场出现的环境问题及处理结果做记录，每月向环境管理机构提交月报表，积累资料并整理环境监理档案，每半年提交1 份环境监理评估报告；

(5)全面检查施工单位负责的弃渣场、公路及料场的裸露地、施工迹地等的处理和恢复情况，尽量减少工程施工对环境带来的不利影响；

(6)协调业主和承包商之间的关系，处理好合同中与环保有关的违约事件，按照合同规定，索赔程序做到公平、公正、公开处理；

(7)环境监理工程师有权反对并要求承包商立即更换由承包商确认的而环境监理工程师认为是渎职者、或不能胜任环保工作或玩忽职守的环境管理人员。

8.3环境监测计划

8.3.1环境监测目的

根据本项目特点，结合工程区环境现状，提出环境监测规划，其目的是：

⑴掌握各施工区环境的动态变化，为施工期和运行期污染控制、环境管理及相关环境保护工作提供依据；

⑵及时掌握环保措施的实施效果，根据监测数据调整环保措施，预防突发性事故对环境的危害；

⑶验证环境影响评价及水土保持方案评价结果的正确性和准确性；

⑷为工程建设、监督管理和工程竣工验收提供依据，为区域可持续发展提供依据。

8.3.2监测原则

⑴与工程建设紧密结合原则

监测范围及、对象、重点应结合工程施工、运行特点以及敏感点分布情况，及时反映工程施工、运行对敏感点的影响，以及环境变化对工程施工、运行的影响。

⑵针对性和代表性原则

根据环境现状和影响预测评价结果，选择对环境影响大、有控制性和代表性的及对区域或流域影响起控制作用的主要因子进行监测，力求监测方案有针对性和代表性。

⑶经济型和可操作性原则

按照相关专业技术规范，监测项目、频次、时段和方法以满足主要任务为前提，尽量利用附近已有监测机构、监测断面（点），所布置监测断面（点）可操作性强，力求以较少的投入获得较完整的环境监测数据。

⑷统一规划、分布实施原则

环境监测系统应从总体考虑、统一规划，根据工程建设不同阶段的重点和要求，分期、分步建立，并逐步实施和完善。

8.3.3环境监测计划

根据本项目特点及工程区环境特点，依据环境影响评价相关规范要求，提出本项目施工期、运行期环境监测计划，对地表水、大气、噪声等因子进行监测和调查。

8.3.4施工期环境监测计划

为监督施工期各项环境保护措施的执行和了解项目带来的环境影响，更好地了解施工区域环境质量和不同施工阶段污染物排放情况，进行施工期环境监测是很有必要的。监测期应包括整个施工时段，监测内容包括水质、大气、噪声、生态等。

8.3.4.1水环境监测

对施工期生产、生活废污水排放点进行水质监测，以掌握工程施工过程中生产、生活废水排放情况，也为运行期水环境质量的长期监测积累相应资料。

⑴断面布置：为了解工程施工对河流水质的影响，在上高县毛家渡抬水坝坝址上游500m、坝址下游500m及坝址下游1500m各设置一个监测断面。

(2)监测项目：包括pH、CODCr、BOD5、NH3-N、总磷、硫化物、氟化物、TN、石油类、悬浮物，共11个项目。

(3)监测频率：施工期每年丰、平、枯水期各监测1次，每次监测3天。

8.3.4.2大气监测

⑴监测点：为掌握工程施工中的施工活动（开挖），施工机械运转燃油，附属企业生产、交通运输等对工区大气环境的影响程度，了解防治措施的效果，是否需要采取其他补救措施。在黄家、白溪居民点处各设1个监测点，同时在施工场界四周各布设1个点，共6个点。

⑵监测项目：TSP。

⑶监测频率：每季1次，每次连续监测7天。

8.3.4.3噪声监测

⑴监测点：为掌握施工期工区各种施工机械、设备、运输车辆等固定或流动声源的噪声对外界环境的影响，以及工程周边受交通噪声影响的居民受干扰程度，在工程枢纽区黄家、白溪居民点处各设1个监测点。

⑵监测频率：每季1次，每年监测4次，每次监测2天，分昼夜监测。施工高峰期适当增加监测次数。

⑶监测项目：等效连续A声级dB(A)。

8.3.4.4人群健康

⑴监测点：为保障施工人员的身体健康，业主可委托当地疾病预防控制中心对施工区进行必要的预防服药和预防接种工作，定期检查和消灭与疾病有关的媒介生物，以及进行卫生防疫和宣传工作。

⑵疫情指标：疫源、病种、发病率等。

⑶监测人数和频率：疫情监测要求按施工人员的10%比例，每半年进行一次流行病学的抽样检查。

8.3.5运营期环境监测

8.3.5.1水质监测

⑴断面布置：上高县毛家渡抬水坝坝址上游500m、抬水坝坝址下游500m及抬水坝坝址下游1500m各设置一个监测断面。

⑵监测项目：pH、CODCr、BOD5、NH3-N、总磷、硫化物、氟化物、TN、石油类、悬浮物，共10个项目。

(3)监测频率：每年丰、平、枯各取样监测一次，每次连续监测3天。

8.3.5.2水生生态调查

(1)断面布置：调查范围为本次环评水生生态评价范围，水生生物调查共布置2个调查断面，即库中、坝下游减水区间断面。

(2)调查内容：水生生物调查内容为浮游动物、浮游植物、底栖动物、大型水生植物的种群（或种类）、现存量（包括生物量、数量及密度）、优势种、地区分布、生态习性等。鱼类调查内容为鱼类组成、优势种类、分布、生活习性、年产量、饵料来源、产卵场分布位置等，鱼类区系历史变化情况。

(3)调查频率及时间：每年监测2次，时间分别为鱼类繁殖较为集中的4~7月和库区载鱼量最大的10~11月。

(4)调查方法：根据《水库渔业资源调查规范》和《内陆水域渔业自然资源调查实行规范》推荐的方法进行采样及鉴定，并对鱼类采取现场上网捕捞、对附近居民及渔业市场进行访问调查。

8.3.5.3陆生生态调查

(1)调查范围：上高县毛家渡抬水坝库尾至坝址下游2km之间两岸第一山脊线以内区域，以及施工区。

(2)调查内容：陆生植物区系组成、分布及其特点、种类数量、生物多样性的变化、植被破坏及植被恢复措施执行情况。陆生动物重点观察分布于库周的国家保护动物的种群、数量变化。

(3)监测频次：规划调查3次，即工程建成当年和蓄水运行后第3年和5年分别调查一次。

(4)调查方法：实地调查和访问当地居民。

8.3.5.4土壤环境

调查抬水坝址周边（2个监测点位）土壤pH、沼泽化、盐渍化情况，以便及时发现问题及时进行治理。每半年进行1次。

8.4环保工程竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》（国家环保总局令第13号），建设项目竣工环境保护验收条件是：

⑴建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案齐全。

⑵环境保护设施及其它措施等已按批准的环境影响报告书或者环境影响登记表和设计文件的要求建设成或落实，其防治污染能力适应主体工程的需要；安装质量符合国家有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准。

⑶各项生态保护措施按环境影响报告书规定的要求落实，建设项目建设过程中受到破坏并可恢复的环境已按规定采取了恢复措施。

⑷环境影响报告书提出需对环境保护敏感点进行环境影响验证，已按规定要求完成。

项目属生态影响类项目，根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》(HJ/T394-2007)，工程竣工后，建设单位应当自行组织环境保护验收调查，编制验收调查报告，并报环境保护主管部门备案。环境保护竣工验收内容具体见表8.4-1。

表8.4-1  项目环保措施竣工验收一览表

| 项目 | 分类 |  |  |  | 具体环境保护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境保护措施 | 施工期 | 基坑废水 |  |  | 通过向基坑内投加絮凝剂进行絮凝沉淀后，回用于混凝土的养护和冲洗或洒水抑尘，多余部分排入下游河道。 |
|  |  | 机械冲洗废水 |  |  | 机械冲洗废水经过隔油沉淀处理后，回用于机械冲洗使用，不外排。 |
|  |  | 生活污水 |  |  | 经施工场地配备的旱厕沤肥处理后用于肥田，不外排。 |
|  | 运行期 | 库底清理 |  |  | (1)对正常蓄水位以下库区进行林地清理，包括林木砍伐、零星树木和迹地清理； (2)清理范围内的沼气池、粪池、厕所、牲畜栏中的粪便应彻底清掏运至库外，坑穴进行药物消毒；无法清掏的残留物，应加等量生石灰或撒布漂白粉混匀消毒，处理后的达到无害化要求。 (3)遗留的生活垃圾必须统一清理，污水沟内沉积的污物需曝晒消毒。 |
|  |  | 管理区生活污水 |  |  | 经化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于周边农田菜地施肥，不外排。 |
| 生态流量保障措施 | 初期蓄水期 |  |  |  | 坝顶溢流0.07m高程后作为下放生态流量，通过坝顶溢流高程控制下泄流量，以保证下游生态供水。 |
|  | 运行期 |  |  |  | 采用坝顶溢流0.07m，泄水流量为12.11m3/s作为下放生态流量，枯水期，合理开启抬水工程闸门高度调节下泄生态流量。 |
| 地下水环境保护措施 | 施工期 |  |  |  | 进一步调查工程坝区及周围的地下水补给和径流通道，制定相关区域的污染治理和环境保护措施。 |
|  | 运行期 |  |  |  | 建立地下水环境监控体系，掌握地下水补、径、排关系和水质变化趋势。 |
| 生态环境保护措施 | 陆生生态 |  | 生态影响的避免、消减和补偿 |  | (1)坚决制止工程周边的植被资源滥砍乱伐、过量采伐等不良经营方式，保护和培育现有植被； (2)严禁山火，加强林地植被病虫害的防治，强化对现有植被的管理。 (3)对淹没区分布的乔木，结合库底清理，尽可能移植用于工程周边的植被恢复； (4)标桩划界，禁止施工人员进入非施工占地区域；非施工区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动； (5)施工区表层土储存在临时对土场，做好遮盖和防护，以便回采利用。 |
|  |  |  | 陆生植物保护 |  | 为了保护锦河及其生态环境，应加强防护林建设，在河岸两侧，可配置灌木护岸林带。施工结束后，采用同样方法对土料场、施工场地等受施工影响区域进行处理。 |
|  |  |  |  |  | 落实水土保持工程措施及植物措施。 |
|  |  |  | 陆生动物保护 |  | 采用多种途径广泛开展保护野生动物的宣传和法制教育，使当地居民能自觉保护重点保护动物；蓄水前对由于人为活动的干扰而受伤或食物暂时性短缺受影响的重点保护动物采取统一搜救措施；加强施工期对野生重点保护动物的监测，提高工程周边居民保护动植物意识，对受伤的动物进行暂时收养，并寻找合适的栖息地放生。 |
|  | 水生生态 |  | 鱼类放流 |  | 采用外购鱼苗的方式，在影响水域放青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼4种鱼类。每年放流15000尾； |
|  |  |  | 渔政宣传 和管理 |  | (1)施工期应加强施工及管理人员水生生态保护宣传，制作相关环境保护手册、警示牌、管理制度等，严禁施工人员捕捉河道鱼类等事件发生。 (2)确保相关环保措施的落实，固体废弃物弃于指定渣场，禁止排入河道。对施工期间的生产废水、生活污水等严格监管，采取集中收集、回收利用。 (3)避免在鱼类繁殖期在河道及周边进行爆破、截流等施工作业。 (4) 建立应急保护机制，禁止在减水河段捕捞或限捕，对搁浅、受伤的鱼类及时救护。 |
| 土壤环境保护措施 | 施工期 |  |  |  | (1)施工期采取拦挡、苫盖、截排水等水土保持措施，减少土壤侵蚀； (2)施工期采取废水、污水可行的治理措施，合理利用，不排放； (3)施工期采取合理的一般固废处置措施及危废暂存防渗措施等。 |
|  | 运行期 |  |  |  | 运行期定期开展抬水坝址周边的土壤调查和监控，发现沼泽化、盐渍化倾向及时采取降水措施，保护土壤环境，保护区域植被。 |
| 环境空气保护措施 | 施工开挖、爆破粉尘的消减和控制 |  |  |  | 开挖过程中采用先进的开挖技术，开挖前在开挖表面上洒水，采用湿法作业；爆破过程中，优先采用先进的爆破技术，如低尘爆破、预裂爆破、光面爆破、缓冲爆破和深孔微差挤压爆破技术。爆破前向预爆体表面洒水，在预爆区钻孔采用高压注水；露天爆破时先用湿草袋覆盖爆破面。在开挖、爆破集中区，非雨日每天的早、中、晚各洒水一次，以加速粉尘沉降。 |
|  | 车辆尾气的消减和控制 |  |  |  | 选用符合国家环境标准的施工机械和运输车辆，对排烟量大的车辆安装尾气净化器，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准；及时更新耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，加强道路管理和维护，及时洒水。 |
|  | 道路扬尘的削减和控制 |  |  |  | 施工作业面及时洒水降尘，尽早对地表扰动区实施植被恢复措施；在施工区附近设置限速标志，防止施工车辆车速过快产生扬尘；对运输车辆物料适当加湿或用苫布遮盖，并经常清洗运输车辆。 |
| 声环境保护措 施 | 噪声源控制 |  |  |  | (1)选用低噪声机械设备，通过排气管消声器和隔离发动机振动部件降低固定机械设备噪声； (2)对动力机械设备进行定期维护，避免因部件松动或损坏而增加其噪声源强；暂不使用的设备及时关闭； (3)控制爆破的单次炸药用量，从根本上降低爆破噪声源强； (4)在各个进场路口，特别是居民点处设置警示牌，限制车速，禁止鸣笛，提醒来往车辆减速慢行； (5)加强道路养护和车辆的维修保养，禁止使用高噪声车辆； |
| 声环境保护措 施 | 传播途径控制 |  |  |  | (1)切割机、空压机等这类加工场采用多孔性吸声材料建立隔声屏障、隔声罩和隔声间，并设置隔音操作车间； (2)空压机等噪声值较高的施工机械尽量设置在室内作业。 |
|  | 环境保护目标 |  |  |  | 合理安排施工时间，在临近村庄工程段，午休、夜间禁止施工和使用强噪声设备；优化施工布局，降施工机械布置在远离在以上噪声预测超标的村庄的一侧，同时在靠近村庄一侧设置移动式隔声屏障。夜间（20:00~次日6:00）禁止施工，并且避开午休时间（12:00~14:00），在村庄附近设置隔声屏障，隔声量≥20dB(A)。 |
| 固体废物处置措施 | 一般固体废物 |  |  |  | (1)施工弃土弃渣：堆放在规划的弃渣场内，按照水土保持要求采取相应的拦挡防护措施，并考虑场内排水。施工完毕后对渣场进行迹地恢复。 (2)生活垃圾：每天定时由地方环卫部门进行清运至地方垃圾处理站，严禁随意倾倒。 |
|  | 危险废物 |  |  |  | 废油抹布与生活垃圾一同处置。废油桶由生产厂家进行回收。废机油、空压机废油、含油污泥等暂存危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处置。 |
| 社会环境保护措施 | 人群健康保护措施 |  |  | 施工期 | (1)加强施工区卫生宣传，提高施工区人群卫生知识水平和健康保护意识； (2)定时灭蚊、灭蝇、灭鼠，减少传染病的传播途径； (3)向施工人员配发必要的劳动保护用品及装备； (4)保证施工中采用的各类施工机械和运输工具符合国家的有关规定，废气排放量需达标；在施工人员进驻工地前，各施工单位配合地方防疫部门对施工人员进行全面健康调查和疫情建档，并根据实际调查情况进行抽样检查； (5)施工区常备有肝炎、痢疾等常见传染病的处理药品和器材； |
|  |  |  |  | 运行期 | 定时清除库周浅水区杂草，减少蚊蝇孳生环境。发生洪水的地区应注意监控鼠类及蚊蝇密度，并向群众宣传自我防护知识，防止疾病流行。 |
|  | 交通环境保护措施 |  |  |  | (1)施工期间，尤其是施工高峰期，做好与外界道路的衔接工作，在合理安排施工时序的基础上，疏导交通，避免对公路交通造成不利影响。 (2)设立交通标志，加强工程区交通运输的管理，及时疏导拥挤路段。 (3)在工程进场公路以及集中居民点附近等主要路段配备交通管理人员，对施工期间的车辆进行疏导，保证施工道路的畅通。 (4)针对可能出现的交通拥堵情况，制定应急措施，保证交通畅通与安全。 |

第九章  环境影响经济损益分析

9.1环境保护投资估算

9.1.1编制原则

⑴“谁污染，谁治理，谁开发，谁保护”原则

对于既保护环境又为主体工程服务，以及为减轻或消除因工程兴建对环境造成的不利影响采取的环境保护措施、环境监测和环境管理等措施，其所需的投资均列入工程环境保护投资。其中，主体工程规划设计中具有环境保护功能的措施费用列入主体工程投资估算中，水土保持措施费用列入本项目水土保持方案投资估算中，本估算不再重复计列。

⑵“功能恢复”原则

对于因工程建设对环境造成不利影响需采取的补偿措施，以恢复原有功能为原则；凡结合迁、改建提高标准或扩大规模所需增加的投资，应由地方政府部门或有关部门、产权所有者自行承担。

⑶“突出重点”的原则

对受工程建设影响较大、公众关注、保护级别较高的环境敏感问题，应进行重点保护，所需保护经费列入环保专项投资给予保证。

⑷“一次性补偿”原则

对工程所造成的难以恢复、改建的环境影响对象和生态与环境损失，可采取替代补偿和生态恢复措施，或按有关补偿标准给予一次性合理补偿。

9.1.2编制依据

根据《建设项目环境保护设计规定》第62条：“凡属污染治理和环境保护所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算”。编制依据如下：

⑴《水利水电工程环境保护设计概（估）算编制规程》（SL359－2006）；

⑵《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（国家计委、国家环保局计价格[2002]125号文）；

⑶国家经济贸易委员会《水电工程设计概算编制办法及计算标准》（2002年版）；

⑷《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部2003年1月）；

属于主体工程的组成部分、以主体工程功能为主同时具有环境保护功能的设施，均列入主体工程。工程弃渣处置费用、植物措施费、水土保持措施费计入水土保持工程投资，不作为本报告书的新增环境保护投资。

9.1.3投资项目划分及费用构成

根据《水利水电工程环境保护概估算编制规程》（SL359-2006），结合工程实际情况，本项目环境保护投资项目划分为环境保护措施、环境监测措施、环境保护仪器设备及安装、环境保护临时措施、环境保护独立费用五部分，以及以上五部分之外的环境保护预备费。水土保持投资计入水土保持专项投资。

第一部分：环境保护措施

包括防止、减免或减缓工程对环境不利影响和满足工程环境功能要求而兴建的环境保护措施，主要有水环境保护、陆生动植物保护、水生生物保护以及移民安置环保措施等。

第二部分：环境监测措施

主要是指施工期开展的环境监测，包括水质监测、环境空气质量监测、声环境质量监测、生态调查。

第三部分：环境保护仪器设备与安装

主要是指为保护环境所需的仪器设备及安装，包括生活垃圾收集设备、施工污水处理设备及安装。

第四部分：环境保护临时措施

主要是指工程施工过程中，为保护施工区及其周围环境和人群健康所采取的临时措施，包括施工污水处理、噪声防治、固体废物处理、环境空气质量控制、人群健康保护等临时措施。

第五部分：环境保护独立费用

包括环境保护建设管理费、科研勘测设计咨询费。基本预备费主要是指为解决工程施工过程中，经批准的环境保护设计变更增加的投资及解决意外环境事故而采取的措施所增加的工程项目和费用。

9.1.4环保投资估算

按照上述原则计算，上高县毛家渡抬水工程建设总投资预计为18005.45万元，环境保护工程总投资约143.02万元，占工程总投资的0.79%，环境保护投资估算见表9.1-1。

表9.1-1  上高县毛家渡抬水工程环保投资估算一览表

| 序号 | 各级工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 估算投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 环境保护措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 废水处理 |  |  |  |  |
| ⑴ | 混凝土拌和废水处理：沉淀池 | 套 | 3 | 11.25 | / |
| ⑵ | 砂石料加工废水：沉淀池 | 套 | 3 | 11.25 | / |
| (3) | 含油废水处理：集油坑、过滤池、净水池 | 套 | 3 | 6.75 | / |
| (4) | 生活废水处理 | 个 | 2 | 3 |  |
| 2 | 环境空气保护 |  |  |  |  |
| ⑴ | 混凝土拌和系统降尘：细骨料简易棚及防尘用品 | 个 | 1 | 3.5 |  |
| ⑵ | 交通扬尘防治：洒水车运行费 |  |  | 17.1 |  |
| 3 | 噪声防治 | 个 | 12 | 0.96 |  |
| ⑴ | 警示牌：设置警示牌 |  |  |  |  |
| ⑵ | 人员防护 | 个 | 12 | 7 | 按施工人员的10%抽检 |
| 4 | 固废处理 |  |  |  |  |
| ⑴ | 施工区卫生清理：垃圾清运、清理消毒 |  |  | 16.2 |  |
| 5 | 人群健康 |  |  |  |  |
| ⑴ | 施工人员卫生检疫 |  |  | 14 | 按施工人员的20%抽检 |
| 第二部分 环境监测措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水环境监测 | 次 | 18 | 6.3 |  |
| 2 | 声环境监测 | 次 | 18 | 4.5 |  |
| 3 | 大气环境监测 | 次 | 18 | 6.3 |  |
| 4 | 人群健康监测 | 次 | 18 | 5.4 |  |
|  | 一、二之和 |  |  | 113.51 |  |
| 第三部分 独立费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设管理费 |  |  | 5.68 | 一~二部分之和的5% |
| 2 | 环境管理经费 |  |  | 4.54 | 一~二部分之和的4％ |
| 3 | 科研勘测设计费 |  |  | 6.81 | 一~二部分之和的6% |
| 4 | 环境监理费 |  |  | 5.68 | 一~二部分之和的5% |
| 第四部分 基本预备费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本预备费用 |  |  | 6.81 | 一～三部分之和的5％ |
| 环保总投资 |  |  |  | 143.02 |  |

9.2环境经济损益分析

环境经济损益分析目的是运用生态学和经济学原理，在考虑工程建设与区域生态建设、社会持续协调发展的前提下，运用费用——效益分析法对工程的环境效益和环境损失进行全面分析，对环境保护投资进行综合性经济评价，为工程论证提供科学依据。本项目为纯公益性项目，无直接经济效益和财政收入，但是本项目的实施会带来巨大的间接经济效益（相关产业带来的经济效益）、社会效益和生态效益。

9.2.1社会效益

⑴上高县毛家渡抬水工程的建设，将直接反映在上高县环境的改善、基础设施功能的完善和提高等方面，它对于带动和辐射周边农村经济发展，提高招商引资的力度等方面，都将起到重要作用。

⑵上高县毛家渡抬水工程的建设，将极大地改善城市居民的生活环境，上高县城区河段沿河两岸的自然观光、城区段的旅游、娱乐等方面的功能将进一步的体现，使得项目周边的经济得到发展，拉动周边的房地产开发、土地升值及相关产业的发展。

⑶上高县毛家渡抬水工程的建设，通过合理的使用液压坝，将有效减少上高县城区及上游的洪涝灾害、水土流失，避免因洪灾致使的农田减产失收，以及其他重大灾害，从而不会影响人民生活，减轻了组织灾区居民撤退转移和安置救灾的负担，对上高县城区及上游的群众生产、生活都是极为有利的。既保证了人民群众的安居乐业，又为人民群众持续发展创造了良好的条件。

⑷上高县毛家渡抬水工程的建设，将改善和提高上高县城区供水水质、改善上游农田灌溉水质，对预防各种传染病、公害病、提高人民健康水平起重要作用，对提高农产品品质，提高农民收入起到较大的促进作用。

⑸上高县毛家渡抬水工程的建设，将有效改善上高县城区及上游的生物生存条件，增加生物种类，实现天蓝、地绿、水净的湿地公园及河道景观。

⑹上高县毛家渡抬水工程的建设，将为上高县经济社会的可持续发展，及城市品位提升打下良好基础，为上高县人才引进创造良好条件。

9.2.2生态效益

上高县毛家渡抬水工程的建设，将使上高县城区河段生态环境及生态功能得到有效的改善和提高。主要体现在物质循环、生物多样性维护、调节河道径流和气候等方面。

⑴上高县毛家渡抬水工程的建设将保护生物和维持、遗传生物多样性。河道及湿地的生物多样性占有非常重要的地位。河道及湿地为水生动物、水生植物、多种珍稀濒危野生动物，特别是水禽提供了必须的栖息、迁徙、越冬和繁殖场所。依赖湿地生存、繁衍的野生动植物极为丰富，其中有许多是珍稀特有的物种，是生物多样性丰富的重要地区和濒危鸟类、迁徙候鸟以及其它野生动物的栖息繁殖地。对物种保存和保护物种多样性发挥着重要作用，对维持野生物种种群的存续，筛选和改良具有商品价值的物种，均具有重要意义。

⑵上高县毛家渡抬水工程的建设能够调蓄径流洪水，补充地下水，防止自然灾害。河道及湿地在控制洪水，调节水流方面功能十分显著。河道及湿地在蓄水、调节河川径流、补给地下水和维持区域水平衡中发挥着重要作用。我国降水的季节分配和年度分配不均匀，河道及湿地的调节，储存来自降雨、河流过多的水量，从而避免发生洪水灾害，保证工农业生产有稳定的水源供给。上高县毛家渡抬水工程的建设，可避免洪灾引起水质和卫生条件恶化，造成疫病流行，居民健康水平下降；避免土地被冲毁、淤压，导致沙化荒废。

⑶上高县毛家渡抬水工程的建设将有效固定二氧化碳并调节区域小气候。河道及湿地植被的增加使得植物的光合作用加强，固定二氧化碳能力增强。河道及湿地环境中，微生物活动弱，土壤吸收和释放二氧化碳十分缓慢，形成了富含有机质的湿地土壤和泥炭层，起到了固定碳的作用。河道及湿地的水分蒸发和植被叶面的水分蒸腾，使得项目区水面和大气之间不断进行了能量和物质交换，对周边地区的气候调节具有明显的作用。通过气候调节作用，可以使云量增加，湿度增加，降水增加，气候变得更加湿润，降水变率减小，从而使得白天气温降低，夜晚气温升高，昼夜温差减小。

⑷上高县毛家渡抬水工程的建设将有效降解污染和净化水质。河道及湿地的建成能够通过自然条件降解污染，从而改善和提高水体水质。植物、微生物通过物理过滤、生物吸收和化学合成与分解等把人类排入湿地、河流等有毒有害物质降解和转化为无毒无害甚至有益的物质。

9.2.3间接经济效益

⑴上高县毛家渡抬水工程建设，进一步改善上高县城市品位。上高县毛家渡抬水工程的建设，抬高了上高县毛家渡抬水坝上游河段水位，改善了沿岸的景观，改善河段上游的供水条件，为上高县城区景观提供优质景观用水。城区水景观的整体改善，将极大的提高上高县的城市品位，并进一步提升城区建设用地质量及土地价值。

⑵提供丰富的动植物产品。上高县毛家渡抬水工程的建设，在上高县城区范围内形成了较大的水面，在改善水景观的同时，上高县政府可以利用水体进行养殖，推行清水养鱼，生态养殖及设置收费垂钓园区等来提高经济收益。

⑶优化上高县水厂的供水条件及供水质量。上高县毛家渡抬水工程的建设将为上高县水厂的取水提供非常大的便利，工程建设将极大改善水源质量，减少水厂的水处理成本。

9.2.4环境损失

根据环境经济学理论，若建设项目引起环境质量下降，造成生产性资产损害，则将环境质量或生产性资产恢复到初始状态所花费的费用，可作为环境效益损失的最低估价。本项目环境损失共计747.18万元，主要包括以下3方面：

⑴环境保护费用

本项目环境保护费用为143.02万元。

⑵占地损失

本项目建设征地规划总投资估算为404.02万元。

⑶水土流失防治费

本项目水土保持总投资为200.14万元。

9.3环境影响经济损益结论

综上，工程造成的环境损失中，淹没征地造成的土地损失为不可逆损失，但可通过抬水工程建设、运行过程中产生的社会经济效益得到补偿，其它各项损失均为暂时的、可以恢复或补救的。

从可以量化的环境经济损益分析，尽管工程环境损失大于环境效益。但工程是以保障上高县城景观抬水为主，结合改善水生态环境，兼顾防洪、航运等综合利用，其产生的环境、经济和社会效益是长远的，目前大部分难以量化，从长远来看，工程的环境效益大于环境损失，工程建设从环境损益角度分析是可行的。

第十章 评价结论与建议

10.1项目概况

上高县毛家渡抬水工程位于上高县城东，锦河大桥下游约1.8km处，中心地理坐标为：N28.242297552°，E114.964376297°，是一座以城市景观抬水为主，兼顾防洪的水利工程。上高毛家渡抬水工程正常蓄水位44.5m，设计洪峰流量3568(P=5.0%)，校核洪峰流量4110(P=2%)。闸坝由泄洪闸和冲砂闸组成，呈“一”字型布置，总宽度195.0m。冲砂闸布置在右岸。本枢纽工程为中型水闸，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。

工程总占地面积为258.1亩，永久性占地面积为167.5亩，临时占地面积为90.6亩，类型主要为水田、荒草地、一般湿地等。

工程总投资为18005.45万元，环境保护投资约143.02万元，占整个项目总投资的0.79%。施工总工期为18个月。

10.2项目建设的环境可行性分析

项目为抬水工程项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类“二、水利—综合利用水利枢纽工程”，项目建设符合国家产业政策要求。上高县毛家渡抬水工程旨在抬高上高县城区锦河河段枯水位，抬高上游城区水位，达到保障上游水厂水源、改善锦河水体景观、改善城市景观的目的。因此，工程建设符合国家及江西相关政策法规、相关规划的相关要求。

10.3环境现状评价结论

10.3.1生态环境现状评价结论

⑴植被资源现状评价

上高县森林覆盖率为森林覆盖率42.3%，评价区沿线植被可分为2级，3种植被型、5群系。因居民点密集，耕作强度大，加上种种历史的和人为的原因，植被受人为影响较大，天然森林植被曾被破坏。林地植被以杉木林、樟树林、构树林、次生灌丛及灌草丛为主，林分结构简单。只在靠近村落的河边有些残存的天然次生常绿阔叶林，评价区的森林植被处于自然生态恢复初级阶段。河边农田以水稻、棉花种植为主，部份山麓缓坡被辟为旱地。影响范围内没有当地特有，或具有特殊生态、经济价值农业植被。

⑵陆生动物资源现状评价

项目区内总计有四类11目21科25种，其中两栖类1目2科3种，爬行类2目4科5种，鸟类6目12科13种，兽类2目3科4种。整个调查区域内以鸟类为优势种，其中以雀形目种类及数量最多。

在项目评价范围内有省级重点保护动物有8种，包括鳖、白鹭、家燕等。项目区生态影响评价范围内没有以上保护动物集中分布地或时段聚集场所。

⑶水生生物资源现状评价

评价范围处赣江一级支流锦河中上游低丘间河谷湿地，湿地生境没有特异性，以河流及农田沟渠湿地水生动植物为主，浮游藻类计4门10种，浮游动物13种，底栖动物有9种，鱼类4目11科42种。皆为河流水库及农田沟渠湿地常见水生生种群为主。

10.3.2声环境现状评价结论

由监测结果表明，项目评价区域内声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，说明评价区域声环境质量良好。

10.3.3大气环境质量现状评价结论

根据江西省生态环境厅公布的2021年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值数据中上高县空气质量监测数据，空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3浓度均值占标率均小于100%，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域属于达标区域。

10.3.4地表水环境质量现状评价结论

根据引用监测数据的监测结果表明，项目评价范围内各断面各项监测因子单因子标准指数均小于1，均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，表明锦河水质现状良好。

10.3.5地下水环境质量评价结论

由地下水环境监测结果表明，各监测点各项指标的污染指数均小于1，满足《地下水质量标准》中Ⅲ类标准限值，表明地下水环境良好。

10.3.6土壤环境质量评价结论

根据土壤环境现状监测数据，占地范围内各监测指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）二类用地土壤污染风险筛选值，占地范围外各监测指标均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值，工程占地范围内、外均未发生盐化、碱化。厂区占地及评价范围内土壤环境质量良好。

10.4环境影响评价结论

10.4.1生态影响评价结论

⑴对陆生生态的影响

工程占地、施工都将对影响区域的陆生植物造成占压破坏和淹没，降低本工程评价区的植被覆盖率和生物量，同时也对影响区域内的动物造成一定不利影响。工程区域内植物均属于一般常见植被物种，在工程周边范围内分布广泛，工程施工占地和淹没不会对评价区域的植物多样性造成影响。工程施工过程中会破坏了施工区内现有野生动物的生存环境，随着施工期结束，野生动物的活动场地可得到恢复，施工活动对该区域的动物种群结构不会产生明显影响，同时施工场地内野生动物且有一定迁移能力，会主动逃离影响区域，即使会有一定的损失，其数量也很有限，对评价范围内总的种群数量不会产生大的影响。

(2)水生生态的影响

工程建设对水生生物的影响范围主要在围堰以下附近水域，工程所在河段无洄游性鱼类，而工程布置比较紧凑，影响范围较小，所以施工活动对水生生物影响不大。

抬水工程建成后，库区河段将由河流型生境变为湖库型生境，将会形成广阔水域面积，改善工程库区的水域生境，浮游植物、浮游动物的数量和生物量增加，底栖动物有所增加，水生维管束植物在种类组成和群落结构上趋于复杂。大坝将使亲鱼群体阻隔、成熟亲鱼无法上溯到产卵场繁殖，繁殖与发育条件分离，在产卵场繁殖后的受精卵、仔幼鱼无法顺利下坝，这些鱼类在下游河段的分布将减少。喜流水生境的鱼类因生存环境发生改变，资源量会减少。喜缓水和静水生活鱼类（如鲤、鲫、麦穗鱼等）栖息、繁衍空间增大，资源量增多，可能成为库区优势种群。流水类群鱼类资源量、早期鱼类资源繁殖力等均会下降，并可能出现小型化趋势，抬水工程形成后，水面扩大、水体加深、水流速变缓，库区有机质沉积增多，饵料生物将变得更丰富，库区的浅水区将成为新的索饵场，对鱼类索饵影响不大。

10.4.2地表水环境影响评价结论

⑴施工期

根据导流规划和施工总进度安排，抬水坝工程采用枯期围堰挡水、汛期坝体临时断面挡水，导流洞过流的方式。工程截流期及截流后至大坝前不会造成河道断流，大坝下游河道水文情势与天然状态基本无差异，工程大坝施工导流对上下游河道水文情势影响甚微。

工程施工过程中对地表水环境水质的影响主要来自基坑废水、含油废水及施工人员生活污水。初期基坑废水污染物种类少、含量低，悬浮物浓度50~200mg/L，经沉淀处理后上清液回用于枢纽建筑物的生产用水，多余部分达标外排锦河；经常性基坑废水经沉淀处理后回用于生产或综合利用，不外排；机械冲洗维修废水经隔油沉淀池处理后，回用于机械冲洗，不外排，对地表水环境影响较小；施工场地内仅设1~2个看护人员，其他施工人员采用租赁房屋方式，施工场地生活污水产生量很少，通过施工场地配备的简易厕所收集、旱厕处理后用于肥田，不直接向地表水体排放，对地表水环境锦河影响很小。

⑵运营期

①对水文情势的影响

工程初期蓄水期间通过生态流量管下放12.11m3/s的生态基流，蓄水过程改变了坝区和坝址下游的水文情势，随着蓄水时间的延长，坝区水体体积逐渐增大，水位逐渐升高，流速减缓，下游由于坝体的阻隔作用，流量变小，因泄放恒定生态基流，流量趋于均化。

工程建成运行时，抬水工程的建成将使坝前水深增加、水面变宽、水域面积增大，同时由于大坝的阻隔，坝区河段较原河道状态下流速减缓，越靠近坝址减缓程度越多，坝前流速极小，基本为静水状态，改变了抬水工程坝区的水文情势。

②对水温的影响分析

经预测分析可知，项目实施后坝址以上形成的水库水温结构为混合型，上下层水温相差较小，对锦河水温影响较小。

③泥沙的影响分析

蓄水后，改变了原有天然河道的水文情势，致使入库水流减缓，携沙能力下降，水流携带的泥沙逐渐淤积在库区内，河道末端河床抬高，降低了有效库容，减少了下泄水含沙量，水流通过建筑物集中下泄，增大了对下游河道的冲刷作用。锦河河道下部岩体为硬质岩，抗冲刷能力较好，河床段冲刷降低至一定高程后将会停止下降达到平衡。

④对水质的影响分析

工程蓄水初期，残留在上高县毛家渡抬水坝正常蓄水位以下库区的人畜粪便、树木、杂草等因浸泡而使其中污染物释放，可能会引起水体中某些污染指标含量升高。

经预测，工程运行期库区水质枯水期，COD、NH3-N、TP、TN均满足Ⅲ类水质要求。毛家渡工程库区年TN浓度为0.334mg/L，年TP浓度为0.0735mg/L。根据湖库富营养化评分与分级标准，毛家渡工程建成后TN赋分值为41.7，TP赋分值为54.7，营养化指数为48.2，富营养化程度为中营养。

抬水工程建成后，坝下减水段水体中COD、NH3-N和TP浓度略有增加，但水质依然满足Ⅲ类水质要求。所以，建成后对坝下减水段水质影响较小。

10.4.3地下水环境影响评价结论

抬水工程锦河为工程区最低排泄基准面，土料场开采不涉及地下水，工程施工不会改变区域的补给、径流条件。抬水工程施工期除基坑废水量较大，需经处理达标后将部分水排至锦河外，其余废污水均经处理后优先综合利用，不排放。施工期废污水处理池均进行防渗处理，因此工程尽量减轻了施工期对地下水的不利影响。运行阶段水质较好，并且工程封闭条件好、基本不存在渗漏和库岸稳定问题，工程建成后不会改变流域内地下水、地表水的补排关系，不会对上下游地区地下水水位、水质产生不利影响，仅对近岸坡地带地下水的流速有一定影响。

10.4.4环境空气影响评价结论

⑴施工期

本项目对大气环境的影响主要集中在施工期，运行期基本无影响。坝基开挖与回填、机械运行、汽车运输、工程爆破等过程将产生施工废气。但由于工程区环境空气质量现状较好，大气稀释能力和环境容量较大，工程总体上对环境空气的影响较小，在采取相应措施后，扬尘及废气不会对当地环境空气产生明显影响。

⑵运营期

本项目运营期无大气污染物产生，对大气环境基本无影响。

10.4.5声环境影响评价结论

⑴施工期

根据预测结果可知，在多台设备联合作业的情况下，工程枢纽区施工昼间在50m以外，夜间在160m外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求；综合加工厂昼间50m范围外达到标准要求，夜间250m以外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。料场昼间在20m以外，夜间在70m以外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

工程施工噪声会对居民造成不同程度的干扰影响，主要影响对象为何家，昼间达标，夜间超标，超标量为8.3dB (A)，超标量较大。通过选用低噪声机械设备或带噪声、消声设备、合理安排好施工时间与施工场所及合理布局、同时夜间禁止施工。施工期间产生的噪声是临时的，对周边敏感点影响较小，随着施工结束即可恢复。

⑵运营期

本项目运营期对声环境基本无影响。

10.4.6土壤环境影响评价结论

施工占地、土方开挖、土地利用类型改变对土壤将产生一定的影响；施工期废气、废水、固废均在采取污染防治措施情况下对土壤的影响较小；消落带土壤历经长时期干湿交替过程后，其物理性质将发生较大改变，土壤微生物总体上呈减少趋势。从区域现状、地下水位情况以及工程运行情况，建成后周边土壤会发生轻度盐化现象。因此运行期需通过监控，发现问题及时进行控制。

10.4.7固体废物影响评价结论

工程施工期固体废物主要为弃土弃渣、生活垃圾和危险废物，其中危险废物包括施工期机械冲洗废水处理设施的含油污泥、施工机械设备维修与保养产生的废机油、废油抹布、空压机废油及废油桶等。工程运行期固体废物主要为管理用房工作人员日常生活产生的生活垃圾。上述固废均经合理处置后对环境影响较小。

11.5环境保护措施

(1)水环境

施工期：向基坑内投加絮凝剂及中和剂，静置2h后回用于大坝混凝土养护或施工场地洒水抑尘，产生的污泥定期运至渣场；含油废水通过隔油、沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘；施工期生活污水经旱厕沤肥处理后用于肥田，不外排。

运行期：管理人员产生的生活污水经化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于周边农田菜地施肥，不外排；毛家渡抬水坝在蓄水前必须对库区进行清理。

(2)生态环境

①陆生生态

施工前印发环境保护手册，对施工人员进行环保意识的宣传教育；采用先进的施工工艺，合理安排施工时间，减少对工程区植被的破坏；根据施工总体平面布置，确定施工用地范围，进行标桩划界，禁止施工人员进入非施工占地区；蓄水前对受抬水坝蓄水造成的人为活动干扰或受伤的重点保护动物采取统一的搜救措施。运行期大力实施护岸工程措施，种植植被，促进本区域植被的自然恢复。

②水生生态

初期蓄水采用坝顶溢流0.07m高程后作为下放生态流量；抬水坝运行期采用坝顶溢流0.07m，泄水流量为12.11m3/s作为下放生态流量，枯水期，合理开启抬水工程闸门高度调节下泄生态流量。

加强宣传和管理，增强环保意识；优化设计，技术上保护措施；设置鱼类增殖放流措施，鱼类增殖放流采用外购鱼苗的方式，放流对象青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼4种鱼类，每年放流15000尾；建议渔政主管部门加强管理机构建设；建立鱼类保护应急机制、进行水生生物和鱼类资源的监测。

(3)大气环境保护措施

工程土石方开挖过程中优化开挖爆破方法，采取产尘少的开挖爆破方法，非雨日采取酒水措施；加强道路管理和维护，保持路面平坦清洁，无雨日的早、中、晚酒水；在施工机械和运输工具选择上，应选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，对排烟量较大的施工机械，安装消烟装置及尾气净化器；加强施工人员的劳动保护，对施工人员发放防尘口單等进行防护。

(4)声环境保护措施

采用低噪声的生产机械和设备，从根本上降低噪声源强；传播途径、交通噪声、爆破噪声等实行控制，合理安排施工时间等措施，严禁午休时间（12：00－14：00）和夜间（20：00－8：00）施工；加强道路养护和车辆的维修保养，禁止使用高噪声车辆；在施工道路进入各区影响范围处设置警示牌，提醒对周围人群的保护；给每位施工人员配戴防噪声耳塞、耳罩、防声棉、防噪声头等个人防护工具。

(5)固体废物处置措施

①施工期

A、工程弃渣：尽可能用于回填或综合利用，剩余弃渣应按照要求送到指定的渣场，堆渣前先修建挡渣墙，堆渣过程中逐层压实，控制堆渣高度和边坡稳定性，并根据施工进展情况修建排水沟等水土保持措施。

B、生活垃圾：生活垃圾集中收集后，运至上高县垃圾填埋场无害化处置。

C、危险废物：在维修处设置一处危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。

②运行期：

A、生活垃圾：集中收集生活垃圾，运至上高县垃圾填埋场无害化处置。

(6)地下水环境防护措施

在落实废污水处理、水质保护和控制抬水坝渗漏的基础上，进一步调查库区的补给区和径流通道，制定相关区域的污染治理和环境保护规划。

(7)环境监测及管理计划

毛家渡抬水工程环境监测系统包括水环境监测、环境空气监测、声环境监测、陆生生物调查、水生生态调查、土壤监测和调查以及人群健康调查等。

环境管理分别就施工期、运行期提出了相应环境管理计划，明确建设单位、承包商环境管理机构和职责等环境管理要求；提出了工程环境监理计划，明确监理范围、监理方式、岗位职责、监理工作任务及主要内容。

10.6环境风险评价结论

根据项目风险分析，工程可能存在的环境风险主要是施工期使用油料可能造成爆炸和火灾、废污水事故排放，渣坝溃坝；运行期大坝溃坝引起的风险。建设单位通过建立健全安全生产责任制，加强施工期管理，防止爆炸、油料泄漏事故发生；加强日常维护、安全巡查工作，加强大坝安全监测，定期进行安全检查和鉴定，对观测资料进行整理和分析，发现异常情况及时处理等措施，同时制定有效的应急方案，使事故发生后对环境的影响减至最低程度。建设单位在按照本报告书的要求做好各项风险预防措施及应急预案的前提下，所产生的环境风险可以控制在可接受水平内。

10.7公众参与调查

建设单位在本项目环评委托后，在项目所在地上高县政府信息公开网站上进行了第一次公示、第二次公示。在两次公示期间均未收到其他单位或个人的电话、传真、信件或邮件。参与的公众未对本项目的污染防治工作提出具体建议，但建设单位表示将全面落实环评提出的各项针对性的污染防治措施，做到污染物达标排放，避免造成环境污染。

10.8评价总结论

上高毛家渡抬水工程是一座以城市景观抬水为主，兼顾防洪的水利工程，符合国家和地方产业政策、法律法规及相关规划要求。抬水工程建设在取得综合利用效益的同时，也对环境带来一定不利影响，主要体现在自然生态环境方面，由于工程施工、抬水坝淹没、工程运行等活动对水环境、生态环境产生不利影响，但采取相应的保护与改善措施后，除耕地淹没损失为不可逆影响外，其他不利影响均可采取措施予以减缓或消除。项目实施不存在重大环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设可行。

10.9建议

⑴建设单位在发包标书中应包含环境保护要求，明确承包商应承担的环境保护责任。

⑵环境保护措施能否顺利实施关键在于资金是否及时到位，建设单位应高度重视环保投入，积极筹措资金，做到专款专用。

⑶加强施工期环境监理、管理工作，自觉接受当地环保、水利、卫生等部门的监督。尽早建立环境管理机构，协调和管理施工期、运营期环境保护工作，责任明确到人，层层签订环境保护责任状，对于造成重大环境污染事件的人依法追究责任。

⑷下阶段进一步深入研究建筑物的结构型式和布置，优化设计方案。

⑸根据水工整体水力模型试验编制上高县毛家渡抬水坝的运行调度规章制度。